СОСТАВ ПРОЕКТА 
внесения изменений в генеральный план
1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть2. Карты генерального плана:

	№

п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения  
	1:25 000
	ГП-1

	2
	Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения.  Ст.Нововладимировская, х. Еремин, х.Ивановка, ст.Новобекешевская, х.Нововладимировские, х.Ромашевка, х.Соколовка, х.Чернобабов
	1:10 000
	ГП-2

	3
	Карта границ населенных пунктов 
	1:25 000
	ГП-3

	4
	Карта функциональных зон  
	1:25 000
	ГП-4


2. ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана 

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Карты по обоснованию генерального плана:

	№

п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Карта современного использования территории  
	1:25 000
	МО-5

	2
	Карта зон с особыми условиями использования территории 
	1:25 000
	МО-6

	3
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:25 000
	МО-7

	4
	Карта объектов культурного наследия
	1:25 000
	МО-8

	5
	Карта транспортной инфраструктуры  
	1:25 000
	МО-9


СОДЕРЖАНИЕ
2СОДЕРЖАНИЕ


4Введение


151. Анализ современного состояния планируемой территории


151.1. Характеристика природных условий


151.1.1. Климатические условия


161.1.2. Геоморфология


171.1.3. Гидрография


171.1.4. Геологическое строение


181.1.5. Гидрогеологические условия


201.3.2. Экономическая база развития муниципального образования


231.3.3. Существующая территориально-планировочная организация


271.3.4. Численность и состав населения


301.3.5. Существующее распределение жилищного фонда


311.3.6. Структура обслуживания


331.3.7. Санитарное состояние


351.1.6. Геологические и инженерно-геологические процессы


361.1.7. Инженерно-геологическое районирование территории


381.1.8. Почвы, растительность и животный мир


391.2. Краткая историческая справка


401.3. Расположение Нововладимировского сельского поселения                        в системе расселения


401.3.1. Административное устройство муниципального образования


421.3.2. Перечень факторов риска возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


491.3.3. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования


651.3.4. Балансы современного использования территорий


722. Проблемы и направления комплексного развития


743. Обоснование   предложений   по территориальному планированию


743.1. Тенденции и приоритеты экономического развития


803.2. Расчет перспективной численности населения


843.3. Расчет проектной территории


863.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания


1034. Цели и задачи территориального планирования


1034.1. Положение генерального плана


1044.2
. Особенности разработки генерального плана


1064.3. Цели и задачи территориального планирования


1105. Перечень мероприятий по территориальному планированию


1105.1
. Планировочная организация территории


1115.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения


1155.3. Функциональное зонирование территории


1185.3.1. Жилая зона


1225.3.2. Общественно-деловая зона


1295.3.3. Производственная зона


1325.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур


1335.3.5. Рекреационная зона


1345.3.6. Зона специального назначения


1355.3.7. Зона особо охраняемых территорий


1365.3.8. Зона сельскохозяйственного использования


1385.4. Первая очередь строительства


1405.5. Инженерная подготовка территории


1415.5.1. Организация поверхностного стока


1455.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов


1505.5.3. Мероприятия по берегоукреплению


1515.5.4. Устройство набережной


1515.5.5. Благоустройство водоемов


1525.5.6. Агролесомелиорация


1525.5.7. Особые условия строительства


1535.5.8. Заключение и рекомендации по строительству


1555.6. Инженерное оборудование территории


1555.6.1. Водоснабжение и канализация


1575.6.1.1. Водоснабжение


1675.6.1.2. Канализация


1795.6.2. Электроснабжение


1885.6.3. Проводные средства связи


1975.6.4. Газоснабжение


2015.6.5. Теплоснабжение


2096. Озеленение


2117. Развитие транспортной инфраструктуры


2138. Санитарная очистка территории


2159. Проектное предложение по изменению категории земель


21710. Проектные балансы территории населенных пунктов


22611. Основные технико-экономические показатели генерального плана Нововладимировского сельского поселения в разрезе населенных пунктов


23212. Перечень объектов культурного наследия



Введение
(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-17.)

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. 
Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Генеральный план Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района разработан в 2009 году ОАО «ИТРКК» в соответствии с муниципальным контрактом от 16 июля 2008 г. № 15 и техническим заданием.

Генеральный план Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района утвержден Решением Совета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района №110 от 23.09.2010 года. Генеральный план утвержден на срок не менее чем на 20 лет, расчетный срок, принятый в генеральном плане - 2029 год.

Срок первой очереди реализации генерального плана - от 3 до 10 лет, перспективный срок реализации генерального плана - до 30-40 лет.

Границы Нововладимировского сельского поселения установлены законом Краснодарского края от 7 июня 2004 г. N 728-КЗ
"Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район,
наделении его статусом муниципального района, образовании
в его составе муниципальных образований - сельских
поселений - и установлении их границ (с изменениями на 03.06.2009, в редакции Законов Краснодарского края от 10.06.2008 N 1501-КЗ, от 03.06.2009 N 1756-КЗ). 

На период внесения изменений в генеральный план сведения о границах населенных пунктов внесены в государственный кадастр, удовлетворяют положениям генерального плана для развития территорий на расчетный период и не подлежат изменению.

Реализация генерального плана осуществляется путем:

· подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом;

· принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

· создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Проект внесения изменений в генеральный план Нововладимировского сельского поселения выполнен ООО проектный институт "Центрэкспертпроект" по заказу администрации  муниципального образования Тбилисский район (отдел по управлению муниципальным имуществом), на основании Постановления администрации муниципального образования Тбилисский район "О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края" и в соответствии с техническим заданием. 

Проект внесения изменений в генеральный план Нововладимировского сельского поселения выполнен ООО проектный институт "Центрэкспертпроект" по заказу администрации  муниципального образования Тбилисский район (отдел по управлению муниципальным имуществом), на основании Постановления администрации муниципального образования Тбилисский район "О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края" и в соответствии с техническим заданием муниципального контракта № 84.001/09-17. 

Проект внесения изменений разработан в соответствии с положениями и требованиями:

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации (ред. от 29.07.2017г.);

· Градостроительного кодекса Краснодарского края (ред. от 03.03.2017 года);

· СП 42.13330 «СНиП2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78, с изменениями и дополнениями от 7 декабря 2015 г.);

· Земельного Кодекса Российской Федерации (ред.от от 29.07.2017);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

· Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

· Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 361-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ);

· Закона Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ в генеральный план Нововладимировского сельского поселения внесены следующие  изменения:

I. Изменение функционального зонирования отдельных участков территории населенных пунктов, связанное с необходимостью приведения к фактическому функциональному назначению территорий для рационального их использования, а также для устранения препятствий развития сельскохозяйственной отрасли, личных подсобных хозяйств, а именно:

по хутору Еремин
· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в западной части хутора между границей населенного пункта и дорогой по ул. Светлой, с зоны «Территория общественных центров» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в западной части хутора по ул. Светлой с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемой на расчётный срок» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0101001:43, расположенного в западной части хутора по ул. Светлой, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Зелёные насаждения общего пользования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0101001:19, расположенного в западной части хут. Еремина по ул. Светлой, с зоны «Резервная территория жилой застройки» на зону «Земли сельскохозяйственного использования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в западной части хут. Еремина по ул. Светлой, с зоны «Зелёные насаждения санитарного-защитного назначения» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хут. Еремина по ул. Светлой, с зоны «Резервная территория жилой застройки» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102006:17, расположенного в центральной части хутора по ул. Светлой, с зоны «Территория детских дошкольных и образовательных учреждений» на зону «Проектируемая территория производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102006:21, расположенного в восточной части хутора по ул. Светлой, с зоны «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102006:361, расположенного в центральной части хутора по ул. Светлой, возле изгиба р. Бейсуг, с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемая на расчётный срок» на зону «Зелёные насаждения общего пользования»; 

по хутору Ромашевка:
· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хут. Ромашевка по ул. Степной с зоны «Зелёные насаждения санитарного-защитного назначения» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного между границей населенного пункта хут. Ромашевка и границей хут. Чернобабов, с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемая на расчётный срок» на зону «Земли сельскохозяйственного назначения»; 

по хуторам Нововладимировские:
· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в южной части хуторов Нововладимировских между ул. Шоссейной и границей населенного пункта, с зоны «Зелёные насаждения санитарного-защитного назначения» и зоны «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хуторов Нововладимировских от перекрёстка ул. Шоссейной и ул. Весёлой на запад, с зоны «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хуторов Нововладимировских с левой стороны от перекрёстка ул. Весёлой и пер. Тихого, с зоны «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хуторов Нововладимировских по пер. Тихому, от дороги по направлению на юг, с зоны «Территория общественно-деловой зоны» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки». Зона «Территория общественно-деловой зоны» (в экспликации №3) перенесена с соответствующей площадью на запад, ближе к кладбищу;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хуторов Нововладимировских по пер. Тихому, с зоны «Территория детских дошкольных и образовательных учреждений» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки». Зона «Территория детских дошкольных и образовательных учреждений» (в экспликации №1, №7) перенесена на запад от кладбища;

по станице Нововладимировской:
· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской по ул. Молодёжной, примыкающего с южной и западной стороны к границе населенного пункта, с зоны «Зелёные насаждения санитарно-защитного назначения» и «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Земли сельскохозяйственного использования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской по ул. Фестивальной, с зоны «Территория общественных центров» и «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части станицы по ул. Молодёжной, примыкающего с запада и с востока к границе населённого пункта, с зоны «Резервная территория жилой застройки» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от перекрёстка ул. Ленина и ул. Пионерской до перекрёстка ул. Ленина и ул. Школьной, с зоны «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория общественных центров»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102002:886, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской (возле кладбища), с зоны «Зелёные насаждения санитарного-защитного назначения» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:131, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Тополиной, с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемая на расчётный срок» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:145, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Тополиной,  с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемая на расчётный срок» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории относительно земельного участка, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Тополиной, от земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:131 на север, восток, юг, и юго-запад до створа с юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:145, с зоны «Территория усадебной жилой застройки, проектируемая на расчётный срок» на зону «Земли сельскохозяйственного использования» (в соответствии с ПЗЗ);

· изменено функциональное зонирование территории относительно земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:148, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Тополиной, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Проектируемая территория производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102002:210, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской по пер. Парковому, с зоны «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от ул. Ленина на север к изгибу р. Бейсуг, с зоны «Земли сельскохозяйственного использования» на зону «Зелёные насаждения общего пользования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от ул. Ленина по направлению на юг, между ул. Заводской и ул. Октябрьской, территория на юг, запад и восток, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Зелёные насаждения общего пользования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от перекрёстка ул. Заводской и ул. Молодёжной, на юго-восток, по границе населенного пункта с запада и с юга, с зоны «Резервная территория жилой застройки» на зону «Зелёные насаждения общего пользования»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от перекрёстка ул. Заводской и ул. Молодёжной, на юго-восток, под границей населенного пункта, с зоны «Зелёные насаждения санитарного-защитного назначения» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102007:9, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской по ул. Ленина, с зоны «Территория общественно-деловой зоны» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской по ул. Ленина, на юг от земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102007:9, с зоны «Территория общественно-деловой зоны» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102001:174, расположенного в западной части ст-цы Нововладимировской по ул. Молодёжной, с зоны «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от перекрёстка ул. Ленина и ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, на юг от земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102002:30, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· измененно функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102003:38, расположенного в центральной части ст-цы Нововладимировской от перекрёстка ул. Ленина и пер. Короткого, по ул. Ленина, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Территория медицинских учреждений»;

· на земельном участке, расположенном в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Тополиной, перенести зону «Территория общественно-деловой зоны» (в экспликации № 23) и зону «Зелёные насаждения общего пользования» на восток, к перекрестку дорог;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка с кадастровым номером 23:29:0201006:17, расположенного в восточной части ст-цы Нововладимировской, с зоны «Проектируемая производственная территория» на зону «Земли сельскохозяйственного назначения»;

· земельному участку с кадастровым номером 23:29:0102016:146, расположенному в восточной части ст-цы Нововладимировской по ул. Вишневой,  измена функциональная зона с «Резервная территория жилой застройки» на зону «Проектируемая территория производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»; 

· земельному участку, расположенному в восточной части ст-цы Нововладимировской, на север и на запад от земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102016:146, для создания санитарного-защитного разрыва, изменена зона с «Резервная территория жилой застройки», «Территория усадебной жилой застройки, проектируемой на расчётный срок», на зону «Земли сельскохозяйственного использования»; 

· в графу «Наименование» таблицы «Экспликация ст. Нововладимировская», на фрагменте карты Генерального плана внесены следующие поправки: 

· в пункте 1 исключены слова «гостиница, АТС на 928 номеров»; 

· в пункте 4 исключены слова «бар «Никита»;

· в пункте 11 исключены слова «на 110 мест»;

· в пункте 13 исключены слова «на 520 учащихся»;

· в пункте 16 исключены слово «аптека»;

· в пункте 19 слова «Нововладимировское СельПо» заменены словом «аптека»;

· пункт 26 исключен из списка;

· в таблицу «Экспликация ст. Нововладимировская», на фрагменте карты Генерального плана добавлены пункты 35-45, согласно Перечня объектов обслуживания ст-ца Нововладимировская, том II « Материалы по обоснованию генерального плана, Часть 1 Пояснительная записка»;

· в графу «Наименование» таблицы «Экспликация ст. Нововладимировская», на фрагменте карты Генерального плана внести поправку в пункт 37 исключены слова «ООО Нива»;

· в том II « Материалы по обоснованию генерального плана, Часть 1 Пояснительная записка», внесены поправки в Перечень объектов обслуживания ст. Нововладимировская, в графу «Наименование», в пункты: 1, 4, 11, 13, 16, 19, 26, 37.

по хутору Ивановка:
· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в восточной части хут. Ивановка, примыкающего с севера и с востока к границе населенного пункта, с зоны «Земли сельскохозяйственного использования», «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов», «Территория усадебной жилой застройки, проектируемой на расчётный срок» на зону «Территория общественных центров»;
по хутору Чернобабов:
· изменение функционального зонирования территории относительно земельного участка, расположенного в северо-западной части хут. Чернобабов, перед границей населенного пункта, с зоны «Резервная территория жилой застройки» на зону «Территория существующих производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в северо-восточной части хут. Чернобабов, по ул. Степной, между границей населенного пункта и дорогой, с зоны «Территория общественно-деловой зоны» на зону «Резервная территория жилой застройки». Перенести зону «Территория общественно-деловой зоны» (в экспликации №1) юго-восточнее кладбища;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части хут. Чернобабов по ул. Степной, юго-восточнее от кладбища, примыкающего к дороге, с зоны «Территория медицинских учреждений» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории относительно земельного участка, расположенного в западной части хут. Чернобабов по ул. Степной 65 А, с кадастровым номером 23:29:0102012:54, с зоны «Территория существующей усадебной жилой застройки» на зону «Территория медицинских учреждений»;

по хутору Соколовка:
· изменено функциональное зонирование территории относительно земельного участка, расположенного в северной части хут. Соколовка по ул. Степной, между границей населенного пункта и дорогой, с зоны «Территория общественно-деловой зоны» на зону «Резервная территория жилой застройки». Перенести зону «Территория общественно-деловой зоны» (в экспликации №1), южнее ул. Степной;

по станице Новобекешевской:
· изменео функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в северо-восточной части ст-цы Новобекешевской, в прямоугольной границе населенного пункта, с зоны «Земли сельскохозяйственного использования» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки»;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Новобекешевской по ул. Садовой, с зоны «Территория детских дошкольных и образовательных учреждений» на зону «Территория существующей усадебной жилой застройки». Отображена зона «Территория медицинских учреждений» по границам существующего земельного участка с кадастровым номером 23:29:0102017:168;

· изменено функциональное зонирование территории земельного участка, расположенного в центральной части ст-цы Новобекешевской по ул. Садовой, на север от автодороги, изменить восточную часть зоны с «Зелёные насаждения общего пользования» на зону «Территория детских дошкольных и образовательных учреждений» (в экспликации № 1); 

· земельному участку, расположенному на всём протяжении р. Бейсуг, между урезом воды и территорией жилой застройки, измена зона с «Земли сельскохозяйственного использования» на зону «Зелёные насаждения общего пользования» (в соответствии с ПЗЗ);

· в условных обозначениях изменено название зоны с «Проектируемая производственная территория» на зону «Проектируемая территория производственных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов».

II. Отображены фактические границы населенных пунктов, внесенные в государственный кадастр.

III. Отображены зоны с особыми условиями использования территории - придорожные полосы, охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

IV. Материалы генерального плана приведены в соответствие с положениями раздела "Санитарная очистка территорий" схемы территориального планирования Краснодарского края

V. Произведена корректировка материалов генерального плана относительно  объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 361-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ) и законом Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

В климатическом отношении территория Тбилисского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат района работ умеренно-континентальный. На рисунке 1 представлена средняя температура воздуха по месяцам.

Средняя температура воздуха по месяцам

Рисунок 1


[image: image1.png]



Средняя годовая температура воздуха составляет +9,6(C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35(С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая, абсолютный максимум температуры воздуха составляет +41(С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Тбилисский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в год – 29 м/с.

Наиболее устойчив восточный и северо-восточный ветер, дующие порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.
1.1.2. Геоморфология

Территория станицы Нововладимировской включает следующие геоморфологические элементы:

- левобережная пойма р. Бейсуг;

- левобережные склоны долины р. Бейсуг;

- водораздел;

- балки, ложбины стока.

Левобережная пойменная терраса р. Бейсуг протягивается неравномерной узкой полосой вдоль русла реки, местами пойма совершенно отсутствует и склон долины подходит непосредственно к руслу реки. Ширина поймы от нескольких метров до 170 м. Уклон поверхности поймы в западном направлении. Абсолютные отметки изменяются от 56,7 м на востоке до 52,1 м на западе. Местами поверхность поймы заболочена или заросла влаголюбивой растительностью, не застроена. Первоначальный рельеф не изменен техногенным вмешательством.

Склон долины р. Бейсуг по левобережью протягивается широкой полосой вдоль поймы реки. Крутизна склона до 3-4 градусов, форма выпуклая. Абсолютные отметки изменяются от 57,4 до 79,4 м на востоке и от 54,9 м  до 80,0 м на западе.

Поверхность склона застроена на 70%. Первоначальный рельеф практически не изменен.

Водораздел рек Бейсуг и Челбас ограничивает территорию изысканий с юга. Представляет собой очень покатую поверхность, направленную на север. Абсолютные отметки изменяются от 80,0 м до 89,8 м. Поверхность водораздела не застроена и первоначальный рельеф не изменен.

Балки и ложбины стока пересекают склон долины с частотой 1-2 вреза на один километр. Ширина ложбин и балок по днищу колеблется от 20 до 70 м. Днища их хорошо разработаны временными водотоками, врезы глубиной до            1,0 м, протяженность от 100 м до 2,0 км.

Территория балок не застроена, первоначальный рельеф не изменен практически, следовательно, сток поверхностных вод обеспечен. Влаголюбивая растительность наблюдается только в местах впадения в реку Бейсуг.

1.1.3. Гидрография

Главной водной артерией, ограничивающей территорию изысканий с севера, является река Бейсуг, которая примерно в 23 км юго-восточнее ст. Владимировской берет свое начало. 

Река Бейсуг - третья по длине река Азово-Кубанской равнины. В переводе с татарского обозначает «княжеская река». Длина ее – 243 км, площадь водосбора 5190 км2 . Начало берет из родников северо-западнее г. Кропоткина и впадает в Бейсугский лиман. 

Крупными притоками являются реки Левый и правый Бейсужек. В нижнем течении в долине реки много плавней. Объясняется это выходом реки из берегов (вследствие внезапных паводков из-за сильных дождей), поскольку узкое Бейсугское гирло не успевает пропустить всю воду в Бейсугский лиман. В суровые зимы вода в реке замерзает. Так же как и Ея и Челбас, Бейсуг перегорожен плотинами и образует множество прудов.

В пределах территории изысканий река Бейсуг, представлена верхним течением и  протягивается сплошной водной полосой, которую пересекают три дамбы в виде земляных мостов. В центре территории реки образован остров, заросший влаголюбивой растительностью.

Русло реки шириной от 70 м до 250 м.
1.1.4. Геологическое строение

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –10,0-15,0 м:

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

-покровные голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);

-покровные верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII).

Голоценовые аллювиально-делювиальные отложения распространены в виде покровных отложений также на пойменной террасе. Представлены они суглинками и глинами непросадочными.

Покровные голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения распространены на склоне долины реки. Представлены они суглинками просадочными.

Голоценовые пролювиально-делювиальные отложения распространены в оврагах и балках. Представлены они суглинками просадочными и непросадочными.

Покровные верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения  распространены на поверхности водораздела. Представлены они суглинками просадочными, возможно локально они включают суглинки и глины непросадочные.

Древние эоплейстоценовые аллювиальные отложения реки Пра-Кубани залегают на глубине более 20,0 м. Представлены они песками и галечно-гравийными грунтами.
1.1.5. Гидрогеологические условия

Территория изысканий входит в пределы Западно-Кубанского прогиба.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды первого от поверхности водоносного горизонта, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на пойме р. Бейсуг приурочены к аллювиально-делювиальным отложениям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склоне долины приурочены к суглинистым делювиальным отложениям.
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на поверхности водораздела приурочены к покровным эолово-делювиальным отложениям.

Питание подземных вод осуществляется на площади водоразделов, склонах, пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. 

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод на территории изысканий, в основном, западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1,0-1,5 м, уменьшаясь с глубиной. 

В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0-2,0 м до 10,0 м и более в зависимости от геоморфологического положения.

Режим подземных вод на пойме – приречный, который характеризуется непосредственной гидравлической связью с рекой, на склоне - склоновый. 

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим подземных вод к четырем разновидностям по глубине залегания их уровня. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании.

В пределах  поймы уровень подземных вод находится на глубине от 0 до 2,0 м. 

В пределах склона долины реки Бейсуг уровень изменяет свое положение от 2,0 м до 5,0 м и от 5,0 до 10,0 м.

В пределах поверхности водораздела уровень подземных вод распространен на глубине более 10,0 м.

По содержанию сульфатов подземные воды обладают сильноагрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Нововладимировское сельское поселение
Базовым видом деятельности и основой экономики Нововладимировского сельского поселения является сельское хозяйство.

По объему продукции сельскохозяйственного назначения Нововладимировское сельское поселение среди других поселений Тбилисского района занимает 3 место (Рисунок 2).
[image: image2.png]MAH. py6.

1000
800
600
400
200

20HeRIaY

aowsodumiersoson

sowmnadeyy

20HMVE0Y

20:080HRWYR |

m 2006 m2007

20:080HHRY

20M0MIMgL

20}0HINIHA|-0822043 U





Рисунок 2 - Объем продукции сельского хозяйства Тбилисского района 

Данное положение Нововладимировского сельского поселения обусловлено рядом факторов:

- благоприятные климатические условия способствуют выращиванию сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, овощи;

- земли сельскохозяйственного назначения составляют 85,5 % (12288 га) от общей площади поселения.

В таблице 1 представлены показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1
	Показатель, единица измерения
	2006 год
	2007 год
	2007 г. к 2006 г., %

	Производство основных видов промышленной продукции

 в натуральном выражении

	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей
	287,1
	327,5
	114,0

	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

	Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
	17,2
	16,8
	97,7

	Сахарная свекла, тыс. тонн
	2,6
	2,4
	92,3

	Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
	2,5
	1,5
	60

	Скот и птица (в живом весе) – всего, тыс. тонн
	0,4
	1,1
	275

	Молоко- всего, тыс. тонн
	3,4
	3,5
	102,9


В растениеводстве поселения возделывается более 25 наименований сельскохозяйственных культур, основными из которых являются пшеница, сахарная свекла, подсолнечник.

Анализ полученного валового сбора сельскохозяйственных культур за период 2006-2007 гг. показывает нестабильность объемов производства, так производство зерна снизилось на 2,3 %, сахарной свеклы – 7,7%, а подсолнечника 1,7 раза.  Данное положение обусловлено неблагоприятными погодными условиями для выращивания вышеперечисленных культур, т.е. на лицо зависимость выращивания продукции растениеводства от погодных условий.
В отрасли животноводства объемы производства мяса скота и птицы по поселению составляют 1,1 тыс. тонн. По сравнению с уровнем предшествующего года данный показатель возрос в 2,8 раза.

Производство молока во всех категориях хозяйств поселения составило 3,5 тыс. тонн, в том числе в ЛПХ – 3,2 тыс. тонн (91,4 % от общего объема). Производство молока увеличено (2,9 %) за счет совершенствования технологии содержания и кормления дойного стада, повышению продуктивности молока способствовало кормление сбалансированными кормами.
На территории поселения нет базового хозяйства. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении занимаются крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. По состоянию на 01.01.2008 г. на территории поселения зарегистрировано хозяйствующих субъектов: КФХ – 68, ИЧП – 15, численность занятых в ЛПХ 1856 человек. 

Таблица 2
	Наименование
	2006 год
	2007 год
	2007/2006 год

в %

	Численность занятых в ЛПХ, тыс. чел.
	1856
	1887
	105,7

	Среднемесячные доходы занятых в ЛПХ, тыс. руб.
	3471,9
	3554,2
	105,2

	Объем продукции с/х в ЛПХ, руб.
	77392,1
	82744,7
	106,9

	Производство основных видов с/х продукции в натуральном выражении а личных подсобных хозяйствах

	Картофель, тыс. тонн
	0,534
	0,40
	74,9

	Овощи, тыс. тонн
	0,257
	0,174
	67,7

	Скот и птица в живом весе, тыс. тонн
	0,289
	0,31
	107,3

	Молоко, тонн
	2829
	3020
	113,1

	Яйца, тыс. шт.
	853,8
	857
	100,4


Нововладимировское сельское поселение занимает лидирующее место в Тбилисском районе по развитию ЛПХ. Так, за 2007 год рост поголовья КРС составил 104 %, свиней 178 %, количество молока на 104 %. Рост сельскохозяйственной продукции сохраняется в течение всего периода, начиная с 2001 года. За 5 лет объем продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) увеличился более чем на 60 %. 

Отсутствие на территории поселения крупных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие поселения и создает инвестиционные риски.
1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация
станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской,

хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские,

Ромашевка, Соколовка, Чернобабов

Территориально-планировочная организация населенных пунктов исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей –автомобильных дорог регионального значения " ст-ца Архангельская - ст-ца Нововладимировская" и "ст-ца Тбилисская - ст-ца Нововладимировская" и с учетом природных факторов: реки Бейсуг и рельефа местности.

Специфика территориально-планировочной организации поселения заключается в следующем: все населенные пункты составляют единое жилое образование, расположенное на обоих берегах реки  Бейсуг. Они имеют линейную структуру, повторяющую живописную линию русла реки. Жилая застройка населенных пунктов образована кварталами в основном неправильной конфигурации с разновеликими земельными участками. Тип застройки – усадебный.   Более плотно заселены и застроены населенные пункты, приближенные к краевой дороге и центру поселения с достаточно развитой сетью объектов обслуживания.

Численность населения в населенных пунктах поселения (кроме центра) колеблется от 40 до 580 человек  - они относятся к малым населенным пунктам. 

На левом берегу реки за станицей Нововладимировской расположены хутора Нововладимировские и Еремин. 
В границах населенных пунктов расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона; 

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование территорий населенных пунктов, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри селитебной территории, или прилегающим к ней в станицах Нововладимировской и Новобекешевской, в хуторе Нововладимировские;

- к производственным объектам, прилегающим к хуторам Ивановка и Ромашевка;
- к свалке бытовых отходов, расположенной в западной части станицы Нововладимировской;
- к действующим кладбищам, которые находятся вблизи жилой застройки в центральной части станицы Нововладимировской, в юго-западной части хутора Нововладимировские, в юго-восточной части хутора Еремин,  в центральной части хутора Ромашевка.

Станица Нововладимировская – центр Нововладимировского сельского поселения – расположена  на левом берегу  реки Бейсуг. Расстояние до районного центра   станицы Тбилисской составляет 20 км, до краевого центра - г. Краснодара – 130 км. С центром муниципального образования Тбилисский район станица Нововладимировская связана краевой дорогой  IV категории Тбилисская - Нововладимировская.
Непосредственно к существующей границе станицы Нововладимировской примыкают земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении администрации сельского поселения, ЗАО «Колос», крестьянско-фермерских хозяйств, а также земли водного фонда, хуторов Нововладимировские и земли Ловлинского сельского поселения. 
Территория станицы в установленных границах занимает площадь 

496,04 га.

В настоящее время территория станицы по функциональному использованию делится на зоны:

1. Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одноэтажной застройки и одно - двухэтажной многоквартирной застройки; 

2. Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно  вдоль улицы Ленина, а также  обособленно среди жилой застройки, частично -  встроенными в  жилые дома;

3. Рекреационную, представленную общестаничным парком на перекрестке  улиц Ленина и Пионерская возле Дома культуры, и расположенным напротив футбольного поля;

4. Производственную зону, представленную промышленными предприятиями  3 – 5 класса вредности, расположенными преимущественно  в южной  части территории и частично – на восточной и западной окраинах станицы;

5. Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

6. Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, пастбищами;

7. Зону специального назначения, к которой относятся территория свалки, территория кладбища и их санитарно-защитные зоны;

8. Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, монументального искусства и археологии,  прибрежной полосы, санитарно-защитных зон источников водоснабжения. 

Жилые кварталы в западной части станицы Нововладимировской находятся в санитарно-защитной зоне от свалки бытовых отходов, а также часть кварталов в центре станицы расположены в зоне от действующего кладбища.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Многофункциональный общественный центр станицы исторически сложился в  геометрическом центре населенного пункта  на пересечении основных планировочных осей: улицы Ленина и перпендикулярной ей улицы Пионерской. В его состав входят учреждения станичного и межселенного значения: административное здание Муниципального образования Нововладимировское сельское поселение, здание банка, отделение почтовой связи, детский сад №10, средняя школа №10, Дом культуры, библиотека, участковая больница, аптека, магазины.

Существующая планировочная структура территории станицы представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной конфигурации и площади. Направление размещения кварталов обусловлено существующими планировочными ограничениями - направлением реки Бейсуг и категорированной дорогой. Сложившаяся структура индивидуальной жилой застройки характеризуется низкой плотностью и разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри них находятся индивидуальные сады и огороды. В восточной части населенного пункта расположены кварталы, отведенные под новую застройку.

Уровень благоустройства станицы низкий, асфальтовое покрытие имеют только главная улица Пионерская, часть улиц Ленина и Набережной, а также улица Молодежная, проходящая по южной окраине станицы и ведущая в хутор Еремин.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены парком около Дома культуры в общестаничном центре, озеленением главной и частично станичных жилых улиц.

Спортивная зона представлена футбольным полем.

Объекты производственной зоны расположены преимущественно в южной части станицы Нововладимировской, это – гаражи, машинотракторные мастерские, стройцех, пилорама, фермерские хозяйства, зерносклад, полевой стан бригады №1 ООО «Нива», а также не действующие электроцех, склад ГСМ, кормодобывающая бригада. На западной окраине станицы находятся не действующие кормоцех, зерносклад и мельница, а на восточной – рыбный цех. В центральной части станицы расположены два зерносклада. На юго-востоке от станицы на землях Ловлинского сельского поселения находится ГУП «Птицефабрика «Тбилисская».

В центральной части станицы находится пожарная часть на 2 пожарных автомобиля.
В хуторе Нововладимировские, который непосредственно примыкает к станице Нововладимировской с юго-западной стороны и расположен ниже по течению реки Бейсуг, отсутствуют объекты обслуживания населения.
 Предприятия производственной зоны представлены: молочно-товарной фермой и складом зерна, которые расположенные в южной части хутора, там же находится кладбище.
В хуторе Еремин застройка гораздо менее плотная, представляет собой чересполосицу жилых кварталов и незастроенных территорий. В планировочном отношении хутор представляет собой жилое образование, расположенное вдоль  левого берега реки Бейсуг и правого берега реки Попасная.

По улице Светлой находятся общественные здания фельдшерско- акушерского пункта, магазина, сельского дома культуры, почты. В центре хутора находится не действующая школа. Полевой стан и производственные территории расположены южнее населенного пункта. В юго-восточной  части хутора находится кладбище, площадью 0,3 га. 

На правом берегу реки Бейсуг последовательно с запада на восток расположены хутора Ромашевка, Чернобабов, Соколовка, Ивановка, станица Новобекешевская. Структура жилых кварталов этих населенных пунктов вытянутая вдоль русла реки.

В хуторе Ромашевка общественный центр отсутствует. Расстояние до общественного центра станицы Нововладимировской составляет 4,3 км.

В центральной части хутора расположено кладбище. На северо-восточной окраине хутора за границей населенного пункта находится полевой стан.

Общественный центр хутора Чернобабов не развит, по улице Веселой расположено только здание фельдшерско-акушерского пункта. Планировочная структура представлена двумя кварталами с приусадебными участками от 0,25 до 0,50 га.

В центральной части хутора Чернобабов находится кладбище.

Объекты обслуживания и производственные объекты в хуторе Соколовка отсутствуют. Хутор Соколовка расположен в центральной части поселения между хуторами Чернобабов и Ивановка, в 3,8 км от административного центра поселения.
В северной части хутора Ивановка находится действующая  свино-товарная ферма. Транспортное сообщение с центром поселения осуществляется по улице Советской через дамбу реки Бейсуг. Общественный центр отсутствует.

По улице Заречной станицы Новобекешевской расположено здание   фельдшерско-акушерского пункта. На севере находится кладбище и молочно-товарная ферма, на северо-западной окраине станицы за границей населенного пункта кирпичный завод и полевой стан.
1.3.4. Численность и состав населения 

Нововладимировского сельского поселения

В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в стране, имеют ярко выраженный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в подавляющем большинстве регионов России.

Краснодарский край также относится к числу регионов с отрицательной динамикой естественного прироста  (за исключением Туапсинского и Адлерского района, там естественный прирост составил 0,8 и 1,1 % соответственно).
Но, не смотря на это, по важнейшим демографическим показателям и характеристикам (численности и плотности населения территории, средней и ожидаемой продолжительности жизни, уровню младенческой смертности и др.) территория Краснодарского края имеет относительно высокий демографический потенциал, что является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития и инвестиционной привлекательности районов края. Так, в 2006 году отмечен рост рождаемости и снижение уровня смертности.

Развитие демографической ситуации в муниципальном образовании Тбилисский район в целом совпадает с общекраевой, а по некоторым показателям лучше. Так, в Тбилисском районе естественная убыль населения ниже, чем по краю, за счет высокого уровня рождаемости. 

По сравнению с районом в Нововладимировском сельском поселении в 2007 году наблюдался положительный прирост численности населения, который достигнут за счет положительного миграционного прироста населения. В общем, демографическая ситуация в Нововладимировском сельском поселении характеризуется: низким уровнем рождаемости, высокими темпами снижения уровня смертности и высоким миграционным приростом.  

Согласно данным администрации Нововладимировского сельского поселения общая численность населения, по состоянию на 01.01.2008 года, составляет 3 498 человек, из них проживают в:

- ст.Нововладимировской – 1838 человек;

- х.Еремин – 218 человек;

- х.Ивановка – 398 человек;

- ст.Новобекешевская – 525 человек;

- х.Нововладимировские – 358 человек;

- х.Ромашевка – 40 человек;

- х.Соколовка – 39 человек;

- х.Чернобабов – 82 человека.
Ниже представлена таблица изменения численности населения по сельскому поселению.

Изменение численности постоянного населения

Таблица 3

	
	Численность населения

на 1 января

2007 г.
	Изменения за 2007 г. (+,-)
	Численность населения

на 1 января

2008 г.
	2007 г.

в % к

2006 г.

	
	
	общий прирост (+), сниже-ние (-)
	в том числе:
	
	

	
	
	
	естест-венный прирост (+),

убыль (-)
	мигра-

ционный прирост (+), сни-

жение (-)
	
	

	Тбилисский район
	48100
	-200
	-230
	+30
	47900
	99,6

	Сельское население
	48100
	-200
	-230
	+30
	47900
	99,6

	Нововладимировское СП
	3305
	+193
	
	
	3498
	105,8


Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного

прироста (убыли) населения 

Таблица 4 

	 
	Число 
родившихся 

на 1 тыс. населения
	2007
в % к
2006
	Число 
умерших на 1 тыс. населения
	2007
в % к
2006
	Естестественный прирост, 

убыль (-)

	
	2007
	2006
	
	2007
	2006
	
	2007
	2006

	Тбилисский район
	10,7
	10,3
	103,9
	15,5
	14,9
	104,0
	-4,8
	-4,7

	Сельское население
	10,7
	10,3
	103,9
	15,5
	14,9
	104,0
	-4,8
	-4,7

	Нововладимировское СП
	1,2
	12,0
	10
	6,1
	14,4
	42,4
	-4,9
	-2,4


Еще одним показателем, характеризующим демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. И в настоящее время она является глубоко регрессивной, не обеспечивающей даже простого воспроизводства населения (таблица 5)

Возрастная структура населения 

Нововладимировского сельского поселения
Таблица 5
	Возрастное деление населения
	Численность, человек
	% от общей численности

	Общая численность населения
	3498
	100

	От 0 до 6 лет 
	229
	

	От 7 до 15 лет включительно
	298
	

	Итого моложе трудоспособного возраста
	527
	15,1

	Женщины свыше 55 лет
	489
	

	Мужчины свыше 60 лет
	211
	

	Итого старше трудоспособного возраста
	700
	20,0

	Женщины от 16 до 54 включительно
	1237
	

	Мужчины от 16 до 59 лет включительно
	1034
	

	Итого трудоспособного населения
	2271
	64,9


Доля молодежи 15,1 % означает, что в семье рождается в среднем один ребенок, и за последние годы происходит дальнейшее снижение доли этой категории. Среднее количество членов семьи в целом по поселению составляет 3 человека. Численность же трудоспособного населения в последнее время вновь стала расти. Это связано с тем, что трудоспособного возраста достигли многочисленные поколения родившихся в конце 80-х годов прошлого столетия. В связи с этим в ближайшие несколько лет численность (и доля) трудоспособного населения будет увеличиваться. 

В связи с низким уровнем рождаемости и повышением доли трудоспособного населения наблюдается постоянное повышение показателя демографической нагрузки, т.е. количества лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного возраста. В настоящий момент этот показатель ниже районного уровня на 47,53 % (669 человек) и составляет 351 человек. В последнее время выделилась более тревожная тенденция – перераспределение численности нетрудоспособного населения, из 351 человека общей нагрузки 150 – это дети (0-15 лет) и 201 – лица пожилого возраста.
Демографический кризис во многом предопределен тяжелыми социально-экономическими потрясениями переходного периода 90-х годов. Потеря значительного потенциала демографического роста на фоне высокой смертности населения привела к убыли численности населения и ухудшению его половозрастной структуры.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов Нововладимировского сельского поселения показал, что:

- за последние годы прослеживается рост численности населения; 

- низкий уровень рождаемости компенсируется снижением смертности и высоким миграционным притоком населения

- низкая доля детей в общей численности населения, приводит к росту доли пожилого населения, углубляется процесс старения, увеличивается средний возраст населения. Это приводит, помимо прочего, к росту показателя демографической нагрузки и сокращению численности трудоспособного населения. Данная ситуация порождает требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых и старых людей, создает дополнительные трудности с пенсионным обеспечением, ведет к росту демографической нагрузки на экономически активное население. 
Продолжающаяся депопуляция населения остается самой насущной проблемой социальной сферы. Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

В связи с проведением административных реформ, в частности муниципальной реформы, с укреплением местных органов власти, а также в результате реализации общенациональных проектов в области обеспечения населения доступным жильем, улучшения здравоохранения, образования и развития АПК, есть основания надеяться и на улучшение социально-демографической ситуации.
1.3.5. Существующее распределение жилищного фонда

Нововладимировского сельского поселения
По данным администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, общая площадь жилищного фонда независимо от формы собственности по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 87,28 м2 общей площади.

Сведения о распределении жилищного фонда Нововладимировского сельского поселения в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2008 г. представлены в таблице 6.

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м
	Многоквартирные дома
	Усадебная застройка
	Количество жилой площади на 1 человека, кв.м
	Количество ветхого жилья

	
	
	
	Количество домов
	количество квартир
	Общая жилая площадь, кв.м
	Количество домов
	Общая жилая площадь, кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кв.м
	домов

	1
	ст.Нововладимировская
	38,00
	21
	48
	3,3
	504
	34,7
	22,4
	1,24
	18

	2
	х.Еремин
	6,50
	 
	 
	 
	73
	6,5
	29,8
	 
	 

	3
	х.Ивановка
	11,85
	 
	 
	 
	133
	11,85
	29,8
	 
	 

	4
	ст.Новобекешевская
	15,60
	 
	 
	 
	175
	15,6
	29,7
	 
	 

	5
	х.Нововладимировские
	10,61
	 
	 
	 
	119
	10,61
	29,6
	 
	 

	6
	х.Ромашевка
	1,16
	 
	 
	 
	13
	1,16
	29,0
	 
	 

	7
	х.Соколовка
	1,16
	 
	 
	 
	13
	1,16
	29,7
	 
	 

	8
	х.Чернобабов
	2,40
	 
	 
	 
	27
	2,4
	29,3
	 
	 

	Итого 
Нововладимировскому СП
	87,28
	21
	48
	3,3
	1057
	83,98
	26,0
	1,24
	18


Жилищный фонд в общем по Нововладимировскому сельскому поселению имеет хорошее техническое состояние. Площадь ветхого и аварийного жилья равна 1,24 тыс. м2 (18 домов), что составляет 1,4 % от общего жилого фонда поселения.

Жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 26,0 м2 на 1 жителя, при средней по району – 21,3 м2. Если рассматривать жилищную обеспеченность в разрезе населенных пунктов, то самая низкая в ст.Нововладимировской (22,4 м2 на 1 жителя), а самая высокая в хуторах Еремин и Ивановка (29,8 м2).

Одним из направлений стратегического развития Нововладимировского сельского поселения является увеличение темпов жилищного строительства, за счет предоставления новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечение выделенных территорий инженерной инфраструктурной.
1.3.6. Структура обслуживания
На территории Нововладимировского сельского поселения из объектов культурно-бытового обслуживания расположены: 2 объекта образования, 2 учреждения культуры и искусства, 4 объекта здравоохранения,  а также магазины и отделения связи, банк.
Учреждения среднего образования в сельском поселении представлены Муниципальным общеобразовательным учреждением «СОШ № 10», расположенным на территории ст. Нововладимировской. Проектная вместимость школы составляет 410 человек, где фактически в 2007 – 2008 учебном году обучалось 360 учеников.

Учреждения дошкольного образования в Нововладимировском сельском поселении представлены МДОУ д/с № 10 «Ивушка» с проектной вместимостью 110 человек (фактически 117 детей).

Детский сад, расположенный на территории станицы Нововладимировской также рассчитан на обслуживание детей дошкольного возраста населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения. 

Учреждения культуры на территории поселения представлены одним культурно-досуговым центром и  сельскими клубом, общей вместимостью 550 мест:

- МУК «Нововладимировский культурно-досуговый центр» на 500 мест (ст.Нововладимировская);

- СК х.Еремин, филиал КДЦ  на 50 мест (х.Еремин).

В здании Нововладимировского КДЦ  расположена библиотека на 28,6 тыс. единиц хранения.

Из объектов здравоохранения в Нововладимировском сельском поселении размещены: 

- Участковая больница  № 4 в ст.Нововладимировской на 25 коек;

- Амбулатория Нововладимировской участковой больницы на 50 посещений в смену;
- 2 ФАПа (х.Еремин, ст.Новобекешевская).

На все сельское поселение существует 1 автомобиль скорой медицинской помощи и аптека «Ромашка», расположенные в ст. Нововладимировской. 

По данным администрации сельского поселения на территории населенных пунктов поселения отсутствуют предприятия общественного питания.
Предприятия торговли в Нововладимировском сельском поселении представлены магазинами, которые занимаются реализацией продовольственных и промышленных товаров. Общая торговая площадь магазинов поселения составляет 978 м2. Наиболее крупные магазины расположены на территории ст.Нововладимировской. Население Нововладимировского сельского поселения обеспечено торговыми площадями в объеме 279,6 кв. м на 1000 жителей, что практически соответствует нормативной обеспеченности (300 м2 на 1 тыс. человек).
Предприятие связи в поселении представлено одним отделением почтовой связи, которое расположено на территории ст.Нововладимировской. Кредитно-финансовые услуги населению оказывает одно отделение сберегательного банка в ст.Нововладимировской.
Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Нововладимировского сельского поселения отсутствуют.
1.3.7. Санитарное состояние
Санитарное состояние Нововладимировского сельского поселения в целом удовлетворительное. Асфальтовое покрытие имеют улицы в центральной части населенных пунктов и улица, проходящая по южной окраине станицы Нововладимировской. Улицы частично благоустроены и озеленены в центральной части населенных пунктов и в районах, прилегающих к производственным территориям. Жилые улицы на окраинах не имеют твердого покрытия.
Территории общественного пользования возле частных магазинов, кафе, а также общественных зданий благоустроены в большей степени. 

В то же время на основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания населения:

1) существующая стихийная свалка мусор расположена на западе станицы Нововладимировской без соблюдения санитарных разрывов до жилья, требуется отведение новой территории под усовершенствованную свалку ТБО;
2) зачастую местами для несанкционированного размещения отходов становятся поля и лесополосы на окраинах населенных пунктов, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов;
3) часть жилой застройки в станицах Нововладимировской, Новобекешевской и хуторе Нововладимировские находится в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий (кормодобывающий цех, МТФ в ст. Нововладимировской, ферма и склад в х. Нововладимировские, кирпичный завод в ст. Новобекешевской), частных предприятий в жилой зоне;

4) станицу Нововладимировскую обслуживает кладбище, расположенное в центральной части станицы, расстояние от которого  до жилой застройки составляет 100 метров;

5) вблизи жилой застройки расположены кладбища в юго-западной части хутора Нововладимировские, в юго-восточной части хутора Еремин, в центральной части хутора Ромашевка; 

6) отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации; 

7) площадь зеленых насаждений общественного пользования в населенных пунктах значительно ниже нормативной; 

8) недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий; 

9) отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;
10) не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ;
11) отсутствует централизованная канализация, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.
Краевые автодороги IV технической категории ст.Отрадная-ст.Нововладимировская и ст.Тбилисская-ст.Нововладимировская проходят по территории жилой застройки без организации санитарно-защитной зоны. Транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы, поэтому необходимо строительство объездной дороги.
1.1.6. Геологические и инженерно-геологические процессы
К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- затопление;

- подтопление;

- просадка грунтов;

- эрозионные процессы временных водотоков;

- эоловые процессы, дефляция, эрозия почв;

- делювиальный снос и накопление отложений;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м, т.е. это территория поймы реки Бейсуг.

К площадям, затопляемым паводковыми водами в                                     ст. Нововладимировской отнесена территория поймы реки Бейсуг.

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

В равнинных условиях и на склонах речных долин они образуют балки и овраги. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как легкие суглинки, супеси.

Эоловые процессы, дефляция, ветровая эрозия на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Делювиальный снос материала и его аккумуляция активно протекает на поверхности склона долины и в оврагах, образуя у тылового шва поймы конуса выноса.
1.1.7. Инженерно-геологическое районирование территории

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым для масштаба               1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы выделены по совокупности инженерно-геологических условий, но доминирующим условием является их  геоморфологическое положение:

- I-инженерно-геологический район – пойменной террасы р. Бейсуг и впадающих в нее ложбин стока;

- II-инженерно-геологический район – склона долины реки Бейсуг;

- III-инженерно-геологический район – водораздела рек Бейсуг и Челбас.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов, но доминирующим фактором является специфичность грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – I-1, I-2:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиально-делювиальных и пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками с прослоями песчаных отложений;

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными. Первого типа грунтовых условий по просадочности.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - II-2:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными. Первого типа грунтовых условий по просадочности.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-3:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными. Второго типа грунтовых условий по просадочности.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в – подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г – подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м - (I-1-а), который распространен в пределах пойменной террасы;

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 2,0 до 5,0 м - (I -1-б), который распространен в пределах ложбин стока; 

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 5,0 до 10,0 м                   - (I -2-в), который распространен в верховьях ложбин стока.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

- с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 2,0 до 5,0 м - (II -2-б), который распространен в пределах склона долины реки Бейсуг, непосредственно примыкающего к пойме;

- с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м - (II-2-в), который распространен в пределах приводораздельной части склона долины р. Бейсуг.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м - (III -3-г), который распространен в пределах поверхности водораздела.

После анализа инженерно-геологических условий выяснилось, что простых инженерно-геологических условий в пределах территории практически нет, простыми их можно назвать условно. Необходимость проведения инженерной подготовки различной степени сложности продиктована объективными геологическими условиями.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. 

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

1.1.8. Почвы, растительность и животный мир

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория Тбилисского района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности. 

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная). 

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко корневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника. 

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.2. Краткая историческая справка

Станица Нововладимировская была основана в 1879 году как поселок Владимирский; не позже 1911 года поселок Владимировский был преобразован в станицу Нововладимировскую.

В 20-е годы 20 века она входила в состав Ловлинской волости Кавказкого отдела.

2 июня 1924 года Президиум ВЦИК принял постановление о районировании, согласно которому образовались новые административно-территориальные единицы - округа и районы. Вместо Кубано-Черноморской области на её территории были образованы 4 округа, округа делились на районы, районы - на сельские Советы. С этого времени был образован и Нововладимировский сельский Совет, на начало 1925 года он входил в Кропоткинский район Армавирского округа.

С 31 декабря 1934 года его передали вновь созданному Тифлисскому району (с 1936 года - Тбилисскому).

1 февраля 1963 года Тбилисский район упразднили, его территорию, в том числе и Нововладимировскую, присоединили к Кавказскому району, с 4 марта 1964г. – к Усть-Лабинскому.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года Тбилисский район был вновь образован в прежних границах.

На 1 января 1988 года в состав Нововладимировского сельского Совета входили станицы Нововладимирская и Новобекешевская, хутора Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашовка, Соколовка и Чернобабов.

Указом Президента Российской Федерации  от 21 сентября 1993 года сельские Советы были ликвидированы.

Устав Тбилисского района определил новое внутрирайонное территориальное образование - Нововладимировский сельский округ.

1 января 2006 года с введением в действие Федерального Закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе муниципального образования Тбилисский район вновь образовано муниципальное образование Нововладимировское сельское поселение (станицы Нововладимировская и Новобекешевская, хутора Еремин, Ивановка, Нововладимирские, Ромашовка, Соколовка и Чернобабов) с административным центром станица Нововладимировская.
1.3. Расположение Нововладимировского сельского поселения                        в системе расселения
1.3.1. Административное устройство муниципального образования

Нововладимировское сельское поселение

На основании Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 г. N 728-КЗ
"Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район,
наделении его статусом муниципального района, образовании
в его составе муниципальных образований - сельских
поселений - и установлении их границ", принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года, были установлены границы муниципального образования Тбилисский район, в его составе были образованы муниципальные образования – сельские поселения – и установлены их границы.
Сельских поселений образовано восемь.
Административным центром муниципального образования Тбилисский район является станица Тбилисская. 

Административными центрами муниципальных образований – сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Тбилисский район, определены следующие населенные пункты:

1. Алексее-Тенгинское сельское поселение – станица Алексее-Тенгинская;

2. Ванновское сельское поселение – село Ванновское;

3. Геймановское сельское поселение – станица Геймановская;

4. Ловлинское сельское поселение – станица Ловлинская;

5. Марьинское сельское поселение – хутор Марьинский;

6. Нововладимировское сельское поселение – станица

    Нововладимировская;

7. Песчаное сельское поселение – хутор Песчаный;

8. Тбилисское сельское поселение – станица Тбилисская.

Муниципальное образование Тбилисский район расположен в восточной части Краснодарского края. Его территорию пересекают реки Кубань, Бейсуг, Зеленчук 2-й и Средний Зеленчук. Район граничит на севере – с Тихорецким районом, на западе – с Выселковским и Усть - Лабинским районами, на юге – с Курганинским, на востоке – с Гулькевичским и Кавказким районами.

Муниципальное образование Нововладимировское сельское поселение является одним из восьми сельских поселений, входящих в состав Тбилисского района.
Муниципальное образование Нововладимировское сельское поселение занимает территорию общей площадью 14 747 кв. км и находится на севере муниципального образования Тбилисский район.

Нововладимировское сельское поселение граничит:

- на севере - с Тихорецким районом;

- на северо-западе - с Выселковским районом;

- на юго-западе и юге - с Тбилисским сельским поселением;

- на юго-востоке - с Ловлинским сельским поселением;

- на востоке - с Кавказским районом. 
В состав муниципального образования Нововладимировское сельское поселение входят: станица Нововладимировская – административный центр поселения с численностью населения 1838 чел, станица Новобекешевская (525 чел.) и хутора Еремин (218 чел.), Нововладимировские (358 чел.), Ромашевка (40 чел.), Соколовка (39 чел.), Ивановка (398), Чернобабов (82 чел.). Общая численность населения муниципального образования Нововладимировское сельское поселение составляла на 01.01.2008 г. 3498 человек.

Через центр поселения и хутор Ивановка проходят автомобильные дороги регионального значения " ст-ца Архангельская - ст-ца Нововладимировская" и "ст-ца Тбилисская - ст-ца Нововладимировская".
1.3.2. Перечень факторов риска возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

просадка грунтов;

землетрясения.

Специфические грунты на территории распространены в пределах водораздела инженерно-геологический элемент: ИГЭ-6 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Распространены до глубины 10,0 м и более. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60 кПа. 

Согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81* фоновая сейсмичность территории составляет 6 баллов.

На территории поймы могут преобладать грунты с III категорией по сейсмическим свойствам, следовательно, итоговая сейсмичность составит 7 баллов.

На территории поверхности водораздела распространены грунты с III категорией по сейсмическим свойствам, поэтому итоговая сейсмичность может составить 7 баллов.

На остальной территории преобладают грунты с II категорией по сейсмическим свойствам, следовательно, итоговая сейсмичность там составит 6 баллов.

Опасные гидрологические явления и процессы: 

На территории Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу  Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

подтопление;

затопление;

эрозионные процессы временных водотоков (обвалы);

боковая эрозия (оползни).

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях  некоторых населенных пунктов района, таких как: ст. Ловлинская, ст. Нововладимирская, х. Дальний, х. Веревкин, х. Соколовка, х. Ромашевка, х.Советский.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м, т.е. это территория поймы реки Бейсуг.

К площадям, затопляемым паводковыми водами в ст. Нововладимировской отнесена территория поймы реки Бейсуг.

Затопление территории Тбилисского района встречается флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части (р. Кубань), не имеющие верховьев в горной части (реки Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук) затапливают обычно незначительные участки. 

На реке Кубань пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках. На реках Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м, продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенных пунктов: х. Екатеринославский, х. Северин, х. Еремин.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла. В равнинных условиях и на склонах речных долин они образуют балки и овраги. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как легкие суглинки, супеси.

Вдоль берегов рек на территории Нововладимировского сельского поселения  развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани. Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты. Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен правый берег р.Кубани.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки». Оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы», приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок. 

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Опасные метеорологические явления: 

На территории Нововладимировского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады,

- обледенения,

- жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди. 

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклонятся от среднего значения.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Нововладимировского сельского поселения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики,

На территории осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, зерновая пыль.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.
Таблица 7
	Местоположение объекта
	Наименование объекта, общее количество опасных веществ
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	ст. Нововладимировская (поз. 34 по ГП)
	АЗС, бензин, дизтопливо, принимается вместимость одного резервуара –60 м3.
	71,5
	179

	Зерносклад (поз. 5 по ГП                                      х. Нововладимировские)
	-
	В пределах зданий


При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

В результате аварий зерноскладе (поз. 5 по ГП х. Нововладимировские) возможны: у зданий – полное разрушение; у персонала объекта – летальный (смертельный) исход в 50 % случаев, при нахождении в помещении, где произошел взрыв. 
Опасные происшествия на транспорте: 

авто- , железнодорожный транспорт,

Наибольшую опасность для Нововладимировского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железнодорожной сети. Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции. Ближайшая к населенным пунктам ж/д станция Гречишкино располагается в ст. Тбилисской на расстоянии 20 км. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак, хлор.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов; перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн; природные пожары на пути следования состава; износ оборудования железнодорожных путей; нарушения Правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.
Таблица 8
	Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны
	Единицы измерения
	Наименование АХОВ

	
	
	Аммиак
	Хлор

	Полная глубина зон возможного заражения
	км
	7,1
	55,9


При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Нововладимировского сельского поселения окажется в зоне химического заражения хлором.
Таблица 9
	Наименование объекта
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3
	30
	118


Опасные происшествия на объектах ЖКХ: 

пожары в зданиях (жилых и общественных),

аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРП, котельная, газопровод), тепло-, водо-, электроснабжения;

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. Аварийные разрывы газопроводов характеризуются радиусом термического поражения людей 18 м. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.). 

Также на территории Нововладимировского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

1.3.3. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования 

(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-17.)
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;
- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их защитных и охранных зон.
Зоны санитарной охраны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
На территории Нововладиморовского сельского поселения водными объектами являются река Бейсуг, балка Попасная.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года  устанавливается ширина водоохранных зон  и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Нововладимировского сельского поселения (реки Бейсуг – 200м, балки Попасной – 100 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

Ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования: для рек и ручьев протяженностью до 10 км составляет 5 метров, для рек и ручьев протяженностью более 10 км - 20 метров. Границы земельных участков, прилегающих к береговым линиям должны проходить с учетом ширины береговой полосы.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                     (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения являются артезианские отдельностоящие скважины. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны всех имеющихся источников питьевого водоснабжения. На планируемые скважины питьевого водоснабжения также необходимо разрабатывать проекты границ зон санитарной охраны.

На всех водозаборных скважинах должно быть выполнено ограждение зоны санитарной охраны строгого режима размерами 60 х 60 м, установить ворота, закрывающиеся на замок. На проездах к участкам первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) (с 4-х сторон на ограждении) должны быть установлены знаки, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения.

Территория первого пояса ЗСО водозабора должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

Здания на территории первого пояса ЗСО должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнения территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В пределах второго пояса ЗСО запрещается: размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного заражения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлаконакопителей.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Роспотребнадзором.
Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На расчетный срок в генеральном плане указаны максимально возможные размеры санитарно-защитных зон объектов с учетом проведения мероприятий по модернизации и реконструкции, увеличению или уменьшению мощности производства.  

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов. 
Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций 

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода, в границах охранных зон допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.
Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление автомобильными дорогами. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

6. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

в) производить земляные и дорожные работы.

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

В проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся наружные газопроводы.

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сооружения.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
 Зоны охраны объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, 

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Согласно Закону Краснодарского края от 23 июля 2015г № 3223-КЗ до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта куль​турного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения — 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему периметру;

в) курганы высотой: до 1 метра — 50 метров от границ памятника по всему его периметру; до 2 метров — 75 метров от границ памятника по всему его периметру; до 3 метров — 125 метров от границ памятника по всему его периметру; свыше 3 метров — 150 метров от границ памятника по всему его пери​метру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанных границах зон охраны объекта археологического наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, допускаются по согласованию с краевым ор​ганом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического насле​дия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт. При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы со​гласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не тре​буется. 

В целях предотвращения перемещения, повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия и иных действий, влекущих за собой причинение вреда объектам культурного наследия, физические лица, юридические лица, органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления в Краснодарском крае на стадии проведения землеустройства, формирования, отвода, изменения категории, вида разрешенного использования и иного хозяйственного освоения земельного участка, предусматривающего проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, обязаны обратиться в краевой орган охраны объектов культурного наследия с заявлением о согласовании проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению.

До начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется разработка и реализация необходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся заказчиками проводимых работ.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Особо охраняемые природные территории и объекты

В границах Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района нет особо охраняемых природных территорий и объектов местного, регионального и федерального значения. Генеральным планом не предусматривается создание особо охраняемых природных территорий.

. Использование земельных участков в границах горных отводов 

Использование земельных участков в границах горных отводов ведется при соблюдении закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016).
В границах Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района на период внесения изменений в генеральный план добыча полезных ископаемых не производится.
1.3.4. Балансы современного использования территорий 
станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, 

хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские,

Ромашевка, Соколовка, Чернобабов
Станица Нововладимировская

Таблица 10

	№

п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь  земель населенного пункта в установленных границах, всего
	га
	496,000
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	224,270
	45,21

	1.2
	Застройка домами секционного типа
	га
	0,270
	0,05

	1.3
	Территория, отведенная под застройку
	га
	29,090
	5,86

	Итого по пункту I
	га
	253,630
	51,13

	II Общественно-деловая зона

	2.1.
	Территория организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания
	га
	1,800
	0,36

	2.2
	Территория учреждений здравоохранения
	га
	0,750
	0,15

	2.3
	Территория образовательных и дошкольных учреждений, в том числе
	га
	2,260
	0,45

	
	- школа
	га
	1,690
	

	
	- детский сад
	га
	0,570
	

	Итого по пункту II
	га
	4,810
	0,97

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	3,410
	0,69

	Итого по пункту III
	га
	3,410
	0,69

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	43,220
	8,71

	4.2
	Водозаборные сооружения
	га
	0,180
	0,04

	Итого по пункту IV
	га
	43,400
	8,75

	V Зона сельскохозяйственного использования

	5.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	161,970
	32,66

	Итого по пункту V
	
	161,970
	32,66

	VI Зона рекреационного назначения

	6.1
	Зона отдыха 
	га
	6,670
	1,34

	6.2
	Водные территории
	га
	0,470
	0,09

	Итого по пункту VI
	га
	7,140
	1,34

	VII Зона специального назначения

	7.1
	Кладбище
	га
	2,150
	0,43

	7.2
	Свалка ТБО
	га
	0,730
	0,15

	Итого по пункту VII
	га
	2,880
	0,58

	8
	Прочие территории, в том числе:
	
	
	

	8.1. 
	Подтапливаемые земли
	га
	18,760
	3,78

	Итого по пункту VIII
	га
	19,230
	3,88

	Итого по п.п. I - VIII
	га
	496,000
	100,00


Станица Новобекешевская

Таблица 11

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	163,207
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	88,963
	54,51

	Итого по пункту I
	га
	88,963
	54,51

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,347
	0,22

	Итого по пункту II
	га
	0,347
	0,22

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети
	га
	13,502
	8,27

	Итого по пункту Ш
	га
	13,502
	8,27

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	49,452
	30,30

	Итого по пункту IV
	га
	49,452
	30,30

	V Прочие

	5.1
	Пустыри
	га
	10,943
	6,70

	Итого по пункту V
	га
	10,943
	6,70

	Итого по п.п. I - V
	га
	163,207
	100


Хутор Еремин 

Таблица 12

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	194,465
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	65,703
	33,78

	Итого по пункту I
	га
	65,703
	33,78

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, связи, объектов торговли, общественного питания
	га
	0,250
	0,13

	2.2
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,238
	0,12

	Итого по пункту II
	га
	0,488
	0,25

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети
	га
	9,043
	4,65

	Итого по пункту Ш
	га
	9,043
	4,65

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	100,458
	51,66

	Итого по пункту IV
	га
	100,458
	51,66

	V Зона специального назначения

	5.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,270
	0,15

	Итого по пункту V
	га
	0,270
	0,15

	VI Прочие

	6.1
	Пустыри
	га
	18,503
	9,51

	Итого по пункту VI
	га
	18,503
	9,51

	Итого по п.п. I - VI
	га
	194,465
	100


Хутор Ивановка 

Таблица 13

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	86,082
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	34,856
	40,49

	Итого по пункту I
	га
	34,856
	40,49

	II Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	2.1
	Коммунально-складская зона, головные сооружения инженерной инфраструктуры
	га
	0,015
	0,02

	2.2
	Территория улично-дорожной сети
	га
	7,085
	8,23

	Итого по пункту II
	га
	7,100
	8,25

	Ш Зона сельскохозяйственного использования

	3.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	34,906
	40,55

	Итого по пункту Ш
	га
	34,906
	40,55

	IV Прочие

	4.1
	Пустыри
	га
	9,220
	10,71

	Итого по пункту 
	га
	9,220
	10,71

	Итого по п.п. I - IV
	га
	86,082
	100


Хутор Нововладимировские

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	105,986
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	42,710
	40,30

	Итого по пункту I
	га
	42,710
	40,30

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, связи, объектов торговли, общественного питания
	га
	0,300
	0,28

	Итого по пункту II
	га
	0,300
	0,28

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Производственные территории
	га
	13,601
	12,83

	Итого по пункту Ш
	га
	13,601
	12,83

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	7,087
	6,69

	Итого по пункту IV
	га
	7,087
	6,69

	V Зона сельскохозяйственного использования

	5.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	32,706
	30,86

	Итого по пункту V
	га
	32,706
	30,86

	VI Зона специального назначения

	6.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,440
	0,42

	Итого по пункту VI
	га
	0,440
	0,42

	VII Прочие

	6.1
	Пустыри
	га
	9,142
	8,62

	Итого по пункту VII
	га
	9,582
	9,04

	Итого по п.п. I - VII
	га
	105,986
	100


Хутор Ромашевка

Таблица 15

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	66,037
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	22,467
	34,02

	Итого по пункту I
	га
	22,467
	34,02

	II Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	2.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	3,374
	5,11

	Итого по пункту II
	га
	3,374
	5,11

	Ш Зона сельскохозяйственного использования

	3.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	39,797
	60,27

	Итого по пункту Ш
	га
	39,797
	60,27

	IV Зона специального назначения

	4.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,402
	0,60

	Итого по пункту IV
	га
	0,402
	0,60

	Итого по п.п. I - IV
	га
	66,037
	100


Хутор Соколовка

Таблица 16

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	42,647
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	22,211
	52,08

	Итого по пункту I
	га
	22,211
	52,08

	II Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	2.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	2,038
	4,78

	Итого по пункту II
	га
	2,038
	4,78

	Ш Зона сельскохозяйственного использования

	3.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	18,398
	43,14

	Итого по пункту Ш
	га
	18,398
	43,14

	Итого по п.п. I - Ш
	га
	42,647
	100


Хутор Чернобабов

Таблица 17

	№ п/п
	Наименование территории
	Ед. изм.
	Показатель
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах.

Всего:

В том числе:
	га
	58,136
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория индивидуальной жилой застройки 
	га
	25,738
	44,27

	Итого по пункту I
	га
	25,738
	44,27

	II Общественно-деловая зона

	2.2
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,107
	0,19

	Итого по пункту II
	га
	0,107
	0,19

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.3
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	3,512
	6,04

	Итого по пункту Ш
	га
	3,512
	6,04

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	28,498
	49,02

	Итого по пункту IV
	га
	28,498
	49,02

	V Зона специального назначения

	5.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,281
	0,48

	Итого по пункту V
	га
	0,281
	0,48

	Итого по п.п. I - V
	га
	58,136
	100


2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Нововладимировского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской и хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов на расчетный срок (до 2029 года) и направления его возможного развития за расчетным сроком (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации, а также наиболее рациональное использование свободных от застройки земель, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенных пунктов. 

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественных центров, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационных зон; 

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния населенных пунктов и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, территориальное развитие станицы Нововладимировской ограничено только в северном направлении рекой Бейсуг. Приоритетным является западное направление развития жилой зоны для первоочередного строительства, южное и восточное для резерва, южное для производственной зоны, а также освоение пустующих земель внутри населенного пункта для создания более компактной и рационально используемой структуры. 
Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития станицы, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно на свободной территории в западном и восточном направлениях от существующей застройки станицы;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в южном и юго-западном направлениях от существующей застройки станицы;

- развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий), проектом  предусмотрено к югу от станицы на территориях, прилегающих к существующим животноводческим предприятиям. 

Существующие производственные предприятия в южной (МТФ) и западной (кормодобывающий цех) частях станицы Нововладимировской сохраняются ввиду их капитальности. В хуторе Нововладимировские также сохраняются промпредприятия, расположенные на южной окраине. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. Кирпичный завод станицы Новобекешевской генеральным планом сохраняется.
Подробно данный вопрос рассматривается в главе 2.3.3 томе 1.1 пояснительной записки.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

В связи с небольшим приростом населения и экономической ситуацией в стране и наличием свободных от застройки территорий в действующих границах населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения развитие жилой зоны планируется осуществлять в существующих границах с учетом действующих планировочных и санитарных ограничений (рек, дорог и т.д.):

- в станице Новобекешевской - в северном и северо-восточном направлениях;

- в хуторе Еремин - в южном и юго-западном направлениях и в центральной части;

- в хуторе Ивановка - в восточном направлении;

- в хуторе Нововладимировские - в юго-западном и северо-западном направлениях.
3. Обоснование предложений по территориальному планированию 

Нововладимировского сельского поселения
3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития
По совокупности природных и экономико-географических факторов Нововладимировское сельское поселение  принадлежит к числу территорий, благоприятных для комплексного развития экономики, ее диверсификации. Основу экономического потенциала составляет сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), перерабатывающая промышленность.

Перспективное развитие сельского хозяйства, как и в прежние годы, ориентировано на наращивание валового производства продукции растениеводства, с акцентом на сохранение естественного плодородия почв. 

Для реализации главной стратегической задачи развития АПК необходимо проведение мероприятий по двум основным, направлениям: 

- организация глубоко интегрированных структур (агрохолдингов и агрофирм), позволяющих объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство - хране​ние - скупка - переработка - реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности. Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, что будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов; 

- совершенствование территориальной организации агропромышленного производства. 

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов (преимущественно в перерабатывающую промышленность). Совершенствование отрасли должно идти по пути эффективного использования имеющихся земельных, трудовых и материальных ресурсов. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства должно базироваться на уже имеющихся площадях сельскохозяйственных угодий. В качестве перспективных направлений рационального использования земельных ресурсов необходимо:

- повышение продуктивности пахотных земель за счет совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов, внедрения интенсивных технологий;

- совершенствование систем земледелия за счет включения в существующие технологии производства элементов биологизации, экологизации и ресурсосбережения, что возможно при ландшафтном подходе к использованию сельскохозяйственных земель;

- переход на адаптивные системы землепользования и земледелия, базирующиеся на более полном использовании естественного агроэкологического потенциала отдельных территорий;
- повышение эффективности полеводства за счет использования чистых паров, применения рациональной системы обработки почв и внесения удобрений;
- совершенствование использования орошаемых земель путем коррекции структуры севооборотов и введения в них культур-мелиорантов, способных аккумулировать и выносить из почвы экологически вредные компоненты.

По объему производства зерновое хозяйство в сельском поселении занимает первое  место.  В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Объемы производства сахарной свеклы в сельском поселении занимают второе место. Начиная с 1990 г. в отрасли происходило заметное сокращение посевных площадей и снижение продуктивности, что серьезно отразилось на эффективности производства. Валовой сбор свеклосырья существенно уменьшился. 

Целесообразно усилить концентрацию производства сахарной свеклы в данной местности за счет расширения посевных площадей и увеличения урожайности, тем более что на территории Тбилисского района располагается Тбилисский сахарный завод. В условиях развития отрасли необходимо расширение и модернизация существующих мощностей сахарного завода, что положительно отразится на развитии экономики, как сельского поселения, так и района в целом.  
Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности. Данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание).

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего.

Совершенствование кормовой базы животноводства должно идти по пути создания культурных, богарных и орошаемых пастбищ, что позволит обеспечить животных зеленым кормом в течение большей части года и снизить себестоимость производства. Основной упор следует сделать на высокоурожайные многолетние травы, культуры с существенным содержанием белка. Дополнительными источниками кормов будут служить отходы от переработки сельскохозяйственного сырья

Проблема оптимизации животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала скотоводства, свиноводства и овцеводства. Значительный срок окупаемости объектов, требует приоритетного развития животноводства именно в начальный срок реализации программы. Для повышения отдачи отрасли следует в первые годы наращивать производство мяса свиней, а в дальнейшем сделать упор на выращивание мясного скота.

Также необходимо развитие мясо-молочного скотоводства, базирующегося на собственных ресурсах кормов. Полевое кормопроизводство на больших площадях позволит обеспечить животных необходимым количеством зеленых, сочных и грубых кормов. 

Главная задача молочного комплекса – полное обеспечение населения цельномолочной продукцией и более глубокая переработка молока для производства масла животного, сыра, мороженного и молочных консервов. Специфической чертой данного производства является сезонность, когда в теплый период года количество потребителей молочной продукции резко возрастает, что требует адекватного увеличения производства молока, кисломолочной продукции, творога, сливок, сметаны и т.п.

Изменения в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур. Хозяйства утратили собственные оборотные средства; получив в собственность землю, новые хозяйственные структуры не стали реальными собственниками. Сельскохозяйственные предприятия стали экономически несостоятельными, частично свернули производство. На местном потребительском рынке заняли место поставщики импортных товаров. 

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства - основной показатель эффективности работы АПК, обеспечение продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70% наполнения рынка продуктами местного производства.
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т.п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве (особенно производство мяса), для сдерживания инфляции защиты интересов потребителя.
Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направлять на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведет к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика.
Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспорт, перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что делает все отрасли сельского хозяйства убыточными.
Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).
Кроме развития сельскохозяйственных предприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения - следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. По хозяйствам населения не ведется сплошного статистического учета (выборочные наблюдения, приписки, двойной учет), что снижает достоверность статистики. Вызывает озабоченность качество получаемой продукции, нет строгого контроля над качеством продукции. Однако растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечивать их поддержку так же, как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).
Немаловажную роль в развитии экономики играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производства, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. За счет капитала малого бизнеса развивается сфера торговли, общественного питания, строятся магазины, рынки, кафе, рестораны, развиваются новые производства. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено  меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.
На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле и общественном питании. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать:

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- оказание производственных, коммунальных, бытовых услуг и услуг общественного питания;

- строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения;

- переработка вторичного сырья.


В рамках поддержки развития малого предпринимательства на районном уровне необходима разработка программы «Поддержки и развития малого предпринимательства», основными задачами которой должны являться:

- совершенствование правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства, в первую очередь на муниципальном уровне (разработка механизма по предоставлению льгот при аренде и приватизации муниципального имущества, выделение квот на приобретение товаров и услуг у представителей малого бизнеса);

- снижение административных барьеров;
- развитие финансовых механизмов и внедрение новых финансовых технологий, направленных на развитие малого предпринимательства, что возможно под воздействием местных органов власти (разработка и принятие муниципальных программ по субсидированию части % ставки по кредитам, предоставляемых кредитными организациями); 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания комплексной методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической помощи;

- продвижение продукции субъектов малого предпринимательства в Тбилисском районе на международные, межрегиональные и региональные рынки (участие в выставках, ярмарках, конкурсах);

- создание саморегулируемой системы поддержки и развития малого предпринимательства.


Несмотря на позитивные моменты, существует ряд факторов, препятствующих развитию малого предпринимательства: 

- несовершенство законодательства (отсутствие на муниципальном уровне нормативной базы защищающей интересы малых предпринимателей, отсутствие квот для предпринимателей при закупке товаров и услуг для муниципальных нужд, отсутствие льготных условий аренды и приватизации муниципального имущества);

-  административные барьеры (для государственной регистрации необходимо предоставить документы из 5-10 организаций (ИФНС, Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, управление статистики и др.), усложненный и дублированный контроль текущей предпринимательской деятельности, трудности при получении лицензий);

- отсутствие действенных механизмов для кредитования начинающих субъектов малого предпринимательства;

- отсутствие налаженной системы предоставления оборудования в лизинг субъектам малого предпринимательства;   

 - недостаточно развита инфраструктура поддержки малого предпринимательства;

-  проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства;

-    низкая социальная активность предпринимателей.

Также рекомендуется проведение  мер по поддержке малых форм хозяйствования в соответствии с ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», для повышения занятости населения и увеличения вклада местных товаропроизводителей в развитие экономики поселения.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Таким образом, в основу развития экономической базы сельского поселения должно быть заложено наращивание производственного потенциала агропромышленного комплекса, и увеличение его доли в отраслевой структуре экономики путем обеспечения динамичного развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности через реализацию инвестиционных проектов, основанных на использовании новейших технологий. Минимизация влияния монопольной ценовой политики переработчиков путем строительства на территории сельского поселения новых объектов перерабатывающей промышленности, в том числе мясоперерабатывающих предприятий. Стимулирование развития малых товарных форм хозяйствования, а также малого предпринимательства.
3.2. Расчет перспективной численности населения

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономичных процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик (численности населения, демографических структур, рождаемости, смертности) в прошлом.

Оценка демографического потенциала Нововладимировского сельского поселения муниципального образования Тбилисский район на краткосрочную и среднесрочную перспективы произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем. 

Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения станицы через 10 и 20 лет.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- данные по переписи населения на 17.10.2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);
- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Тбилисскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края» 2007 г.). 

- справка о естественном и механическом движении населения, половозрастном составе населения по Нововладимировскому сельскому поселению Тбилисского района  за 1998-2008 г.г., выданная  районным отделом государственной статистики, администрацией сельского поселения).
Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения Нововладимировского сельского поселения и его населенных пунктов (ст.Нововладимировская, х.Еремин, х.Ивановка, ст.Новобекешевская, х.Нововладимировские, х.Ромашевка, х.Соколовка, х.Чернобабов) выбран метод передвижки возрастов, основанный на применении вышеуказанных демографических характеристик. Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов (таблица 15). В процессе расчета существующее население распределяется на пятилетние возрастные группы, половозрастные группы передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Итоговый результат представлен в таблице 15.

Расчет основных показателей демографической ситуации Нововладимировского сельского поселения производился на основе представленного выше анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половозрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, миграционной привлекательности поселения, устойчивости экономической структуры на перспективу.
Параметры прогноза перспективной численности населения

Нововладимировского сельского поселения

Таблица 18

	Наименование показателя 
	Ед. измерения 
	2009/2013
	2014/2018
	2019/2023
	2024/2028

	Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста
	ед.
	1,424
	1,497
	1,727
	2,096

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	14,93
	14,63
	14,33
	14,02

	Миграционный среднегодовой прирост
	чел.
	16
	22
	36
	37


- данные является среднегодовыми за пятилетние периоды
Предполагается, что рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции). 
Существующая и проектная численность населения Нововладимировского сельского поселения представлена в таблице 19.
Таблица 19

	 
	Наименование населенного пункта
	Численность населения

	
	
	на 01.01.2008 г
	на 1 очередь строительства (2019 год)
	на расчетный срок                            (2029 год)
	Прирост населения, человек
	на перспективу (2044 год)

	
	
	
	
	
	на 1 очередь строительства
	на расчетный срок
	

	1
	ст.Нововладимировская*
	1693
	1900
	2150
	207
	457
	2493

	2
	х.Еремин
	218
	250
	305
	32
	87
	370

	3
	х.Ивановка
	398
	420
	498
	22
	100
	573

	4
	ст.Новобекешевская
	525
	580
	640
	55
	115
	726

	5
	х.Нововладимировские
	358
	390
	394
	32
	36
	421

	6
	х.Ромашевка
	40
	40
	40
	0
	0
	40

	7
	х.Соколовка
	39
	39
	39
	0
	0
	39

	8
	х.Чернобабов
	82
	82
	82
	0
	0
	82

	Итого по 

Нововладимировскому СП
	3353
	3701
	4148
	348
	795
	4744


* При расчете перспективной численности ст.Нововладимировской приняты данные генерального плана ст.Нововладимировской, выполненного ГУП «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году. Согласно данному генеральному плану, численность существующего населения по состоянию на 01.01.2006 г. составила 1693 человека. Перспективная численность населения ст.Нововладимировской была рассчитана по статистическому методу учета естественного и миграционного прироста (среднегодовой прирост численности населения равен 1,16 %) и составила на первую очередь – 1900 человек, на срок генерального плана – 2150 человек, на долгосрочную перспективу – 2500 человек.
Прогнозный расчет численности населения показывает  вероятное увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего высоким миграционным приростом, а также увеличением рождаемости и снижением смертности.

Расчет перспективной численности населения Нововладимировского сельского поселения показал, что прирост численности населения при заложенных параметрах прослеживается не во всех населенных пунктах поселения. Так в хуторах Ромашевка, Соколовка и Чернобабов сложившаяся демографическая ситуация не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории хуторов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне. 

Таким образом, проектная численность населения муниципального образования Нововладимировское сельское поселение на расчетный срок до 2029 года составит 4 148 человек (прирост 795 человек, в т.ч на 1 очередь – 348 человек).
В расчёте численности населения Нововладимировского сельского поселения и его населенных пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2029 г. Численность населения муниципального образования к 2044 году может составить 4744 человека.
Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала поселения на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения важное значение имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.
Динамика численности трудового населения напрямую зависит от последствий «демографической волны». Через несколько лет в пенсионный возраст войдет многочисленное поколение послевоенного подъема рождаемости, а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса, однако за счет более высокой доли лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим.
Существующая и перспективная структура 

возрастного состава населения Нововладимировского сельского поселения

Таблица 20

	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	1 очередь (2019 год)
	Расчетный срок (2029 год)

	
	на 01.01.2008 г.
	
	

	
	моложе трудоспособного возраста  (% к итогу)
	трудоспособного возраста (% к итогу)
	старше трудоспособного возраста (% к итогу)
	Итого
	моложе трудоспособного возраста (% к итогу)
	трудоспособного возраста (% к итогу)
	старше трудоспособного возраста (% к итогу)
	Итого
	моложе трудоспособного возраста (% к итогу)
	трудоспособного возраста (% к итогу)
	старше трудоспособного возраста (% к итогу)
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нововладимировское сельское поселение
	584
	2007
	762
	3353
	619
	2015
	1067
	3701
	711
	2200
	1237
	4148

	
	17,4
	59,9
	22,7
	
	16,7
	54,4
	28,8
	
	17,1
	53,0
	29,8
	

	х.Еремин
	39
	130
	49
	218
	40
	141
	69
	250
	52
	148
	105
	305

	
	17,9
	59,6
	22,5
	
	16,0
	56,4
	27,6
	
	17,0
	48,5
	34,4
	

	х.Ивановка
	70
	238
	90
	398
	65
	248
	107
	420
	76
	272
	150
	498

	
	17,6
	59,8
	22,6
	
	15,5
	59,0
	25,5
	
	15,3
	54,6
	30,1
	

	ст.Нововладимировская
	294
	1014
	385
	1693
	327
	974
	599
	1900
	393
	1114
	643
	2150

	
	17,4
	59,9
	22,7
	
	17,2
	51,3
	31,5
	
	18,3
	51,8
	29,9
	

	ст.Новобекешевская
	91
	315
	119
	525
	88
	334
	158
	580
	89
	346
	205
	640

	
	17,3
	60,0
	22,7
	
	15,2
	57,6
	27,2
	
	13,9
	54,1
	32,0
	

	х.Нововладимировские
	62
	214
	82
	358
	71
	222
	97
	390
	73
	224
	97
	394

	
	17,3
	59,8
	22,9
	
	18,2
	56,9
	24,9
	
	18,5
	56,9
	24,6
	

	х.Ромашевка
	7
	24
	9
	40
	7
	24
	9
	40
	7
	24
	9
	40

	
	17,5
	60
	22,5
	
	17,5
	60,0
	22,5
	
	17,5
	60,0
	22,5
	

	х.Соколовка
	7
	23
	9
	39
	7
	23
	9
	39
	7
	23
	9
	39

	
	17,9
	59,0
	23,1
	
	17,9
	59,0
	23,1
	
	17,9
	59,0
	23,1
	

	х.Чернобабов
	14
	49
	19
	82
	14
	49
	19
	82
	14
	49
	19
	82

	
	17,1
	59,8
	23,2
	
	17,1
	59,8
	23,2
	
	17,1
	59,8
	23,2
	


К расчетному сроку генерального плана следует ожидать снижение доли лиц моложе трудоспособного возраста. Рост доли пенсионного возраста будет обусловлен вступлением в данную группу многочисленные поколения 60-70-х годов. Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения. Однако за счет наметившихся тенденций к росту доли лиц в возрасте моложе трудоспособного, снижение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим.
Для достижения заложенных при расчете параметров демографического роста необходима:

- разработка комплексных мероприятий по повышению рождаемости и укрепления института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни;

- разработка комплексных мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов. 

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной селитебной территории производится на основании проектной численности населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура как Нововладимировского сельского поселения в целом, так и входящих в него населенных пунктов. При определении размеров селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

Перспективный прирост численности населения Нововладимировского сельского поселения  к 2029 году составит 912 человек или 304 семьи (при условии, что коэффициент семейности Нововладимировского сельского поселения равен 3), в т.ч. 387 человека или 129 семей – на 1 очередь строительства.
Проектом также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом  и объектами инфраструктуры населения, проживающего в санитарно-защитных зонах производственных предприятий:

18 человек (6 семей) – ст.Нововладимировская;

24 человека (8 семей) – ст.Новобекешевская;

78 человек (26 домов) – х.Нововладимировские.
По данным администрации муниципального образования Тбилисский район размер земельного участка, выделяемого под индивидуальное строительство в Нововладимировском сельском поселении  на перспективу составляет 0,24 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* - при размере приусадебного участка  – 0,24 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,3 - 0,32  га на 1 дом. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования. Ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения Нововладимировского сельского поселения представлена в таблице 21.
Таблица 21
	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Численность 

населения, чел.
	Размеры земельного участка при доме, га
	Норма для предварительного определения селитебной территории, га*
	Потребность селитебной территории на расчетный срок

	
	
	Существующая
	Проектная
	
	
	(2029 г.), га

	
	
	
	1 очередь
	р/срок
	
	
	р/срок
	в том числе на 1 очередь

	Нововладимировское

 сельское поселение
	3353
	3701
	4148
	0,24
	0,3
	91,2
	34,8

	1
	ст.Нововладимировская*
	1693
	1900
	2150
	0,24
	0,3
	47,4
	20,7

	2
	х.Еремин
	218
	250
	305
	0,24
	0,3
	8,7
	3,3

	3
	х.Ивановка
	398
	420
	498
	0,24
	0,3
	9,9
	2,1

	4
	ст.Новобекешевская
	525
	580
	640
	0,24
	0,3
	13,8
	5,4

	5
	х.Нововладимировские
	358
	390
	394
	0,24
	0,3
	11,4
	3,3

	6
	х.Ромашевка
	40
	40
	40
	0,24
	0,3
	0,0
	0,0

	7
	х.Соколовка
	39
	39
	39
	0,24
	0,3
	0,0
	0,0

	8
	х.Чернобабов
	82
	82
	82
	0,24
	0,3
	0,0
	0,0


* При определении потребности в селитебной территории ст.Нововладимировской приняты данные генерального плана ст.Нововладимировской, выполненного ГУП «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году.  Где, помимо расселения прирастающего населения на срок генерального плана предполагается также обеспечить жилищным фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий – 3 человека или 1 семья. Ориентировочная потребность в селитебной территории на расчетный срок составила 45,90 га.
На долгосрочную перспективу (2029 – 2044 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2029 годом увеличится до 4744 человек, общий прирост - 596 человек или 199 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2029 – 2044 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 59,7 га, в т.ч.:

- для х.Еремин – 6,6 га;

- для х.Ивановка – 7,5 га;

- для ст.Нововладимировская – 34,2 га;

- для ст.Новобекешевская – 8,7 га;

- для х.Нововладимировские – 2,7 га;

- для х.Ромашевка – 0 га;

- для х.Соколовка – 0 га;

- для х.Чернобабов – 0 га
3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания 
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.
Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполнено укрупнено, с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий, и носят ориентировочный характер. Задачей генерального плана сельского поселения является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

В данном проекте произведен расчет (Таблицы 19-26) потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Нововладимировского сельского поселения. Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.
Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, к расчетному сроку генерального плана возникает проблема нехватки детских дошкольных учреждений и мест в общеобразовательных школах. Её решение требует пересмотра существующей сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений со строительством дополнительных мощностей.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определены нормативные потребности в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Развитие других видов обслуживания – торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства будут происходить по принципу сбалансированности спроса. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики поселения.
	Расчёт объектов обслуживания ст.Нововладимировской на расчётный срок до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 19

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Нормативная потребность сопряженного населения , на
	Итого нормативная потребность
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,216
	0,423
	
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	тыс.чел
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по
	114
	20
	133
	110
	23
	 

	 
	
	
	данным демографии
	
	
	
	
	
	

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	265
	235
	500
	520
	0
	 

	3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	8%
	21
	19
	40
	0
	40
	по заданию

	 
	
	
	от общего числа школьников
	
	
	
	
	
	

	4
	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	27
	24
	50
	0
	50
	по заданию

	 
	
	
	от общего числа школьников
	
	
	
	
	
	

	5
	Стационарные больницы*
	койка
	13,47
	30
	6
	36
	25
	11
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	6
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	40
	8
	48
	50
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	7
	Аптеки
	учрежден.
	0,2
	1
	0
	1
	1
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	8
	Станции скорой медицинской помощи
	автомобиль
	0,1
	1
	0
	1
	1
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	
	
	

	10
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	155,12
	29,61
	184,73
	 
	185
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	11
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	4320
	825
	5144
	 
	5144
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	12
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	100
	222
	42
	264
	500
	-236
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	
	
	

	13
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	1
	0
	1
	2
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	14
	Парк культуры и отдыха
	учреждение культуры
	1
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	 
	
	
	на нас.пункт
	
	
	
	
	
	

	15
	Музей
	учреждение культуры
	1 на населеннный пункт 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	16
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	665
	127
	792
	626
	166
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	
	
	

	17
	Рынок
	кв.м торговой площади
	40
	88,64
	16,92
	105,56
	 
	106
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	
	
	

	18
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	89
	17
	106
	0
	106
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	
	
	

	19
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	16
	3
	18
	0
	18
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	
	
	

	20
	Прачечные
	кг белья в смену
	20
	44,32
	8,46
	52,78
	 
	53
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	
	
	

	21
	Бани
	место
	10
	22
	4
	26
	 
	26
	 

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	22
	Отделение связи
	объект
	0,5
	1
	0
	1
	1
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	23
	Отделения сбербанка
	операцион. место
	0,3
	1
	0
	1
	1
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	24
	Пождепо
	объектов/ машин
	1/2
	1 депо на 2 машины
	 
	1 депо на 2 машины
	 
	 
	 

	 
	
	
	для нас. До 5 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	25
	Гостиницы
	место
	6
	13
	3
	16
	 
	16
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	26
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,53
	0,10
	0,63
	2,4
	0,00
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	
	
	
	
	
	

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	
	
	
	


	Расчёт объектов обслуживания х.Еремин Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 20

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,305
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	 

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по
	13
	0
	13
	0,05

	 
	
	
	данным демографии
	
	
	
	

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	32
	0
	0
	0,00

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	6
	0
	6
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	21,35
	0
	21
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	595
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	46
	50
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	92
	108
	0
	0,00

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	12
	0
	12
	1,22

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	2
	0
	2
	0,01

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	3
	0
	3
	0,20

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	1
	0
	1
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,07
	0,24
	-0,17
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	
	
	
	

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	
	
	


	Расчёт объектов обслуживания х.Ивановка Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 21

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,498
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по
	20
	0
	20
	 

	 
	
	
	данным демографии
	
	
	
	

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	51
	0
	0
	 

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	9
	 
	9
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	34,86
	 
	35
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	971
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	75
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	149
	0
	149
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	20
	0
	20
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	3
	 
	3
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	5
	 
	5
	 

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	0
	 
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,12
	0,0
	0,12
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	
	
	
	
	

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	
	
	


	Расчёт объектов обслуживания ст.Новобекешевской Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	Таблица 22

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,640
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	 

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по данным демографии
	22
	0
	22
	 

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	63
	0
	63
	 

	 
	Стационарные больницы*
	койка
	13,47
	9
	0
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	12
	 
	12
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	44,8
	 
	45
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	1248
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	96
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	192
	212
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	26
	 
	26
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	4
	 
	4
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	6
	 
	6
	 

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	4
	 
	4
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,15
	1,9
	0,00
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	 
	 
	 
	 

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	 
	 
	 

	Расчёт объектов  обслуживания х.Нововладимировские Нововладимировского сельского поселения на срок генерального плана до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	Таблица 23

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность  населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта
	Требуется запроектировать по проекту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	0,394
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по данным демографии
	29
	0
	29
	 

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	60
	0
	60
	 

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	7
	 
	7
	0

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	150
	59,1
	 
	59
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	768
	 
	768
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	59
	0
	59
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,2
	0
	0
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	118
	0
	118
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	16
	0
	16
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	3
	 
	3
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	7
	3
	 
	3
	 

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	0
	 
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,09
	0,42
	-0,33
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	
	
	
	

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	
	
	


	Расчёт объектов культурно-бытового обслуживаниях.Ромашевка Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Таблица 24

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,040
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	 

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по данным демографии
	3
	0
	3
	0,01

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	5
	0
	5
	0,02

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	1
	 
	1
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	2,8
	 
	3
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	78
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	6
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	12
	32
	0
	0,00

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	2
	 
	2
	0,16

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	0
	 
	0
	0,00

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	0
	 
	0
	0,20

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	0
	 
	0
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,01
	0,2
	0,00
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	 
	 
	 
	 
	 

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	 
	 
	 
	 


	Расчёт объектов культурно-бытового обслуживания х.Соколовка Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	
	
	
	
	
	
	Таблица 25

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,039
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по данным демографии
	2
	0
	2
	 

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	6
	0
	6
	 

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	1
	 
	1
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	2,73
	 
	3
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	76
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	6
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	12
	0
	12
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	2
	0
	2
	 

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	0
	 
	0
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	0
	 
	0
	 

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	4
	 
	4
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,01
	0,2
	-0,19
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	 
	 
	 
	 

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	 
	 
	 


	Расчёт объектов культурно-бытового обслуживания х.Чернобабов Нововладимировского сельского поселения на расчётный срок до 2028 года

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Таблица 26

	№№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность сельского населения на расчетный срок, на
	Сохраняется в существующих учреждениях 
	Требуется запроектировать понаселенному пункту
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,082
	
	
	

	
	
	
	
	тыс.чел
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	по данным демографии
	5
	0
	5
	0,02

	2
	Общеобразовательные школы 
	учащиеся
	по данным демографии
	12
	0
	0
	0,00

	3
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15
	1
	 
	1
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	4
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м пола 
	70
	5,74
	 
	6
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м.
	1949,4
	160
	 
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	6
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	150
	12
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. жителей
	
	
	
	

	7
	Библиотека
	учреждение культуры
	0,3
	0
	0
	0
	по заданию

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	8
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300
	25
	0
	25
	0,49

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	9
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	3
	0
	3
	0,33

	 
	
	
	на 1 тыс . чел
	
	
	
	

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7
	1
	 
	1
	0,00

	 
	
	
	на 1 тыс. чел. 
	
	
	
	

	11
	Бани
	место
	10
	1
	 
	1
	0,20

	 
	
	
	на 1тыс. чел.
	
	
	
	

	12
	Отделение связи
	объект
	0,5
	0
	 
	0
	0,10

	 
	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	
	
	

	13
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,02
	0,0
	0,00
	 

	 
	
	
	на 1 тыс. чел
	
	
	
	

	*
	Сельская участковая больница (12 % от общего норматива)
	 
	 
	 
	 

	**
	Возможно строенно-пристроенное. В сельских поселениях как правило, при амбулатории и ФАП
	 
	 
	 


4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Нововладимировского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.
Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

· подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

· подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

· территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

· функциональное зонирование территории поселения;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

· содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

· изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

· установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

· установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.
4.2 . Особенности разработки генерального плана 

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

· основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

· коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

· зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.
4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Нововладимировского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Нововладимировского сельского поселения являются:

 - создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Нововладимировского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Нововладимировского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской и хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

-  комплексное территориальное развитие населенных пунктов на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;
-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части населенных пунктов и существующих общественных центров;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

За основу проектных границ Нововладимировского сельского поселения с учетом перспективного развития принята существующая граница, утвержденная Законодательным собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года г. с изменениями от 27 сентября 2007 года на основании Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 г. N 728-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделение его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ". 
В связи с тем, что населенные пункты поселений малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) за пределами границ населенных пунктов.
Проектная граница населенного пункта станицы Нововладимировской подлежит корректировке в части увеличения площади территории  в южном и юго-западном направлениях, предназначенных для развития резервной жилой и производственной зон станицы на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и перспективу до 2044 года. 

Земли, подлежащие включению в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом. 

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства. 

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию. 

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1 . Планировочная организация территории
Нововладимировского сельского поселения
Специфика территориально-планировочной организации поселения заключается в следующем: все населенные пункты составляют единое жилое образование, расположенное на обеих берегах реки Бейсуг. Они имеют линейную структуру, повторяющую живописную линию русла реки. Через центр поселения и хутор Ивановка проходит краевая автомобильная дорога IV технической категории ст.Отрадная-ст. Нововладимировская. По территории хуторов Еремин, Нововладимировские и станицы Нововладимировской  автомобильная дорога IV технической категории ст.Тбилисская-ст.Нововладимировская. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены фермы, полевые станы бригады, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению. Проектом предлагается сохранение МТФ, СТФ, расположенных на северных окраинах станицы Новобекешевской и хутора Ивановка без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки, с уменьшением численности поголовья до 100, а также с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.
Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Нововладимировского сельского поселения:

· выработке рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры; определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;
· разработке оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;
· создания в южной части станицы Нововладимировской особой экономической зоны промышленно - производственного типа.
5.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения
В связи с тем, что населенные пункты поселения, кроме его центра, малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) за пределами границ населенных пунктов.

В основу планировочного решения генерального плана станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направлению русла реки Бейсуг и категорированных автодорог. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;
- завершение формирования существующих общественных центров, создание общественных центров и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- достройка существующих кварталов и их благоустройство;

- новое жилищное и производственное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов и прибрежных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы транспортных развязок и примыканий к категорированной дороге внешней зоны;

- проектирование комплекса объектов придорожного сервиса вдоль категорированных дорог.
На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка населенных пунктов представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Нововладимировского сельского поселения. 

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных категорированных краевых автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.
В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания. Проектом предлагается размещение минимально необходимого набора объектов обслуживания во всех населенных пунктах поселения ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, аптека, приемный пункт бытового обслуживания и т.п. 

 В станице Новобекешевской необходимо строительство детского сада и начальной школы, в хуторах Еремин и Нововладимировские - строительство детских садов.

В хуторе Еремин предусматривается реконструкция существующей школы. В юго-западной части хутора Еремин предлагается инвестиционная площадка для размещения базы отдыха. 

Проектом предлагается реконструировать существующие здания магазинов, фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроить и озеленить прилегающие территории.
Генеральными планами зарезервированы территории на земельных участках населенных пунктов, свободных от застройки, для строительства объектов общественных центров обслуживания, скверов, плоскостных спортивных сооружений. В населенных пунктах, расположенных вдоль рек предусмотрено благоустройство набережных и лесопарков с созданием системы проезжих и пешеходных дорог и тропинок, которые построены так, чтобы обеспечить доступ к наиболее интересным по своим  декоративным качествам участкам, а также к сооружениям для отдыха, с установкой скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.
Проектом предусматриваются территории для размещения производственных зон севернее станицы Новобекешевской и хутора Ивановка, южнее хутора Еремин.

На территории хутора Ивановка вдоль категорированной дороги ст. Отрадная-ст. Нововладимировская определена территория для размещения инвестиционных площадок – объекта придорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и кафе с автокемпингом.
Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.
Проектом сохраняются сельские кладбища во всех малых населенных пунктах при условии организации нормативных СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением.
В сложившейся структуре транспортных связей сети поселковых улиц и внешних дорог задействованы две категорированные дороги краевого значения: по восточной границе муниципального образования в направлении с юга на север проходит краевая дорога IV категории Тбилисская - Нововладимировская и с севера на юг – Отрадная - Нововладимировская IV категории.

При въезде в станицу Нововладимировскую по автодороге Тбилисская – Нововладимировская проектом предлагается размещение автопавильона с кассами  и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения, а также на замыкании оси запроектирован крытый рынок с автостоянками.

Общественный центр станицы Нововладимировской расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Ленина. Проектом предлагается его реконструкция с сохранением всех существующих объектов. Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра и расширения структуры обслуживания на перспективу проектом предусмотрено расширение территории  участковой больницы, строительство гостиницы в реконструируемом здании администрации муниципального образования Нововладимировское сельское поселение и бани с прачечной и химчисткой, реконструкция футбольного поля.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественные центры в западном и восточном микрорайонах - на расчетный срок (до 2029 г.) и  в южном и юго-восточном - за расчетный срок до 2044 года.

Наиболее функционально насыщен подцентр в западной части станицы. В его составе объединены функции эпизодического, периодического и повседневного обслуживания населения станицы Нововладимировской – межшкольный учебно-курсовой комбинат, школа искусств, библиотека, музей, детский сад, молодежный развлекательный центр с танцевальным и кино-залами,  интернет-кафе, парк культуры и отдыха с местами для тихого и активного отдыха, а также комплекс обслуживания, в состав которого входят: офисные помещения, магазины товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания населения, отделение почтовой связи. Уширение русла реки позволяет предусмотреть размещение лодочной станции и организовать пляж.
В составе восточного подцентра предусмотрено размещение детского сада малой вместимости, комплекса магазинов и объектов бытового обслуживания, аптеки, отделения связи. А также запроектирован крытый рынок. 

Проектом определено перспективное развитие станицы Нововладимировской:

· на расчетный срок – в западном и восточном направлении; 

· за расчетным сроком – в южном и юго-восточном направлениях.
На территории станицы Нововладимировской проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство бани с прачечной и химчисткой по ул. Ленина, рядом с домом быта (бывшая не действующая столовая);

- реконструкция гаража, машинотракторных мастерских и не действующего кормоцеха в предприятие 5 класса;

- строительство предприятий 3-5 класса вредности в проектируемой промышленной зоне в южной части станицы.

Все действующие предприятия на территории станицы сохраняются генеральным планом, за исключением строительного цеха и пилорамы. Развитие промзоны предусматривается в южном направлении от станицы.

В центральной части станицы сохранена территория пожарной части №151 на 2 автомашины с организацией СЗЗ. Ветеринарная лечебница без содержания животных сохраняется с организацией СЗЗ.
Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов, с обозначением границ временных охранных зон.
5.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Нововладимировское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

· территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

· формирование рекреационных территорий;

· сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

· упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

· - установление назначения и видов использования территорий за счет:

· - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

· - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

· - рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

· - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Нововладимировское сельское поселение: 

· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.
На территории поселения генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

· Жилая зона;

· Общественно-деловая зона;

· Производственная зона;

· Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

· Зона сельскохозяйственного использования;

· Рекреационная зона;

· Зона особо охраняемых территорий;
· Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.
5.3.1. Жилая зона 

Жилая зона занимает основную часть территории станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой, жилой застройки секционного типа и индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно  стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда. 

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г. (в западной и восточной частях станицы Нововладимировской, в северной и северо-восточной – станицы Новобекешевской, в южной и юго-западной – хутора Еремин, в центральной – хутора Ивановка, в юго-западной и северо-западной – хутора Нововладимировские. Резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком (в южной и юго-западной частях станицы Нововладимировской, в восточной – станицы Новобекешевской, на свободных от застройки территориях хутора Еремин, в северо-западной – хутора Ивановка, в юго-западной – хутора Нововладимировские, в восточной – хутора Ромашевка, в северной – хуторов Соколовка и Чернобабов, на свободных территориях между хуторами Ромашевка и Чернобабов) - до 2044г., как в существующих границах, так и за их пределами. 

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.
5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Ставившиеся в советский период цели жилищной политики были связанны с ликвидацией очереди. Государство строго регламентировало норму предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, удовлетворение жильём  в соответствии с  индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями. Дополнительным резервом в решении жилищных вопросов возможно использование типовых проектов быстровозводимых жилых домов, стоимость квадратного метра жилья в таких домах значительно ниже, чем в кирпичных. При этом возводятся они за считанные месяцы.

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Нововладимировского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Территорию жилой застройки, попадающую в санитарно-защитную зону предприятий, генеральным планом предусматривается отнести к зоне строгого строительного режима. Население, проживающее в такого рода зоне, предполагается, по мере износа жилых строений, разместить в зонах более экологически благоприятных для проживания.
Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. 

По данным администрации Нововладимировского сельского поселения на территории населенных пунктов ветхое жилье, признанное аварийным и подлежащее сносу – 1,24 тыс. м2, что составляет  1,4 % от общей жилой площади, где проживает 18 семей или 54 человека.
Проектом также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом  и объектами инфраструктуры население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий:

Убыль жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана составит:

- жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий – 40 домовладений общей площадью 3,4 тыс. м2, где проживает 120 человек, из них:

- 6 домов (0,4 тыс. м2)  – ст.Нововладимировская;

- 8 домов (0,7 тыс. м2) – ст.Новобекешевская;

- 26 домов (2,3 тыс. м2 ) – х.Нововладимировские.

- жилье признанное ветхим и аварийным 18 домов (1,7 тыс. м2), где проживает 54 человека – ст.Нововладимировская.

Таким образом общая убыль жилого фонда к расчетному сроку генерального плана по Нововладимировскому сельскому поселению составит 4,7 тыс. м2.
Проектные объемы нового жилищного строительства определены, исходя из прогноза роста жилищного фонда, проектной численности населения, намеченных объемов убыли жилищного фонда.

Улучшение жилищных условий существующего населения Нововладимировского сельского поселения предполагается путем увеличения общей площади дома, за счет пристройки и надстройки (строительство мансард) существующих жилых зданий. Перечисленные варианты улучшения жилищных условий в существующем жилищном фонде имеет ряд причин – значительная стоимость земельных участков, стремление иметь просторный дом и совершенствовать свое жилище.

Расчеты объемов жилищного строительства по Нововладимировскому сельскому поселению приводятся в таблице 27.
Объемы жилищного строительства и средняя обеспеченность жилыми помещениями на одного человека в разрезе населенных пунктов  

на срок генерального плана
Таблица 30

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Базовый период
	Выбытие жилого фонда к расчетному сроку ГП 
	1 очередь строительства (2019 г.)
	Расчетный срок (2029 г.)

	
	
	Численность населения 
на 01.01.2008 г.
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м
	Средняя обеспеченность, кв.м/чел.
	
	Численность населения, чел.
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м
	в том числе объем нового строительства (2008-2019 гг), тыс.кв.м
	Средняя обеспеченность, кв.м/чел.
	Численность населения, чел.
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м
	в том числе объем нового строительства (2019-2029 гг.), тыс.кв.м
	Средняя обеспеченность, кв.м/чел.

	1
	ст.Нововладимировская
	1693
	38,00
	22,4
	1,7
	1900
	48,3
	10,3
	25,4
	2150
	61,15
	14,50
	28,4

	2
	х.Еремин
	218
	6,50
	29,8
	 
	250
	8,2
	1,7
	32,8
	305
	10,90
	2,70
	35,8

	3
	х.Ивановка
	398
	11,85
	29,8
	 
	420
	13,8
	1,9
	32,8
	498
	17,87
	4,10
	35,8

	4
	ст.Новобекешевская
	525
	15,60
	29,7
	0,7
	580
	19,0
	3,4
	32,7
	640
	22,87
	4,60
	35,7

	5
	х.Нововладитмировские
	358
	10,61
	29,6
	2,3
	390
	12,7
	2,1
	32,6
	394
	14,03
	3,60
	35,6

	6
	х.Ромашевка
	40
	1,16
	29,0
	 
	40
	1,3
	0,1
	32,0
	40
	1,40
	0,10
	35,0

	7
	х.Соколовка
	39
	1,16
	29,7
	 
	39
	1,3
	0,1
	32,7
	39
	1,40
	0,10
	35,7

	8
	х.Чернобабов
	82
	2,40
	29,3
	 
	82
	2,6
	0,2
	32,3
	82
	2,80
	0,20
	35,3

	Итого по Нововладимировскому СП
	3353
	87,28
	26,0
	4,7
	3701
	107,2
	19,8
	29,0
	4148
	132,42
	29,90
	31,9


Таким образом для достижения средней обеспеченности жилой площадью на одного человека в среднем по поселению 31,9 м2 в Нововладимировском сельском поселении необходимо к расчетному сроку генерального плана дополнительно ввести около 49,7 тыс. м2 общей площади жилых домов. При выполнении данного условия к 2029 году общая площадь жилого фонда Нововладимировского сельского поселения может составить 132,42 тыс. м2.
5.3.2. Общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы Нововладимировской, общественными зданиями населенных пунктов поселения и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободных от застройки территориях и в проектируемых микрорайонах. 

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона представлена: 

- реконструируемым общественным центром станицы Нововладимировской, расположенным вдоль улицы Ленина и территориями, занимаемыми объектами общественного назначения станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов, расположенными соответственно вдоль улиц Заречной, Светлой, Советской, Шоссейной, Веселой;

- общественным  центром проектируемых жилых районов в северо-восточной и северо-западной  частях станицы Нововладимировской и подцентрами обслуживания, размещенными в жилых массивах;

- проектируемыми центрами обслуживания станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов;

- центрами обслуживания производственной зоны, запроектированными в южной части станицы Нововладимировской.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.
5.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Станица Нововладимировская является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Нововладимировское сельское поселение и имеет сеть предприятий и учреждений общественного назначения, которые обслуживают  население самой станицы и населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения.

Имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания в станице не обеспечивает в полном объеме потребности  населения. Предприятия обслуживания станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов практически отсутствуют. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания станиц и хуторов, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе станиц и хуторов;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности; 

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности станиц и хуторов в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблицах 36-43 раздела 5.4. тома 4.1 настоящей пояснительной записки.
Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой станиц и хуторов в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе общественный, досуговый и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха на берегу реки Бейсуг.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.
Также предполагается увеличить площадь зеленых насаждений в населенных пунктах сельского поселения, проектируется лесопарковая зона вдоль береговой линии реки Бейсуг, оснащенная необходимой инфраструктурой обслуживания отдыхающих.

Ниже в таблицах 28-35 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов.
Перечень объектов обслуживания
Станица Нововладимировская

Таблица 31

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Администрация муниципального образования Нововладимировское сельское поселение, участковый пункт милиции №13, гостиница, АТС на 928 номеров
	1
	2
	Реконстр.

	2
	Отделение почтовой связи
	1
	1
	Сущ.

	3
	Сбербанк
	1
	1
	Реконстр.

	4
	Дом культуры со зрительным залом на 500 мест в составе:

- филиал сельской библиотеки № 9;

- бар «Никита»
	1
	2
	Сущ.

	5
	Культурно-развлекательный центр
	1
	2
	Проект.

	6
	Мемориальный комплекс в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны
	1
	-
	Сущ.

историч. ценность

	7
	Братская могила односельчан, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг.
	1
	-
	памятник истории

	8
	Памятник В.И.Ленину
	1
	-
	памятник монумент. искусства

	9
	Парк культуры и отдыха с аттракционами
	1
	-
	Проект.

	10
	Лодочная станция
	1
	-
	Проект.

	11
	Детский сад №10 на 110 мест
	1
	2
	Сущ.

	12
	Мини-детский сад частного типа
	1
	1
	Проект.

	13
	Общеобразовательная средняя школа №10 на 520 учащихся
	1
	2
	Сущ.

	14
	Учебно-курсовой комбинат, школа искусств, библиотека, музей
	1
	2
	Проект.

	15
	Зона отдыха с пляжем
	1
	-
	Проект.

	16
	Нововладимировская участковая больница в составе:

9. стационар;

· амбулатория;

· станция скорой помощи на 2 автомобиля;

· молочная кухня;

· аптека
	1
	1


	Реконстр.

	17
	Аптека 
	1
	1
	Сущ.

	18
	Футбольное поле
	1
	-
	Реконстр.

	19
	Нововладимировское СельПО, торговый комплекс
	1
	-
	Реконстр.

	20
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- кафе;

- почта, узел связи;

- аптека
	3
	1-2
	Проект.

	21
	Общественный центр производственной зоны
	1
	1
	Проект.

	22
	Магазин
	7
	1
	Сущ.

	23
	Крытый рынок
	1
	1
	Проект.

	24
	Магазин, кафе
	2
	1
	Проект.

	25
	Кафе
	2
	1
	Проект.

	26
	База ЖКХ
	1
	1
	Реконстр.

	27
	Баня, прачечная, химчистка
	1
	1
	Проект.

	28
	Автопавильон, кафе
	1
	1
	Проект.

	29
	Трансформаторная подстанция

ПС 35/10 кВ «Нововладимирская»
	1
	-
	Сущ.

	30
	Водозаборные сооружения
	3
	-
	Сущ.

	31
	Котельная
	1
	1
	Сущ.

	32
	Пожарная часть №151 на 2 автомобиля
	1
	1
	Сущ.

	33
	Нововладимировский ветеринарный участок
	1
	-
	Сущ.

	34
	Автозаправочная станция
	1
	-
	Сущ.

	35
	Складская территория
	2
	-
	Сущ.

	36
	Предприятие V класса
	2
	-
	Реконстр.

	37
	Полевой стан бригады №1 ООО «Нива»
	1
	-
	Сущ.

	38
	Фермерские хозяйства с содержанием 

свиней до 100 голов, бычков до 100 голов
	2
	-
	Сущ.

	39
	Предприятие по оказанию ритуальных услуг
	1
	-
	Проект.

	40
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	-
	Закрываемое

	41
	Кладбище традиционного захоронения 
	1
	-
	Проект.

	42
	Котельная
	6
	1
	Проект.

	43
	Очистные сооружения
	1
	-
	Проект.

	44
	Птицефабрика «Тбилисская»
	1
	-
	Сущ.

	45
	Консервный завод
	1
	
	Проект.


Станица Новобекешевская

Таблица 32

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Детский сад с начальной школой
	2
	
	Проект.

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	1
	
	Сущ.

	3
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- кафе;

- почта, узел связи;

- аптека
	1
	
	Проект.

	4
	МТФ, водозаборные сооружения
	1
	
	Сущ.

	5
	Полевой стан
	1
	
	Сущ.

	6
	Кирпичный завод
	1
	
	Сущ.

	7
	Предприятие IV-V класса
	1
	
	Проект.


Хутор Еремин 

Таблица 33 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Почта, фельдшерско-акушерский пункт
	1
	
	Сущ.

	2
	Дом культуры
	1
	
	Сущ.

	3
	Общеобразовательная средняя школа
	1
	
	Реконстр.

	4
	Детский сад
	2
	
	Проект.

	5
	База отдыха
	1
	
	Проект.

	6
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- кафе;

- аптека
	2
	
	Проект.

	7
	Мельница, водозаборные сооружения
	1
	
	Сущ.

	8
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Сущ.

	9
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Проект.


Хутор Ивановка 

Таблица 34 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- кафе;

- аптека
	1
	
	Проект.

	2
	Кафе с автокемпингом
	1
	
	Проект.

	3
	Придорожный сервис
	1
	
	Проект.

	4
	СТФ
	1
	
	Сущ.

	5
	Предприятие IV-V класса
	1
	
	Проект.


Хутор Нововладимировские

Таблица 35 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Детский сад
	1
	
	Проект.

	2
	Магазин
	1
	
	Сущ.

	3
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- кафе;

- почта, узел связи;

- аптека
	1
	
	Проект.

	4
	Ферма № 2
	1
	
	Сущ.

	5
	Склад зерна фермы № 2
	1
	
	Сущ.

	6
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Сущ.


Хутор Ромашевка

Таблица 36

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- аптека
	1
	
	Проект.

	2
	Полевой стан, водозаборные сооружения
	1
	
	Сущ.

	3
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Сущ.


Хутор Соколовка

Таблица 37

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- аптека
	1
	
	Проект.


Хутор Чернобабов

Таблица 38

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этаж.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общественный центр в составе:

- магазины товаров повседневного спроса;

- приемный пункт КБО;

- аптека
	1
	
	Проект.

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	1
	
	Сущ.

	3
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Сущ.

	4
	Кладбище традиционного захоронения
	1
	
	Проект.


5.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой, представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственная зона расположена в западной и южной части станицы Нововладимировской, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментально на территории жилой зоны станицы, состоящая из предприятий малого и среднего класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации санитарно-защитных зон.
Проектируемая промзона станицы Нововладимировской имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок предприятий, относящихся к предприятиям 1-3 класса с санитарно-защитной зоной от 300 до 1000 м. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на территорию станицы Нововладимировской. 
При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне населенных пунктов учитывается класс вредности и специфика производства. 
Генеральным планом предусматривается:

- развитие многофункциональной производственной зоны на базе существующих предприятий в южном направлении от жилой застройки станицы Нововладимировской;

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий на территории сельского поселения;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;
- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- восстановление не действующих животноводческих предприятий на территории Нововладимировского сельского поселения с учетом санитарно-защитных и водоохранных зон;
- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственных зон;
- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилых зон населенных пунктов в производственные зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственных зон, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка;
-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на южном участке производственной зоны станицы Нововладимировской;

- сохранение МТФ, СТФ, расположенных в станице Новобекешевской и хуторе Ивановка без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки, с уменьшением численности поголовья до 100.
На территории производственных зон как в проектных границах станицы Нововладимировской, так и на перспективу за границами разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 3-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Находящиеся вблизи от жилой застройки станицы Нововладимировской, стройцех и пилорама проектом предлагаются к выносу ввиду невозможности организации нормативных СЗЗ. Перепрофилированию в предприятия V класса подлежат зерносклады, гаражи, машинотракторные мастерские и не действующий кормоцех. Действующие полевой стан и два фермерских хозяйства с содержанием свиней и бычков до 100 голов проектом сохраняются в установленных границах по прямому функциональному назначению.

Для сохранения действующих предприятий проектом предлагается  ряд мероприятий. Прежде всего, это организация санитарно-защитного озеленения по периметру участков, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В центральной части станицы сохраняется автозаправочная станция с организацией зоны придорожного сервиса и пожарная часть на 2 автомашины для обслуживания жилых и производственных объектов. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
На восточной окраине станицы Нововладимировской за границей населенного пункта предполагается инвестиционная площадка для размещения консервного завода.

На территории хутора Ивановка предлагается инвестиционная площадка под строительство кафе с автокемпингом и станция технического обслуживания.

Севернее станицы Новобекешевской и хутора Ивановка на землях сельскохозяйственного назначения проектом предусмотрены территории для размещения производственных предприятий IV-V класса вредности.
Рекомендуется упорядочение функционального зонирования реконструируемых предприятий. Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения. 

В пределах санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. 

На территории жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону предприятий, генпланом устанавливается зона строго строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются. 

На развиваемых производственных территориях запроектированы центры торгово-бытового и сервисного обслуживания контингента промзоны.

Все производственные территории, независимо от наличия или отсутствия подъездных путей, имеют автодорожную связь с внешними магистралями. 

Объекты придорожного сервиса предусмотрены в северо-восточной части хутора Ивановка.

В малых населенных пунктах, таких как станица Новобекешевская, хутор Еремин и хутор Ивановка проектом предлагаются территории для размещения предприятий 3-5 класса, соответственно в северо-восточном, южном и северном направлениях.

Проектом сохраняется кирпичный завод в станице Новобекешевской.

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль краевых автомагистралей при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.
Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водопроводные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранными зонами.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории придорожных полос краевых автодорог ст.Тбилисская-ст.Нововладимировская, и ст.Отрадная-ст.Нововладимировская IV технической категории. Эти автодороги проходят по участкам улиц Ленина и Пионерская без организации санитарно-защитной. Так как их вынос не представляется возможным, застройка вдоль этих участков рассматривается генпланом как территория, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д.
К зоне транспортной инфраструктуры относится также территория АЗС и проектируемого автопавильона при въезде в станицу Нововладимировскую со стороны ст. Тбилисской.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.
Зона охватывает также прибрежные территории реки Бейсуг, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона сельского поселения представлена благоустраиваемым существующим парком в станице Нововладимировской, проектируемыми парками в зоне общественных центров, лесопарком с пляжной зоной на берегу реки Бейсуг, а также небольшими скверами на территории населенных пунктов. Также предусмотрено озеленение прибрежной полосы, реконструкция футбольного поля в центре станицы Нововладимировской, строительство парка культуры и отдыха с аттракционами в западной части населенного пункта.

Рекреационная зона станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов представлена проектируемыми парками в общественном центре и лесопарковой зоной вдоль реки Бейсуг.
В юго-западной части хутора Еремин предлагается инвестиционная площадка для строительства базы отдыха.
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.
5.3.6. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. 

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения Нововладимировского сельского поселения  относятся санитарно-защитные зоны кладбищ и свалки бытовых отходов.
Действующее кладбище станицы Нововладимировской проектом  предлагается рассматривать как закрытое. Захоронения в дальнейшем будут производиться на проектируемом участке, находящемся к югу от станицы, с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Рядом предусмотрена территория для предприятий по оказанию ритуальных услуг.

Рядом с существующей территорией кладбища в хуторе Чернобабов предлагается новый участок для размещения кладбища.

Существующая несанкционированная свалка ТБО подлежит закрытию. На территории муниципального образования Нововладимировское сельское поселение проектом предлагается размещение усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов севернее хутора Чернобабов по существующей дороге без твердого покрытия, на месте бывшего отстойника с дальнейшим ее благоустройством.
5.3.7. Зона особо охраняемых территорий
В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана  отражены следующие типы зон особо охраняемых территорий: территории:

– территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);
– водоохранная зона - в пределах населенных пунктов совпадает с прибрежной защитной полосой;

– зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
– зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В границах Нововладимировского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ГУП «Наследие Кубани» 3 объекта культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории, культуры и архитектуры, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, на территории поселения выявлено 200.

Вокруг памятников культурного наследия нанесена временная граница охранной зоны, в которой устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). 

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории населенных пунктов сельского поселения установлены зоны охраны источников питьевого водоснабжения первого пояса.
Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории Нововладимировского сельского поселения не имеется. 

5.3.8. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих и проектируемых границ населенных пунктов сельского поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, выпасами и сенокосами. 

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах проектной границы станицы Нововладимировской и существующих границ станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4. Первая очередь строительства
Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов, в том числе, выделены территории для первоочередного строительства.
Для улучшения условий проживания на территории населенных пунктов на первую очередь строительства генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия: 

- замена объектов культурно-бытового обслуживания, находящихся в ветхих зданиях, а также реконструкция и модернизация общественных зданий, имеющих удовлетворительное состояние;

- проведение мероприятий для предотвращения подтопления, организация поверхностного стока;

- строительство новых и реконструкция существующих инженерных сетей;

- благоустройство существующих объектов озеленения.
Недостаток на первую очередь магазинов товаров повседневного спроса, предприятий общественного питания и бытового обслуживания предлагается компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей территории населенных пунктов, организации летних кафе.
Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах. 

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

строительство:

- зданий общественных центров обслуживания населения сельский населенных пунктов со следующими функциями: объекты культурно-развлекательного назначения, торговый центр, общественного питания, административного назначения и т.п. в существующих и проектируемых центрах и подцентрах;

- плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) в населенных пунктах сельского поселения;

- детских садов в хуторах Еремин и Нововладимировские;

- почты, детского сада и начальной школы в станице Новобекешевской;

благоустройство и озеленение: 

- существующего общественного центра, существующего парка, сквера по ул. Пионерская, ул. Ленина (ст. Нововладимировская);

- существующих общественных центров на территории станиц и хуторов;

- прибрежных территорий реки Бейсуг с устройством набережной в          ст. Нововладимировской;

- прибрежных территорий реки Бейсуг в ст. Новобекешевской и хуторах;

- улиц и дорог на существующей территории станиц и хуторов.

В сфере жилищного  строительства на первую очередь намечена застройка жилых массивов расположенных севернее улицы Вишневой и южнее улиц Вишневой и Тополиной, между улицами Мира, Колхозной и переулком Дальний на территориях где в настоящее время уже ведется строительство (станица Нововладимировская). В станице Новобекешевской, хуторах Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов предлагается строительство в существующей застройке на свободных территориях. Предусматривается жилая застройка усадебного типа.
Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения  на  первую  очередь  строительства по станице Нововладимировской принята равной 1900 чел.  Прирост населения составит 207 человек. По станице Новобекешевской численность населения – 580 чел., прирост – 55 чел. По хутору Еремин численность населения – 250 чел., прирост – 32 чел. По хутору Ивановка численность населения – 420 чел., прирост – 22 чел. По хутору Нововладимировские численность населения – 390 чел., прирост – 32 чел. По хутору Ромашевка численность населения – 40 чел., прирост – 0 чел.  По хутору Соколовка численность населения – 39 чел., прирост – 0 чел.  По хутору Чернобабов численность населения – 82 чел., прирост – 0 чел. 

Согласно расчетным данным потребность в территории для расселения населения на 1 очередь  по станице Нововладимировской составляет 20,7 га. По станице Новобекешевской – 5,4 га., по хутору Еремин - 3,3 га., по хутору Ивановка – 2,1 га., по хутору Нововладимировские – 3,3 га.

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания населения на первую очередь строительства станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов представлены в таблицах 36 - 43.
В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:
· Строительство производственных предприятий 1-5 класса санитарной классификации сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны (ОЭЗ);

· Строительство объектов придорожного сервиса вдоль категорированных дорог краевого значения IV технической категории Архангельская-Нововладимировская, Тбилисская-Нововладимировская.
5.5. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории Нововладимировского сельского поселения, на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование.  

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные и противооползневые мероприятия, берегоукрепление, борьба с дефляцией и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

· подтопление;

· затопление;

· просадка грунтов;

· эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

· эоловые процессы, эрозия почв, накопление отложений;

· дефляция;

· сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Исходная сейсмичность для территории работ согласно СНиП 11-7-81* и СНКК 22-301-2000* по карте ОСР 97-А составляет 7 баллов. 

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и, учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

· Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

· организация водостоков.

· Защита от опасных физико-геологических процессов:

· понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

· защита от подтопления и затопления;

· противоэрозийные мероприятия;

· Благоустройство водоемов.

· Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

· Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. 

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000. 

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.5.1. Организация поверхностного стока 

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории ст. Нововладимировской была выполнена ранее. На данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия для территории Нововладимировского сельского поселения.

Вертикальной планировкой решалась задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

Водостоки с дорог и территории улиц сведены по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки был выполнен с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов. 

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Нововладимировского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги. 

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0,3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Нововладимировского сельского поселения составляет 7882.1 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются балки Сухая Тарапанка и Попасная, реки Сухая Тарапанка, Бейсуг и Попасная. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В ст.Нововладимировской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

· наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

· загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий. 

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью. 

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки,  расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

5.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территорий Нововладимировского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территорий Нововладимировского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территорий Нововладимировского сельского поселения  с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″. 

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Нововладимировского сельского поселения  в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозийные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренирование территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. 

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. 

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях  некоторых населенных пунктов района, таких как: ст. Ловлинская, ст. Нововладимирская, х. Дальний, х. Веревкин, х. Соколовка, х. Ромашевка, х.Советский.

Затопление территории Тбилисского района встречается флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части (р. Кубань), не имеющие верховьев в горной части (реки Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук) затапливают обычно незначительные участки. 

На реке Кубань пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках. На реках Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м, продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенных пунктов: х. Екатеринославский, х. Северин, х. Еремин.
Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые. 

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных поймах рек, таких как Синюха, Зеленчуки и др. заболачивание пойм этих рек в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека). 

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.


По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Нововладимировского поселения. 


Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов
 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как: 

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. 

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Днища степных рек и их притоков иногда представляют собой заболоченные низины (верховьях рек Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук). 


Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов. 

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.
На территории района довольно существенное по степени опасности распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхним и средним течениям крупных и средних рек (р.Кубань, р.Бейсуг, р.Зеленчук 2-й, р.Средний Зеленчук).

Явления эрозионного размыва связаны, в основном, с деятельностью р. Кубани, которая еще сохраняет быстрое течение горной реки в пределах района.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков: 

· Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет. 

· Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Нововладимировского поселения составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги. 

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер,  а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений. 

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Процесс оврагообразования связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани. Крутой правый берег р. Кубани, возвышающийся над рекой на 50-60 м и подмываемый ею, сложен в верхней своей части толщей лессовидных суглинков. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.
Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек на территории Нововладимировского сельского поселения  развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, могут повлечь за собой оползневые процессы.
Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. 
В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани. 
Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты. 
Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен правый берег р.Кубани.


В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки». Оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы», приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок. 


Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.


Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. В пределах Тбилисского района наиболее подвержена воздействию оползневого процесса ст.Тбилисская.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

- подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

- ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

- наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

- струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

5.5.3. Мероприятия по берегоукреплению 

Берегоукрепительные работы рек, прудов, каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий. 

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.5.4. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с устройством спусков к реке, благоустройством и озеленением. 

По берегам реки предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала. 

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега реки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.5.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

1. регулирование и расчистка русла реки;

2. профилирование берегов;

3. подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

4. вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

5. дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

6. посадка зеленых насаждений, посев трав;

7. устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

8. укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5.5.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

1. зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

2. лесопарка;

3. зеленых насаждений специального назначения;

4. зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Нововладимировского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.5.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

5. высокий уровень стояния грунтовых вод;

6. подтопление и затопление пониженных участков рельефа;  

7. повышенная агрессивность подземных вод. 

В связи с чем, на данной территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.5.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Нововладимировского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

· во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.
5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на основании задания проектирование.

В состав муниципального образования Нововладимировское сельское поселение входят: ст.Нововладимировская, х.Еремин, х.Ивановка, ст.Новобекешевская, х.Нововладимировские, х.Ромашевка, х.Соколовка, х.Чернобабов.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· строительными нормами и правилами СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

· методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Гидрогеологическое заключение
Геологическое строение обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины 10.0-15.0м:
-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные   отложения (рdQIV);

-покровные голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);

-покровные верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII).

Всего на площади работ выделено 6 инженерно-геологических элементов, включающих суглинки и глины, классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

Гидрогеологические условия.
Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1.0-1.5м, уменьшаясь с глубиной.

В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0-2,0 м до 10,0 м и более в зависимости от геоморфологического положения.

Режим подземных вод на пойме – приречный, который характеризуется непосредственной гидравлической связью с рекой, на склоне - склоновый. 

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим подземных вод к четырем разновидностям по глубине залегания их уровня.

В пределах поймы уровень подземных вод находится на глубине от 0 до 2.0 м.

В пределах склона долины реки Бейсуг уровень изменяет свое положение от 2.0 до 5.0 м и от 5.0 до 10.0 м.

В пределах поверхности водораздела уровень подземных вод распространен на глубине более 10.0 м.

По содержанию сульфатов подземные воды обладают сильноагрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. 
Специфические грунты на территории изысканий распространены:

· в пределах склона долины р. Бейсуг: ИГЭ-3 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают с поверхности, локально вмещают по площади суглинки непросадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Мощность просадочной толщи 3.5-4.6 м. Начальное просадочное давление 120кПа.

· в пределах водораздела: ИГЭ-6 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Распространены до глубины 10.0м и более. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа. 

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены: к классу - природных дисперсных, к группам - связных, подгруппам - осадочных, типу - минеральных, виду - глинистых грунтов.

5.6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение
В настоящее время население станицы ст.Нововладимировской снабжается водой от артскважины дебетом 6 м3/ч. Водозаборные сооружения находятся на территории БР-15. Источником питания являются подземные воды. На площадках водозаборных сооружений расположены:

- колодцы-10 шт,

- скважины-13 шт, в которых расположены насосы ЭЦВ-6-6.5-110 (в 10 скважинах) и ЭРЛИФТ (в 3 скважинах).

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен диаметром 40-100 мм.

Глубина залегания до 1.0 м. Протяженность сетей 65.0 км.

Население х.Еремин, х.Ромашевка, х.Нововладимировские, х.Чернобабов, х.Соколовка, х.Ивановка, ст.Новобекешевская также снабжаются водой от артскважин. Источником питания являются подземные воды.
Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь , асбестоцемент, полиэтилен диаметром 40-150мм. Глубина залегания до 1.2м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения населенного пункта.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 44.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:
ст. Нововладимировской

Q = 734,16 м3/ сут – на существующее положение

Q = 819,72 м3/ сут – на расчетный срок.

Q = 760,00 м3/ сут – на первую очередь строительства.
х.Еремин
Согласно произведенному расчету расход воды составляет .

Q = 77,09 м3/ сут – на существующее положение

Q = 107,85 м3/ сут – на расчетный срок .

Q = 88,40 м3/ сут – на первую очередь строительства.

х.Ромашевка
Q = 14,14 м3/ сут –на существующее положение

Q = 14,14 м3/ сут – на расчетный срок . 

Q = 14,14 м3/ сут – на первую очередь строительства

х.Чернобабов
Q = 28,99 м3/ сут –. на существующее положение. 

Q = 28,99 м3/ сут – на расчетный срок 
Q = 28,99 м3/ сут – на первую очередь строительства

х.Нововладимировские
Q = 126,59 м3/ сут –. на существующее положение. 

Q = 139,31 м3/ сут – на расчетный срок 
Q = 137,90 м3/ сут – на первую очередь строительства 

х.Соколовка

Q = 13,78 м3/ сут –. на существующее положение. 

Q = 13,78 м3/ сут – на расчетный срок 
Q = 13,78 м3/ сут – на первую очередь строительства

х.Ивановка
Q = 140,70 м3/ сут –. на существующее положение. 

Q = 176,09 м3/ сут – на расчетный срок 
Q = 148,51 м3/ сут – на первую очередь строительства

ст.Новобекешевской
Q = 185,64 м3/ сут –. на существующее положение. 

Q = 226,30 м3/ сут – на расчетный срок 
Q = 205,08м3/ сут – на первую очередь строительства

Для обеспечения водой населения ст.Нововладимировской на расчетный срок предусматривается реконструкция водопроводных сооружений производительностью 850 м3/сут. в составе:

· артезианские скважины с насосными станциями I подъема – 2 куста (3 скважины рабочие и одна резервная);
· резервуаров для хранения хозпитьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

· насосной станции II подъема;

· электролизной;

· проходной;

· объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода  (кольцевая сеть).

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Для обеспечения водой населения х.Еремин, х.Ромашевка, х.Нововладимировские на расчетный срок предусматривается строительство водопроводных сооружений в х.Ромашевкка производительностью 300 м3/сут в составе: 

· артезианские скважины с насосными станциями I подъема – 1 куст (1 скважины в кусте рабочая. и одна резервная скважина).

· резервуаров для хранения хозпитьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

· насосной станции II подъема;

· электролизной;

· проходной;

· объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).
Для обеспечения водой населения ст.Новобекешевская, х.Чернобабов, х.Соколовка и х.Ивановка на расчетный срок предусматривается строительство водопроводных сооружений в х.Ивановка производительностью 450м3/сут в составе: 

· артезианской скважины с насосной станцией I подъема –1  куст (2 скважины в кусте -2 рабочих и 1 резервная отдельно стоящая).

· два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

· насосная станция II подъема с электролизной.

· фильтры-поглотители – 2 шт.

· трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

· дизельная.

· проходная с бытовками.

Для обеззараживания воды на площадках головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим».
После строительства новых узлов головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на них, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение
По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в ст.Нововладимировской 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя на 2,5 л/с. Общий расход составляет 12.5 л/с.

В х.Еремин, х Ромашевка, х.Чернобабов, х.Нововладимировские, х.Соколовка, х.Ивановка и ст.Новобекешевская расчетный расход воды составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя на 2,5 л/с. Общий расход составляет по 7,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Расчет водопотребления на расчетный срок

(2029 г.)
Таблица 47

	Наименование потребителей
	Потребители
	Норма расхода воды

л/чел.сут
	Коэф. сут.

неравн
	Расход

в max сут.

м3/сут
	Коэф.

сут.

неравн
	Расход в max  час

м3/ч
	Расход в max  секун

л/с

	
	Ед.

изм
	Кол-во
	
	
	
	
	
	

	ст.Нововладимировская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением
	Чел
	1693/

2150
	250
	1,2
	507,90/

645,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	50,79/

64,50
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	558,69/

709,50
	2,04
	60,31
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	1693/

2150
	50
	
	84,65/

107,50
	
	13,44
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	643,34/

817,00
	
	73,75
	20,49

	х.Еремин

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями 
	Чел
	218/

305
	230
	1,2
	60,17/

84,18
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	6,02/

8,42
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	66,19/

92,60
	3,57
	13,77
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	218/

305
	50
	
	10,90/

15,25
	
	1,91
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	77,09/

107,85
	
	15,68
	4,35

	х.Нововладимировские

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	358/

394
	230
	1,2
	98,81/

108,74
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	9,88/

10,87
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	108,69/

119,61
	3,57
	17,79
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	358/

394
	50
	
	17,90/

19,70
	
	2,46
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	126,59

139,31
	
	20,25
	5,62

	х.Чернобабов

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	82
	230
	1,2
	22,63
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	2,26
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	24,89
	5,40
	5,60
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	82
	50
	
	4,10
	
	0,51
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	28,99
	
	6,11
	1,70

	х.Соколовка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	39
	230
	1,2
	10,76
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	1,07
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	11,83
	5,40
	2,66
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	39
	50
	
	1,95
	
	0,24
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	13,78
	
	2,90
	0,80

	х.Ивановка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	398/

498
	230
	1,2
	109,85/

137,45
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	10,95/

13,74
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	120,80/

151,19
	3,06
	19,28
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	398/

498
	50
	
	19,90/

24,90
	
	3,11
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	140,70/

176,09
	
	22,39
	6,22

	ст.Новобекешевская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	525/

640
	230
	1,2
	144,90/

176,64
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	14,49/

17,66
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	159,39/

194,30
	2,86
	22,23
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	525/

640
	50
	
	26,25/

32,00
	
	4,00
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	185,64

226,30
	
	26,23
	7,28


В числителе данные по существующему состоянию, в знаменателе - на расчетный срок (2029 год).
Расчет водопотребления на первую очередь строительства

(2019 год)
Таблица 48

	Наименование потребителей
	Потребители
	Норма расхода воды

л/чел сут
	Коэф.сут.

неравн
	Расход

в max сут.

м3/сут
	Коэф.

сут.

неравн
	Расход в max  час

м3/ч
	Расход в max  секун

л/с

	
	Ед.

изм
	Кол-во
	
	
	
	
	
	

	ст.Нововладимировская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением
	Чел
	1900
	250
	1,2
	570,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	57,00
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	640,00
	1,70
	45,33
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	1900
	50
	
	95,00
	
	11,87
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	760,00
	
	57,20
	15,88

	х.Еремин

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением
	Чел
	250
	230
	1,2
	69,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	6,90
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	75,90
	3,90
	12,33
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	250
	50
	
	12,50
	
	1,56
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	88,40
	
	13,89
	3,85

	х.Нововладимировские

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	390
	230
	1,2
	107,64
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	10,76
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	118,40
	3,57
	17,61
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	390
	50
	
	19,50
	
	2,44
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	137,90
	
	20,05
	5,57

	х.Чернобабов

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	82
	230
	1,2
	22,63
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	2,26
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	24,89
	5,40
	5,60
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	82
	50
	
	4,10
	
	0,51
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	28,99
	
	6,11
	1,70

	х.Соколовка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	Чел
	39
	230
	1,2
	10,76
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	1,07
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	11,83
	5,40
	2,66
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	39
	50
	
	1,95
	
	0,24
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	13,78
	
	2,90
	0,80

	х.Ивановка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями водоснабжением
	Чел
	420
	230
	1,2
	115,92
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	11,59
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	127,51
	3,50
	18,59
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	420
	50
	
	21,00
	
	2,62
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	148,51
	
	21,21
	5,89

	ст.Новобекешевская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями водоснабжением
	Чел
	580
	230
	1,2
	160,08
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	16,00
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	
	176,08
	2,91
	21,35
	

	Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений
	Чел
	580
	50
	
	29,00
	
	3,62
	

	Итого с поливом для усадебной застройки
	
	
	
	
	205,08
	
	24,97
	6,94


Водопроводная сеть
Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø219 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный см. таблицу 46.

Объем работ по водопроводу
Таблица 49

	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок,

 м

	ст.Нововладимировская

	1
	Водопроводная сеть
	200
	полиэтилен
	14997,05

	2
	Водопроводная сеть
	219х4.5
	сталь
	572,0

	х.Еремин

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	10541,50

	х Ромашевка

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	3515,00

	х.Нововладимировские



	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	5881,00

	х.Чернобабов



	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	2900,00

	х.Соколовка



	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	2550,00

	х.Ивановка

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	4507,86

	ст.Новобекешевская



	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	9478,76


5.6.1.2. Канализация
Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация
Согласно выданным справкам на территории населенных пунктов проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует.
Проектируемая канализация
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 47. Согласно полученным расходам для каждого населенного пункта предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

· механическая;

· биологическая;

· доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются. Существующие очистные сооружения подлежат закрытию.

Расход стоков ст.Нововладимировская:

· на существующее состояние Q = 558,69 м3/сут.;
· на расчетный срок Q = 709,50 м3/сут.;
· на первую очередь строительства Q = 640,00 м3/сут.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в станице запроектирована канализационная насосная станция. Общая производительность очистных сооружений канализации 700 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых труб 26360,59 м.
Расход стоков х.Еремин:

· на существующее состояние Q = 62,19 м3/сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 92,60 м3/сут. 

· на первую очередь строительства срок Q = 75,90 м3/сут.

В хуторе запроектирована одна канализационная насосная станция для подачи стоков на очистные сооружения. В связи со сложным рельефом местности и большой протяженностью сетей диаметр труб принят конструктивно для наименьшей заглубленности сети. Общая производительность очистных сооружений канализации с учетом сброса стоков х.Ромашевка, х.Нововладимировские 250 м3/сут. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 5922,34 м.
Расход стоков х Ромашевка:
· на существующее состояние составляет Q = 12,14 м3/сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 12,14 м3/сут. 

· на первую очередь строительства Q = 12,14 м3/сут.

Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и, далее, перекачиваются на очистные сооружения х. Еремин. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 1227,00 м.
Расход стоков х.Нововладимировские:
· на существующее состояние Q = 108,69 м3/сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 119,61 м3/сут. 

· на первую очередь строительства Q = 118,40 м3/сут.

Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и, далее, перекачиваются на очистные сооружения х.Еремин. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 3874,08 м.
Расход стоков х.Чернобабов

· на существующее состояние Q = 24,89 м3/сут. 

· на расчетный срок Q = 24,89 м3/сут. 

· на первую очередь строительства Q = 24,89 м3/сут.

Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и, далее, перекачиваются на очистные сооружения х.Ивановка производительностью 400м3/сут. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 1318,17 м.
Расход стоков х.Соколовка

· на существующее состояние Q = 11,83 м3/сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 11,83 м3/сут. 

· на первую очередь строительства составляет: Q = 11,83 м3/сут.

Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения х.Ивановка производительностью 400м3/сут. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых труб 1500 м.

Расход стоков х.Ивановка
· на существующее положение Q = 120,80 м3/сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 151,19 м3/сут. 

· на первую очередь строительства Q = 127,51 м3/сут.

Общая производительность очистных сооружений канализации 400 м3/сут. На очистные сооружения поступают стоки с х.Ивановка, х.Соколовка, х.Чернобабов. ст.Новобекешевской.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар. Площадка очистных сооружений ограждается и благоустраивается. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 4723,00 м.
Расход стоков ст.Новобекешевская:
· на существующее положение Q = 159,39 м3/ сут. 

· на расчетный срок составляет Q = 194,40 м3/сут. 

· на первую очередь строительства Q = 176,08 м3/сут.

Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения х.Ивановка производительностью 400м3/сут. Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 50мм. Общая протяженность проектируемых труб 6747,74м

Расчет водоотведения на расчетный срок

(2029 г.)
Таблица 50
	Наименование потребителей
	Кол-во водопотре-бителей, чел
	Норма расхода водопотребления, л/с
	Коэф. сут. неравн.
	Расход

в max сут.

м3/сут
	Расход в max час

м3/ч
	Общ. коэфф. притока сточных вод
	Расход в max секун.

л/с

	ст.Нововладимировская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением
	1693/

2150
	250
	1,2
	507,90/

645,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	50,79/

64,50
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	558,69/

709,50
	1,90
	56,17
	15,60

	х.Еремин

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением
	218/

305
	230
	1,2
	60,17/

84,18
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	6,02/

8,42
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	66,19/

92,60
	3,59
	13,85
	3,88

	х Ромашевка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	40
	230
	1,2
	11,04
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1,10
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	12,14
	1,26
	2,50
	0,35

	х.Нововладимировские

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	358/

394
	230
	1,2
	98,81/

108,74
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	9,88/

10,87
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	108,69/

119,61
	12,41
	2,49
	3,45

	х.Чернобабов

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	82
	230
	1,2
	22,63
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	2,26
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	24,89
	2,59
	2,50
	0,72

	х.Соколовка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	39
	230
	1,2
	10,76
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1,07
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	11,83
	1,23
	2,50
	0,34

	х.Ивановка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	398/

498
	230
	1,2
	109,85/

137,45
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	10,95/

13,74
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	120,80/

151,19
	15,75
	2,50
	4,37

	ст.Новобекешевская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	525/

640
	230
	1,2
	144,90/

176,64
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	14,49/

17,66
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	159,39/

194,30
	18,94
	2,34
	5,26


В числителе данные по существующему состоянию, в знаменателе- 

на расчетный срок.

Расчет водоотведения на первую очередь строительства

(2019 г.)
Таблица 48
	Наименование потребителей
	Кол-во водопотре-бителей, чел
	Норма расхода водопотребления, л/с
	Коэф. сут. неравн.
	Расход

в max сут.

м3/сут т
	Расход в max час

м3/ч
	Общ. коэфф. притока сточных вод
	Расход в max секун.

л/с

	ст.Нововладимировская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением
	1900
	250
	1,2
	570,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	57,00
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	640,00
	52,53
	1,97
	14,59

	х.Еремин

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением
	250
	230
	1,2
	69,00
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	6,90
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	75,90
	3,90
	7,90
	2,20

	х Ромашевка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	40
	230
	1,2
	11,04
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1,10
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	12,14
	1,26
	2,50
	0,35

	х.Нововладимировские

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	390
	230
	1,2
	107,64
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	10,76
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	118,40
	12,28
	2,49
	3,41

	х.Чернобабов

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	82
	230
	1,2
	22,63
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	2,26
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	24,89
	2,59
	2,50
	0,72

	х.Соколовка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	39
	230
	1,2
	10,76
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	1,07
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	11,83
	1,23
	2,50
	0,34

	х.Ивановка

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	420
	230
	1,2
	115,92
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	11,59
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	127,51
	13,28
	2,50
	3,70

	ст.Новобекешевская

	Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	580
	230
	1,2
	160,08
	
	
	

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	16,00
	
	
	

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	
	176,08
	17,68
	2,41
	4,91


Объем работ по канализации
Таблица 49
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	ст.Нововладимировская

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	22855,34

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	200
	полиэтил.
	5581,15

	3
	Трубы канализацион. самотечные
	300
	полиэтил.
	1721,45

	3
	Трубы канализацион. напорные
	110
	полиэтил.
	1783,80

	4
	Очистные сооружения 
	
	ж/б
	2

	5
	Насосные станции
	
	ж/б
	1

	х.Еремин

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	5367,46

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	200
	полиэтил.
	300,88

	3
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	254,00

	4
	Очистные сооружения
	
	ж/б
	1

	5
	Насосные станции
	
	ж/б
	1

	х Ромашевка

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	900,00

	2
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	327,00

	3
	Канализационная насосная станция комплектная
	
	полиэтил.
	1

	х.Нововладимировские

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	3774,08

	2
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	100,00

	3
	Канализационная насосная станция комплектная
	
	полиэтил.
	1

	х.Чернобабов

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	902,17

	2
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	416,00

	3
	Канализационная насосная станция комплектная
	
	полиэтил.
	1

	х.Соколовка

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	1500,00

	х.Ивановка

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	3424,00

	2
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	1299,00

	3
	Канализационная насосная станция комплектная
	
	полиэтил.
	2

	ст.Новобекешевская

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	6597,74

	2
	Трубы канализацион. напорные
	50
	полиэтил.
	150,00
	
	полиэтил.
	2шт

	3
	Канализационная насосная станция комплектная
	
	полиэтил.
	1


Основные технико-экономические показатели по разделу 
«Водоснабжение и канализация»
Таблица 50

	№№

п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
2008г.
	Расчетный срок
2029г.
	1 очередь строительства
2019г

	ст.Нововладимировская

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	734,16
	819,72
	760,00

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	734,16
	819,72
	760,00

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	15569,05
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	558,69
	709,50
	640,00

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	558,69
	709,50
	640,00

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	30157,94,
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	1783,80
	

	х.Еремин

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	77,09
	107,85
	88,40

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	77,09
	107,85
	88,40

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	10541,50
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	62,19
	92,60
	75,90

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	62,19
	92,60
	75,90

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	5668,34
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	254,00
	

	х.Ромашевка

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	14,14
	14,14
	14,14

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	14,14
	14,14
	14,14

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	3515,00
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	12,14
	12.14
	12,14

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	12,14
	12.14
	12,14

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	900,00
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	327,00
	

	х.Нововладимировские

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	126,59
	139,31
	137,90

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	126,59
	139,31
	137,90

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	5881,00
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	108,69
	119,61
	118,40

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	108,69
	119,61
	118,40

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	3774,08
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	100.00
	

	х.Чернобабов

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	28,99
	28,99
	28,99

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	28,99
	28,99
	28,99

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	2900,00
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	24,89
	24,89
	24,89

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	24,89
	24,89
	24,89

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	902,17
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	416,00
	

	х.Соколовка

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	13,78
	13,78
	13,78

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	13,78
	13,78
	13,78

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	2550,00
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	11,83
	11,83
	11,83

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	11,83
	11,83
	11,83

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	1500,00
	

	хИвановка

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	140,70
	176,90
	148,51

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	140,70
	176,90
	148,51

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	4507,86
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	120,80
	151,19
	127,51

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	120,80
	151,19
	127,51

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	3424,00
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	1299,00
	

	ст.Новобекешевская

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	185,64
	226,30
	205,08

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	185,64
	226,30
	205,08

	
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	
	Протяженность сетей
	м
	
	9478,76
	

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	159,39
	194,40
	176,08

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	159,39
	194,40
	176,08

	
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	6597,74
	

	
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	150,00
	


5.6.2. Электроснабжение 
Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта
В состав Нововладимировского сельского поселения в настоящее входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: 
- станица Нововладимировская с численностью населения 1693 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 2150 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 1900 человек;

- станица Новобекешевская с численностью населения 525  человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 640  человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 580  человек;

- хутор Ивановка с численностью населения 398 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 498 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 420 человек;

- хутор Нововладимировские с численностью населения 358 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 394 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 390 человек;

- хутор Еремин с численностью населения 218 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 305 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 250 человек;
- хутор Чернобабов с численностью населения 82 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 82 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 82 человек;
- хутор Ромашевка с численностью населения 40 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 40 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 40 человек;
- хутор Соколовка с численностью населения 39 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 39 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 39 человек.
В составе генерального плана развития Нововладимировского сельского поселения решены вопросы электроснабжения сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ на расчётный срок до 2029 года.

Электрические нагрузки
Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 51 и 52.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 51

	№№

п/п
	Потребители
	Расчётная нагрузка, кВт

	
	
	На 

расчетный срок 

до 2029г.
	На I очередь строительства

до 2019г.

	станица Нововладимировская

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	1421
	1427

	
	· проектируемый 
	323
	145

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	516
	516

	
	·  проектируемый
	280
	250

	3
	Наружное освещение
	22
	19

	4
	Итого:     а) Существующие
	1959
	1962

	
	                б) Проектируемые
	603
	395

	
	Итого:     а) + б)
	2562
	2357

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1793
	1650

	станица Новобекешевская

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	452
	460

	
	· проектируемый 
	158
	70

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	38
	38

	
	·  проектируемый
	51
	51

	3
	Наружное освещение
	6
	6

	4
	Итого:     а) Существующие
	496
	504

	
	                б) Проектируемые
	209
	121

	
	Итого:     а) + б)
	705
	625

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	494
	437

	хутор Ивановка

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	366
	366

	
	· проектируемый 
	127
	43

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	0
	0

	
	·  проектируемый
	73
	73

	3
	Наружное освещение
	5
	4

	4
	Итого:     а) Существующие
	371
	370

	
	                б) Проектируемые
	200
	116

	
	Итого:     а) + б)
	571
	486

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	400
	340

	хутор Нововладимировские

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	231
	256

	
	· проектируемый 
	140
	54

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	0
	0

	
	·  проектируемый
	105
	95

	3
	Наружное освещение
	4
	4

	4
	Итого:     а) Существующие
	235
	260

	
	                б) Проектируемые
	245
	149

	
	Итого:     а) + б)
	480
	409

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	336
	286

	хутор Еремин

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	201
	201

	
	· проектируемый 
	126
	54

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	42
	42

	
	·  проектируемый
	29
	25

	3
	Наружное освещение
	3
	3

	4
	Итого:     а) Существующие
	246
	246

	
	                б) Проектируемые
	155
	79

	
	Итого:     а) + б)
	401
	325

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	281
	227


	хутор Чернобабов

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	86
	86

	
	· проектируемый 
	0
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	0
	0

	
	·  проектируемый
	16
	15

	3
	Наружное освещение
	1
	1

	4
	Итого:     а) Существующие
	87
	87

	
	                б) Проектируемые
	16
	15

	
	Итого:     а) + б)
	103
	102

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	72
	71

	хутор Ромашевка

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	59
	59

	
	· проектируемый 
	0
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	6
	6

	
	·  проектируемый
	6
	6

	3
	Наружное освещение
	0
	0

	4
	Итого:     а) Существующие
	65
	65

	
	                б) Проектируемые
	6
	6

	
	Итого:     а) + б)
	71
	71

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	50
	50

	хутор Соколовка

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	59
	59

	
	· проектируемый 
	0
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	0
	0

	
	·  проектируемый
	19
	7

	3
	Наружное освещение
	0
	0

	4
	Итого:     а) Существующие
	59
	59

	
	                б) Проектируемые
	19
	7

	
	Итого:     а) + б)
	78
	66

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	55
	46

	Нововладимировское сельское поселение, всего:

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	2875
	2914

	
	· проектируемый 
	874
	366

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	602
	602

	
	·  проектируемый
	579
	522

	3
	Наружное освещение
	41
	37

	4
	Итого:     а) Существующие
	3518
	3553

	
	                б) Проектируемые
	1453
	888

	
	Итого:     а) + б)
	4971
	4441

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	3480
	3109


Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано от ПС-35/10 кВ «Нововладимировская» мощностью 2,5 МВА по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 и АС-50.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития.

Планируются осуществить следующие работы на ПС 35/10кВ «Нововладимировская»:

· замену трансформатора 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА;

· замену РУ-10 кВ I СШ с необходимым количеством линейных ячеек, ТСН, ДГР с плавным регулированием, АПВ, АЧР. Выключатели принять вакуумные;

· реконструкцию, монтаж, наладку устройств РЗА.
Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Нововладимировского сельского поселения на перспективный период являются:
· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;
· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов. Местность, по которой проходит ВЛ-35 кВ, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.
Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 15,71 км.
Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 11,32 км.
Размещение подстанции ПС-35/10 «Нововладимировская» и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1.
Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 52

	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2009 год
	Расчетный срок

до 2029 г.
	В том числе на I оч. стр-ва  до 2019 г.

	станица Нововладимировская

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	17,20
	22,40
	20,60

	
	- на производственные нужды
	-«-
	4,70
	7,20
	6,90

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	12,50
	15,30
	13,80

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	10141
	10437
	10867

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7384
	7106
	7248

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	станица Новобекешевская

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	4,40
	6,20
	5,50

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,40
	0,80
	0,80

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	4,00
	5,30
	4,60

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	8397
	9655
	9437

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7675
	8349
	8005

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Ивановка

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	3,20
	5,00
	4,30

	
	- на производственные нужды
	-«-
	-
	0,70
	0,70

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	3,20
	4,30
	3,60

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	8143
	10044
	10141

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8056
	8672
	8531

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Нововладимировские

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	2,30
	4,20
	3,60

	
	- на производственные нужды
	-«-
	-
	1,00
	0,90

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,20
	3,20
	2,70

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6352
	10671
	9185

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	6264
	8249
	6963

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Еремин

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	2,10
	3,50
	2,80

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,40
	0,60
	0,60

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,80
	2,90
	2,200

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	9852
	11519
	11370

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	8077
	9392
	8935

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Чернобабов

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	0,80
	0,90
	0,90

	
	- на производственные нужды
	-«-
	-
	0,10
	0,10

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,80
	0,80
	0,80

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	9275
	10984
	10877

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	9187
	9187
	9187

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Ромашевка

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	0,60
	0,60
	0,60

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,10
	0,10
	0,10

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,50
	0,50
	0,50

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	14323
	15637
	15637

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	12921
	12921
	12921

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	хутор Соколовка

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	0,50
	0,70
	0,60

	
	- на производственные нужды
	-«-
	-
	0,2
	0,10

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,50
	0,50
	0,50

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	13340
	17608
	14912

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	13252
	13252
	13252

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	Нововладимировское сельское поселение

	1
	Потребность в электроэнергии - всего, в том числе:
	млн. кВт

в год
	31,1
	43,60
	38,90

	
	- на производственные нужды
	-«-
	5,60
	10,70
	10,20

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	25,50
	32,80
	28,70

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	9273
	10499
	10512

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	7613
	7917
	7764

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	2,50
	6,30
	6,30

	4
	Протяжённость сетей - всего,
	км
	15,71
	27,03
	27,03

	
	в том числе:       - сети 35 кВ
	км
	15,71
	27,03
	27,03


5.6.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих и расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, технических соображений ОАО «ЮТК», выданных 22.12.2006г. за №02.1-55/2816/13214 и справки о телефонизации и радиофикации Нововладимировского сельского поселения, выданной ЛТУ ст. Тбилисской по состоянию на 14.08.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Нововладимировского сельского поселения на расчетный срок.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Краткая характеристика объекта
В состав Нововладимировского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: 
- станица Нововладимировская  с численностью населения 1693 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 2150 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 1900 человек;

- станица Новобекешевская с численностью населения 525 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 640 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 580 человек;

- хутор Ивановка с численностью населения 398 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 498 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 480 человек;

- хутор Нововладимировские с численностью населения 358 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 394 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 390 человек;

- хутор Еремин с численностью населения 218 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 305 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 250 человек;
- хутор Чернобабов с численностью населения 82 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 82 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 82 человек;
- хутор Ромашевка с численностью населения 40 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 40 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 40 человек;
- хутор Соколовка с численностью населения 39 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 39 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 39 человек.
Телефонизация

Телефонизация объектов Нововладимировского сельского поселения в настоящее время осуществляется от цифрового узла доступа ПСЭ-9 (типа NEAX-61E), расположенного в ст. Нововладимировская по ул. Ленина, 7, и включенного в опорную станцию ОПТС (типа NEAX-61E), находящуюся в ст. Тбилисская по ул. Первомайская, 19. Монтированная емкость АТС - 800 номеров, задействованная – 751 номеров. Направление соединительных линий: ст. Тбилисская – ст. Нововладимировская (ВОЛС 8в – 25,1 км; КСПП 1х4х1,2 – 30,5 км).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Нововладимировского сельского поселения в 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-2-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

· промышленность, транспорт, строительство 
210 тлф.

· торговля 






270 тлф.

· наука и просвещение




710 тлф.

· здравоохранение 





580 тлф.

· управление






1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

· промышленность, транспорт, строительство
76%;

· торговля 






12%;

· наука и просвещение




6%;

· здравоохранение





4%;

· управление






2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:

· для сектора хозяйственной деятельности 

84 тлф.;

· для жилого сектора




330 тлф.
Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 414 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Нововладимировском сельском поселении при численности населения 3701 человек должно составить:

3701
[image: image3.wmf]´

0,414=1532 номеров, в том числе:

· ст. Нововладимировская

787 номеров;

· ст. Новобекешевская
 
240 номеров;

· х. Ивановка



174 номеров;

· х. Нововладимировские  

162 номеров;

· х. Еремин



104 номеров;

· х. Чернобабов


34 номеров;

· х. Ромашевка



17 номеров;

· х. Соколовка



16 номеров, что потребует увеличения общей емкости АТС до 1360 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Нововладимировского сельского поселения 4148 человек должно составить:

4148(0,414=1717 номеров, в том числе:

· ст. Нововладимировская

890 номеров;
· ст. Новобекешевская
 
265 номеров;

· х. Ивановка



206 номеров;

· х. Нововладимировские  

163 номеров;

· х. Еремин



126 номеров;

· х. Чернобабов


34 номеров;

· х. Ромашевка



17 номеров;

· х. Соколовка



16 номеров, что потребует увеличения общей емкости АТС до 1750 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Нововладимировского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

· расширение номерной емкости существующей АТС NEAX-61E до 1360 номеров;

· расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

· подключение новых абонентов к реконструируемой АТС;

· реконструкция (при необходимости) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке между узлом выноса и центральным узлом коммутации NEAX-61E ст. Тбилисской для передачи информационных потоков в одном из стандартов: Е1, STM-1, ATM или V5.x.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

· расширение номерной емкости существующей АТС NEAX-61E до 1750 номеров;

· расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

· подключение новых абонентов к реконструируемой АТС;

· реконструкция (при необходимости) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке между узлом выноса и центральным узлом коммутации NEAX-61E ст. Тбилисской.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Нововладимировского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи. 
Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Нововладимировском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Нововладимировского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

· передатчик;

· 3-х программный кодер;

· абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Нововладимировском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в ст. Нововладимировская с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.
Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тихорецк, находящегося в 34 км от Нововладимировского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате., что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.
Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 53

	№№

п/п
	Показатели
	Ед.

измерения
	Современное

состояние

на 2009г.
	На расчётный

срок

2029г.
	В том числе на I оч.стр.

2019г.

	ст. Нововладимировская

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	78
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	806
	900
	834

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	644
	719
	666

	ст. Новобекешевская

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	46
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	249
	296
	259

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	200
	238
	208

	х. Ивановка

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	55
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	543
	575
	563

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	434
	459
	449

	х. Нововладимировские  

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	0
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	520
	615
	543

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	416
	491
	434

	х. Еремин

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	44
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	90
	121
	90

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	72
	97
	72

	х. Чернобабов

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	78
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	77
	77
	77

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	61
	61
	61

	х. Ромашевка

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	0
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	45
	45
	45

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	36
	36
	36

	х. Соколовка

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	46
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	45
	45
	45

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	36
	36
	36

	Нововладимировское сельское поселение, всего:

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	58
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	2330
	2628
	2410

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	1863
	2101
	1926


5.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Нововладимирского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за № №7/9-35 от 6.03.07г., справок ОАО «Тбилисскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Нововладимирского сельского поселения является существующая АГРС Ловлинская.

Давление газа на выходе из АГРС Ловлинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).
Подача природного газа потребителям населенных пунктов Нововладимирского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
Из 8 населенных пунктов Нововладимирского сельского поселения на момент разработки данного проекта только ст.Нововладимировская снабжается природным газом от существующей АГРС Ловлинской.

Процент газификации составляет 30%.
Головное сооружение - газораспределительная станция (ГРС) - АГРС Ловлинская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью - 11,753 км. На территории сельского поселения существующих ШРП – 3 шт.
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По сельскому поселению проложены существующие газовые сети  к следующим населенным пунктам:

· от АГРС Ловлинской к ст.Нововладимирской.

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Нововладимирского сельского поселения составляет 28,70 км, в том числе:

· высокого давления – 11,75 км;

· низкого давления - 16,95 км.

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:

· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.

Таким образом, на расчетный срок все населенные пункты Нововладимирского сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на их территориях.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью  17 км.

Мощность существующей АГРС Ловлинской ОАО «Газпром» позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без её увеличения и реконструкции.
Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.
Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Нововладимирского сельского поселения Тбилисского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.) и на I очередь строительства (2019г.). Результаты расчетов представлены в таблицах 1÷3.
Максимальные часовые расходы газа
Таблица 54

	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	На расчетный

срок

2029г
	В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г

	1.
	Нововладимирского сельское поселение, всего
	м³/ч
	5380
	4817

	
	· ст.Нововладимировская
	-«-
	2808
	2477

	
	· хут.Еремин
	-«-
	390
	324

	
	· хут. Ивановка
	-«-
	642
	548

	
	· ст.Новобекешевская
	-«-
	825
	754

	
	· хут.Нововладимировский
	-«-
	508
	507

	
	· хут.Ромашевка
	-«-
	52
	52

	
	· хут.Соколовка
	-«-
	50
	50

	
	· хут.Чернобабов
	-«-
	105
	105


Максимальные годовые расходы газа

Таблица 55

	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	На расчетный

срок

2029г
	В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г

	1.
	Нововладимирского сельское поселение, всего
	тыс. м3/год
	9342
	8362

	
	· ст.Нововладимировская
	-«-
	4872
	4296

	
	· хут.Еремин
	-«-
	677
	562

	
	· хут. Ивановка
	-«-
	1114
	951

	
	· ст.Новобекешевская
	-«-
	1435
	1311

	
	· хут.Нововладимировский
	-«-
	884
	882

	
	· хут.Ромашевка
	-«-
	90
	90

	
	· хут.Соколовка
	-«-
	87
	87

	
	· хут.Чернобабов
	-«-
	183
	183


Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» 

Таблица 56
	№ п/п
	Показатели
	Ед-ца

измерения
	Современное состояние

2008г
	Расчетный

срок

2029г
	В т.ч. на Iоч. стр.

2019г

	6.4
	Газоснабжение
	
	
	
	

	1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	80
	100
	100

	2
	Потребление газа по району - всего, в том числе:
	млн. м3/год
	
	9,34
	8,36

	
	· ст.Нововладимировская
	-«-
	
	4,87
	4,30

	
	· хут.Еремин
	-«-
	
	0,68
	0,56

	
	· хут. Ивановка
	-«-
	
	1,11
	0,95

	
	· ст.Новобекешевская
	-«-
	
	1,44
	1,31

	
	· хут.Нововладимировский
	-«-
	
	0,88
	0,88

	
	· хут.Ромашевка
	-«-
	
	0,09
	0,09

	
	· хут.Соколовка
	-«-
	
	0,09
	0,09

	
	· хут.Чернобабов
	-«-
	
	0,18
	0,18

	3
	Источники подачи газа
	
	ГРС
	ГРС
	ГРС

	4
	Протяженность сетей высокого давления


	км
	11,75
	28,75
	28,75


5.6.5. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Разработка генерального плана Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении населенных пунктов Тбилисского района Краснодарского края за 2007 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение
В состав Нововладимировского сельского поселения входят ст.Нововладимировская, х.Еремин, х.Ивановка, ст.Новобекешевская, х.Нововладимировские, х.Ромашевка, х.Соколовка, х.Чернобабов.
Теплоснабжение ст.Нововладимировской в настоящее время осуществляется от одной котельной. Существующая котельная отапливает детский сад и школу.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети на территории х.Еремин, х.Ивановка, ст.Новобекешевская, х.Нововладимировские, х.Ромашевка, х.Соколовка, х.Чернобабов в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных
Таблица 57

	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность
Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 1
	0,15
	0,15
	Газ

	Итого
	0,15
	0,15
	


Проектное решение
Теплоснабжение объектов Нововладимировского сельского поселения на расчетный срок (2029г.) в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и тринадцати новых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных в Нововладимировском сельском поселении планируется для объектовобщественного и коммунального назначения.
Теплоснабжение объектов ст.Нововладимирской Тбилисского района Краснодарского края на I очередь строительства и расчетный срок предусматривается от одной существующей районной котельной и восьми новых котельных, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов остальных населенных пунктов в границах генерального плана Нововладимировского сельского поселения предусматривается от проектируемых котельных в х. Еремин – 1шт., в х.Ивановка – 1шт., в ст.Новобекешевской – 2шт., в х.Нововладимирские – 1шт.
Согласно проекту котельные будут обслуживать культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания и объекты коммунального хозяйства.

Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,1(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.
Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

(2019г.)
Таблица 58

	Наименование
	I  очередь строительства
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ст.Нововладимировская

	Котельная №1
(существующая)
	0,14
	-
	-
	0,14
	0,15

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,16
	0,25
	0,15
	0,56
	0,60

	Котельная №2

(проектируемая)
	0,24
	0,17
	0,12
	0,53
	0,57

	Котельная №3 (проектируемая)
	0,12
	0,06
	0,1
	0,28
	0,30

	Котельная №4

(проектируемая)
	0,12
	0,07
	0,07
	0,24
	0,27

	Котельная №5

(проектируемая)
	0,11
	0,10
	0,35
	0,55
	0,60

	Котельная №6

(проектируемая)
	0,25
	0,05
	0,17
	0,47
	0,50

	Котельная №7

(проектируемая)
	0,10
	-
	-
	0,10
	0,11

	Котельная №8

(проектируемая)
	0,22
	0,12
	0,13
	0,47
	0,50

	Итого
	
	
	
	
	3,60

	х. Еремин

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,15
	0,05
	0,08
	0,28
	0,30

	Итого
	
	
	
	
	0,30

	х. Ивановка

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,30
	0,10
	0,20
	0,60
	0,65

	Итого
	
	
	
	
	0,65

	ст. Новобекешевская

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,10
	0,09
	0,15
	0,34
	0,37

	Котельная №2
(проектируемая)
	0,10
	0,05
	0,05
	0,20
	0,21

	Итого
	
	
	
	
	0,58

	Наименование
	I  очередь строительства
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	х. Нововладимировские

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,30
	0,15
	0,20
	0,65
	0,70

	Итого
	
	
	
	
	0,70


Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 59

	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ст.Нововладимировская

	Котельная №1
(существующая)
	0,14
	-
	-
	0,14
	0,15

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,16
	0,25
	0,15
	0,56
	0,60

	Котельная №2

(проектируемая)
	0,24
	0,17
	0,12
	0,53
	0,57

	Котельная №3 (проектируемая)
	0,12
	0,06
	0,1
	0,28
	0,30

	Котельная №4

(проектируемая)
	0,12
	0,07
	0,07
	0,24
	0,27

	Котельная №5

(проектируемая)
	0,11
	0,10
	0,35
	0,55
	0,60

	Котельная №6

(проектируемая)
	0,25
	0,05
	0,17
	0,47
	0,50

	Котельная №7

 (проектируемая)
	0,10
	-
	-
	0,10
	0,11

	Котельная №8

(проектируемая)
	0,22
	0,12
	0,13
	0,47
	0,50

	Итого
	
	
	
	
	3,60

	х. Еремин

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,15
	0,05
	0,08
	0,28
	0,30

	Итого

	
	
	
	
	0,30



	х. Ивановка

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,30
	0,10
	0,20
	0,60
	0,65

	Итого
	
	
	
	
	0,65

	х. Нововладимировские

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,30
	0,15
	0,20
	0,65
	0,70

	Итого
	
	
	
	
	0,70

	ст. Новобекешевская

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,10
	0,09
	0,15
	0,34
	0,37

	Котельная №2
(проектируемая)
	0,10
	0,05
	0,05
	0,20
	0,21

	Итого
	
	
	
	
	0,58

	Всего по Нововладимировскому сельскому поселению 
	5,83


Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение
Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.
Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»
Таблица 60
	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный
срок

до 2028 г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва

до 2018г.

	ст. Нововладимировская

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,0002455
	0,0062223
	0,0062223

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,0002455
	0,0062223
	0,0062223

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,15
	3,60
	3,60

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,15
	3,60
	3,60

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	0,110
	0,550
	0,550

	х. Еремин

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,0005174
	0,0005174

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,0005174
	0,0005174

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,30
	0,30

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,30
	0,30

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,400
	0,400

	х. Ивановка

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,0011391
	0,0011391

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,0011391
	0,0011391

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,65
	0,65

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,65
	0,65

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,300
	0,300

	х. Нововладимировские

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,0012051
	0,0012051

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,0012051
	0,0012051

	
	
	
	
	
	

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,70
	0,70

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,70
	0,70

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,300
	0,300

	ст. Новобекешевская

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,0009938
	0,0009938

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,0009938
	0,0009938

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,58
	0,58

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,58
	0,58

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,150
	0,150

	Нововладимировское сельское поселение, всего:

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,0002455
	0,0100777
	0,0100777

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,0002455
	0,0100777
	0,0100777

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,15
	5,83
	5,83

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,15
	5,25
	5,25

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,58
	0,58

	4
	Протяженность сетей
	км
	0,110
	1,700
	1,700


6. Озеленение
Существующее положение

Территории станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов представляют собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории населенных пунктов относятся к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм. 

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из скверов общественных центров, плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. 
Зеленые насаждения общего пользования сельского поселения представлены озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административных зданий, сельских домов культуры, школ и т.п.
Зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах недостаточно. Существующий показатель озеленения – 0,9 м2 на 1человека.
Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства. 

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов наряду с существующими входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки на берегу рек и озелененные зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.
Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

7. Развитие транспортной инфраструктуры
(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-17.)

Развитие транспортной инфраструктуры Нововладимировского сельского поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.
Связь станицы Нововладимировской с районным центром – ст. Тбилисской и другими населенными пунктами осуществляется по автодороге регионального значения IV технической категории ст.Тбилисская-ст.Нововладимировская. С севера к станице подходит автодорога регионального значения ст.Архангельская-ст.Нововладимировская также IV категории.

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.
Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

· отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

· отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

На Карте транспортной инфраструктуры показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами а межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.
Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль краевых автодорог Архангельская-Нововладимировская и Тбилисская-Нововладимировская.
8. Санитарная очистка территории

(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-1.)

Санитарная очистка населенных пунктов – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов Нововладимировского сельского поселения должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения. 
Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление  бытовых  отходов  предлагается  осуществлять  по  планово - регулярной системе, включающей в себя:

1. Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2. Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3. Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. 

В настоящее время в населенных пунктах поселения сбор мусора производится регулярно и организовано. 
Вывоз мусора производится на действующий полигон-накопитель ТБО расположен в западной части станицы Тбилисской.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети. 

Схемой территориального планирования Краснодарского края предусмотрено строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса и размещение ветсанутильзавода в Усть-Лабинском районе. 
Генеральным планом Тбилисского сельского поселения предусматривается закрытие и рекультивация действующего полигона-накопителя.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Тбилисского района», выполненной ФГУП «ФЦ БОО» размещение полигона бытовых отходов и центрального пункта сортировки ТБО планировалось севернее отстойников сахарного завода. Данное месторасположение полигона удовлетворяет требованиям СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-защитная зона полигона ТБО – 1000 метров), а также требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (размещение объектов и предприятий по утилизации отходов следует располагать с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям). Однако,  после проведения согласований проектных решений, было дополнительно предложено три варианта размещения данных объектов, из которых выбрана территория ориентировочной площадью 15 га в 1,625 км севернее Нововладимировского кольца и 0,625 м на запад. Данный проектируемый объект до строительства и введения в эксплуатацию зонального центра переработки ТБО будет обеспечивать сельским поселения района сортировку и частичную переработку мусора, а также захоронение неутилизируемой части отходов. После введения в эксплуатацию зонального центра на проектируемой территории планируется осуществлять только сортировку ТБО.

9. Проектное предложение по изменению категории земель 

Нововладимировского сельского поселения
(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-17.)

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Нововладимировского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Нововладимировское сельское поселение Тбилисского  района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.
Территориальное и функциональной развитие центра сельского поселения станицы Нововладимировской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом, находящимся в стадии согласования. Граница населенного пункта, определенная законом Краснодарского края, проектом не изменяется; проектом даны рекомендации по изменению проектных границ села на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития населенного пункта.
Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривалась незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, мостов, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбищ, производственных предприятий и тому подобное.

На период внесения изменений в генеральный план сведения о границах населенных пунктов внесены в государственный кадастр, удовлетворяют положениям генерального плана для развития территорий на расчетный период и не подлежат изменению.
По данным Управления «Роснедвижимость» по Тбилисскому району земли лесного фонда на территории Нововладимировского сельского поселения отсутствуют.
Далее в таблице 61 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении:
Распределение земель Нововладимировского

сельского поселения по категориям.

Таблица 61
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение на 11.2017г. и расчетный срок, га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Нововладимировского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.
	14752,06
	100

	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 


	1207,00
	8,18

	ст. Нововладимировская
	492,1
	3,36

	х. Еремин
	188,5
	1,31

	х. Ивановка
	111,9
	0,58

	ст. Новобекешевская
	152,1
	1,10

	х. Нововладимировские
	103,4
	0,72

	х. Ромашевка
	61,6
	0,44

	х. Соколовка
	41,3
	0,32

	х. Чернобабов
	56,1
	0,39

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	13033,64
	88,35

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	61,03
	0,43

	4. Земли водного фонда
	450,39
	3,05


10. Проектные балансы территории населенных пунктов

Далее в таблицах приведен баланс территорий станицы Нововладимировской, станицы Новобекешевской, хуторов Еремин, Ивановка, Нововладимировские, Ромашевка, Соколовка, Чернобабов в проектных границах населенного пункта с разбивкой по функциональным зонам.
Баланс территории станицы Нововладимировской

Таблица 62
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	492,1
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	271,40
	52,74

	1.2
	Жилые дома секционного типа
	га
	0,27
	0,05

	1.3
	Резервные территории для развития жилой застройки
	
	38,43
	7,47

	Итого по пункту I
	га
	310,10
	60,26

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений
	га
	11,71
	2,27

	2.2
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	1,26
	0,26

	2.3
	Территория образовательных и дошкольных учреждений
	
	4,52
	0,87

	Итого по пункту II
	га
	17,49
	3,40

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	
	30,99
	6,02

	3.2
	Территория санитарно-защитных насаждений
	
	33,44
	6,50

	Итого по пункту Ш
	
	64,43
	12,52

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Территория придорожного сервиса
	
	9,10
	1,77

	4.2
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	89,29
	17,35

	Итого по пункту IV
	га
	98,39
	19,12

	V Зона сельскохозяйственного использования

	5.1
	Земли сельскохозяйственного использования
	га
	2,04
	0,39

	Итого по пункту V
	га
	2,04
	0,39

	VI Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зеленые насаждения общего пользования 
	га
	18,51
	3,60

	5.2
	Пляж
	
	1,05
	0,20

	5.3
	Водные территории
	га
	0,47
	0,09

	Итого по пункту VI
	га
	20,03
	3,89

	VII Зона специального назначения

	6.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	
	1,49
	0,29

	6.2
	Кладбище традиционного захоронения проектируемое
	
	0,66
	0,13

	Итого по пункту VII
	га
	2,15
	0,42

	Итого по п.п. I - VII
	га
	514,63
	100


Баланс территории станицы Новобекешевской
Таблица 63
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	152,1
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	90,13
	55,25

	1.2
	Территория индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками,

проектируемая на расчетный срок
	га
	12,22
	7,49

	1.3
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	12,55
	7,69

	Итого по пункту I
	га
	114,90
	70,43

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,41
	0,23

	2.2
	Территория проектируемых образовательных учреждений
	га
	0,88
	0,54

	
	-детские сады
	га
	0,88
	0,54

	2.3
	Резервные территории общественной 

застройки
	га
	0,94
	0,57

	Итого по пункту II
	га
	2,23
	1,34

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	11,90
	7,29

	Итого по пункту Ш
	га
	11,90
	7,29

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования
	га
	8,76
	5,37

	Итого по пункту IV
	га
	8,76
	5,37

	V Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зеленые насаждения общего пользования 
	га
	3,78
	2,32

	5.2
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	11,53
	7,06

	5.3
	Земли водного фонда
	га
	10,10
	6,19

	Итого по пункту V
	га
	15,31
	9,38

	Итого по п.п. I - V
	га
	163,20
	100,00


Баланс территории хутора Еремин
Таблица 64
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	188,5
	100

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	60,14
	30,93

	1.2
	Территория индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками,

проектируемая на расчетный срок
	га
	7,24
	3,72

	1.3
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	52,10
	26,79

	Итого по пункту I
	га
	119,48
	61,44

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и 

искусства, предприятия связи, объектов 

торговли, общественного питания,

спортивно-оздоровительных учреждений
	га
	0,31
	0,16

	2.2
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,12
	0,06

	2.3
	Территория образовательных учреждений, проектируемая на расчетный срок:
	га
	4,30
	2,21

	
	-дет. сад
	
	1,80
	0,92

	
	-школы
	га
	2,50
	1,29

	2.4
	Резервные территории общественной 

застройки
	га
	1,91
	0,98

	Итого по пункту II
	га
	6,64
	3,41

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	0,27
	0,15

	Итого по пункту Ш
	га
	0,27
	0,15

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	15,48
	7,96

	Итого по пункту IV
	га
	15,48
	7,96

	V Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зеленые насаждения общего пользования 
	га
	26,12
	13,43

	5.2
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	25,80
	13,27

	5.3
	Водные территории
	га
	0,40
	0,20

	Итого по пункту V
	га
	52,32
	26,90

	VI Зона специального назначения

	6.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,27
	0,14

	Итого по пункту VI
	га
	0,27
	0,14

	Итого по п.п. I - VI
	га
	194,46
	100


Баланс территории хутора Ивановка

Таблица 65
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	111,9
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	34,39
	39,96

	1.2
	Территория индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками,

проектируемая на расчетный срок
	га
	8,08
	9,39

	1.3
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	13,08
	15,20

	Итого по пункту I
	га
	55,55
	64,55

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Проектируемые территории общественной 

застройки
	га
	0,97
	1,14

	Итого по пункту II
	га
	0,97
	1,14

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	4,01
	4,66

	Итого по пункту Ш
	га
	4,01
	4,66

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	8,55
	9,94

	3.3
	- стоянки, придорожный сервис, площади
	га
	1,16
	1,34

	Итого по пункту IV
	га
	9,71
	11,28

	V Зона сельскохозяйственного использования

	5.1
	Земли сельскохозяйственного использования
	га
	4,94
	5,74

	Итого по пункту V
	га
	4,94
	5,74

	VI Зона рекреационного назначения

	6.1
	Зеленые насаждения общего пользования 
	га
	0,74
	0,86

	6.2
	Лесопарк
	га
	9,96
	11,57

	6.3
	Водные территории
	га
	0,17
	0,20

	Итого по пункту VI
	га
	10,87
	12,63

	Итого по п.п. I - VI
	га
	86,05
	100,00


Баланс территории хутора Нововладимировские

Таблица 66
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	103,4
	100,00

	I  Жилая зона 

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	41,73
	39,37

	1.2
	Территория индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками,

проектируемая на расчетный срок
	га
	9,09
	8,58

	Итого по пункту I
	га
	50,82
	47,95

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и 

искусства, предприятия связи, объектов 

торговли, общественного питания,

спортивно-оздоровительных учреждений
	га
	0,64
	0,60

	2.2
	Территория образовательных учреждений, проектируемая на расчетный срок:
	га
	1,02
	0,96

	
	-школы
	га
	1,02
	0,96

	2.3
	Резервные территории общественной 

застройки
	га
	0,31
	0,30

	Итого по пункту II
	га
	1,97
	1,86

	Ш Производственная и коммунально-складская зона

	3.1
	Существующая производственная территория
	га
	14,57
	13,75

	Итого по пункту Ш
	га
	14,57
	13,75

	IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	4.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	8,02
	7,56

	Итого по пункту IV
	га
	8,02
	7,56

	V Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зеленые насаждения общего пользования 
	га
	5,64
	5,3

	5.2
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	24,52
	23,1

	Итого по пункту V
	га
	30,16
	28,46

	VI Зона специального назначения

	5.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,44
	0,5

	Итого по пункту VI
	га
	0,44
	0,42

	Итого по п.п. I - VI
	га
	105,98
	100,00


Баланс территории хутора Ромашевка

Таблица 67
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	61,6
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	22,97
	34,78

	1.2
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	12,80
	19,38

	Итого по пункту I
	га
	35,77
	54,16

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Резервные территории общественной 

застройки
	га
	0,87
	1,32

	Итого по пункту II
	га
	0,87
	1,32

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	5,69
	8,62

	Итого по пункту Ш
	га
	5,69
	8,62

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования 
	га
	11,09
	16,79

	Итого по пункту IV
	га
	11,09
	16,79

	V Зона рекреационного назначения

	4.1
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	11,99
	18,15

	4.2
	Водная территория
	га
	0,23
	0,35

	Итого по пункту V
	га
	12,22
	18,50

	VI Зона специального назначения

	5.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,40
	0,61

	Итого по пункту VI
	га
	0,40
	0,61

	Итого по п.п. I - VI
	га
	66,04
	100,00


Баланс территории хутора Соколовка

Таблица 68
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	41,3
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	23,64
	55,43

	1.2
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	15,06
	35,31

	Итого по пункту I
	га
	38,70
	90,74

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Проектируемые территории общественной 

застройки
	га
	0,40
	0,95

	Итого по пункту II
	га
	0,40
	0,95

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	1,73
	4,05

	Итого по пункту Ш
	га
	1,73
	4,05

	IV Зона рекреационного назначения

	4.1
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	1,67
	3,92

	4.2
	Водные территории
	га
	0,15
	0,34

	Итого по пункту IV
	га
	1,82
	4,26

	Итого по п.п. I - IV
	га
	42,65
	100,00


Баланс территории хутора Чернобабов

Таблица 69
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах

всего

в том числе:
	га
	56,1
	100,00

	I  Жилая зона

	1.1
	Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
	га


	26,13
	44,95

	1.2
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	14,90
	25,63

	Итого по пункту I
	га
	41,03
	70,58

	II Общественно-деловая зона

	2.1
	Территория учреждений здравоохранения 
	га
	0,11
	0,19

	2.2
	Проектируемые территории общественной 

застройки
	га
	0,39
	0,67

	Итого по пункту II
	га
	0,50
	0,86

	Ш Зона инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Территория улично-дорожной сети:
	га
	3,17
	5,45

	Итого по пункту Ш
	га
	3,17
	5,45

	IV Зона сельскохозяйственного использования

	4.1
	Земли сельскохозяйственного использования
	га
	4,20
	7,22

	Итого по пункту IV
	га
	4,20
	7,22

	V Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зона водоохранных зеленых насаждений
	га
	8,72
	15,00

	Итого по пункту V
	га
	8,72
	15,00

	VI Зона специального назначения

	6.1
	Кладбище традиционного захоронения существующее
	га
	0,26
	0,45

	6.2
	Кладбище традиционного захоронения проектируемое
	га
	0,25
	0,44

	Итого по пункту VI
	га
	0,51
	0,89

	Итого по п.п. I - VI
	га
	58,13
	100,00


11. Основные технико-экономические показатели генерального плана Нововладимировского сельского поселения в разрезе населенных пунктов
(В редакции внес. изм. в соответствии с МК № 84.001/09-17)

[image: image4.jpg]cr.HoBOBAAIMMHPOBCKas x.Epemun x.MBanoBka cr.HosoGekemesckas | x.HoBoBjaauMHPOBCKHE x.Pomameska x.CokosioBka x.YeproGaGon
’ : % ; g : o ; . ==\ =8 : =
g o et 25le = s £ Eopaailel pran el
g 2 g g g 2 o H = g 8 2|83 & -Bad 5 g
o & Q 5 Sl g & & S 5 ] £ ] g S £ ]
o i g g 5 g % g E S ] S 2 g el EEals |
o HaumeHoBaHue nokasatenei H S 2 o ) 9 = 2 S 2 2 2 g 2 2 = 2
" g £ = g 2 g 2 g - £ 2 ¢ lEemlg Eeie |2
& £ S H % £ | H ) H z £ E £ 2| 3
=y 3 g 3 =y g g 2 g g =y 3 & 3 g 3
3 e REE S |ue 8 2] 8 278 s s |2
1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 1 dsalaealE1z=l-18 ] 19
1.1. |O6mas mwiomwans 3eMelb B rpaHUIax
HACEJIEHHOTO ITyHKTa, B TOM YHCIIe ra 4921 | 4921 | 188,5 [ 1885 | 1119 [ 111,9| 1521 |[1521 | 1034 1034 | 616 [61.6 | 423 [423] 56.1 | 56,1
' TEPPUTOPUH
LL1 [)Kunix 308 ra 253,63 | 310,1 | 65,703 | 119,48 | 34,856 | 55,55 | 88963 | 1149 | 42,71 50,82 |22.467] 35,77 22,211 38,7 |25,738] 41,03
U3 HUX:
- TEPPUTOPHS OTBEAEHHAA MO 3aCTPOHKY ra 29,09
FHIEBEY BT m I e TOMa 0 ra 22427 | 271,67 65,703 | 67.38 | 3a.856 | 4247 | 88963 |10235| 4271 50,82 |22.467| 22,97 |22.211| 23.64| 25,74 | 26,13
npuycane6ﬂmmn 3€MEJIbHBIMH Y4aCTKaMu
- MHOTOKBAapTHUPHBIEC XKWJIBIE IOMa u
CEKLIMOHHOI'O THMNA
- pe3epBHas JKHJIad 3aCTpoika 38,43 52,1 13,08 12,55 12,8 15,06 14,9
- 3aCTPOIKA JOMaMH CEeKIIHOHHOTO THIIA 0,27
1.12 | O6mecrBenno-ne0BbIX 300 ra 481 17,49 | 0488 | 6,64 0,97 0,347 2,23 0,3 1,97 0,87 04 ]0,107| 05
PesepBHbIE TEPPHTOPHH OOILIECTBEHHO- e 191 0.94 031 087
IEN0BBIX 30H (32 pacyeTHBIH CPOK) g S i 3
1.1.3 | IIpon3BOACTBEHHBIX H KOMMYHATbLHO- » 341 64.43 027 401 13,601 1457
CKJIA/ICKHX 30H
PesepBHBIE TEPPUTOPHH
TIPOM3BOZICTBEHHBIX 30H (32 PaCUETHBIH ra
CpOK)
L1 Jex mimenepuott mipancnopTHOR ra 434 | 9839 | 9,043 | 1548 | 71 | o7 | 13502 | 119 | 7,087 802 | 3374 569 | 2038 | 1,73 | 3512 3,17
UHPPACTPYKTYPBI





[image: image5.jpg]115 PexpeanHoOHHBIX 30H ra 7,14 20,03 52,32 10,87 15,31 30,16 12,22 1,82 8,72
i U3 HHX:
- 3eJIeHBIe HaCAKIEHHs 001mero
N0JTB30BAHHS, JIECONAPKH, TUISDKH 2
116 z‘c’::::::::::;"ﬁme"""m | 161,97 | 204 |100458 34906 | 494 | 49452 | 876 | 32,706 39,797| 11,09 | 18,398 28,498| 42
1.1.7|30n cnenmanbHoro Ha3sHauenus: ra 2,88 2,15 0,27 0,27 0,44 0,44 0,402 | 0,4 0,281 | 0,51
-K1anoue; ra 215 215 0,27 0,27 0,44 0,44 0,402 [ 04 0,281 | 0,51
-CBaJIKa ra 0,73
1.1.8 |30 npounx Teppuropmii ra 19,23 18,503 9,22 10,943 9,582
-[IOATAIUTHBAEMBIE 3EMITH ra 18,76
-MyCTBIPH ra 18,503 9,22 10,943 9,142
2.1. |YHuCEeHHOCTh HaCeIeHHs Hen 1693 2150 218 305 398 498 525 640 358 394 40 | 40 39 39. 82 82
2.2. |BospacTHas CTpYKTypa HaCeNeHHs:
v 1S5 294 393 39 52 70 76 91 89 62 73 7 7 7 7 14 14
# 174 183 17,9 17 17,6 15,3 17,3 13,9 173 18,5 17,5 } 175 | 179 | 17,9 | 17110 | 17,10
THIC, 1014 1114 130 148 238 272 315 346 214 224 24 24 23 23 49 49
- HaCeJIeHHE B TPYJOCIIOCOGHOM BO3pacTe:
sen/% 599 51,8 59,6 48,5 59,8 54,6 60 54,1 59,8 56,9 60 60 59 59 | 59.80 | 59,80
- HaceJIeHHe CTapLie TPYAOCTIOCOGHOTO 385 643 49 105 90 150 119 205 82 97 9 9 9 9 19 19
BO3pacTa 22,7 29,9 22,5 344 22,6 30,1 2257 32 229 24,6 22,5°)-22.5') 23,1 1:23.1
3.1. DKummssii Gonn — Bcero THiC. M 38 61,5 6,5 10,9 11,85 | 17,87 15,6 22,87 10,61 14,03 1,16 14 116 14
3.2. [BeiGbITHE XKHT0r0 hoHma THC. M’ Ll 0,7 23
3.4. HoBOE JKIJIMIIHOE CTPOHTEIBCTBO — BCETO | Thic. M* 248 44 6 8 57 0,2 0,2 0,4
3.5. |ObecneyeHHOCTb KWIHILHEIM (OHIOM muen. 224 284 29.8 358 29,8 35,8 29,7 35,7 29,6 35,6 29 35 297:]-357 ). 29,3 1 353





[image: image6.jpg]JleTcKue IOMKOIBHBIE YUPEKAEHUS —

4.1. MecT 110 113 0 13 0 20 0 22 0 29 0 3 0 2 0 5
BCEro
Ha 1000 uenoBek MecT 65 53 0 43 0 40 0 34 0 74 0 75 0 51 0 61
4.2. |Obueo6pa3oBaTebHBIE IKOJBI — BCETO MecT 520 520 0 32 0 51 0 63 0 60 0 5 0 6 0 11
Ha 1000 genosex MecT, 307 242 0 105 0 102 0 98 0 152 0 125 0 154 0 134
4.3. |BONBHUILIEI — BCErO KOeK 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ha 1000 yenoBek KOeK 14,77 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.4. |TToNMKIMHAKH, (METUIMHCKHE LIEHTPHI) ::;; 50 50 0 6 0 9 0 12 0 7 0 1 0 1 0 1
Ha 1000 yenoBek 29,53 23,26 0,00 19,67 0,00 18,07 0,00 18,75 0,00 17,73 0,00 | 25,00 0,00 |25.64] 0,00 | 12,20
45, S;ii"p""m POSERHOdSoTORI wrmn| 626 792 | 108 | 108 | o | 149 912|212 0 118 -l bodsilen | co s
Ha 1000 yenoBek M T 370 368 495 354 0 299 404 331 0 299 800 | 800 0 308 0 305
| T T T R (R 106 0 12 0 20 0 2 0 16 (0 Bena| R 5 ] (e
BCero
Ha 1000 yenosex noc. mect| & 0 49 0 39 0 40 0 41 0 41 0 50 0 51 0 37
47| Ipecpaar GertoRoro o0t | L -, 18 0 2 0 3 0 4 0 3 o-:]s osd ot |=e]wigs]
HACJICHHUA - BCEro
Ha 1000 yesoBek pa6. mect 0 8 0 7 0 6 0 6 0 8 0 0 0 0 0 12
48, Z;‘;Z’“‘“e“"” A e weer | 500 500 | so | so 0 75 0 9% 0 59 (i =T R e B )
Ha 1000 yenoBek i MecT 295 233 229 164 0 151 0 150 0 150 0 0 0 0 0 146
CropTHBHBIE H (H3KYJIBTYpHO-
4.9. |0310pPOBHTENBHBIE COOPYIKEHHS (3QTIBI) — e 0 5329,2 0 21:35 0 1005,7 0 1292,4 0 8272 0 80,8 0 78,8 0 165,6
BCero
Ha 1000 yenosex M 0 2478,7 0 70 0 2019,48 0 2019,38 0 209949239 0 2020 0 2021 0 2020
4.10 |TCocTHHMLIEI — BCero mect 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ha 1000 yenosex MecT 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.11 |Banu — Bcero MecT 0 26 0 3 0 5 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1
Ha 1000 yenosex mecT 0 12 0 10 0 10 0 9 0 8 0 0 0 0 0 12





[image: image7.jpg]'5.1. [TpOTKEHHOCTH YJIHYHO-IOPOXKHOM CETH KM 16,929 (30,543| 5335 7,45 3,435 5,63 6,196 7,585 421 5,201 2,578 | 3,84 | 1,13 |1,337] 2,036 | 2,238
6.1.1 [Bononotpebnenne — Beero, 5 77,09 | 107,85 140,7 | 176,9 185,64 226,3 126,59 139,31 14,14 | 14,14 | 13,78 | 13,78 ] 28,99 | 28,99
m/cyr 734,16 819,72
B TOM YHCJIE:
- Ha X035 HCTBEHHO-TTUTHEBBIE HYXIbI Mleyr 734,16 819,72 | 77,09 | 107,85 | 140,7 176,9 185,64 226,3 126,59 139,31 14,14 | 14,14 | 13,78 | 13,78 ] 28,99 | 28,99
- Ha POM3BOJICTBEHHbIE HYXKBI
6112 | CPIABPEYTORHGS BozetioTpencHue a1 200-350 200-350 200-350 200-350 200-350 200 20; e
HeJl. n/cyr 350 350 350
B TOM YHCIIE:
- Ha XO3AHCTBEHHO-ITHTHEBBIE HYK/Ibl aleyt 200-350 200-350 200-350 200-350 200-350 23(;%_ 2;;%- 23(;(();
6.1.3 |[IpoTsKeHHOCTS ceTei KM 15569,1 10541,5 4507,86 9478,76 5881 3515 2900

OOb111ee NOCTYIUIEHHE CTOYHBIX BOJI, B TOM
qHCIIe:

* 558,69

709,5

62,19

92,6

120,8

151,19

159,39

194.4

108,69

119,61

12,14

12,14

11,83

11,83

24,89

24,89

- XO3AHCTBEHHO-OBITOBBIE CTOYHBIE BOJIBI

558,69

709,5

62,19

92,6

1208

151,19

159,39

194,4

108,69

119,61

12,14

12,14

11,83

11,83

24,89

24,89

- IPOM3BOJACTBEHHBIE CTOYHBIE BOJBI





[image: image8.jpg]6.2.2 |TIpOTsHKEHHOCTB CeTel KM 31941,7 5922,34 4723 6747,74 3874,08 1227 1500 1318
63.1 O4YHCTHBIE COOPYIKEHHS C i 2 1 1 1
HAKOMHTEJIbHBIMH EMKOCTAMH
6.4. |TennocHaGxenne
THIC.
6.4.1 |TloTpeGnenue Tema Txamron| %2455 6,2223 0,5174 1,1391 0,9938 1,2051
- B T.4. Ha KOMMYHAIIBHO-GBITOBBIC HYKIBI l‘k-::/ion 02455 | 62223 05174 1,1391 0,9938 1,2051
642 TTpon3BOMTEIBHOCTE LIEHTPATH30BAHHBIX R 0.15 36 03 065 0,58 07
HMCTOYHUKOB TEIUIOCHA0XKEHUS — BCETO,
- B T.4. TOI] T'kan/s
- palfOHHBIE KOTEJbHBIE Tkan/a 0,15 3,6 0,3 0,65 0,58 0,7 2
6.4.3 [[IpOTSDKEHHOCTD CeTel KM 0,11 0,55 04 03 0,15 0,3
6.5.1 |[lotpeGrenne raza-scero M”j;":‘ 4387 0,68 111 1,44 0,88 0,09 0,09 0,18
661 TIoTpeGHOCTD B ANIEKTPOIHEPTHH - BCETO, | M. kBT 195 324 2,1 35 32 5 44 6,2 2.3 42 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9
B TOM 4HCJIE: B 1o





[image: image9.jpg]4,7

- Ha IPOU3BOJICTBEHHBIE HYXIBI - 5 7,2 0,4 0,6 0,7 0.4 0,8 1 0,1 0,1 0,2 0,1
- Ha KOMMYHAJIbHO-OBITOBBIE 1,8 2,9 32 43 4 53 2 3,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8
“ 12,5 153
HYKIbI
Uorpebncane ancrposnepran i Uaen:s [ o 1 vora1 |-roaa7 |- onsa [oisas | Panase| vonan |7 sssn = [ooess |- 632 10671 | 14323 | 15637 13340 | 17608| 9275 | 10984
o/, B TOM YHCJIE:
6.6.2 |- Ha KoMMyHaTBHO-6EITOBBIE HysKIBI « 7384 | 7106 | 8077 | 9392 | s0s6 | s672 | 7675 | 8349 | 6264 8249 | 12921 ] 12021] 13252 [ 13252 9187 | 9187

VICTOYHMKH MOKPBITHS IEKTPOHATPY30K

OXBar HacelleHHs TEJIEBU3HOHHBIM

MBt

% Hacere-]

2,5

6,3

100

2,5

6,3

2,5

6,3

2.5

6,3

2.5

6,3

2,5

6,3

25

6,3

100 100 | 100 | 100 [ 100 100 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
BCIIAaHHEM HUS
HOMEpOB

i | 2oscaeemoCTS RiGeent ramegommolt o ] o og 100 | 44 | 100 | s5 | 100 46 100 0 100 0 |10 4 [ 100] 78 | 100
CETBIO OOLIEro MOMb30BAHMS Sembit

6.7.3 | PacueTHOE KONMYECTBO TenedOHOB . 806 900 90 121 543 575 249 296 520 615 45 | "45 45 45 7% 77

B T.4. IO XXWJIOMY CEKTOpY

. |Ozenenenue CaHUTAPHO-3AIUUTHBIX 30H

mT.

72

OseneHeHHe NPHOPEXKHBIX 3AUMTHBIX

110J10C

YCOBBmeHCI'BOBaHHaﬂ CBaJIKa

LR R

(mommaron TEO)

O6IIee KOMHYECTBO KIan6HLy:

-CYIECTBYIOLIAX

2,146

0,27

0,439

0,402

0,266

-IIPOEKTHPYEMBIX

0,666

283

0,254






12. Перечень объектов культурного наследия

	№

пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объек​та
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Кате. ис​т.-куль​т. знач.
	Вид па​м.

	1
	Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. 
	ст-ца Новобекешевская, у здания правления колхоза "Память Иль​ича"
	3255
	63
	Р
	И

	2
	Братская могила односельчан, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг., 1925 г. 
	ст-ца Нововладимировская, 

центр
	3256
	63
	Р
	И

	3
	Памятник В.И. Ленину
	ст-ца Нововладимировская
	3269
	63
	Р
	МИ


Памятники археологии
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объек​та
	Номер по госу​дарст​венному списку
	Расположение на

схеме

№ листа
	№

на карте дешиф-риров.

объ-ектов
	№ 

в списке

выявленных
	№

 по мони

торин

гу
	№

 по инвента

ризации


	№

кургана в группе


	Высота

кургана

м
	Диаметр

кургана

м
	Охран

ная зона

памятника

м
	Реше​ние о поста​новке на гос. охрану
	Вид па​мят​ника

	1. 
	Курган

“Ереминский 3”
	х. Еремин, 

1,55 км  к северо-западу от северо-западной окраины хутора
	
	1
	
	24
	1
	31
	1
	1
	25
	50
	3-р

	АР

	2. 
	Курганная группа

“Ереминская 4”

(14 насыпей)
	х. Еремин, 

1,25 км  к северу от хутора
	
	2
	
	25
	2
	32
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР



	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	20
	50
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	20
	50
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1
	20
	50
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	20
	50
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	3
	50
	125
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1
	20
	50
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1
	20
	50
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1
	20
	50
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	0,5
	20
	50
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	0,5
	20
	50
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	2
	40
	75
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	0,5
	20
	50
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	0,5
	20
	50
	
	

	16. 
	Курганная группа

“Ереминская 5”

(8 насыпей)
	х. Еремин, 

1,4 км  к северу от хутора
	
	2
	
	26
	3
	33
	1
	0,5
	20
	50
	3-р
	АР

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,5
	20
	50
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	0,5
	20
	50
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1
	25
	50
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	0,5
	20
	50
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	0,5
	20
	50
	
	

	24. 
	Курган

(не прослеживается)
	х. Еремин, 

0,55 км  к северу от хутора
	
	2
	26А
	
	4
	
	
	
	
	
	3-р
	АР

	25. 
	Курган 

“Ромашевский 1”
	х. Ромашевка, 

1,5 км  к северо-западу от хутора
	
	2
	
	27
	5
	34
	
	2
	30
	75
	3-р
	АР

	26. 
	Курганная группа

“Ромашевская 2”

(2 насыпи)
	х. Ромашевка, 

0,75 км  к северо-востоку от северо-восточной окраины хутора
	
	2
	
	28
	6
	35
	1
	2
	40
	75
	3-р
	АР

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	28. 
	Курганная группа “Чернобабовская 1”

(11 насыпей) (1 насыпь не прослеживается)
	х. Чернобабов, 

1,5 км  к северо-западу от западной окраины хутора
	
	2
	
	29
	7
	36
	1
	2
	30
	75
	3-р
	АР

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,5
	20
	50
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	6
	80
	150
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	2
	30
	75
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	0,6
	20
	50
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	0,6
	20
	50
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	4
	60
	150
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	1
	25
	50
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1
	25
	50
	
	

	39. 
	Курганная группа 

“Соколовский 1” (2 насыпи)
	х. Соколовка, 

0,55 км  к северо-северо-западу от западной окраины хутора
	
	2
	
	34
	8
	41
	1
	3
	45
	125
	3-р
	АР

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	25
	5
	
	

	41. 
	Курганная группа “Соколовская 2”

(5 насыпей) (4 насыпи не прслеживаются)
	х. Соколовка, 

0,6 км  к северу от западной окраины хутора
	
	2
	
	35
	9
	42
	
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	42. 
	Курган
	х. Соколовка, 

0,5 км  к северо-востоку от северо-восточной окраины хутора, к югу от ОТФ
	
	2
	35А
	
	10
	
	
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	43. 
	Курган 

“Соколовский 3”
	х. Соколовка, 

0,1 км  к северу от северной окраины хутора
	
	2
	
	36
	11
	43
	
	0,6
	20
	30
	3-р
	АР

	44. 
	Курган
	х. Соколовка, 

0,55 км  к северо-западу от западной окраины хутора
	
	2
	36А
	
	12
	
	
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	45. 
	Курганная группа “Соколовская 4”

(2 насыпи)
	х. Соколовка, 

3,8 км  к северу от хутора


	
	2
	
	37
	13
	44
	1
	1
	30
	50
	3-р
	АР

	46. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	30
	50
	
	

	47. 
	Курганная группа “Ивановская 1”

(16 насыпей) (3 не прослеживаются)


	х. Ивановка, 

1,2 км  к северу от хутора
	
	2
	
	38
	14
	45
	1
	
	
	
	3-р
	АР

	48. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,8
	25
	50
	
	

	49. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	50. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	3
	70
	125
	
	

	51. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	0,6
	20
	50
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	0.6
	20
	50
	
	

	53. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1,1
	25
	75
	
	

	54. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	2
	30
	75
	
	

	55. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	0,5
	20
	50
	
	

	56. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	4
	80
	150
	
	

	57. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	4,5
	80
	150
	
	

	58. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	2
	30
	75
	
	

	59. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	0,5
	20
	50
	
	

	60. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	0,6
	20
	50
	
	

	61. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	1
	20
	50
	
	

	63. 
	Курганная группа “Новобекешевская 1”

(3 насыпи)
	ст.  Новобекешевская, 

1,0 км  к северу от западной окраины станицы 
	
	2
	
	39
	15
	46
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	64. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	25
	50
	
	

	65. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	25
	50
	
	

	66. 
	Курган
	ст.  Новобекешевская, 

0,4 км  к северу от северо-западной окраины станицы 
	
	2
	39А
	
	16
	
	
	1
	30
	50
	3-р
	АР

	67. 
	Курганная группа “Новобекешевская 2”

(2 насыпи)
	ст.  Новобекешевская, 

3,3 км  к северу от северной окраины станицы 
	
	2
	
	40
	17
	47
	1
	0,8
	25
	50
	3-р
	АР

	68. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	69. 
	Курган
	ст. Новобекешевская,

4 км  к северо-северо-востоку от восточной окраины станицы 
	
	2
	40А
	
	18
	
	
	0,8
	25
	50
	3-р
	АР

	70. 
	Курган

“Новобекешевский 3”
	ст. Новобекешевская, 

0,25 км  к северу от северной окраины станицы, 0,25 км  к северу от больницы
	
	2
	
	41
	19
	48
	
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	71. 
	Курганная группа (3 насыпи)
	ст.  Новобекешевская, 

0,1 км  к северу от северной окраины станицы 
	
	2
	41А
	
	20
	
	1
	1,5
	40
	75
	3-р
	АР

	72. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	20
	50
	
	

	73. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	20
	50
	
	

	74. 
	Курган
	ст.а  Новобекешевская, 

0,75 км  к северу от северной окраины станицы 

0,1 км  к юго-западу от кладбища, в лесополосе (кладбище)
	
	2
	41Б
	
	21
	
	
	2
	40
	75
	3-р
	АР

	75. 
	Курганная группа “Новобекешевская 4”

(3 насыпи) 
	ст-ца Новобекешевская, 

0,1-0,6 км  к востоку-северо-востоку от восточной окраины станицы 
	
	2
	
	42
	22
	49
	1
	3
	80
	125
	3-р
	АР

	76. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	40
	75
	
	

	77. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	78. 
	Курганная группа 

(2 насыпи) (не прослеживается)
	ст. Новобекешевская, 

0,8 км  к востоку от восточной окраины станицы, сад
	
	2
	42А
	
	23
	
	1
	
	
	
	3-р
	АР

	79. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	80. 
	Курганная группа 

(3 насыпи)
	ст.  Новобекешевская, 

северо-восточная окраина станицы  (на кургане 1 – братская могила)
	
	2
	42Б
	
	24
	
	1
	3
	60
	125
	3-р
	АР

	81. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	82. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	83. 
	Курганная группа 

(4 насыпи) (не обнаружена)
	ст.  Новобекешевская, 

1,5 км  к северо-востоку от восточной окраины станицы  
	
	2
	42В
	
	25
	
	1
	
	
	
	3-р
	АР

	84. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	85. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	86. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	87. 
	Курганная группа 

(5 насыпей)
	ст.  Новобекешевская, 

1,5 км  к северу от восточной окраины станицы 


	
	2
	42Г
	
	26
	
	1
	0,8
	20
	50
	3-р
	АР

	88. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	89. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	90. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,5
	20
	50
	
	

	91. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2
	40
	75
	
	

	92. 
	Курганная группа “Ереминская 6”

(6 насыпей)
	х. Еремин, 

0,6-1,4 км  к северо-западу от северо-западной окраины хутора
	
	1
	
	44
	27
	51
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	93. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	60
	125
	
	

	94. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,8
	20
	50
	
	

	95. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,5
	20
	50
	
	

	96. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	0,5
	20
	50
	
	

	97. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	0,5
	20
	50
	
	

	98. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	х. Еремин, 

2,05 км  к северо-западу от западной окраины хутора
	
	1
	44А
	
	28
	
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	99. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	25
	50
	
	

	100. 
	Курганная группа “Ереминская 7”

(7 насыпей)
	х. Еремин, 

0,5 км  к западу-северо-западу от западной окраины хутора
	
	1
	
	45
	29
	52
	1
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	101. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	102. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	40
	75
	
	

	103. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,6
	20
	50
	
	

	104. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	0,6
	20
	50
	
	

	105. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	0,6
	20
	50
	
	

	106. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	0,6
	20
	50
	
	

	107. 
	Курганная группа 

“Ереминский 8” (2 насыпи)
	х. Еремин, 

1,7 км  к юго-западу от западной окраины хутора
	
	1
	
	46
	30
	52
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	108. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	109. 
	Курган

“Ереминский 9”
	х. Еремин, 

1,2 км  к югу от западной окраины хутора
	
	1
	
	47
	31
	54
	
	2,2
	40
	100
	3-р
	АР

	110. 
	Курганная группа “Ереминская 10”

(4 насыпи)
	х. Еремин, 

2,0 км  к юго-западу от западной окраины хутора
	
	1
	
	48
	32
	55
	1
	0,7
	20
	50
	3-р
	АР

	111. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,7
	20
	50
	
	

	112. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	30
	75
	
	

	113. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,7
	20
	20
	
	

	114. 
	Курганная группа

“Ереминская 11”

(3 насыпи)

 
	х. Еремин, 

2,7 км  к юго-юго-востоку от западной окраины хутора
	
	1
	
	49
	33
	56
	1
	7
	80
	150
	3-р
	АР

	115. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	30
	75
	
	

	116. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	117. 
	Курганная группа

”Ромашевская 3”

(5 насыпей)
	ст-ца Нововладимировская,

0,8 км  к юго-западу от юго-западной окраины станицы 


	
	2
	
	50
	34
	57
	1
	0,5
	20
	50
	3-р
	АР

	118. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	119. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	40
	75
	
	

	120. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	80
	150
	
	

	121. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	3
	50
	125
	
	

	122. 
	Курганная группа

 (3 насыпи)
	ст.Нововладимировская, 

2 км  к юго-западу от юго-западной окраины станицы 
	
	2
	50А
	
	35
	
	1
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	123. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	25
	50
	
	

	124. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	125. 
	Курганная группа

(5 насыпей)
	ст-ца Нововладимировская, 

3 км  к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы 
	
	2
	50Б
	
	36
	
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	126. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1,5
	35
	75
	
	

	127. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,6
	20
	50
	
	

	128. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,5
	35
	75
	
	

	129. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2,5
	40
	100
	
	

	130. 
	Курган

”Ромашевский 4” (не прослеживается)
	ст-ца Нововладимировская, 

0,4 км к западу от юго-западной окраины станицы 
	
	2
	
	51
	37
	58
	
	
	
	
	3-р
	АР

	131. 
	Курган
	ст.Нововладимировская.

1,3км к западу-юго-западу от окраины станицы
	
	2
	51А
	
	38
	
	
	
	
	
	3-р
	АР

	132. 
	Курган

 “Ромашевский 5”
	х. Еремин, юго-западная окраина
	
	2
	
	52
	39
	59
	
	0,8
	25
	50
	3-р
	АР

	133. 
	Курган

”Ромашевский 6”
	х. Еремин, 

0,37 км  к юго-юго-западу от южной окраины хутора
	
	2
	
	53
	40
	60
	
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	134. 
	Курганная группа

“Нововладимировский 1” (2 насыпи)
	х. Еремин, 

1,25 км  к югу от центральной части хутора
	
	2
	
	54
	41
	61
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	135. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	136. 
	Курганная группа “Нововладимировская 2”

(2 насыпи)
	х. Еремин, 

0,5 км  к западу от западной окраины хутора
	
	2
	
	55
	42
	62
	1
	0,8
	25
	50
	3-р
	АР

	137. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,6
	20
	50
	
	

	138. 
	Курган “Нововладимировский 3” (не прслежива-ется)


	х. Еремин, 

0,75 км к западу-юго-западу от юго-восточной окраины хутора, к северу от МТФ
	
	2
	
	56
	43
	63
	
	
	
	
	3-р
	АР

	139. 
	Курганная группа “Нововладимировская 4”

(3 насыпи)
	х. Еремин, 

0,75 км  к юго-востоку от юго-западной окраины хутора
	
	2
	
	57
	44
	64
	1
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	140. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	141. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,5
	20
	50
	
	

	142. 
	Курган 

“Нововладимировский 5” 
	х. Еремин, 

центральная часть хутора,

к западу от  школы (кладбище)
	
	2
	
	58
	45
	65
	
	2,2
	50
	100
	3-р
	АР

	143. 
	Курган 

“Нововладимировский 6”
	х. Еремин, 

3 км к югу от южной окраины хутора


	
	2
	
	59
	46
	66
	
	5
	80
	150
	3-р
	АР

	144. 
	Курган (не обнаружен)
	х. Еремин, 

4,25 км к юго-юго-западу от южной окраины хутора
	
	2
	59А
	
	47
	
	
	
	
	
	3-р
	АР

	145. 
	Курган (не обнаружен)
	х. Еремин, 

4,8 км к югу от южной окраины хутора
	
	2
	59Б
	
	48
	
	
	
	
	
	3-р
	АР

	146. 
	Курган (не обнаружен)
	х. Еремин, 

4 км  к юго-юго-востоку от южной окраины хутора
	
	2
	59В
	
	49
	
	
	
	
	
	3-р
	АР

	147. 
	Курган
	х. Еремин, 

3,25 км  к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора
	
	2
	59Г
	
	50
	
	0,6
	20
	50
	0,6
	3-р
	АР

	148. 
	Курганная группа “Нововладимировская 7”

10 насыпей)
	х. Еремин, 

2,8кмк юго-западу от западного угла окраины хутора 0,9-1,2 км к югу от южной окраины хутора
	
	2
	
	60
	51
	67
	1
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	149. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2.,2
	40
	100
	
	

	150. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,5
	20
	50
	
	

	151. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0,5
	25
	50
	
	

	152. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	20
	50
	
	

	153. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1
	25
	50
	
	

	154. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	2,2
	40
	75
	
	

	155. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1
	20
	50
	
	

	156. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	0,8
	20
	50
	
	

	157. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	1,1
	30
	75
	
	

	158. 
	Курганная группа (3 насыпи)
	х. Еремин, 

1,1 км  к юго-востоку от юго-восточной окраины хутора
	
	2
	60А
	
	52
	
	20
	50
	20
	50
	3-р
	АР

	159. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	160. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,1
	25
	50
	
	

	161. 
	Курган
	х. Еремин, 

1,6 км  к юго-востоку от юго-восточной окраины хутора


	
	2
	60Б
	
	53
	
	
	0,5
	20
	50
	3-р
	АР

	162. 
	Курганная группа “Нововладимировская 9”

(15 насыпей)
	ст-ца Нововладимировская,

1,8 км  к юго-западу от юго-западной окраины станицы 
	
	2
	
	62
	54
	69
	1
	1,2
	30
	75
	3-р
	АР

	163. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	60
	125
	
	

	164. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	25
	50
	
	

	165. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1
	25
	50
	
	

	166. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	25
	50
	
	

	167. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1
	25
	50
	
	

	168. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1
	20
	50
	
	

	169. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	0,6
	20
	50
	
	

	170. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	0,6
	20
	50
	
	

	171. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	0,6
	20
	50
	
	

	172. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	0,5
	20
	50
	
	

	173. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	0,5
	20
	50
	
	

	174. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	0,5
	20
	50
	
	

	175. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	0,5
	20
	50
	
	

	176. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	0,5
	20
	50
	
	

	177. 
	Курганная группа “Нововладимировская 10”

(3 насыпи)
	ст-ца Нововладимировская,

0,2 км к югу от южной окраины станицы 
	
	2
	
	63
	55
	70
	1
	2
	30
	75
	3-р
	АР

	178. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	30
	75
	
	

	179. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	5
	80
	150
	
	

	180. 
	Курганная группа “Нововладимировская 12”

(3 насыпи)
	ст-ца Нововладимировская, 

1,0 км  к юго-западу от  станицы, ПТФ
	
	2
	
	65
	56
	72
	1
	1
	25
	50
	3-р
	АР

	181. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	25
	50
	
	

	182. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	30
	75
	
	

	183. 
	Курган “Нововладимировский 13”
	ст-ца Нововладимировская,

юго-восточная окраина станицы,

0,75 км к западу от ст-цы Нововладимировской, ПТФ
	
	2
	
	66
	57
	73
	
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	184. 
	Курганная группа “Нововладимировская 14”

(2 насыпи)
	ст-ца Ново-владимировская, 

0,1 км  к востоку от восточной окраины станицы, (кладбище)
	
	2
	
	67
	58
	74
	1
	2
	40
	75
	3-р
	АР

	185. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	40
	75
	
	

	186. 
	Курганная группа “Нововладимировская 15”

(2 насыпи)
	ст-ца Нововладимировкая,

0,7 км к югу от станицы, ПТФ
	
	2
	
	68
	59
	75
	1
	0,6
	20
	50
	3-р
	АР

	187. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5
	20
	50
	
	

	188. 
	Курган 

"Ереминский-1" (не прослеживается)
	2,5 км от дамбы, к северо-западу от хозяйства, по правому берегу реки Бейсуг
	
	
	
	22
	59\1
	29
	
	
	
	
	3-р
	АР

	189. 
	Курган

"Ереминский-2" (не прослеживается)
	1,925 км от дамбы, к северо-западу от хозяйства, по правому берегу реки Бейсуг
	
	
	
	23
	59\2
	30
	
	
	
	
	3-р
	АР

	190. 
	Курган

"Чернобабовский-2" (не прослеживается)
	х. Соколовка,

1,925 км к северо-западу от северо-западной окраины хутора
	
	
	
	30
	59\3
	37
	
	
	
	
	3-р
	АР

	191. 
	Курган

"Чернобабовский-3" (не прослеживается)
	х. Соколовка,

2,0 км к северу от северо-западной окраины хутора
	
	
	
	31
	59\4
	38
	
	
	
	
	3-р
	АР

	192. 
	Курган

"Чернобабовский-4" (не прослеживается)
	х. Чернобабов,

1,15 км к северо-востоку от северо-восточной окраины хутора
	
	
	
	32
	59\5
	39
	
	
	
	
	3-р
	АР

	193. 
	Курган

"Чернобабовский-5" " (не прослеживается)
	х. Чернобабов,

1,45 км к северу от северо-восточной окраины хутора
	
	
	
	33
	59\6
	40
	
	
	
	
	3-р
	АР

	194. 
	Курган

"Новобекешевский-5" " (не прослеживается)
	ст-ца Новобекешевская,

2,375 км к северо-востоку от восточной окраины станицы, в северо-восточной части сада
	
	
	
	43
	59\7
	50
	
	
	
	
	3-р
	АР

	195. 
	Курганная группа

"Нововладимировская-8"

(5 насыпей) (не прослеживается)
	ст-ца Нововладимировская,

1,0 км к юго-востоку от юго-восточного угла тока станицы
	
	
	
	61
	59\8
	68
	1
	
	
	
	3-р
	АР

	196. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	197. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	198. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	199. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	200. 
	Курганная группа

"Нововладимировская-11"

(3 насыпи) (не прослеживается)
	ст-ца Нововладимировская,

Нововладимировская птицефабрика,

0,675 км к югу от юго-западного угла птицефабрики
	
	
	
	64
	59\9
	71
	1
	
	
	
	3-р
	АР

	201. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	202. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	203. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1,2
	25
	75
	
	

	204. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	25
	75
	
	


� Распоряжение председателя  комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 17 декабря 2002 года №3-р






[image: image10]
229

[image: image10][image: image11.bmp]_1575694684.xls
Диаграмма1

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



-4

-3.2

1

9.7

16.3

19.8

23.2

22.4

16.6

10.2

3.6

-1.6



Лист1

		-4		I

		-3.2		II

		1		III

		9.7		IV

		16.3		V

		19.8		VI

		23.2		VII

		22.4		VIII

		16.6		IX

		10.2		X

		3.6		XI

		-1.6		XII





Лист1

		



рис. 3.1



Лист2

		





Лист3

		






_1204989792.unknown

