ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Мун. контракт: №123 от 15.08.2012г.

Заказчик: 	    МО Тбилисское сп

Арх. №:            169/1-12-ПП-ПЗ-1

Проект планировки жилого района

в северной части ст. Тбилисской

Пояснительная записка

Том 1

(положения о характеристиках планируемого развития территории)

# Ростов-на-Дону

2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Мун. контракт: №123 от 15.08.2012г.

Заказчик: 	    МО Тбилисское сп

Арх. №:            169/1-12-ПП-ПЗ-1

Проект планировки жилого района

в северной части ст. Тбилисской

Пояснительная записка

Том 1

(положения о характеристиках планируемого развития территории)

# Директор института _____________________________Т.Г. Морозова

# Главный архитектор проекта ____________________Е.Н. Безуглова

# Ростов-на-Дону

2013 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Архитектурно – планировочные разделы проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  |  | Е.Н. Безуглова |
| Ведущий архитектор |  |  | О.Ю. Мартий |
| Инженерная инфраструктура: |  |  |  |
| # Начальник отдела # транспортной и инженерной # инфраструктуры |  |  | Н.Б. Смирнов |
| ГИП по разделу « Инженерная инфраструктура» |  |  | И.А. Кондаков |
| Инженер |  |  | Ю.В. Кочуева |
| Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории: |  |  |  |
| ГИП по разделу « Инженер-ная подготовка территории» |  |  | Н.Ю. Зинченко |
| Архитектор |  |  | М.В. Костенко |
| Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |
| Инженер |  |  | О.Д. Банных |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть проекта |  |  |
| 169/1-12-ПП-ПЗ-1 | Пояснительная записка Том 1 (положения о характеристиках планируемого развития территории ) | Сшив |
| 169/1-12-ПП -1 | Чертеж планировки территории. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -2 | Разбивочный чертеж красных линий, осей улично-дорожной сети и формируемых земельных участков. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -2.1 | Каталог координат красных линий, осей улично-дорожной сети и формируемых земельных участков. | сшив |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
| 169/1-12-ПП-ПЗ-2 | Пояснительная записка Том 2 (материалы по обоснованию проекта планировки ) | сшив |
| 169/1-12-ПП -3 | Схема размещения проектируемой территории в структуре ст.Тбилисской М1: 10000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -5 | Схема генерального плана М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП- 6 | План организации земельных участков М 1:200 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -7 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -7.1-7.5 | Поперечные профили улиц М1:200 | сшив |
| 169/1-12-ПП -8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -9 | Схема инженерной инфраструктуры М1:2000 | чертеж |

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ разделов | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие положения | 5 |
| 2. | Проектные решения | 5 |
| 2.1 | Планировочная организация территории | 5 |
| 3 | Инженерно-техническое обеспечение территории | 8 |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 10 |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | 11 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки жилого района в северной части ст. Тбилисской  разработан в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством на основании:

1. Постановления о подготовке проекта планировки жилого района в северной части ст. Тбилисской № 344 от 04.06.12 г.

2. Муниципального контракта №123 от 15.08.2012г. на разработку «Проекта планировки жилого района в северной части ст.Тбилисской»

между муниципальным образованием Тбилисское сельское поселение Тбилисского района и ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт  градостроительства».

Технические решения, принятые  в проекте планировки, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1  Планировочная организация территории

Основная задача данного проекта - создание застройки, которая бы учитывала планировочные особенности и характер прилегающей застройки, органично включилась в существующую застройку .

Для решения этой задачи определены следующие направления:

- Создание сбалансированной функциональной схемы, предусматривающей жилую и общественную зоны.

- Организация удобных транспортных и пешеходных связи  проектируемой территории с основной частью ст.Тбилисской и ее центром.

- Создание системы зеленых насаждений общего пользования, обеспечивающей комфортную среду обитания жителей.

4. Организация социально гарантированной системы обслуживания в расчете на население всей рассматриваемой проектом планировки территории.

Участок проектируемой застройки включает следующие функциональные территории:

- территорию жилой застройки, состоящую из кварталов 1-2-этажной одноквартирной усадебной застройки с площадью придомовых земельных участков от 896.5 м2 до 1203,1 м2,

- территорию объектов социально-культурного обслуживания, включающей многофункциональный центр, а также детский сад-ясли на 140 мест, и общеобразовательную школу на 550 мест, с плавательным бассейном с объектами инженерной инфраструктуры, рассчитанные на население всей рассматриваемой территории  .

Расчет населения

(в границах рассматриваемой территории)

Таблица 1

| Наименование участков застройки |  | Площадь кварталов жилой застройки (га) | Кол-во семей | Населе-ние (чел.) (при коэфф. семейно-сти 2.6) | Жилой фонд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая усадебная застройка (ул.Элеваторная, ул.Красных партизан, ул.Северная, пер. Степной, пер.Тракторный, пер. Северный, пер. Инкубаторный, ст. Тбилисская) | 50,14 | Нет данных | 860 | Нет данных |  |
| 2 | Кварталы усадебной застройки ( от ул.Березанской до ул.Выборгской) | 54,52 | 575 | 1500 | 86250 м2 | 575х150 = 86250 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
| 3 | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки | 10,59 | 105 | 280 | 40950 м2 | 105х150= 40950 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
| 4 | Кварталы перспективной усадебной застройки | 63,1 | 630 | 1640 | 94500 м2 | 630х150= 94500 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
|  | Итого | 178,35 |  | 4360 |  |  |

2.1.1 Система социального и культурно-бытового обслуживания

Социальная инфраструктура - система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга и др., запроектированных в соответствии с нормативными показателями потребности населения в объектах обслуживания

(« Нормативы градостроительного проектирования Тбилисского сп») и  допустимыми радиусами пешеходной и транспортной доступности.

Поскольку северная часть станицы отрезана от основной части населенного пункта железной дорогой и не обеспечена объектами соцкультбыта, проектом предлагается на территории проекта планировки разместить общеобразовательную школу и детский сад-ясли, рассчитанные на все существующее и планируемое население этой территории.

2.1.2. Организация системы транспортного и пешеходного движения

Улично-дорожная сеть обеспечивает транспортные связи отдельных планировочных элементов территории между собой и с центрами жилого района и станицы в целом, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также с прилегающими территориями. В проекте предусмотрена сеть жилых улиц, увязанных с уже существующими улицами. см. «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта»).

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные), проезды.

Существующая улично-дорожная сеть на территории проекта планировки и его окружении, имеет преимущественно прямоугольную сетку улиц.

Проектом планировки предлагается осуществлять пешеходное движение по тротуарам, проходящим вдоль жилых существующих и проектируемых кварталов.

Основными транспортными улицами проекта планировки  являются:

- ул. Долматова;

- ул. Утренняя;

- пер. Северный;

- продолжение ул. Липовая.

Проектные решения по формированию внутреннего транспортного движения на территории проекта планировки направлены на оптимизацию уличной –дорожной сети, построению четкой структуры дорожной сети с максимальным использованием существующих дорог.

В пределах проекта планировки предлагается:

- реконструкция существующих улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным;

- замена грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог в проектируемых жилых кварталах;

- проведение на территорию маршрутов общественного транспорта.

2.1.3. Сооружения и площадки для хранения транспортных средств.

В усадебной застройке предполагается 100% обеспеченность машино-местами. Места хранения транспортных средств будут расположены в границах приусадебных участков. У здания многофункционального центра  предусмотрены 20 парковочных мест для стоянки легкового автотранспорта из расчета 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей (7 х 280 : 100=19,6 м/м ) (в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Тбилисского сп»).

2.1.4. Система озеленения

Создание целостной и непрерывной системы озеленения внутренних пространств - одно из направлений проекта планировки.

Озеленение и благоустройство территории - важный элемент, формирующий жилую среду и способствующий повышению психологического комфорта. Они задуманы как средства, организующие и подчеркивающие специализированные внутренние пространства жилого района: зону многофункционального общественного центра - место общения населения и проведения массовых мероприятий, зону активной рекреации - спортивную зону школьного комплекса; территорию детского сада - зону тихого отдыха; озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилой среды: снижают уровень солнечной радиации, уменьшают количество пыли и повышают относительную влажность воздуха.

В кварталах 1-6 - этажной застройки площадь озеленения территории составляет 9,5 м2/чел. без участков школ и ДДУ, что соответствует нормативному показателю ≥ 6 м2/чел.

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом планировки определены нагрузки систем инженерно-технического обеспечения проектируемой территории исходя из прогнозируемых показателей численности населения, площадей жилищного фонда и объектов общественного назначения. Нагрузки подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования с учетом фактических параметров перспективных объектов. В составе проекта планировки разработаны схемы размещения сетей и сооружений систем инженерно-технического обеспечения. Подключение проектируемой территории к внешним инженерным коммуникациям следует выполнять в соответствии с техническими условиями и рекомендациями ресурсоснабжающих организаций.

Проектом планировки предлагаются следующие решения инженерно-технического обеспечения проектируемой территории.

Водоснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять из системы централизованного водоснабжения станицы. Прокладку уличных сетей водопровода по территории проектируемого жилого района предлагается предусмотреть вдоль основных дорог и проездов. На сетях необходимо предусмотреть колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами для забора воды пожарными машинами. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части. При строительстве разводящих сетей водопровода предлагается выполнять их кольцевание, рекомендуется применение полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, которые имеют значительный срок службы.

Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий проектируемого жилого района предлагается осуществлять в централизованную систему канализации станицы. При строительстве канализационных сетей рекомендуется применение гофрированных труб из полипропилена диаметром 160-300 мм, которые имеют значительный срок службы. В юго-западной части проектируемого жилого района предлагается установить автоматическую канализационную насосную станцию (КНС) колодцевого типа полной заводской готовности. Канализационные стоки из КНС по двум напорным трубопроводам предлагается направлять в существующую КНС №2, расположенную в створе улицы Элеваторной и улицы Переездной.

Электроснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять по линиям 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ, размещаемой на проектируемой территории. Электроснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять по 2 категории надежности. В ТП предлагается установить трансформаторы 2х400 КВА. Подачу электроэнергии на  ТП  10/0,4 кВ предлагается осуществлять по двум ВЛ 10 кВ  от питающих подстанций филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети, расположенных за пределами территории проектируемого жилого района. На последующих стадиях проектирования заказчику необходимо заключить с энергоснабжающей организацией договор на технологическое присоединение или получить технические условия на подключение к питающему центру на напряжении 10 кВ.             По территории жилого района прокладку линий 0,4 кВ предлагается осуществлять по опорам освещения с использованием СИП, линий 10 кВ – в земле. В качестве осветительных приборов предлагается установка консольных светильников на металлических опорах с использованием энергосберегающих ламп. Управление освещением предлагается  автоматическое, с использованием каскадных схем управления.

Для отопления жилых зданий в проектируемом жилом районе, проектом планировки предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Общественные здания предлагается отапливать от автономного теплоисточника, в качестве которого возможно применение отдельно стоящей модульной котельной.

Газоснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять от газораспределительной сети высокого давления станицы Тбилисская. Распределение газа по территории проектируемого жилого района предлагается производить в соответствии с существующей схемой газоснабжения станицы - по двухступенчатой системе:

- 1 ступень – газопровод высокого давления (0,6 МПа), к которому предлагается подключить ШРП, предназначенный для снижения давления газа, подаваемого в жилые кварталы северной части станицы, включая дома проектируемого жилого района и ШРП, предназначенный для снижения давления газа, подаваемого на модульную котельную, предлагаемую к установке для теплоснабжения общественных зданий;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления (0,003 МПа), к которым предлагается подключить  жилые дома.

При строительстве газораспределительных сетей рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

На последующих стадиях проектирования, после уточнения расчетных расходов газа по потребителям проектируемого жилого района, предлагается определить необходимость корректировки Схемы газоснабжения станицы, выполненной ООО «СоюзТехноСтрой».

Для обеспечения проектируемой жилой застройки фиксированной внутризоновой и междугородней телефонной связью возможны различные варианты по усмотрению заказчика: от присоединения к сетям проводной электросвязи ОАО «Ростелеком», до мобильной радиосвязи. Для подключения жилых домов и общественных зданий к сетям проводной электросвязи ОАО «Ростелеком», по территории  жилой застройки предлагается  выполнить строительство телефонной канализации из асбестоцементных безнапорных труб с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

Строительство магистральных сетей связи предлагается осуществить на основании технических условий Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком».

Телевизионное вещание предлагается осуществлять за счет приема эфирных каналов в метровом и дециметровом диапазонах, а также за счет индивидуальных систем приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около   30 телевизионных каналов. Развитие кабельного телевидения позволит осуществлять прием телевизионных программ в качественном цифровом изображении.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки жилого района в северной части ст.Тбилисской, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- 4.1 Санитарная очистка территории

Проектные предложения

Проектом предлагается  планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов с проектируемой территории с установленной периодичностью.

Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на территории жилого района производить по контейнерной системе с использованием сменных контейнеров для селективного сбора отходов. Организовывается контейнерная площадка и устанавливаются сменяемые контейнеры  с последующей транспортировкой мусоровозами. Места размещения контейнерных площадок для организованного временного хранения отходов расположены с учетом не менее 20 м до окон общественных зданий.

На   контейнерной площадке устраивается водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру. Проектом предусматриваются удобные подъезды и подходы к сборникам отходов, площадки для маневрирования спецавтотранспорта. Для водоотвода устраивается уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м. Вывоз контейнеров предлагается осуществлять спецтранспортом на полигон ТБО.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Сущест-вующее состояние |  | По проекту планировки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1.Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территории проекта планировки (кварталы малоэтажной жилой застройки) всего в том числе: | м2 | - |  | 195000,00 |  |  | 100% |
| 1.1 | Территория жилой застройки | м2 | - |  | 105769,27 |  |  | 54,24 % |
| 1.2 | Территория объектов культурно-бытового обслуживания в том числе: | м2 | - |  | 43820,41 |  |  | 22,47 % |
|  | - территория школы | м2 | - |  | 32354,8 |  |  | 16,59 % |
|  | - территория детского сада | м2 | - |  | 6104,74 |  |  | 3,13 % |
|  | - территория общественного центра |  | - |  | 5360,87 |  |  | 2,75 % |
| 1.3 | Территория зеленых насаждений общего пользования (лесополосы, газоны) | м2 | - |  | 20004,83 |  |  | 10,26 % |
| 1.4 | Территория объектов инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства | м2 | - |  | 62,18 |  |  | 0,03 % |
| 1.5 | Территория объектов транспортной инфраструктуры в том числе: | м2 | - |  | 25343,31 |  |  | 13,00 % |
|  | - автостоянки (площадь парковочных мест) | м2 | 275,00 =(2,5х5,5)х20 |  |  |  |  | 0,14 % |
|  | - улицы, проезды, тротуары | м2 | 25068,31 |  |  |  |  | 12,86 % |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки (площадь территории проекта планировки – 19,5 га) |  | - |  | 280 |  |  | - |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки (площадь территории проекта планировки – 19,5 га) |  | - |  | 40950 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |  | - |  |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательное учреждение | место | - |  | 122 |  | размещено на территории проекта планировки (кол-во мест взято на расчетное население-4360 чел.) |  |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | учащих-ся | - |  | 385 |  | размещена на территории проекта планировки (кол-во учащихся взято на расчетное население-4360 чел.) |  |
| 4.3 | Амбулатория | объект | - |  | 3000,0 |  | размещена на территории перспективного развития застройки |  |
| 4.4 | Аптечные киоски | м2 общ. пл. | - |  | 43,6 |  | размещены при амбу-латории |  |
| 4.5 | Спортивно-досуговый центр | м2 общ. пл. зала | - |  | 300,0 |  | спортивный комплекс при обще-образова-тельной школе |  |
| 4.6 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | - |  | 21,2 |  | - |  |
| 4.7 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | - |  | 48,3 |  | - |  |
| 4.8 | Предприятие общественного питания | пос. место | - |  | 11 |  |  |  |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | м2 общ. пл. | - |  | 30,0 |  | в здании общественного центра |  |
| 4.10 | Гостиницы | мест | - |  | 26 |  | на территории перспектив-ной застройки |  |
| 4.11 | Общественный туалет | прибор | - |  | 1 |  | 1 объект на 3 прибора |  |
| 4.12 | Пожарное депо | 1 пож. авт. | 1 |  | - |  | Существую-щее пожарное депо |  |
| 4.13 | Административно-управленческая организация | объект | - |  | 1 |  | отдел в здании общест. центра (общ. пл.-50м2) |  |
| 4.14 | Опорный пункт милиции | м2 общ. пл. | - |  | 20,0 |  | помеще-ние в здании общ. центра |  |
| 5.Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Территория объектов транспортной инфраструктуры в том числе: | м2 | - |  | 25343,31 |  | - |  |
| 5.1 | - автостоянки (площадь парковочных мест) | м2 | - |  | 275,00 =(2,5х5,5)х20 |  | - |  |
| 5.2 | - улицы, проезды, тротуары | м2 | - |  | 25068,31 |  | - |  |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Существующее состояние систем инженерно-технического обеспечения станицы по данным за 2011 год |  | По проекту планировки |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. |  | 4672,0 |  | 160 |  |  |
| 6.1.2 | Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | 1 чел. в сутки |  | Сведения не представлены |  | 235 |  |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут. |  | 648,0 |  | 140 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка | кВт. |  | Сведения не представлены |  | 405 |  |  |
| 6.3.2 | Источники покрытия нагрузок | Трансформаторные подстанции филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети в станице Тбилисская |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа | млн.м3/год |  | 87,0 |  | 0,937 |  |  |
| 6.4.2 | Расход газа | м3/час |  | - |  | 461 |  |  |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | ГРС «ст-ца Тбилисская» |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. |  | 8282 |  | по заявкам жителей и организаций |  |  |