ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Мун. контракт: №123 от 15.08.2012г.

Заказчик: 	    МО Тбилисское сп

Арх. №:            169/1-12-ПП-ПЗ-2

Проект планировки жилого района

в северной части ст. Тбилисской

Пояснительная записка

Том 2

(материалы по обоснованию проекта планировки)

# Ростов-на-Дону

2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Мун. контракт: №123 от 15.08.2012г.

Заказчик: 	    МО Тбилисское сп

Арх. №:            169/1-12-ПП-ПЗ-2

Проект планировки жилого района

в северной части ст. Тбилисской

Пояснительная записка

Том 2

(материалы по обоснованию проекта планировки)

# Директор института _____________________________Т.Г. Морозова

# Главный архитектор проекта ____________________Е.Н. Безуглова

# Ростов-на-Дону

2013 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Архитектурно – планировочные разделы проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  |  | Е.Н. Безуглова |
| Ведущий архитектор |  |  | О.Ю. Мартий |
| Инженерная инфраструктура: |  |  |  |
| # Начальник отдела # транспортной и инженерной # инфраструктуры |  |  | Н.Б. Смирнов |
| ГИП по разделу « Инженерная инфраструктура» |  |  | И.А. Кондаков |
| Инженер |  |  | Ю.В. Кочуева |
| Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории: |  |  |  |
| ГИП по разделу «Инженер-ная подготовка территории» |  |  | Н.Ю. Зинченко |
| Архитектор |  |  | М.В. Костенко |
| Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |
| Инженер |  |  | О.Д. Банных |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть проекта |  |  |
| 169/1-12-ПП-ПЗ-1 | Пояснительная записка Том 1 (положения о характеристиках планируемого развития территории ) | Сшив |
| 169/1-12-ПП -1 | Чертеж планировки территории. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -2 | Разбивочный чертеж красных линий, осей улично-дорожной сети и формируемых земельных участков. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -2.1 | Каталог координат красных линий, осей улично-дорожной сети и формируемых земельных участков. | сшив |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
| 169/1-12-ПП-ПЗ-2 | Пояснительная записка Том 2 (материалы по обоснованию проекта планировки ) | сшив |
| 169/1-12-ПП -3 | Схема размещения проектируемой территории в структуре ст.Тбилисской М1: 10000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия. М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -5 | Схема генерального плана М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП- 6 | План организации земельных участков М 1:200 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -7 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -7.1-7.5 | Поперечные профили улиц М1:200 | сшив |
| 169/1-12-ПП -8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:2000 | чертеж |
| 169/1-12-ПП -9 | Схема инженерной инфраструктуры М1:2000 | чертеж |

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ разделов | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 5 |
| 2 | Природно-климатические условия | 5 |
| 3 | Современное состояние и использование территории | 5 |
| 4 | Проектные решения | 7 |
| 5 | Инженерно-техническое обеспечение территории | 14 |
| 6 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 30 |
| 7 | Мероприятия по охране окружающей среды | 31 |
| 8 | Мероприятия по охране объектов культурного наследия | 32 |
| 9 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 32 |
| 10 | Основные технико-экономические показатели | 65 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки жилого района в северной части ст. Тбилисской  разработан в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством на основании:

1. Постановления о подготовке проекта планировки жилого района в северной части ст. Тбилисской № 344 от 04.06.12 г.

2. Муниципального контракта №123 от 15.08.2012г. на разработку «Проекта планировки жилого района в северной части ст.Тбилисской»

между муниципальным образованием Тбилисское сельское поселение Тбилисского района и ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт  градостроительства».

Технические решения, принятые  в проекте планировки, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория Тбилисского сельского поселения, по своим климатическим и физико-географическим условиям, относится к Западной  провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами   в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,20С.

Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится  на летние месяцы и находиться в пределах 36,5-39,80С.

Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С.

Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Общие количество осадков достигает 527 мм в год.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Преобладающее направление ветров - восточное.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория расположена в северной части ст.Тбилисской. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного использования и используется по целевому назначению. Территория свободна от застройки.

Границами участка являются:

с юга –охранная зона магистрального газопровода и кварталы формируемой усадебной застройки;

с востока – кварталы, отведенные под размещение усадебной застройки с уже частично построенными 1-2- этажными жилыми домами ;

с севера и запада –.земли сельскохозяйственного использования,

с севера – земли сельскохозяйственного использования, территория объекта археологического наследия – кургана с временной 50- метровой охранной зоной, на месте которого предположительно размещен скотомогильник.

Площадь земельного участка, выделенного под проектирование составляет 19,5 га. Рельеф участка спокойный.

Подъезд осуществляется с восточной стороны через кварталы формируемой усадебной застройки по асфальтированной дороге – выезду на региональную автодорогу «Краснодар- Кропоткин» или по грунтовой дороге со стороны существующей застройки.

Территория рассматриваемая проектом планировки- вся северная часть станицы Тбилисской: кварталы сложившейся усадебной застройки, кварталы, отведенные под индивидуальную жилую застройку (и уже частично застроенные), территория, выделенная для проекта планировки и территория перспективной застройки, отделена от основной части населенного пункта железной дорогой. На этой территории отсутствуют и не планируется в ближайшее время размещение социально-гарантированных объектов обслуживания (детских садов . общеобразовательных школ, поликлиник).

Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП II-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование проектируемой территории:

- специальные зоны (зоны инженерных коммуникаций и сооружений).

Указанные ограничения приведены на чертеже «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия (опорный план)».

Границы санитарно-защитных( по СанПиН)  и охранных зон

- ширина охранной зоны высоковольтной ЛЭП-10кВ -10 м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны высоковольтной ЛЭП-35кВ -15 м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны магистрального газопровода -150 м по обе стороны;

- временная охранная зона выявленных объектов археологического наследия -50м.

4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1  Планировочная организация территории

Основная задача данного проекта - создание застройки, которая бы учитывала планировочные особенности и характер прилегающей застройки, органично включилась в существующую застройку .

Для решения этой задачи определены следующие направления:

- Создание сбалансированной функциональной схемы, предусматривающей жилую и общественную зоны.

- Организация удобных транспортных и пешеходных связи  проектируемой территории с основной частью ст.Тбилисской и ее центром.

- Создание системы зеленых насаждений общего пользования, обеспечивающей комфортную среду обитания жителей.

4. Организация социально гарантированной системы обслуживания в расчете на население всей рассматриваемой проектом планировки территории.

Участок проектируемой застройки включает следующие функциональные территории:

- территорию жилой застройки, состоящую из кварталов 1-2-этажной одноквартирной усадебной застройки с площадью придомовых земельных участков от 896.5 м2 до 1203,1 м2,

- территорию объектов социально-культурного обслуживания, включающей многофункциональный центр, а также детский сад-ясли на 140 мест, и общеобразовательную школу на 550 мест, с плавательным бассейном с объектами инженерной инфраструктуры, рассчитанные на население всей рассматриваемой территории  .

Расчет населения

(в границах рассматриваемой территории)

Таблица 1

| Наименование участков застройки |  | Площадь кварталов жилой застройки (га) | Кол-во семей | Населе-ние (чел.) (при коэфф. семейно-сти 2.6) | Жилой фонд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая усадебная застройка (ул.Элеваторная, ул.Красных партизан, ул.Северная, пер. Степной, пер.Тракторный, пер. Северный, пер. Инкубаторный, ст. Тбилисская) | 50,14 | Нет данных | 860 | Нет данных |  |
| 2 | Кварталы усадебной застройки ( от ул.Березанской до ул.Выборгской) | 54,52 | 575 | 1500 | 86250 м2 | 575х150 = 86250 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
| 3 | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки | 10,59 | 105 | 280 | 40950 м2 | 105х150= 40950 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
| 4 | Кварталы перспективной усадебной застройки | 63,1 | 630 | 1640 | 94500 м2 | 630х150= 94500 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |
|  | Итого | 178,35 |  | 4360 |  |  |

4.1.1 Система социального и культурно-бытового обслуживания

Социальная инфраструктура - система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга и др., запроектированных в соответствии с нормативными показателями потребности населения в объектах обслуживания

(« Нормативы градостроительного проектирования Тбилисского сп») и  допустимыми радиусами пешеходной и транспортной доступности.

Поскольку северная часть станицы отрезана от основной части населенного пункта железной дорогой и не обеспечена объектами соцкультбыта, проектом предлагается на территории проекта планировки разместить общеобразовательную школу и детский сад-ясли, рассчитанные на все существующее и планируемое население этой территории.

Потребность в учреждениях обслуживания на расчетную численность населения

на рассматриваемой территории- 4360 человек

в том числе население на территории проекта планировки- 280 чел                                Таблица 2

| Наименование объекта | Ед. измерения | Норма на 1000 жителей |  | Расчетная потребность в соответствии с нормативом | Потребность в террито-рии, м2 | Радиус обслужи-вания, м | Принято проектом планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования на расчетное населения -4360 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе на территории проекта планировки |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 28 |  | 122 | 4270 | 500 | Предложение по размещению детского сада-яслей на 140 мест (Sобщ. =720м2, Vстр.=2160м3) Площадь земельного участка, требуемая по расчету-4900 м2 Проектом принято-5500 м2 |
| Общеобразовательная школа | учащихся | 111 |  | 385 | 19259 | 750 Нач. школа- 500м | Предложение по размещению общеобразовательной школы на 550 учащихся с бассейном (Sобщ. =16735,9м2, Vстр.=32344.7м3) В т.ч. бассейн - S=3155м2, Vстр.=7675.5м3 (по аналогу) Площадь земельного участка, требуемая по расчету– 27500 м2 Проектом принято- 32400 м2 |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | объект |  |  |  | 3000 | 1000 | 100 посещ/см в районе перспективной застройки |
| Аптечные киоски | м2 общ. пл. | 10 |  | 43.6 | встроенные | 800 | При амбулатории При магазинах |
| В том числе на территории проекта планировки | м2 общ. пл. | 10 |  | 2.8 |  |  | Киоск при магазине (5 м2) |
| Учреждения культуры и искусства на расчетное население – 4360 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивно-досуговый центр | м2 площ. пола зала | 300 | 1308 |  |  | 500 | 1400 м2 на территории перспективной застройки |
| В том числе на территории проекта планировки | м2 площ. пола зала | 300 | - |  |  | - | Спортивный комплекс общеобразовательной школы |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг. площади | 75.8 | 330,5 |  |  |  |  |
| В том числе на территории проекта планировки | м2торг. площади | 75.8 | 21,2 |  |  |  | Отдел 25 м2 торг площади в магазине смешанной торговли (75 м2 торг площ., 200 м2 общ площ.) (В здании общественного центра: Sобщ. =360м2, Vстр.=1100м3) |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торг площади | 172,5 | 752,1 |  |  |  |  |
| В том числе на территории проекта планировки | м2 торг площади | 172,5 | 48,3 |  |  |  | Отдел 50 м2 торг площ. в магазине смешанной торговли (75 м2 торг площ., 200 м2 общ площ.) (В здании общественного центра: Sобщ. =360м2, Vстр.=1100м3) |
| Предприятие общественного питания | пос.место | 40 | 174 |  |  |  | 1100м2 общ.площади |
| В том числе на территории проекта планировки | пос.место | 40 | 11 |  |  |  | Кафе на 10 п.мест ( 60 м2 общей площади) В здании общественного центра |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Раб. место | 4 | 18 |  |  | 2000 | 280 м2 общ.площади |
| В том числе на территории проекта планировки (парикмахерская-2р.м, ремонт обуви- 2р.м.) | Раб. место | 4 | 1 |  |  | 2000 | 30 м2 общей площади В здании общественного центра |
| Гостиницы | мест | 6 | 26 |  |  |  | На территории перспективной застройки |
| В том числе на территории проекта планировки | мест | 6 | - |  |  |  | - |
| Общественный туалет | прибор | 3 | 13 |  |  |  | Принимаем 4 объекта по 3 прибора |
| В том числе на территории проекта планировки | прибор | 3 | 1 |  |  |  | Принимаем 1 объект на 3 прибора |
| Пожарное депо | 1 пож. авт. | 0.4 | 2 |  | 1.0 | 3000м | Существующее пожарное депо |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческие организации | объект | 1 |  |  |  | 1200 |  |
| В том числе на территории проекта планировки | объект | 1 |  |  |  | 1200 | Отдел в здании общественного центра (общ.пл.- 50 м2) |
| Опорные пункты охраны порядка | м2 общ. пл | В составе отделе-ния поли-ции |  |  |  | 800 | Помещение (20 м2) в здании общественного центра |
| В том числе на территории проекта планировки | м2 общ. пл | В составе отделе-ния поли-ции |  |  |  |  | Помещение (20 м2) в здании общественного центра (В здании общественного центра: Sобщ. =360м2, Vстр.=1100м3) |
| Отделение сбербанка | м2 общ. пл | 40 | 174.4 |  |  | 800 | На территории перспективной застройки |
| В том числе на территории проекта планировки |  |  | - |  |  |  |  |
| Отделения связи | объект | 1 на 0.5-6.0 жите-лей | 1 |  |  | 800 | На территории перспективной застройки |
| В том числе на территории проекта планировки | объект | 1 на 0.5-6.0 жите-лей | - |  |  |  |  |

4.1.2. Организация системы транспортного и пешеходного движения

Улично-дорожная сеть обеспечивает транспортные связи отдельных планировочных элементов территории между собой и с центрами жилого района и станицы в целом, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также с прилегающими территориями. В проекте предусмотрена сеть жилых улиц, увязанных с уже существующими улицами. см. «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта»).

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные), проезды.

Существующая улично-дорожная сеть на территории проекта планировки и его окружении, имеет преимущественно прямоугольную сетку улиц.

Проектом планировки предлагается осуществлять пешеходное движение по тротуарам, проходящим вдоль жилых существующих и проектируемых кварталов.

Основными транспортными улицами проекта планировки  являются:

- ул. Долматова;

- ул. Утренняя;

- пер. Северный;

- продолжение ул. Липовая.

Проектные решения по формированию внутреннего транспортного движения на территории проекта планировки направлены на оптимизацию уличной –дорожной сети, построению четкой структуры дорожной сети с максимальным использованием существующих дорог.

В пределах проекта планировки предлагается:

- реконструкция существующих улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным;

- замена грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог в проектируемых жилых кварталах;

- проведение на территорию маршрутов общественного транспорта.

4.1.3. Сооружения и площадки для хранения транспортных средств.

В усадебной застройке предполагается 100% обеспеченность машино-местами. Места хранения транспортных средств будут расположены в границах приусадебных участков. У здания многофункционального центра  предусмотрены 20 парковочных мест для стоянки легкового автотранспорта из расчета 7 машино-мест на 100 единовременных посетителей (7 х 280 : 100=19,6 м/м ) (в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Тбилисского сп»).

4.1.4. Система озеленения

Создание целостной и непрерывной системы озеленения внутренних пространств - одно из направлений проекта планировки.

Озеленение и благоустройство территории - важный элемент, формирующий жилую среду и способствующий повышению психологического комфорта. Они задуманы как средства, организующие и подчеркивающие специализированные внутренние пространства жилого района: зону многофункционального общественного центра - место общения населения и проведения массовых мероприятий, зону активной рекреации - спортивную зону школьного комплекса; территорию детского сада - зону тихого отдыха; озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилой среды: снижают уровень солнечной радиации, уменьшают количество пыли и повышают относительную влажность воздуха.

В кварталах 1-6 - этажной застройки площадь озеленения территории составляет 9,5 м2/чел. без участков школ и ДДУ, что соответствует нормативному показателю ≥ 6 м2/чел.

5. ИНЖЕНЕРНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Настоящий раздел проекта планировки жилого района в северной части станицы Тбилисской выполнен на основании показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края, выполненная ОАО «Институт террито-риального развития Краснодарского края» в 2009 году.

- Генеральный план Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, выполненный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году.

- Схема газоснабжения станицы Тбилисской, выполненная ООО «СоюзТехноСтрой» в 2012 году.

- Материалы предоставленные администрацией Тбилисского сельского поселения.

В настоящем разделе проекта планировки приведены инженерные реше-ния, обеспечивающие ввод в эксплуатацию жилых и общественных зданий на территории проектируемого жилого района. Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения района, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Подключение проектируемой территории к источникам инженерно-технического обеспечения станицы Тбилисской предлагается осуществить в соответствии решениями, принятыми в проекте генерального плана Тбилисского сельского поселения.

5.1. Существующие сети и сооружения

инженерно-технического обеспечения станицы Тбилисской.

Водоснабжение

Источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы    является Тбилисское месторождение пресных  подземных вод. Лицензия на право добычи подземных вод (серия КРД, № 03434) выдана ОАО ЖКХ Тбилисского района. Сведения об утвержденных балансовых запасах подземных вод администрацией сельского поселения не представлены.

Водоснабжение станицы осуществляется из 4-х водозаборов подземных вод и 9-ти отдельно стоящих артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений  входят артезианские скважины, резервуары воды, насосные станции II подъема, сооружения для обеззараживания воды.

Суммарная мощность водозаборных сооружений составляет 8000 м3/сутки.             По информации, представленной администрацией Тбилисского сельского поселения, водопотребление  станицы Тбилисской в 2011 году состави-                 ло 4672 м3/сутки.

Система водоснабжения станицы выполнена из стальных чугунных и асбестоцементных труб. Водопроводные сети закольцованы, на уличных водопро-водных сетях установлены пожарные гидранты для наружного пожаротушения зданий и сооружений. Расчетный расход воды на тушение внутреннего и наружного пожара составляет 60 л/сек. Имеющиеся на территории станицы резервуары воды обеспечивают 3-х часовой запас воды для тушения пожара. Протяженность водопроводных сетей составляет 176,2 км. Износ сетей и сооружений составляет 75%. Эксплуатацией системы водоснабжения станицы занимается ОАО ЖКХ Тбилисского района.

Канализация

На территории станицы имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Канализационные стоки от многоквартирных жилых домов,  общественных зданий и производственных предприятий, по системе самотечных и напорных трубопроводов, отводятся в канализационный коллектор, проложенный по улице Октябрьской и далее направляются на очистные сооружения канализации (ОСК), расположенные в западной части станицы. Очищенные канализационные стоки отводятся в реку Кубань. По информации, представленной администрацией Тбилисского сельского поселения, объем отведенных сточных вод в 2011 году составил 648 м3/сут. Проектная мощность ОСК составляет  900 м3/сут. Износ канализационных сетей составляет 53%, сооружений и оборудования ОСК – 70%.  В районах жилой застройки, в которых отсутствуют сети централизованной канализации, канализование жилых и общественных зданий  осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на сливной пункт, расположенный в районе ОСК. Эксплуатацией системы канализации станицы занимается ОАО ЖКХ Тбилисского района.

Электроснабжение

Источником энергоснабжения станицы Тбилисская являются трансформа-торные подстанции ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская», ПС 35/10 кВ «Тбилисская»,  ПС 35/10 кВ «Кубань», ПС 35/10 кВ «Кавказ» филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети. Электроснабжение станицы осуществляется по линиям 0,4 кВ  от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, подключенных по     ВЛ 10 кВ к питающим подстанциям. На территории станицы установлено 58 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью трансформаторов порядка 8,2 МВА.

По информации, представленной администрацией Тбилисского сельского поселения, потребление электроэнергии в станице в 2011 году составило 54,302 млн. кВт час/год.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в станице оборудованы многоквартирные жилые дома и общественные здания. Подача тепла в здания осуществляется от 7-ми муниципальных и 10-ти ведомственных котельных по тепловым сетям, проложенным как в подземном, так и в наземном исполнении. Установленная мощность муниципальных котельных составляет 9,0 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 3,88 Гкал/час. Износ котельного оборудования составляет 95%, тепловых сетей – 30%. Отопление индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

Газоснабжение

Источником газоснабжения станицы является ГРС «ст-цаТбилисская»,   расположенная с северо-западной стороны станицы. Газ на ГРС  подается от магистрального газопровода «Кропоткин-Тихорецк»  по газопроводу-отводу  Д=300 мм, проложенному через центральную часть станицы с востока на запад.            От ГРС, по межпоселковым газопроводам высокого давления I категории, газ поступает в станицу Тбилисская, поселки Октябрьский и Первомайский, совхоз «Кропоткинский». Распределение газа по территории станицы Тбилисская производится  по двухступенчатой системе:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления (0,6 МПа), к которым подключены ШРП и отопительные котельные;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления (0,003 МПа), к которым подключены жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители.

По информации, представленной администрацией Тбилисского сельского поселения, объем газопотребления в станице в 2011 году составил    87.1 млн.м3.

В 2012 году ООО «СоюзТехноСтрой» была разработана Схема газоснабжения станицы Тбилисской, пропускная способность газопроводов после ГРС расчитана с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребителей станицы Тбилисская, поселков Октябрьский и Первомайский, совхоза «Кропоткинский».

По информации ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» (письмо                     № 05/0520/202 от 01.042013 г.), инвестиционной программой ОАО «Газпром» намечена реконструкция газопровода-отвода и ГРС в период до 2015 года.  Программой предусматривается строительство нового газопровода-отвода и ГРС с выносом их за границы станицы Тбилисской. Подключение проектируемого газопровода-отвода планируется осуществить в магистральные газопроводы Некрасовская-Березанская I и II нитки, трасса которых проходит западнее станицы Тбилисской. Учитывая, что данный объект реконструкции не является приоритетным, возможен перенос сроков его реализации на более поздний период.

Системы связи

На территории станицы услуги фиксированной электросвязи предоставляет ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал. Для присоединения абонентских устройств к АТС проложены линии связи, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в станице АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица 3

| Адрес размещения АТС | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная абонентская емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Первомайская, 19 | ИАТСК | 3648 | 3242 |
| ул. Первомайская, 19 | NEAX 61S | 3164 | 2949 |
| пер. Бригадный, 44 | NEAX 61S | 735 | 727 |
| ул. Толстого, 1 | NEAX 61S | 735 | 724 |
| Итого: |  | 8282 | 7642 |

Проводное радиовещание в станице отсутствует. На территории поселения действует 3 оператора мобильной связи - ОАО «Мегафон-Кавказ», ОАО МТС, ТЕЛЕ-2, Билайн, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

В метровом и дециметровом диапазонах , кроме основных телевизионных каналов осуществляется прием телеканала «Метроном-3». В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

5.2. Проектные предложения

Водоснабжение

Расчет водопотребления проектируемого жилого района выполнен в соответствии с СП 30.13.330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». Суточный расход воды определен суммированием расхода воды всеми потребителями района с учетом расхода воды на поливку. В соответствии с примечанием 2 таблицы А.3 СП 30.13.330.2012 нормы расхода воды, установленные для основных потребителей в зданиях общественного назначения, включают все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.  Расчет планируемого водопотребления  приведен в  таблице:

Таблица  4

| № по ген-пла-ну | Наименование потребителей | Единица измере- ния | Кол-во | Норма расхода воды потре-бителем, л/сут. | Расчет- ный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа | 1 житель | 280 | 235 | 66,0 |
| 1. | Общественный центр в составе: |  |  |  |  |
|  | - аптечный киоск | 1 работ-ник в смену | 1 | 9 | 0,01 |
|  | - магазин продовольственных товаров 25 м2 торговой площади ; | 30м2 торгово-го зала | 1 | 13 | 0,01 |
|  | - магазин непродовольственных 50 м2 торговой площади товаров; | 1 работ-ник в смену | 2 | 9 | 0,02 |
|  | -кафе на 10 посадочных мест; 2,2 х 10 х 2 х 10 х 1= 440 | 1 блюдо | 440 | 12 | 5,0 |
|  | - предприятие бытового обслуживания | 1 работ-ник в смену | 4 | 9 | 0,04 |
|  | - административное помещение | 1 работа-ющий | 5 | 7 | 0.04 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся | 1 учащий-ся и преподавательского состава | 550 | 22 | 12,0 |
|  | Плавательный бассейн зеркало воды 218 м2 объем ванны – 218 х 1,7 = 370 м3 | пополне-ние бассейна- 10% объема ванны |  |  | 37,0 |
| 3. | Детский сад – ясли на 140 мест | 1 ребенок | 140 | 138 | 19,0 |
|  | Поливка | 1 житель | 280 | 70 | 20.0 |
| Итого: |  |  |  |  | 160,0 |

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят  по табли-  це 1  СП 10.131.30.2009  «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров – по таблице 1 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Расходы воды на тушение внутреннего и наружного пожаров приведены в таблице:

Таблица 5

| Расчетное количество одновременных пожаров | Продолжитель- ность тушения пожара, час | Расход воды на тушение внутреннего и наружного пожаров, л /сек. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 х 2,5 + 1 х 10 = 12,5 |

Проектом планировки водоснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять из системы централизованного водоснабжения станицы.

Прокладку уличных сетей водопровода по территории проектируемого жилого района предлагается предусмотреть вдоль основных дорог и проездов. На сетях необходимо предусмотреть колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами для забора воды пожарными машинами. Расходы воды на тушение внутреннего и наружного пожаров в проектируемом жилом районе (12,5 л/сек) не превышают  расчетные расходы воды, принятые для пожаротушения зданий и сооружений станицы (60 л/сек), в связи с чем строительство дополнительных резервуаров для обеспечения пожарного  запаса воды на территории станицы не потребуется. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части. Расстояние между гидрантами определяется расчетами на последующей стадии проектирования. При строительстве разводящих сетей водопровода предлагается выполнять их кольцевание, рекомендуется применение полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, которые имеют значительный срок службы.

Канализация

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод проектируемого жилого района принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно                         СП 30.13.330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.5.1.1. СП 32.1330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения») и составляет 140,0  м3/сут.

Проектом планировки отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий проектируемого жилого района предлагается осуществлять в централизованную систему канализации станицы. При строительстве канализационных сетей рекомендуется применение гофрированных труб из полипропилена диаметром 160-300 мм, которые имеют значительный срок службы. В юго-западной части проектируемого жилого района предлагается установить автоматическую канализационную насосную станцию (КНС) колодцевого типа полной заводской готовности. Канализационные стоки от КНС, по двум напорным трубопроводам, предлагается направить в существующую КНС №2, расположенную в створе улицы Элеваторной и улицы Переездной.

Электроснабжение

Расчетные нагрузки по объектам проектируемого жилого района определены на шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Расчет электрических нагрузок приведен в таблице:

Таблица 6

| № по ген- плану | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Удель- ный показа- тель на едини- цу измере-ния | Коэф. несов-паде-ния макси-мума нагруз-ки, К | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная нагрузка Рр, кВт | Расчетная нагрузка с учетом коэф.К, Рр1 кВт | соs φ | Расчетная мощностьSp, КВа |
|  | Жилые дома усадебного типа | тыс.м2 | 15,75 | 15,0 Вт/м2 х 1,3* | 1 | 307,0 | 307,0 | 0,96 | 320,0 |
| 1. | Общественный центр в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптечный киоск | м2 | 5 | 0,043 кВт/м2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
|  | - магазин продовольственных товаров; | м2 торг. площади | 25 | 0,25 кВт/м2 | 0,8 | 6,0 | 4,8 | 0,85 | 6,0 |
|  | - магазин непродовольственных товаров; | « | 50 | 0,16 кВт/м2 | 0,8 | 8,0 | 6,4 | 0,85 | 8,0 |
|  | -кафе на 10 посадочных мест; | мест | 10 | 1,04 кВт/мест | 0,7 | 10,0 | 7,0 | 0.98 | 7,0 |
|  | - предприятие бытового обслуживания | м2 | 30 | 0,043 кВт/м2 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
|  | - административное помещение | м2 | 50 | 0,043 кВт/м2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
|  | - фойе, холлы, лестничные клетки | м2 | 140 | 0,043 кВт/м2 | 0,6 | 6,0 | 3,6 | 0,9 | 4,0 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся | 1 уча - щийся | 550 | 0,25 кВт/ учащий- ся | 0,3 | 138,0 | 41,0 | 0,92 | 45,0 |
| 3. | Детский сад на 140 мест | место | 140 | 0,46 кВт/место | 0,4 | 35,0 | 14,0 | 0,97 | 14,0 |
|  | Наружное освещение | 1 км сети в 1 одно-рядном испол. | 2,5 | 7,5 кВт/км | 1 | 19,0 | 19,0 | 0,85 | 22,0 |
| Итого приведенное к шинам 0,4 кВ ТП10/0,4 кВ: |  |  |  |  |  | 532,0 | 405,0 |  | 430,0 |

*1,3 – коэффициент для определения электрических нагрузок при применении бытовых кондиционеров в южных зонах ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8н.)

Обеспечение электроэнергией проектируемого жилого района предлагается осуществлять по линиям 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ, размещаемой на проектируемой территории. Электроснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять по 2 категории надежности. В ТП предлагается установить трансформаторы 2х400 КВА. Подачу электроэнергии на  ТП  10/0,4 кВ предлагается осуществлять по двум ВЛ 10 кВ  от питающих подстанций филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети, расположенных за пределами территории проектируемого жилого района. На последующих стадиях проектирования заказчику необходимо заключить с энергоснабжающей организацией договор на технологическое присоединение или получить технические условия на подключение к питающему центру на напряжении 10 кВ.

По территории жилого района прокладку линий 0,4 кВ предлагается осуществлять по опорам освещения с использованием СИП, линий 10 кВ – в земле. В качестве осветительных приборов предлагается установка консольных светильников на металлических опорах с использованием энергосберегающих ламп. Управление освещением предлагается  автоматическое, с использованием каскадных схем управления.

Газо - теплоснабжение

Расчет потребности в тепловой энергии и газе выполнен  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 30.13.330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Показатели тепловой нагрузки и расхода природного газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления приведены

в таблице:

Таблица 7

| № по ген-пла-ну | Наименование потребителей | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжениеГкал/час | Расход газа, м³/ час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | Пищепри-готовление и горячее водоснаб-жение |
|  | Жилые дома усадебного типа | 2,1 | 292,0 | 47,0 |
| 1. | Общественный центр | 0,04 | 6,0 | 4.0 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся с плавательным бассейном | 0,69 | 84,0 | 17,0 |
| 3. | Детский сад на 140 мест | 0,07 | 8,0 | 3,0 |
| Итого: |  | 2,9 | 390,0 | 71,0 |

Прогнозируемый  расход газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пищеприготовление составляет 461,0 м³/ час, прогнозируемое газопотребление - 937,0 тыс.м3/год.

Расчет потребности в тепловой энергии и газе.

- Пищеприготовление, горячее водоснабжение жилых домов.

Расчет годового расхода газа.

Укрупненный показатель потребления газа для  пищеприготовления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей на 1 человека принят 300 м3/год (п.п. 3.12. СП 42-101-2003),

Расчет годового потребления газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в жилых домах приведен в таблице:

Таблица 8

| Наименование потребителей | Числен- ность населе-ния, чел. | Укрупнен-ный показатель потребле- ния газа м3/год на чел | Потребле-ние газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома усадебного типа | 280 | 300 | 84000 |

Расчет максимального часового расхода газа.

Максимальный часовой  расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где:

Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2 СП 42-101-2003, в зависимости от общей численности  населения, пользующегося газом;

Qy  -  годовой расход газа, м3/год.

Расчет максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в жилых домах приведен в таблице:

Таблица 9

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Khmax | Qhd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома усадебного типа | 280 | 1/1800 | 47,0 |

- Отопление и вентиляция жилых домов и общественных зданий.

Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых и общественных

зданий составляет:

Qomax = α  V qо х  (tj – t0)( 1+ kи.р) 10-3    Гкал/час

Qomax= 1.17 х V х qо х 42,4 х10-3  Гкал/час

kи.р= 10-2

где:

V – наружный объем здания  м3;

α - поправочный коэффициент увеличения для жилых зданий – 1,17

МДК 4- 05.2004 Приложение 3 табл.2;

q0 -  удельная отопительная характеристика ккал/м3 ч 0С  МДК 4-05.2004

приложение 3 табл.3;

-  высота здания м;

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления 0С,- (- 20);

tv-расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции  0С,- (- 20) СП 131.1330 п. 2.2. табл.10.1 (Параметры Б холодный период) табл.3.1 графа 5;

-   расчетная температура воздуха в помещении 0С - + 20;

- расчетная скорость ветра в отопительный период 4,3 м/с;

kи.р= 10-2 = 0,06

Расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию общественных зданий

составляет:

Qv max = V  х qv (tj – tv)10-3       Гкал/час,

где:  qv-удельная отопительная характеристика ккал/м3 ч 0С  МДК 4-05.2004  приложение 3 табл.4.

Qv max = V х qv х 40 х 10-3      Гкал/час

Расчетный часовой расход газа на отопление и вентиляцию зданий составляет:

G.час = Qmax 106/ Qрн ή  м3/час,

где:

Qрн -  теплота сгорания газа 8000 ккал/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Для расчета тепловой нагрузки и расхода газа на отопление жилых домов, приняты следующие показатели объема жилых домов:

Объем малоэтажного индивидуального жилого домов 150 м2 х1,3х3, м3,

где: 150 – площадь жилого дома, м2;

1,3 – повышающий коэфф. на толщину стен;

3 – высота этажа, м

qо = 0,69

Расчет  тепловой нагрузки и расхода газа на отопление жилых и общественных зданий приведен в таблице:

Таблица 10

| № по ген-пла-ну | Наименование потребителей | Объем зданий, тыс.м3 | q0 | Qоmax Гкал/час | Gо.час м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа | 61,42 | 0,69 | 2,1 | 292,0 |
| 1. | Общественный центр | 1,1 | 0,43 | 0,03 | 4,0 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся с плавательным бассейном | 32,34 | 0,33 | 0,5 | 70,0 |
| 3. | Детский сад на 140 мест | 2,16 | 0,38 | 0,04 | 6,0 |
| Итого: |  |  |  | 2,67 | 372,0 |

Расчет тепловой нагрузки и расхода газа на вентиляцию общественных зданий приведен в таблице:

Таблица 11

| № по ген-пла-ну | Наименование потребителей | Объем зданий, тыс.м3 | qv | Qvmax Гкал/час | Gv.час м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественный центр | 1,1 | 0,09 | 0,01 | 2,0 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся с плавательным бассейном | 31,0 | 0,07 | 0,1 | 14,0 |
| 3. | Детский сад на 140 мест | 2,16 | 0,11 | 0,01 | 2,0 |
| Итого: |  |  |  | 0.12 | 18,0 |

3. Горячее водоснабжение общественных зданий.

Расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в общественных зданиях  принята в соответствии с МДК 4-05.2004 приложение 11 п.6 и составляет:

Qh ср  = m x b ( 55-5) х 10-6 : часов в сутки,  Гкал/час  ( А- в отопительный

период)

Qh ср  = m x b ( 55-15) х 10-6 : часов в сутки, Гкал/час ( В - в неотопительный

период)

m – норма расхода горячей воды в средние сутки, л,

b  - количество потребителей,

ч  - продолжительность водопотребления в часах.

Расчетный часовой расход газа на горячее водоснабжение общественных

зданий зданий составляет:

Gh ср. = Qh ср. х 106 : Qрн :  ή  м3/час

Расчет тепловой нагрузки и расхода газа на горячее водоснабжение общественных зданий в отопительный период  приведен в таблице:

Таблица 12

| № по ген-пла-ну | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во, b | Норма расхо-да горя-чей воды m, литр | Qh ср Гкал/ час | Gh ср, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественный центр: |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия торговли с торговым залом : |  |  |  |  |  |
|  | - продовольственные товары | 1 работник | 3 | 13 | 0,001 | 1,0 |
|  | - промтовары | 1 работник | 3 | 9 | 0,001 | 1,0 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 1работник | 4 | 13 | 0,001 | 1,0 |
|  | Аптека | 1работник | 1 | 13 | 0,001 | 1,0 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 550 учащихся с плавательным бассейном | 1 уча – щийся и 1 препод. | 550 | 9 | 0,03 | 4,0 |
|  | Плавательный бассейн 218 м2 зеркала воды | пополнение бассейна 10% от объема ванны |  | 37000 | 0,093 | 13,0 |
| 3. | Детский сад на 140 мест | 1 ребенок | 140 | 33 | 0,023 | 3,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,15 | 24,0 |

Суммарный часовой расход газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий составляет:

ΣGчас =  Q hd +  Gо.час + Gv.час + Qh ср,   м3/час.

ΣGчас =   47,0 + 372,0 + 18,0 + 24,0 =  461,0 м3/час.

4.Расчет годового расхода тепла и газа.

Годовой расход тепла на нужды отопления и вентиляции  (Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети) составляет:

Qгод ов = Qср ов 24 х  n0  Гкал/год,

n0  -  продолжительность отопительного периода 155 дней,

Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час,

tв.р        -  температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200с     ( табл.1  ГОСТ 30494-96),

tср.он    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная –  + 1,1 0с (табл.1 СНиП 23-01-99*),

tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная –  -200).

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции

Qов max    -  2,67 + 0,12 = 2,79 Гкал/час,

Qср ов       - 2,79  х (20 - 1,1) : ( 20+20) = 1,32  Гкал/час,

Qгод ов      - 1,32 х 24 х 155   =  4910 Гкал/год

Годовой расход газа на нужды отопления, вентиляции составляет:

Qту  =  4910  х 103 : 8000 : 0,9 = 682  тыс.м3/год

Годовой расход тепла на нужды горячего водоснабжения в общественных зданиях составляет:

Qу.гв.общ.зд.  – { А х 24 х 155 + В х 24 х (350-155)}(1 + 0,2),  Гкал/год

Qу.гв.общ.зд.  – ( 0,15 х 24 х155 + 0,1 х 24 х 195) х 1,2 = 1231 Гкал/год

Годовой  расход газа на нужды горячего водоснабжения общественных зданий составляет:

Gу.гв.общ.зд.  - Qу.гв.общ.зд. х 103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,

Gу.гв.общ.зд – 1231 х 103 : 8000: 0,9 = 171 тыс.м3/год

Годовой расход газа на нужды пищеприготовления, отопления и вентиляции, горячего водоснабжения составляет 84 + 682 + 171 = 937 тыс.м3/год.

Для отопления жилых зданий в проектируемом жилом районе, проектом планировки предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей.

Общественные здания предлагается отапливать от автономного теплоисточника, в качестве которого возможно применение отдельно стоящей модульной котельной.

Газоснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять от газораспределительной сети высокого давления станицы Тбилисской.

Распределение газа по территории проектируемого жилого района предлагается производить в соответствии с существующей схемой газоснабжения станицы - по двухступенчатой системе:

- 1 ступень – газопровод высокого давления (0,6 МПа), к которому предлагается подключить ШРП, предназначенный для снижения давления газа, подаваемого в жилые кварталы северной части станицы, включая дома проектируемого жилого района и ШРП, предназначенный для снижения давления газа, подаваемого на модульную котельную, предлагаемую к установке для теплоснабжения общественных зданий;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления (0,003 МПа), к которым предлагается подключить  жилые дома.

При строительстве газораспределительных сетей рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Согласно схеме газоснабжения станицы Тбилисской, выполненной ООО «СоюзТехноСтрой», для снижения давления газа до 0,003 МПа в газопроводах, подающих газ в жилые кварталы северной части станицы, включая дома проектируемого жилого района, предусмотрен ШРП-5 с расчетной нагрузкой    1034 м3/час. Согласно выполненным расчетам, расход газа по потребителям проектируемого жилого района составляет 461,0 м3/час. На последующих стадиях проектирования, после уточнения расчетных расходов газа по потребителям проектируемого жилого района, предлагается определить необходимость корректировки Схемы газоснабжения станицы, выполненной ООО «СоюзТехноСтрой».

Связь и информатизация

Телефонная связь

Для обеспечения проектируемого жилого района фиксированной внутризоновой и междугородней телефонной связью возможны различные варианты по усмотрению заказчика: от присоединения к сетям проводной электросвязи ОАО «Ростелеком», до мобильной радиосвязи.

Для подключения жилых домов и общественных зданий к сетям проводной электросвязи ОАО «Ростелеком», по территории  жилой застройки предлагается  выполнить строительство телефонной канализации из асбестоцементных безнапорных труб с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.             Строительство магистральных сетей связи предлагается осуществить на основании технических условий Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком».

Телевидение

Телевизионное вещание предлагается осуществлять за счет приема эфирных каналов в метровом и дециметровом диапазонах, а также за счет индивидуальных систем приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около   30 телевизионных каналов.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Территория, отведенная под проект планировки жилого района в северной части ст. Тбилисской, свободна от застройки, инженерных сетей и зеленых насаждений. На территории  перспективного района располагаются несколько строений, инженерные сети и озеленение, которые сохраняются и имеют перспективное  развитие в соответствии с решениями генерального плана.

Рельеф местности относится к сложному, относительно градостроительного использования – это плоские территории (малые уклоны) с наличием бессточных участков и с общим небольшим уклоном с востока на запад. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 107,8м на юго-востоке до 105,65м на юго-западе.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки жилого района в северной части ст.Тбилисской, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

вертикальная планировка;

организация водостоков.

6.1 Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для проездов, исключения подтопления  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:2000  с сечением рельефа горизонталями через 0.5 метра. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проездов. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

По основным улицам устраивается пилообразный профиль с устройством ливневой канализации закрытого типа. В центральной части внутриквартальных проездов устраивается небольшая подсыпка. В связи с тем, что вблизи по территории нет водоприемников, проектом предлагается поверхностный сток отводить по коллектору на отстойные очистные сооружения, расположенные в западной части от границы жилого района, с последующим сбросом их в искусственный пруд испаритель. Воду из пруда можно использовать для технических нужд или для полива зеленых насаждений. Если в геологическом разрезе присутствуют дренажные слои, то при соответствующем обосновании и расчете возможен сброс ливневых стоков в дренажный колодец с отводом по дренажному слою в грунт.

6.2 Санитарная очистка территории

Существующее положение

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) является ежедневная работа предприятия, санитарная очистка и уборка территории.

В настоящее время санитарная очистка территории поселения производится путем складирования твердых бытовых отходов на полигон, расположенный в западной части ст. Тбилисской.

Проектное предложение

Проектом предлагается  планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов с проектируемой территории с установленной периодичностью.

Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на территории жилого района производить по контейнерной системе с использованием сменных контейнеров для селективного сбора отходов. Организовывается контейнерная площадка и устанавливаются сменяемые контейнеры  с последующей транспортировкой мусоровозами. Места размещения контейнерных площадок для организованного временного хранения отходов расположены с учетом не менее 20 м до окон общественных зданий.

На   контейнерной площадке устраивается водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру. Проектом предусматриваются удобные подъезды и подходы к сборникам отходов, площадки для маневрирования спецавтотранспорта. Для водоотвода устраивается уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м. Вывоз контейнеров предлагается осуществлять спецтранспортом на полигон ТБО.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

В разрабатываемом проекте планировки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические факторы, влияющие на принятие планировочных решений, объекты и территории, требующие охраны или соблюдения специальных режимов использования, выраженные в территориальном аспекте в виде зон с особыми условиями использования

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ на производственных предприятиях ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

- 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В 1989 г. Меотским отрядом ИА АН СССР под руководством И.С. Каменецкого произвел разведки памятников правого берега р. Кубани в границах Тбилисского района.

В 2007 году ОАО «Наследие Кубани»  были проведено обследование  территории для визуального осмотра объектов археологического наследия. Географические координаты центров курганов были определены с помощью  спутникового навигатора «Garmin» 69 С.

По данным этих обследований на территории проекта планировки объекты культурного наследия отсутствуют.

9. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Исходные данные для разработки раздела:

- Генеральный план Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, выполненный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году;

- Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования» в составе проекта: «Генеральный план Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект», г. Краснодар, в 2008 году.

При разработке раздела были использованы материалы, предоставленные администрацией Тбилисского сельского поселения.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. 01.07.2013г.);

Федерального закона от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23.12.2010г.);

Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. 01.04.2012г.);

Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 02.07.2013г.);

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*»;

СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

# 9.1 Краткое описание проектируемой территории

## 9.1.1 Месторасположение проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в северной части ст. Тбилисской. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного использования и используется по целевому назначению. Территория свободна от застройки.

Границами участка являются:

с юга – охранная зона магистрального газопровода и кварталы формируемой усадебной застройки;

с востока – кварталы, отведенные под размещение усадебной застройки с уже частично построенными 1-2-этажными жилыми домами;

с запада – земли сельскохозяйственного использования;

с севера – земли сельскохозяйственного использования, территория объекта археологического наследия – кургана с временной 50-метровой охранной зоной, на месте которого предположительно размещен скотомогильник.

## 9.1.2 Сведения о топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условиях

Сведения приводятся по материалам Технического отчета «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования» в составе проекта: «Генеральный план Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края», выполненного «ГеоАрхСтройПроект», г. Краснодар, в 2008 году.

Практически вся территория станицы Тбилисской входит в пределы Прикубанской равнины. Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах вышеописанной равнины на территории станицы Тбилисской выделены более мелкие элементы рельефа:

- склон лессовой равнины;

- поверхность лессовой равнины;

- овражно-балочная сеть лессовой равнины.

Поверхность лессовой равнины занимает большую часть территории станицы Тбилисской и протягивается широкой полосой с северо-запада на юго-восток.

Поверхность равнины пологоволнистая, слабо наклонена в северо-западном направлении, она осложнена просадочными блюдцами овальной и неправильной формы. Наиболее четко просадочные блюдца просматриваются на незастроенной части станицы. Размеры просадочных блюдец и западин от 100х100м до 300х600м. Борта их плавно понижаются на 0,5-1,0м ниже поверхности земли, причем на застроенной части станицы просадочные блюдца незначительных размеров снивелированы.

Абсолютные отметки лессовой равнины изменяются от 102,0-105,0м, до 111,0м – в центральной части станицы.

Рельеф проектируемого участка относится к сложному относительно градостроительного использования, – это плоские территории (малые уклоны) с наличием бессточных участков и с общим небольшим уклоном с востока на запад. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 107,8 м на юго-востоке до 105,65 м на юго-западе.

Из специфических грунтов на территории проектирования распространены: просадочные грунты (I и II типа).

Сейсмичность площадки станицы Тбилисская: по карте А (10%) составляет 6 баллов, по картам В (5%) и С (1%) – 7 баллов (в баллах MSK-64).

В пределах лессовой равнины на территории ст. Тбилисской подземные воды залегают на глубине более 10,0 м.

Река Кубань является главной водной артерией не только ст. Тбилисской, но и Краснодарского края. Длина р. Кубань – 906 км. Глубина реки в некоторых местах достигает 10 м. Питание реки – за счет атмосферных осадков, подземных вод и ледников. Площадь бассейна реки – 57,9 тыс. кв.км. Годовой сток Кубани в среднем составляет 12-13 км2, водный режим изменчив. Подъем уровня начинается в конце марта – начале апреля, в это время тают снега на равнинах и в предгорьях. До октября высокий уровень поддерживается за счет летнего таяния ледников в горах, а иногда вследствие увеличения количества атмосферных осадков наблюдаются паводки.

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» район проектирования относится к подрайону III Б.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в таблице:

Таблица 13

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | ºС | +10,6 |
| Средняя месячная температура воздуха в январе | ºС | от минус 5 до +2 |
| Средняя месячная температура воздуха в июле | ºС | от +21 до +25 |
| Абсолютный минимум температуры | ºС | минус 33 |
| Абсолютный максимум температуры | ºС | +42 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 666 |
| Среднее число дней со снегом | дней/год | 47 |
| Средняя высота снежного покрова за зиму | см | 13 |
| Максимальная высота снежного покрова за зиму | см | 44 |
| Направление господствующих ветров |  | восточное и северо-восточное |
| Повторяемость ветров восточного направления | % | 20 |
| Повторяемость ветров северо-восточного направления | % | 16 |
| Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) | дней/год | 29 |
| Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) | дней/год | 53 |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 2,9 |
| Повторяемость скорости ветра: 29 м/с 33 м/с 35 м/с 37 м/с | раз/год | 1 (1 раз в год) 0,2 (1 раз в 5 лет) 0,1 (1 раз в 10 лет) 0,05 (1 раз в 20 лет) |
| Среднее число дней с пыльной бурей | дней/год | 4 |

## 9.1.3 Краткое описание транспортной и инженерной инфраструктуры

Северная часть станицы Тбилисской, в том числе территория, выделенная для проекта планировки и территория перспективной застройки, отделена от основной части населенного пункта железнодорожной линией «Краснодар – Кавказская». На территории станицы расположена железнодорожная станция «Гречишкино».

Подъезд к проектируемому участку осуществляется с восточной стороны, через кварталы формируемой усадебной застройки по асфальтированной дороге – выезду на автодорогу регионального значения Р-251 «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» или по грунтовой дороге со стороны существующей застройки.

В проекте предусмотрена сеть жилых улиц, увязанных с уже существующими улицами. Вокруг селитебной территории планируется пропуск общественного транспорта (автобуса).

Проектом предусмотрено обеспечение проектируемого жилого района всеми видами инженерных коммуникаций.

## 9.1.4 Данные о площади, характере застройки, численности населения

Площадь земельного участка, выделенного под проектирование, составляет 19,5 га.

Участок проектируемой застройки включает следующие функциональные территории:

- территорию жилой застройки, состоящую из кварталов 1-2-этажной одноквартирной усадебной застройки с площадью придомовых земельных участков от 896,5 м2 до 1203,1 м2;

- территорию объектов социально-культурного обслуживания, включающей многофункциональный центр, а также детский сад-ясли на 140 мест, и общеобразовательную школу на 550 мест, с плавательным бассейном, рассчитанные на население всей рассматриваемой территории с объектами инженерной инфраструктуры.

Численность населения проектируемого жилого района – 280 человек.

Численность населения в границах рассматриваемой территории – 4360 человек.

На проектируемой территории размещение категорированных по ГО организаций не предусматривается.

# 9.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование проектируемой территории

## 9.2.1 Размещение проектируемой территории относительно зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», станица Тбилисская, на территории которого находится проектируемый жилой район, группы по ГО не имеет.

На расстоянии 29 км от проектируемого жилого района ст. Тбилисской находится категорированный по ГО город Кропоткин (3 группа по ГО).

Согласно СНиП 2.01.51-90, территория проектируемого жилого района попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения.

Краснодарский край, на территории которого находится проектируемый объект, входит в зону светомаскировки (п.9.2 СНиП 2.01.51-90) и соответственно, проектируемый объект расположен в зоне светомаскировки.

## 9.2.2 Возможные последствия ЧС техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На проектируемой территории жилого района источниками возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары в зданиях;

- внезапные обрушения зданий;

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

### 9.2.2.1 Пожары в зданиях

### В соответствии с данными Научно-технического журнала «Пожаровзрывобезопасность» (№3'2005), в России за год на 1000 чел. в среднем приходится 1,7 пожара (на 1 чел. – 0,0017 пожара). При этом на 100 пожаров приходится в среднем 6,6 погибших (на 1 пожар – 0,066 погибших), а на 100 тыс. чел. – 13,4 погибших (на 1 чел. – 0,000134 погибших).

Согласно данным официальной статистики («Пожары и пожарная безопасность»: Статистический сборник /Под общ. Ред. Е.А. Серебренникова, А.В. Матюшина – М.: ВНИППО, 2004), количество пожаров в жилых зданиях ежегодно составляет 72-73% (0,72-0,73) об общего числа пожаров в зданиях. Пожары возникают практически во всех помещениях жилых зданий. Но наиболее часто это происходит в жилых комнатах (46%), кухнях (10%), коридорах (5%) и вспомогательных помещениях – подвалах (6%), чердаках (6%), лестничных клетках (8%), верандах и террасах (6%), балконах и лоджиях (3%), а также в мусоропроводах (5%) и других (5%).

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к Приказу МЧС России №329 от 08.07.2004г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

### 9.2.2.2 Внезапные обрушения зданий

Аварии с разрушением здания происходят как от внешних причин, так и при эксплуатации здания. Сочетание внешних причин с внутренними, к которым относится брак строительно-монтажных работ, приводит к обрушению несущих конструкций здания. Характерно, что большинство аварий происходит на эксплуатируемых объектах.

Повреждения строительных конструкций могут быть вызваны рядом причин, среди которых – технические недоработки изготовления, низкое качество монтажа, неучтенные проектом силовые и температурные воздействия, нарушение условий эксплуатации.

Вероятность возникновения аварий в жилых домах, связанных с критическими дефектами и техногенными воздействиями, составляет 3,1х10-6. Индивидуальный риск аварий в жилых домах составляет 5,3х10-6.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к Приказу МЧС России №329 от 08.07.2004г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется внезапное обрушение здания, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, прямой материальный ущерб гражданам составил 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

### 9.2.2.3 Аварии на электроэнергетических системах (сетях)

Обеспечение электроэнергией проектируемого жилого района предлагается осуществлять по линиям 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ, размещаемой на проектируемой территории. Подачу электроэнергии на ТП 10/0,4 кВ предлагается осуществлять по двум ВЛ 10 кВ от питающих подстанций филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети, расположенных за пределами территории проектируемого жилого района. По территории жилого района прокладку линий 0,4кВ предлагается осуществлять по опорам освещения с использованием СИП, линий 10 кВ – в кабельных траншеях.

Аварии на сетях электроснабжения могут привести к остановке подачи электроэнергии потребителям.

Источниками опасности являются подземные электрические силовые кабели, провода и опоры наружной осветительной сети на территории проектируемого жилого района.

Аварийные ситуации на электрической сети возникают в следующих случаях:

- при падении опор осветительной сети в случае повреждения их машинами и механизмами;

- при падении опор осветительной сети в результате стихийных бедствий (сильный ветер, обледенение и др.);

- при повреждении или разрушении электрических кабелей при производстве строительных работ с нарушением правил техники безопасности.

Воздействие основных поражающих факторов возникает также при непосредственном контакте человека с электрической сетью (оголенные провода, поврежденные кабели).

Различают следующие виды поражающих факторов электрическим током:

- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов, протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растяжкам заземленных конструкций и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами: крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками тока стекания.

Кроме этого, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к Приказу МЧС России №329 от 08.07.2004г., в качестве источников техногенной ЧС идентифицируются аварии на электроэнергетических системах (сетях), в результате которых произошло аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более.

### 9.2.2.4 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на сетях теплоснабжения, водоснабжения

На тепловых сетях возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии на водопроводных сетях могут привести к размыву проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемого жилого района, вызвать затруднение работы пожарной техники в случае совпадения пожара с аварией на водопроводе.

Аварии на сетях газоснабжения

Источником газоснабжения станицы является ГРС «станица Тбилисская», расположенная с северо-западной стороны станицы. Подача газа на ГРС осуществляется по газопроводу-отводу Д=300 мм от магистрального газопровода «Кропоткин-Тихорецк».

Для отопления жилых зданий в проектируемом жилом районе, проектом предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей.

Общественные здания предлагается отапливать от автономного теплоисточника, в качестве которого возможно применение отдельно стоящей модульной котельной.

При строительстве газораспределительных сетей рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

На территории проектируемого жилого района пожаровзрывоопасными объектами (по ГОСТ Р 22.0.05-94) являются проектируемые ШРП, модульная котельная, газовые теплогенераторы, газопроводы. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 04.03.2013г.) проектируемые ШРП, модульная котельная, газовые теплогенераторы и газопроводы являются опасными производственными объектами. Идентифицируются по признаку использования и транспортирования опасных веществ (природный газ).

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Основными поражающими факторами при авариях на сетях газоснабжения являются:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений ГВС;

- тепловое излучение;

- осколки и обломки оборудования;

- обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений ГВC.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, пожары и др.

При аварии на газопроводе на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к Приказу МЧС России №329 от 08.07.2004г., в качестве источников техногенной ЧС идентифицируются аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в результате которых: произошло аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более, погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, прямой материальный ущерб гражданам составил 100 МРОТ.

### 9.2.2.5 Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), в том числе аварии на транспортных коммуникациях

Проектируемый жилой район расположен на расстоянии 1,2 км от железнодорожной линии «Краснодар – Кавказская» и на расстоянии около 2 км от автодороги регионального значения Р-251 «Темрюк – Краснодар – Кропоткин».

Потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к ЧС на территории проектируемого жилого района, являются рядом расположенные автодорога и железная дорога. Наиболее опасными по последствиям являются аварии на автотранспорте и ж/д транспорте, перевозящем опасные грузы.

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Основные причины дорожно-транспортных происшествий: неблагоприятные погодные условия (туман, гололед, снегопад), нарушение правил дорожного движения, превышение скоростного режима и неудовлетворительное качество дорожных покрытий.

Основные причины аварий на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, износ железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др.

По авто- и железной дорогам могут перевозиться: нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы (СУГ), аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) химически опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения на территории проектируемого жилого района.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

Через центральную часть станицы Тбилисская (с южной стороны от проектируемого жилого района), с востока на запад, проложен газопровод-отвод Д=300мм, от магистрального газопровода «Кропоткин – Тихорецк».

Причины аварий на магистральных трубопроводах:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении; усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании; нарушение режимов эксплуатации);

- ошибки персонала (при эксплуатации автоцистерн, проведении ремонтных и профилактических работ, локализации аварийных ситуаций);

- нерасчетные внешние воздействия природного (сейсмическая активность) и техногенного характера (механические повреждения, диверсии).

Потенциально опаснее вещество, обращающееся на объекте – природный газ.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначально возможен взрыв газа и разлет осколков. При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей.

Минимальное безопасное расстояние от проектируемого жилого района до оси газопровода, установленное СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» для селитебных территорий, при размещении проектируемого жилого района, выдержано.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистрального трубопровода вдоль трассы трубопровода устанавливается охранная зона, размеры которой и порядок производства в ней сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со щитами-указателями) на которых указываются размеры охранной зоны, телефоны и адреса диспетчерской и аварийной службы производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.

## 9.2.3 Возможные последствия ЧС природного характера

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

На проектируемой территории имеют место следующие опасные процессы и явления природного характера:

Опасные геологические процессы

Землетрясение. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для территории проектирования принята по СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97. Сейсмичность площадки станицы Тбилисская: по карте А (10%) составляет 6 баллов, по картам В (5%) и С (1%) – 7 баллов (в баллах MSK-64).

Основные последствия землетрясений: разрушение (обрушение) строительных конструкций зданий и сооружений, разрушения на опасных производственных объектах, разрушение транспортных коммуникаций, систем жизнеобеспечения, пожары.

Просадка в лессовых грунтах. Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории проектирования. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям. Тип грунтовых условий по просадочности – первый, второй.

Опасные метеорологические явления и процессы

Территория проектирования в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снежные заносы, обледенения, гололед, пыльные бури, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40ºС.

В соответствии с Приказом МЧС России №329 от 08.07.2004г. «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений, ведущими к чрезвычайным ситуациям являются:

- сильный ветер, в т.ч. шквал со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури при средней скорости ветра не менее 15 м/с и МДВ не более 500 м;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления и процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения объектов проектируемого жилого района.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице:

Таблица 14

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

# 9.3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

На территории ст. Тбилисская тушение пожаров обеспечивает существующая пожарная часть 37 ОГПС, на 6 автомобилей, расположенная в промышленной зоне станицы.

Основным медицинским учреждением ст. Тбилисская является:

МБУЗ «Тбилисская центральная районная больница», ст. Тбилисская, ул.Садовая, 1, на 360 коек с поликлиникой на 1000 посещений в смену.

В особый период для оказания медицинской помощи в Тбилисском сельском поселении будут действовать мобильные медицинские формирования за счет персонала и средств существующих, реконструируемых и проектируемых медицинских учреждений, а также аптечных учреждений. С этой целью организуется подготовка бригад для проведения противоэпидемической профилактики населения, создаются запасы химреактивов для обеззараживания.

# 9.4. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

## 9.4.1 Инженерно-технические мероприятия ГО

### 9.4.1.1 Решения по системам оповещения и управления ГО

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования Тбилисский район от 23.06.2006г. №407 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тбилисский район», единая дежурно-диспетчерская служба (отдел ЕДДС) (тел. 01) создана на базе МУ «По хозяйственному обеспечению деятельности органов муниципального образования Тбилисский район» и размещается в здании администрации муниципального образования Тбилисский район. Отдел ЕДДС функционирует круглосуточно.

В сельском поселении собственная ЕДДС не создана.

Оповещение населения Тбилисского сельского поселения осуществляется ЕДДС передачей сигналов и сообщений по каналу звукового сопровождения телевидения через прием телевизионных сигналов телеантеннами, радиосети, а также по линиям телефонной связи. (Сведения о существующих средствах связи станицы приведены в п. 5.1).

В соответствии с Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 21.12.1998г. №724 «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций», при проектировании коммуникаций кварталов Тбилисского сельского поселения предусмотрено создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при применении современных средств поражения, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения населения проектируемого жилого района будут доводиться по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки:

- в жилых помещениях, из расчета 1 (одна) точка на жилую квартиру (комнату);

- во встроенно-пристроенных помещениях (объектах);

- в местах проживания и временного нахождения населения;

- в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей;

- в планируемых (проектируемых) ПРУ, при условии секционности ПРУ – в каждой комнате 1 (одна) точка;

- на этажах (холлах) жилых зданий и объектов квартала из расчета 1 (одна) точка на этаж (холл);

- на лестничных пролетах жилых зданий и объектов.

Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий проектируемого жилого района, организуется через уличные громкоговорители и электросирены С-40 и типа «Ревун».

Сигналы оповещения населения будут доводиться через установленные громкоговорители с учетом 100% оповещения населения, персонала объектов, находящегося вне служебных зданий.

Технические средства массовой информации – громкоговорители – подключаются к сети проводного вещания через специализированный усилитель («Интер-М», РАМ-360х3) и устанавливаются в местах с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 14.10.2004 г. № 1327-р и приказа МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31.05.2005 г.

Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные громкоговорители предполагается расположить на высоте не менее 3,5 м (на зданиях, а также на железобетонных столбах, расположенных на территории кварталов). Радиус зоны охвата радиосигнала от громкоговорителя составляет не менее 60…80 м.

При проектировании коммуникаций проектируемой территории необходимо предусмотреть установку сирен С-40 с ПУ П-164А с дистанционным включением и подключением к территориториальной автоматизированной системе централизованного оповещения Краснодарского края, с учетом 100% оповещения населения. На территории ст. Тбилисской расположено 6 сирен. Радиус охвата сигнала сирен – 1 км.

В связи с отсутствием сведений по размещению сирен на территории, прилегающей к проектируемому жилому району, рекомендуется доведение сигналов гражданской обороны до жителей и рабочего персонала объектов проектируемого жилого района предусмотреть в проекте за счет установки электросирены С-40 на проектируемом здании общественного центра (поз. 1 на генплане), с подключением её к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения.

При получении предупредительного сигнала населению проектируемого жилого района необходимо включить радиоприемник (телевизор) на местной волне для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав сообщение, немедленно действовать согласно полученным указаниям.

С целью своевременного предупреждения населения о возникновении непосредственной опасности применения противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) или другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».

Проектные решения по сетям связи приведены в разделе «Инженерно-техническое обеспечение территории».

### 9.4.1.2 Мероприятия по повышению устойчивости систем жизнеобеспечения

Под устойчивостью объекта понимается способность объекта функционировать в период воздействия поражающих факторов, а также приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.

Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

К основным мероприятиям по повышению устойчивости системы водоснабжения на проектируемой территории относится кольцевание хозяйственно-питьевого водопровода, что с помощью секционирующих задвижек позволяет отключать поврежденные участки трубопроводов и производить их ремонт без остановки всей сети.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения, необходимо предусмотреть размещение резервуаров, в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ, а также герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Мероприятия по повышению устойчивости систем электроснабжения

К основным мероприятиям по повышению устойчивости систем электроснабжения на проектируемой территории относятся: электроснабжение – от двухтрансформаторных подстанций по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, закольцевание распределительной электрической сети и прокладка линий электропередачи по различным трассам с подключением сети к нескольким источникам электроснабжения.

Мероприятия по повышению устойчивости систем газо-, теплоснабжения

Повышение устойчивости систем газо- и теплоснабжения обеспечивается: подземной прокладкой сетей, кольцеванием основных распределительных газопроводов; установкой в основных узловых точках систем газоснабжения отключающих устройств, срабатывающих от давления ударной волны.

При строительстве газораспределительных сетей рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

### 9.4.1.3 Решения по светомаскировке, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», световая маскировка проводится для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 – 0,76 мкм).

В особый период Краснодарский край, на территории которого находится проектируемый жилой район, входит в зону светомаскировки (таблица 7 СНиП 2.01.51-90).

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», светомаскировка предусматривается в двух режимах – частичного затемнения «ЧЗ» и полного затемнения «ПЗ». Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах производятся заблаговременно, в мирное время.

В режиме «Ч3» предусматривается завершение подготовки к введению режима «ПЗ». Режим «Ч3» не должен нарушать нормальную производственную деятельность на рассматриваемой территории и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим «ЧЗ» производится не более чем за 16 ч. Режим «Ч3» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима «ПЗ».

Режим «ПЗ» вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима «ЧЗ» на режим «ПЗ» осуществляется не более чем за З мин. Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» светомаскировке не подлежат.

В режиме «ПЗ» наземный транспорт населенных пунктов должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Маскировка наружного освещения

В режиме «ЧЗ»

Освещение территорий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов населенных пунктов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения до половины светильников. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников.

Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог территории населенных пунктов не производится.

Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений не отключаются.

Освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий снижается до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме «ПЗ»

Все наружное освещение выключается. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Применяемые светильники стационарного наружного маскировочного освещения должны удовлетворять следующим требованиям:

а) весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

б) создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна превышать 0,2лк;

в) светильники должны иметь защитный угол не менее 15º и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с;

г) светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности; их установка вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается.

В тех местах, где постоянное маскировочное освещение не предусмотрено, используются переносные осветительные фонари, создающие освещенность, не превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м2, и удовлетворяющие требованиям перечисленных пунктов «а»-«г», а также специальные переносные светильники.

Снижение освещенности до требуемых уровней достигается:

- установкой ламп пониженной мощности;

- установкой светильников и маскировочных приспособлений к ним;

- заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников маскировочными приспособлениями;

- установкой специальных светильников;

- использованием регуляторов напряжения.

Для маскировочного освещения используются лампы накаливания на напряжение 230-240 В. В светильниках, предназначенных для ламп с цоколем Е40, лампы накаливания с цоколем Е27 устанавливаются с помощью переходных патронов.

Для информации об объектах гражданской обороны и обозначения въездов на территории, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств применяются световые знаки и дополнительно белые или светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия.

Управление наружным освещением

Управление наружным освещением на территории проектируемого объекта производится централизованно от диспетчерского пункта. Целесообразно применение системы каскадного управления.

В диспетчерском пункте предусматривается прямая телефонная связь с пунктом управления начальника штаба ГО Тбилисского района и районными диспетчерскими пунктами. В качестве дублирующей связи предусматривается УКВ радиосвязь.

В режиме «ЧЗ» вечерние фазы питания установок наружного освещения, управляемых централизованно, отключаются с помощью средств управления, после чего на этих фазах должны сниматься предохранители и отключаться катушки автоматов. На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

Маскировка внутреннего освещения

В режиме «ЧЗ»

Освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях снижается до уровней, предусмотренных СНиП В 11-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или использования регуляторов напряжения.

В режиме «ПЗ»

В жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, применяется электрический способ маскировки – отключение освещения.

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом.

### 9.4.1.4 Решения по укрытию людей в защитных сооружениях

Для укрытия работающих НРС предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время, и проживающего и эвакуируемого населения, на проектируемой территории жилого района необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий или выполнить дооборудование подвальных помещений жилых и административных зданий с коэффициентом защиты, равным: 100 – для работающих смен предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время; 50 – для проживающего и эвакуируемого населения.

В мирное время помещения, приспосабливаемые под ПРУ (размещаемые в заглубленных помещениях или на первом этаже зданий), используются для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

ПРУ для проживающего населения на проектируемой территории предполагается разместить в административных зданиях, учреждениях культуры и образования жилого района, а также использовать приспосабливаемые индивидуальные домовладения для населения в частном секторе. ПРУ для работающих смен лечебных учреждений – в учреждениях здравоохранения, ПРУ для работающих смен предприятий – на территории предприятий.

### 9.4.1.5 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с проектируемой территории, вводу и передвижению сил и средств ГО и ликвидации ЧС

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу людей из зон опасности, а также жизнеобеспечение эвакуированных в местах их размещения.

Станица Тбилисская группы по ГО не имеет, следовательно, задания на эвакуацию населения не имеет. Предусмотрена временная эвакуация (отселение) населения из зон возможного возникновения ЧС.

На территории Тбилисского сельского поселения находятся три ПЭП (СЭП) емкостью до 1000 чел. в сутки по адресам: ул. Октябрьская, 179, 180, ж/д станция «Гречишкино».

Место предполагаемого сборного эвакуационного пункта (СЭП) на территории проектируемого жилого района – проектируемая школа на 550 учащихся.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории проектируемого жилого района предусматривается использование транспортной сети Тбилисского района. Вывоз эвакуируемого населения осуществляется имеющимися автотранспортными предприятиями Тбилисского района.

Беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ГО и ликвидации ЧС по территории проектируемого жилого района осуществляется по внутренним проездам с асфальтобетонным покрытием.

Эвакуация жителей проектируемого жилого района будет осуществляться на внутриквартальные проезды, и далее на автодорогу Р-251 «Темрюк – Краснодар – Кропоткин», по которой обеспечивается движение эвакуируемых не менее чем в двух направлениях.

## 9.4.2 Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Главной задачей этих мероприятий, обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в ЧС, является обеспечение безопасности людей в ЧС.

Безопасность людей в ЧС обеспечивается:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных и техногенных ЧС;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций, созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки населенного пункта, строительства специфически устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС планируются и осуществляются дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретной территории и с учетом насыщенности этой территории объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

Система защиты населения в ЧС формируется на основе:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов.

Мероприятия по защите населения в ЧС планируются и проводятся при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

Общие для Краснодарского края организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Краснодарского края, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Краснодарского края или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Законом Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 26.06.98 г. № 135-КЗ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на химически опасных объектах

В связи с тем, что территория проектируемого жилого района попадает в зону возможного заражения АХОВ при авариях на ж/д транспорте, для населения предусматривается резерв СИЗ из расчета 100% + 5% на подгонку по штатам военного времени, а также пункты выдачи указанных средств.

При возникновении аварийной ситуации, население, попадающее в зону действия поражающих факторов, должно быть эвакуировано из зоны заражения по направлениям (путям) эвакуации в защитные сооружения, а также использовать СИЗ.

Службы ГОЧС организуют спасательные работы и ликвидацию последствий аварии, обеспечивая проведение комплекса работ:

- химическую, пожарную и медицинскую разведку;

- оценку необходимости проведения мер противопожарной безопасности;

- оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасных зон;

- специальную обработку людей, одежды, местности, строений;

- полную ликвидацию последствий аварии.

## 9.4.3 Мероприятия по предупреждению ЧС природного характера

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для застройки участков проектируемого жилого района с размещением объектов капитального строительства потребует проведения мероприятий по инженерной защите территорий, предусмотренных СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» и др. нормативно-техническими документами.

Проектирование и строительство зданий необходимо вести с учетом требований СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» и СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории проектируемого жилого района, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений (подробно см. раздел проекта «Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории»):

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. В связи с тем, что вблизи проектируемой территории нет водоприемников, проектом предлагается поверхностный сток отводить по коллектору на отстойные очистные сооружения, расположенные в западной части от границы жилого района, с последующим сбросом их в искусственный пруд испаритель.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов жилого района в соответствии с действующими нормативными документами: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*».

Ветровая нагрузка

В соответствии с СНКК 20-303-2002 (карта 1), расчетное значение ветрового давления для территории проектирования составляет 0,42 кПа (42 кгс/м2).

В соответствии с действующими нормами проводится расчет строительных конструкций проектируемых зданий на воздействие ветрового напора.

Население проектируемого жилого района должно быть обучено действиям при ураганах и смерчах. Для этого регулярно проводятся различные формы обучения (лекции, семинары и т.п.), размещается наглядная агитация, проводятся разъяснительные мероприятия с использованием СМИ и т.д. Эта работа, в случае возникновения урагана, позволит свести к минимуму число человеческих жертв.

Ливневые осадки

Среднегодовая сумма осадков для территории проектирования составляет 666 мм.

Отвод поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений предусматривается по спланированной территории автодорог и площадок в коллектор.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории.

Снег и гололед

В соответствии с СНКК 20-303-2002 (карта 2), расчетное значение веса снегового покрова для территории проектирования составляет 1,2 кПа (120 кг/м2).

Среднее число дней со снежным покровом составляет 47. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 13 см, максимальная – 44 см.

В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (карта 4а), гололедный район для территории проектирования – III.

Строительные конструкции проектируемых объектов проверяются на величину снеговой нагрузки.

Для предотвращения негативных последствий гололеда на территории проектирования необходимо предусмотреть емкости для хранения песка.

Заморозки

Теплоизоляция помещений проектируемых объектов, глубина заложения подземных коммуникаций выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*» для климатического пояса, соответствующего территории Краснодарского края.

Грозы

Молниезащита зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о ЧС природного характера

Мониторинг опасных природных процессов ведется службами Росгидромета с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. Результаты мониторинга опасных природных явлений передаются в Управление по делам ГО и ЧС категорированного города.

Территориальные органы Росгидромета обеспечивают предупреждение (оповещение) глав администрации соответствующих территорий и ЕДДС МЧС России о возникновении стихийного гидрометеорологического явления и экстремально высокого загрязнения.

Доведение информации до населения проектируемого жилого района осуществляется по сетям связи (радио и телевидение) и сигналам ГО.

## 9.4.4 Характеристика районного звена ТП РСЧС

В соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского края от 02.11.2005г. №1007, определена организация, основные задачи и порядок функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Краснодарского края.

Территориальная подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее – территориальная подсистема) объединяет органы управления, силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от ЧС.

ТП создается в Краснодарском крае для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах его территории и состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению территории края. Состав и структура сил, средств звеньев ТП определяются в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.

А также в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2003г. №11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

- постановлением Главы администрации Краснодарского края от 5.06.2003 г. № 529 «о комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», утверждено «Положение о Комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и определен состав комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С целью создания условий для эффективных действий сил и средств по ликвидации последствий ЧС:

- спрогнозирована возможная обстановка при возникновении ЧС и определены на их основе силы и средства по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;

- разработаны и доведены до исполнителей необходимые расчеты по эвакуации населения и материальных ценностей из угрожаемых районов в случае возникновения ЧС;

- поддерживаются в готовности силы и средства ГО, планируемые для привлечения на выполнение работ в период возникновения ЧС. Готовность сил и средств к действиям в ЧС проверяется в ходе учений, тренировок и комплексных проверок;

- на объектах экономики организовано обучение командиров групп (звеньев), формирований различного назначения к действиям в ЧС;

- созданы запасы материально-технических средств для восстановления объектов систем жизнеобёспечения.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах конкретной территории устанавливается один из следующих режимов функционирования РСЧС:

- режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;

- режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

# 9.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории станицы Тбилисская тушение пожаров обеспечивает существующая пожарная часть 37 ОГПС, расположенная в промышленной зоне станицы.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова на территории проектируемого жилого района не превышает 20 минут, что соответствует требованиям ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для сельского поселения.

Водоснабжение станицы осуществляется из 4-х водозаборов подземных вод и 9-ти отдельно стоящих артезианских скважин. Проектом планировки водоснабжение проектируемого жилого района предлагается осуществлять из системы централизованного водоснабжения станицы.

Источником наружного противопожарного водоснабжения проектируемого жилого района являются проектируемые водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.

Расчетный расход воды на тушение внутреннего и наружного пожара составляет 60 л/сек. Имеющиеся на территории станицы резервуары воды обеспечивают 3-х часовой запас воды для тушения пожара. Протяженность водопроводных сетей составляет 176,2 км. Износ сетей и сооружений составляет 75%.

При разработке проекта планировки жилого района предусмотрены мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, безопасный ввод и передвижение сил и средств подразделений ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники).

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий проектируемого жилого района соответствуют действующим нормам пожарной безопасности.

Планировочное решение участка строительства выполнено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

Обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений составляет не менее:

- 3,5 м – при высоте здания до 13,0 м включительно;

- 4,2 м – при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято 5-8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8-10 м для зданий высотой более 28 м.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 т на ось).

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусмотрены проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Противопожарные расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 1, п.4.3, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», и составляют не менее 6 м.

Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей соответствуют требованиям п.6.11.2, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и приняты от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 – не менее 10 м.

Проектом определен расход воды на пожаротушение:

- на внутреннее пожаротушение – 1х2,5 л/с;

- на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Расходы воды на тушение внутреннего и наружного пожаров в проектируемом жилом районе (12,5 л/сек) не превышают расчетные расходы воды, принятые для пожаротушения зданий и сооружений станицы (60 л/сек), в связи с чем строительство дополнительных резервуаров для обеспечения пожарного запаса воды на территории станицы не потребуется.

На последующих стадиях проектирования на водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта при расходе воды на наружное пожаротушение менее 15 л/с.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до гидранта

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Сущест-вующее состояние |  | По проекту планировки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1.Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территории проекта планировки (кварталы малоэтажной жилой застройки) всего в том числе: | м2 | - |  | 195000,00 |  |  | 100% |
| 1.1 | Территория жилой застройки | м2 | - |  | 105769,27 |  |  | 54,24 % |
| 1.2 | Территория объектов культурно-бытового обслуживания в том числе: | м2 | - |  | 43820,41 |  |  | 22,47 % |
|  | - территория школы | м2 | - |  | 32354,8 |  |  | 16,59 % |
|  | - территория детского сада | м2 | - |  | 6104,74 |  |  | 3,13 % |
|  | - территория общественного центра |  | - |  | 5360,87 |  |  | 2,75 % |
| 1.3 | Территория зеленых насаждений общего пользования (лесополосы, газоны) | м2 | - |  | 20004,83 |  |  | 10,26 % |
| 1.4 | Территория объектов инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства | м2 | - |  | 62,18 |  |  | 0,03 % |
| 1.5 | Территория объектов транспортной инфраструктуры в том числе: | м2 | - |  | 25343,31 |  |  | 13,00 % |
|  | - автостоянки (площадь парковочных мест) | м2 | 275,00 =(2,5х5,5)х20 |  |  |  |  | 0,14 % |
|  | - улицы, проезды, тротуары | м2 | 25068,31 |  |  |  |  | 12,86 % |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки (площадь территории проекта планировки – 19,5 га) |  | - |  | 280 |  |  | - |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кварталы усадебной застройки на территории проекта планировки (площадь территории проекта планировки – 19,5 га) |  | - |  | 40950 м2 (при средней площади жилого дома- 150м2) |  | - |  |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | - |  | 140 |  | размещены на территории проекта планировки (кол-во мест взято на расчетное население-4360 чел.) |  |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | учащихся | - |  | 550 |  | размещена на территории проекта планировки (кол-во учащихся взято на расчетное население-4360 чел.) |  |
| 4.3 | Амбулатория | объект | - |  | 3000,0 |  | размещена на территории перспективного развития застройки |  |
| 4.4 | Аптечные киоски | м2 общ. пл. | - |  | 43,6 |  | размеще-ны при амбулатории |  |
| 4.5 | Спортивно-досуговый центр | м2 общ. пл. зала | - |  | 300,0 |  | спортивный комплекс при общеобразовательной школе |  |
| 4.6 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | - |  | 21,2 |  | - |  |
| 4.7 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | - |  | 48,3 |  | - |  |
| 4.8 | Предприятие общественного питания | пос. место | - |  | 11 |  |  |  |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | м2 общ. пл. | - |  | 30,0 |  | в здании общественного центра |  |
| 4.10 | Гостиницы | мест | - |  | 26 |  | на территории перспектив-ной застройки |  |
| 4.11 | Общественный туалет | прибор | - |  | 1 |  | 1 объект на 3 прибора |  |
| 4.12 | Пожарное депо | 1 пож. авт. | 1 |  | - |  | существующее пожарное депо |  |
| 4.13 | Административно-управленческая организация | объект | - |  | 1 |  | отдел в здании общест. центра (общ. пл.-50м2) |  |
| 4.14 | Опорный пункт милиции | м2 общ. пл. | - |  | 20,0 |  | помещение в здании общ. центра |  |
| 5.Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Территория объектов транспортной инфраструктуры в том числе: | м2 | - |  | 25343,31 |  | - |  |
| 5.1 | - автостоянки (площадь парковочных мест) | м2 | - |  | 275,00 =(2,5х5,5)х20 |  | - |  |
| 5.2 | - улицы, проезды, тротуары | м2 | - |  | 25068,31 |  | - |  |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Существующее состояние систем инженерно-технического обеспечения станицы по данным за 2011 год |  | По проекту планировки |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. |  | 4672,0 |  | 160 |  |  |
| 6.1.2 | Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | 1 чел. в сутки |  | Сведения не представлены |  | 235 |  |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут. |  | 648,0 |  | 140 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка | кВт. |  | Сведения не представлены |  | 405 |  |  |
| 6.3.2 | Источники покрытия нагрузок | Трансформаторные подстанции филиала ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети в станице Тбилисская |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа | млн.м3/год |  | 87,0 |  | 0,937 |  |  |
| 6.4.2 | Расход газа | м3/час |  | - |  | 461 |  |  |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | ГРС «ст-ца Тбилисская» |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. |  | 8282 |  | по заявкам жителей и организаций |  |  |