Введение

Проект планировки территории под размещение транспортно - логистического комплекса и придорожного сервиса в ст. Тбилисской Тбилисского сельского поселения Краснодарского края  разработан ООО «Архитектурная галерея Л-ГРУП» на основании муниципального контракта № 116 от 06 июня 2010 г.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Целью данной работы является определение возможности и целесообразности размещения  транспортно-логистического комплекса с объектами придорожного сервиса на  территории ст. Тбилисской Тбилисского сельского поселения Краснодарского края, определение на предпроектной стадии архитектурно-планировочных решений, возможных вариантов формирования  застройки с целью принятия для дальнейшей разработки оптимальных решений, а также возможности  согласования планируемых решений с соответствующими архитектурными, инженерными и природоохранными службами.

Основанием и исходными данными для разработки проекта являются:

- муниципальный контракт № 116 от 06 июня 2010 г.

- техническое задание на разработку проекта планировки;

- топографическая съемка М 1:1000, выполненная МУ «Управление архитектуры и градостроительства Тбилисского района» в 2010 г.;

- границы проектирования;

- материалы натурного обследования авторским коллективом;

- материалы генерального плана Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края (архив УАиГ Тбилисского района);

- кадастровые отводы земельных участков и другие данные по ранее выполненным проектам.

Проект концепции выполняется на основе инженерно-геологического районирования, выполненного в составе генерального плана Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края.

Основными задачами проекта являются:

- Оценка возможности создания зоны коммунальной застройки с наличием необходимых элементов обслуживания;

- Определение зон различного функционального назначения на территории и ограничений по их использованию;

- Разработка решений по обеспечению проектируемой территории инженерными сетями и сооружениями;

- Предложения по охране окружающей среды.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации.

1. Обоснование целесообразности и возможности разработки проекта планировки

Проектом определены оптимальные условия по размещению и условиям застройки территории проектирования транспортно-логистического комплекса объектами  промышленно-складского и торгово-сервисного назначения, предложена  принципиальная транспортно- инженерная схема  зоны проектирования .

В проекте учтены материалы Генерального плана Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, в котором определены наиболее перспективные направления использования территории  Тбилисского сельского поселения исходя из анализа коммерческих  и экономико – географических  условий и факторов.

На подготовительной стадии работы специалистами ООО «Архитектурная галерея» Л-ГРУП» обследована территория  и окружающая застройка, проанализированы предложения по строительству объектов производственно–складского и торгово - сервисного назначения,  выданные  Заказчиком, изучены положения Генерального плана Тбилисского сельского поселения применительно к территории планирования и прилегающих территорий.

При выполнении настоящей работы использованы:

- Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, утвержденная Решением Совета муниципального образования Тбилисский район № 90 от 20.08.2010 г.

- Генеральный план Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»  и утвержденный Решением Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района № 178 от 27.08.2010 г.

- Правила землепользования и застройки Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, утвержденные Решением Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района № 380 от 08.02.2008 г.

- Материалы топографических изысканий, выполненных МУ «Управление архитектуры и градостроительства Тбилисского района» в 2010 г.;

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Земельного кодекса РФ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановления Госстроя РФ № 150 от 29.10.02 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края № 1381-П от 24.06.2009 г.;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- Иных нормативно-правовых актов РФ в области градостроительной деятельности

Графическая часть проекта разработана в М 1:2000, М 1:10000, система координат  МСК-23,  система высот Балтийская.

Основные положения данной работы имеют концептуальный характер и будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

2. Общая  характеристика и предпосылки развития территории Тбилисского сельского поселения

Проектируемый транспортно-логистический комплекс с объектами придорожного сервиса  располагается на территории Тбилисского сельского поселения в северо-западной части ст. Тбилисской.

Тбилисское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тбилисский район, который расположен в восточной части Краснодарского края. Площадь района более 990 км2, что составляет 1% от общей площади территории Краснодарского края. Численность постоянного населения Тбилисского района на 01.01.2008 г.  52 203 человека, Тбилисского сельского поселения 30930 человек.

Тбилисское сельское поселение является самым крупным из восьми поселений, входящих в состав Тбилисского района, площадь земель в его границах составляет 34446,66 га.

Тбилисское сельское поселение в структуре Краснодарского края имеет выгодное геополитическое местоположение: поселение находится на транспортных магистралях, связывающих центр края с его восточными и юго-восточными районами.

Станица Тбилисская находится на расстоянии 110 км от краевого центра  г. Краснодара, в 31 км от промышленного центра - г. Кропоткин, от основных портов края на расстоянии: порт г. Ейск – 280 км, порт г. Новороссийск – 260 км, порт г. Темрюк – 276 км. Через территорию поселения пролегает автомобильная дорога регионального значения «Темрюк – Краснодар - Кропоткин» с выходом на федеральную автодорогу М-29 «Москва - Махачкала», а также железнодорожная магистраль «Краснодар - Кавказская».

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения порядка 95% занято пашней. Преобладание в составе пахотных земель типичных малогумусных, слабогумусных, черноземов обыкновенных при соблюдении технологии возделывания сельскохозяйственных культур дает возможность получать урожайность озимых зерновых по 70-80 ц/га, сахарной свеклы 450-500 ц/га, подсолнечника 30-35 ц/га.

На территории поселения расположены месторождения строительного песка и глин, что может способствовать развитию промышленного производства (строительных материалов, таких как кирпич, керамическая плитка и др., которые могут в дальнейшем использоваться для любого вида строительства) и уменьшению затрат на доставку стройматериалов из других регионов. Поселение богато запасами пресной артезианской воды.

Отраслевая структура экономики Тбилисского сельского поселения выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство;

- перерабатывающая промышленность;

- строительство;

- розничная торговля и общественное питание.

Агропромышленный комплекс в существенной степени определяет экономику поселения и района в целом, занятость населения и уровень его благосостояния. В его состав входит растениеводство, животноводство и пищевая промышленность.

Важное бюджетообразующее значение имеют такие предприятия как ЗАО «Тбилисский сахарный завод», ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», ООО «Кубанская компания «Элит-масло», ООО «Центр-соя», ОАО АФ «Кавказ», ОАО «Кропоткинское». Два сельскохозяйственных предприятия (ЗАО АФ «Кавказ», ОАО «Кропоткинское») вошли в список трехсот наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий России, а также ста наиболее крупных и эффективных предприятий России по производству зерна. В рейтинге ста наиболее крупных и эффективных предприятий России по производству свеклы ЗАО АФ «Кавказ» вошел в первую десятку. Перечисленные предприятия динамично развиваются на протяжении ряда лет, их продукция отличается высоким качеством.

Активно развивается потребительский рынок. Развивается сеть частной торговли. Вновь открытые стационарные предприятия торговли соответствуют современным требованиям и имеют широкий ассортимент товаров.

Итоги последних лет свидетельствуют о сохранении социальной и экономической стабильности, характеризующейся ростом объемов промышленного производства и продукции сельского хозяйства, улучшением финансового положения предприятий, увеличением оборота розничной торговли и объемов платных услуг, оказываемых населению. Выгодное геополитическое положение, динамичное развитие малого бизнеса поселения, достаточно высокий уровень развития социальной сферы поселения, достаточно развитая транспортная инфраструктура, природно - ресурсный, кадровый, производственный потенциал Тбилисского поселения создают все условия для обеспечения стабильного, поступательного развития экономики.

Одним из основных направлений деятельности администрации района, ориентированной на получение дополнительных доходов, создание новых рабочих мест, решение социальных задач, является деятельность по развитию инвестпроводящей сети и активизации инвестиционного развития муниципалитета. Тбилисский район уже сегодня имеет достаточно много факторов, позволяющих отнести его к инвестиционно привлекательному региону: благоприятные природные условия, развитая транспортная инфраструктура, близость к основным рынкам сбыта, наличие нормативно-законодательной базы.

3. Анализ градостроительной ситуации размещения и характеристика земельного участка

3.1. Характеристика природных условий Тбилисского сельского поселения

3.1.1. Климатические условия

Территория Тбилисского сельского поселения, по своим климатическим и физико-географическим условиям, относится к Западной  провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами   в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной площади сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,20С. Что касается хода изменения температуры, то резкое нарастание ее приходиться на апрель и май, а спад – на октябрь и ноябрь.

Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы и находиться в пределах 36,5-39,80С.

Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет -28,5--30,0 0С.

Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние -  наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур.

Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней,                     безморозного – 185 дней.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 527 мм в год.

Максимум осадков приходиться на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются  в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре.

В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных   и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек.

Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

3.1.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район входит в пределы Восточно-Кубанского краевого прогиба.

Восточно-Кубанский прогиб, являясь непосредственным продолжением Западно-Кубанского прогиба, прослеживается в субширотном направлении от Усть-Лабинского разлома на западе до Ставропольского свода на востоке на протяжении около 230км.

В отличие от Западного Восточно-Кубанский прогиб отличается не только гораздо меньшей мощностью, но и меньшей выдержанностью состава заполняющих его моласс.

Заложен прогиб в майкопский век, как единая конседиментационная депрессия, которая позже разделилась на две синклинальные впадины – Курганинскую и Тбилисскую.

Непосредственно район изысканий входит в пределы более мелкой структуры – Тбилисской синклинальной впадины. Впадина имеет субширотное простирание и обладает сложной лопастной формой в плане, простираясь до северо-западного склона Ставропольского поднятия, от которого отделена Западно-Ставропольским разломом.

Наибольшая глубина впадины по подошве верхнего сармата зафиксирована в 21км восточнее Усть-Лабинского разлома и составляет 772м.

Непосредственно территория ст. Тбилисской входит в пределы Тбилисской синклинальной впадины. Впадина имеет субширотное простирание и обладает сложной лопастной формой в плане, простираясь до северо-западного склона Ставропольского поднятия, от которого отделена Западно-Ставропольским разломом.

Наибольшая глубина впадины по подошве верхнего сармата зафиксирована в 21км восточнее Усть-Лабинского разлома и составляет 772м.

На изучаемой территории тектонических разломов не обнаружено, в соответствии с выше названной картой.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность ст. Тбилисской  для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов.

На территории поймы реки Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7баллов.

На территории склона лессовой равнины, где уклон составляет более 150, категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7баллов.

Также, на территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

3.1.3. Гидрологические условия

По схеме гидрогеологического районирования Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ) Тбилисский район расположен в бассейне подземных вод Прикубанской равнины Восточно-Кубанского прогиба (ВКП), входящего в область систем бассейнов подземного стока предгорных эрозионно-денудационных равнин.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды первого от поверхности водоносного горизонта, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

По характеру естественных режимообразующих условий площадь, занимаемая станицей, входит в состав провинции круглогодичного  преимущественно зимнего питания (III тип режима по В.С Ковалевскому, 1973г) с эпизодическими кратковременным промерзанием зоны аэрации и относится к зоне (подтип режима) умеренного питания. По степени естественной дренированности (класс режима) оцениваемая территория находится в слабодренированной области с глубинами эрозионных врезов не более 50 - 60м.

В целом, всю территорию станицы можно отнести к одному классу режима, характеризуемого развитием песчано-суглинистых отложений водоразделов, склонов и кубанских террас с повсеместным, за исключением современной поймы, распространением покровных лессовых песчано-суглинистых отложений.

По преобладающему воздействию основных режимообразующих факторов на картируемой территории условно можно выделить 3 вида режима: равнинный, террасовый, приречный.

Равнинный вид режима выделен в пределах развития лессовой эрозионно-аккумулятивной равнины, являющейся водоразделом рек Кубань - Бейсуг. Для него характерны глубокие уровни залегания подземных вод (более 10м) и незначительной амплитуды их колебания. Водовмещающими породами служат песчано-глинистые грунты акчагыльского яруса неогена. Питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общим базисом дренирования подземных вод являются р. Кубань, с которой они имеют гидравлическую связь. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,68 г/л.

Террасовый вид режима выделен в пределах надпойменной террасы р. Кубани. Уровни залегания грунтовых вод колеблются в пределах от 2.0м до 5.0м и от 5.0м до 10м. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчаные грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока со стороны водораздела и склонов. Областью разгрузки подземных вод служит р. Кубань. По своему химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 1,12 г/л.

Приречный вид режима выделен на участках современной поймы р. Кубани и характеризуется непосредственной гидравлической связью с ее поверхностным водотоком. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчаные грунты поймы р. Кубани.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые с минерализацией 2,5г/л.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 2,0м, уменьшаясь с глубиной.

В пределах поймы реки Кубани по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 м до 2,0 м.

В пределах надпойменных террас реки Кубани уровень подземных вод изменяет свое положение от 2,0 до 5,0м и от 5,0м до 10,0м

В пределах лессовой равнины на территории ст. Тбилисской подземные воды залегают на глубине более 10,0м.

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

3.1.4. Литолого-геологические условия

Геологическое строение района работ до изученной глубины 25.0 м включает  толщу четвертичных отложений, подстилаемых грунтами акчагыльского яруса неогена.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

- голоценовые элювиальные отложения (eQIV);

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII);

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQII);

- нижнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQI);

- эоплейстоценовые аллювиальные отложения (aQе).

Под вышеназванными отложениями залегают более древние отложения, представленные песками и гравийными грунтами акчагыльского яруса, плиоцена неогеновой системы (N23 ak).

Элювиальные покровные отложения распространены повсеместно на поверхности и склоне лессовой равнины, надпойменных и пойменных террас. Представлены они почвами суглинистыми, супесчаными, реже песчаными, твердыми, макропористыми, от темно-серых до черных. Почвы обладают просадочными свойствами, мощность   их от 1.0м до 1.7м.

Аллювиальные отложения поймы и русла  р. Кубани представлены суглинками от тугопластичных до мягкопластичных, песками мелкими и гравийными грунтами с песчаным заполнителем. Мощность отложений от 5.3м до 11.3м.

Аллювиально-делювиальные отложения поймы р. Кубани представлены суглинками непросадочными, с включением прослоев песка.

Пролювиально-делювиальные отложения - распространены в пределах балок, оврагов. Представлены суглинками и супесями буровато-желтыми, твердыми, просадочными, первого типа грунтовых условий, различной мощности.

Эолово-делювиальные отложения надпойменной террасы р. Кубани представлены суглинками, лессовыми супесями и песками мелкими и средней крупности. Грунты от темно-желтых до желто-бурых, влажные, рыхлые. Мощность грунтов от 1.1м до 4.5м. Грунты обладают просадочными свойствами.

Эолово-делювиальные отложения поверхности лессовой равнины и склонов вскрываются повсеместно с поверхности либо под слоями почв на склоне и поверхности лессовой равнины. Грунты представлены лессовидными песками пылеватыми и мелкими, супесями и суглинками. С глубины 1.0-1.7м до 6.0-11.0м. Окраска у них буровато-желтая, серовато-бурая до коричневато-бурой. Грунты, как правило, легкие, твердые, обладают просадочными свойствами I и II типа. В толще вышеописанных грунтов встречаются от 1 до 3-х горизонтов ископаемых почв, которые придают лессовым грунтам полосчатое строение и не всегда четко прослеживаются в плане.

Аллювиальные отложения надпойменной террасы представлены песками мелкими, средней крупности и гравелистыми, суглинками твердыми, непросадочными, гравийными грунтами с песчаным заполнителем. Грунты от желто-бурых до темно-серых, от влажных до водонасыщенных. Общая мощность отложений увеличивается к реке Кубани.

Нижне-средне-плейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в нижней части разреза поверхности лессовой равнины и склона. Представлены они бурыми, коричневато-бурыми, темно-коричневыми с красноватым оттенком суглинками, твердыми, просадочными и непросадочными, плотными. По механическому составу суглинки тяжелые. Здесь же можно выделить от одного до двух не четко выраженных в плане горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками или глинами, окрашенными в темно-коричневый цвет.

Эоплейстоценовые аллювиальные отложения представлены глинами темно-коричневыми, легкими, твердыми с прослоями песков. Залегают на глубине более 20.0м.

Отложения акчагыльского яруса неогеновой системы (N23 аk). Отложения яруса подстилают повсеместно четвертичные отложения. Представлены они песками средней крупности, суглинками и глинами.

3.1.5. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- эрозионные процессы - боковая и глубинная эрозия,  овражная эрозия;

- суффозия;

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- просадка грунтов (I и II типа);

- эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание вдоль русла;

- сейсмичность.

Экзогенные процессы

На проектируемой  территории  развит широкий комплекс экзогенных геологических процессов – овражная эрозия, оползни, крип, суффозия, боковая эрозия р. Кубани.

Наиболее значительным и распространенным процессом на участке является овражная зрозия. Овраги развиты на правобережье р. Кубани, где они приурочены к склону лессовой равнины. Всего вдоль склона в ст. Тбилисской зафиксировано 64 оврага различной протяженности.

Основными факторами развития оврагов являются климатические: атмосферные осадки и, особенно, величина ливневого стока, а также температура, гидрогеологические – разгрузка подземных вод; техногенные – неорганизованный   сброс бытовых стоков в овраги.

По данным ближайшей метеостанции в г. Кропоткине среднемноголетнее количество осадков составляет 669,8 мм/год. Начиная с 1998 года, линия тренда - хода изменения сумм годовых осадков снижается. В тоже время  с 1996 г. наблюдается постоянный рост среднегодовых температур. При норме 10,8°С, среднегодовая температура превышала норму на 0,5-1,5°С, в результате чего значительно увеличивается испаряемость, уменьшается поверхностный сток и водообильность плейстоценового нижнечетвертичного водоносного горизонта. Все это уменьшает обводненность склона и способствует замедлению роста оврагов.

В целом же, исходя из почти 30-летней зафиксированной истории развития овражной эрозии в ст. Тбилисской, можно сделать благоприятный прогноз на будущие годы при условии продолжения проведения противоовражных мероприятий.

Боковая эрозия р. Кубани является вторым по значению экзогенным процессом на территории станицы Тбилисской. Протяженность р. Кубани в пределах станицы 8,5 км, суммарная длина эрозионных участков по правому берегу составляет 7,5 км, по левому – 5,1км, то есть, пораженность боковой эрозией, в целом, составляет 70%. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью. По данным мониторинга на участке левого берега в 150-200м  вниз по течению от моста размыв составил 7м за 15 лет.

Река Кубань в пределах участка в трех местах вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает ее подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне. Наиболее интенсивно размываются участки на восточной и западной окраинах ст. Тбилисской. На правом берегу в склоне размываются песчано-глинистые верхнеплиоценовые отложения. Существенного ущерба от боковой эрозии в пределах станицы Тбилисской не зафиксировано. Фото 5-7

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону. Это древние оползни в настоящее время стабилизированные.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой зрозией р. Кубани. В настоящее время активные блоковые и блоково-консистентные оползни зафиксированы только на склоне в нижней части, а активные оползни-оплывины в основном, на бортах оврагов.

Крип в пределах станицы Тбилисской развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозионные воронки отмечены в районе больничного городка,  у МТФ в восточной части станицы, вдоль левого борта балки Параскина. Диаметр воронок - 0.5-1 м, глубина их от нескольких десятков сантиметров до несколько метров. Некоторые воронки промыты до берегового уступа и имеют выход в склон, превращаясь в провалы. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления носит объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

На территории изысканий процесс подтопления носит площадной характер, в основном, возможен только в паводковый период, и в случае нарушения работы комплекса  гидротехнических сооружений, расположенных выше по течению р. Кубани.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным площадям отнесены территории левобережной и правобережной поймы р. Кубани.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Территория потенциального подтопления выделена на территории правого берега р. Кубани и на территории х. Северина.

Затопление территории ст. Тбилисской поверхностными водами возможно вблизи  поймы р. Кубани и на пониженных передовых частях надпойменной террасы  во время паводков. Границы затопления практически совпадают с границами подтопления.

Заболачивание, причинами которого являются слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается в пойме, вблизи русла. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями. Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной поверхности.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. Просадка грунтов распространена на всех геоморфологических элементах, за исключением поймы и приурочена к лессовым покровным отложениям.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Эндогенные процессы

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность территории для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов. На территории поймы реки Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов.

Также на территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) территорию ст. Тбилисской и Тбилисского сельского поселения тектонические разломы не пересекают.

Инженерно-геологическое районирование территории.

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

- инженерно-геологического региона – IV – Зона предгорных прогибов;

- инженерно-геологических подобластей – IV-А2 - Равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины);

- IV-Б4 – Равнина аллювиально-пролювиальная, террасированная, аккумулятивно-эрозионная (правобережье р. Кубани);

- IV-Б5 – Равнина аллювиально-пролювиальная, террасированная, аккумулятивно-эрозионная (Западно-Кубанская равнина, левобережье р. Кубани).

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, территория ст. Тбилисской и Тбилисского сельского поселения разделены на инженерно-геологические:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

- I-инженерно-геологический район - поймы р. Кубани;

- II-инженерно-геологический район -  первой надпойменной террасы р. Кубани;

- III-инженерно-геологический район -  склона лессовой равнины;

- IV-инженерно-геологический район – овражно-балочная сеть лессовой равнины;

- V-инженерно-геологический район – поверхности лессовой равнины.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

3.1.6. Почвенно-растительные условия и животный мир

Почвенный покров территории Тбилисского района в основном представлен карбонатными малогумусными мощными и сверхмощными черноземами глинистого и  тяжелосуглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным  выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория изысканий.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника. Площадь картирования относится к степной зоне и растительности степи представлена разнотравьем. Она формируется на черноземных почвах, мощность которых достигает 1.5 -2.0м.

Почвообразующей породой для черноземов служат главным образом четвертичные лессы и лессовидные породы.

Гранулометрический состав в большинстве случаев суглинистый или супесчаный. Характерный гумусовый профиль обязан воздействию травянистой растительности с ее мощной, быстро отмирающей и легко гумифицирующей корневой системой.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленны колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Болота населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

3.2. Градостроительная ситуация  размещения

Планировка и застройка территории, отведенной под транспортно- логистический  комплекс, регламентируется и регулируется следующими документами территориального планирования:

- Схемой территориального планирования Краснодарского края

- Схемой территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, утвержденной Решением Совета муниципального образования Тбилисский район № 90 от 20.08.2010 г.

- Генеральным планом Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, разработанным ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» и утвержденным Решением Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района № 178 от 27.08.2010 г.

- Правилами землепользования и застройки Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, утвержденными Решением Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района № 380 от 08.02.2008 г.

Генеральным планом были определены основные направления застройки на территории Тбилисского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов  с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д., определены территории перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а также градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному  пункту, были определены территории их перспективного развития, в том числе территория размещения перспективного транспортно – логистического  комплекса в районе ст. Тбилисская.

Согласно Генеральному плану территория под размещение транспортно-логистического комплекса и придорожного сервиса отнесена к подзоне многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов, которая предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. Данная подзона входит в состав общественно-деловой зоны поселения.

Градостроительное обоснование размещения транспортно-логистического комплекса с объектами придорожного сервиса предусматривает соблюдение следующих условий:

- рациональное использование территории за счет компактного размещения предприятий и объектов общего пользования и обслуживания

- функциональное зонирование территории с учетом технологических и транспортных связей;

- создание рациональной транспортной и инженерной инфраструктуры;

- обеспечение необходимых связей с функциональными зонами других населенных пунктов Краснодарского края;

- создание выразительного архитектурного абриса застройки;

- последовательное и эффективное освоение территории;

- соблюдение необходимых санитарно-защитных разрывов и противопожарных требований.

- высокий  уровень благоустройства и озеленения основных и прилегающих территорий, обеспечению их инженерного оборудования с учетом минимизации негативного влияния на окружающую естественную среду;

- целесообразности поочередного освоения земельного участка с обеспечением при этом функционально-технологического зонирования

Земельный участок,  выделенный под размещение транспортно – логистического комплекса находится на землях Тбилисского сельского поселения  на пересечении автодорог   «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»  в районе Нововладимировского кольца. В границу проектирования входит придорожная полоса вдоль региональной автодороги, входящая в земли населенного пункта, шириной в восточной части 700 м и 900 м в западной. Общая протяженность полосы 4 км.

Общая  площадь проектируемого участка -  262,16 гектара .

Ориентировочное расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры:

- до  центра муниципального образования  ст. Тбилисская – 3 км;

- до ближайшего промышленного центра – г. Кропоткин — 35 км;

- до федеральной автодороги М-29 «Москва — Махачкала» - 30 км;

- до краевого центра — г. Краснодара — 110 км;

- до ближайшей железнодорожной станции «Гречишкино» - 2,8 км

- до аэропорта  «Краснодар» - 90 км

- до морского порта г. Новороссийска – 260 км;

- до морского порта г. Темрюка — 276 км;

- до морского порта г. Ейска — 280 км.

В структуре  земель Тбилисского сельского поселения и прилегающих территорий комплекс ограничен:

- с севера и запада – землями сельскохозяйственного назначения, свободными от застройки;

- с юга и юго-запада- землями  коммунально  –  складского  и промышленного назначения и  железнодорожной магистралью «Краснодар – Кавказская».

-с юго-востока-землями перспективного развития поселения.

Исходя из градостроительной ситуации проектом определена компоновочная схема  комплекса в основе которой – разделение территории на четыре относительно индивидуальных  зоны:

Таблица 3.2.1.

| Зона | Наименование |
| --- | --- |
| А | Северо-Восточная зона. |
| Б | Юго-Восточная зона. |
| В | Юго-Западная зона. |
| Г | Северо-Западная зона. |

В настоящее время земли, отведенные под размещение логистического комплекса,  не застроены и в соответствии с Генеральным планом Тбилисского сельского поселения функционально являются резервными территориями для промышленно – коммунальной застройки.

Таблица 3.2.2.

Баланс  существующей территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % соотношения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Площадь проектируемой территории, всего: | 262.16 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| 1.1Территории в условных границах комплекса: | 216.7 | 82.7 |
| А.Северо-Восточная зона | 56.3 | 21.5 |
| Б.Юго-Восточная зона | 89.2 | 34.0 |
| В.Юго-Западная зона | 30.8 | 11.8 |
| Г.Северо-Западная зона | 40.4 | 15.4 |
| 2.Современное использование территорий |  |  |
| 2.1 Территории по функциональному назначению, всего: | 13.16 | 5.0 |
| В том числе: |  |  |
| Административные и многофункциональные | - |  |
| Промышленно-логистические | 5.06 | 1.9 |
| Автотранспортные предприятия | - |  |
| Предприятие коммунального хозяйства в комплексе с пожарным депо | - |  |
| Придорожного сервиса | - |  |
| Торговые | - |  |
| Рыночные | - |  |
| Садовый центр | - |  |
| Транспортные | 0.6 | 0.2 |
| Инженерные | 7.5 |  |
| Рекреационные | - | 2.9 |
| 2.2 Иных зон: | 249.0 | 95.0 |
| В том числе: |  |  |
| Прочие территории | 227.0 | 86.6 |
| Лесополосы | 12.0 | 4.6 |
| Улицы, дороги, проезды, аллеи, железная дорога | 10.0 | 3.8 |
| Итого | 262.16 | 100 |

3.3. Характеристика земельного участка. Существующие планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Рельеф участка спокойный, равнинный. Участок относится к территориям с инженерно-геологическими условиями средней сложности. Абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах от 104,9 к 101,6 м. На территории участка здания и сооружения отсутствуют.

На территорию планирования накладываются санитарно-зашитные зоны промышленных и иных объектов в которых не допускается размещение объектов для проживания людей, размещения спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных сооружений общего пользования (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»):

- отстойники сахарного завода – СЗЗ 200 м;

- молочно-товарная ферма ОАО «Агрофирма «Кавказ» - СЗЗ 500 м;

- ПС 35/10 «Кавказ» – СЗЗ 50 м;

- свинокомплекс ОАО «Агрофирма «Кавказ» - СЗЗ 500 м (с учетом перспективного расширения – СЗЗ 1000м);

- АЗС – СЗЗ 50 м.

По территории земельного участка проходит разветвленная сеть воздушных линий электропередачи, имеющие соответствующие охранные зоны:

- ЛЭП 10 кВ – охранная зона 10 м от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ – охранная зона 15 м от крайнего провода.

Территория, отведенная под строительство комплекса пересекается с севера на юг  западнее дороги «Тбилисская-Нововладимировская» проектируемым магистральным газопроводом-отводом Ду 400мм Ру 5,4 МПа  с врезкой в МГ «Ростов-Майкоп» и подключением к ГРС ст. Тбилисской с охранной зоной 25 м в обе стороны от оси газопровода-отвода и опасной зоной 150 метров от оси газопровода-отвода, заказчиком которого является ЗАО «Газпром инвест Юг».

Также имеются ограничения по застройке от автомобильных дорог, пересекающих территорию планирования:

- от автомобильной дороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и кольцевой развязки  с автомобильной дорогой «Тбилисская – Нововладимировская» – 100 м от края дороги;

- от автомобильной дороги «Тбилисская – Нововладимировская» - 50 м от края дороги.

В связи с перспективным расширением автомобильной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» и устройством новой двухуровневой развязки Управлением автомобильных дорог Краснодарского края установлены ограничения по  размещению объектов капитального строительства:

- от края проезжей части кольцевой развязки с автомобильной дорогой «Тбилисская – Нововладимировская» – 300 м;

- от границы полосы отвода автомобильной дороги до объектов придорожного сервиса – 50 м;

- от границы полосы отвода автомобильной дороги до объектов промышленного и складского назначения, территорий оптовых рынков – 75 м.

Ограничений, связанных с нахождением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории планирования и прилегающих территориях не выявлено.

3.4. Современное состояние транспортной инфраструктуры

Экономические связи с городами Краснодар и Кропоткин осуществляются по железной дороге, которая проходит в центре муниципального района в направлении запад-восток  и по автомобильной дороге регионального значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин», проходящей параллельно железной дороге и выходящей на федеральную автодорогу М-29 «Москва — Махачкала».

Существующая транспортная схема автомобильных дорог перспективного промышленно - коммунального комплекса  на землях  Тбилисского сельского поселения включает сетку дорог и проездов разной категории.

Транспортные потоки восток – запад осуществляются по дороге ІІ категории «Темрюк – Краснодар - Кропоткин». Дорога находится в удовлетворительном состоянии. Покрытие   асфальтобетонное. Ширина проезжей части – 9.5 м.;

Направление  север – юг  по автодороге ІІІ категории «Тбилисская- Нововладимировская». Дорога  в удовлетворительном состоянии. Покрытие – асфальтобетон. Ширина проезжей части – 7 метров.

К основным автодорогам примыкают  дороги местного и сельскохозяйственного значения с грунтовым покрытием .

Также данная территория характеризуется наличием железной дороги «Краснодар - Кавказская», проходящей через ст. Тбилисскую в направлении восток-запад.

Все пересечения и примыкания вышеназванных дорог в границах рассматриваемой части территории  осуществляются в одном уровне.

3.5. Современное состояние инженерной  инфраструктуры и условий инженерного обеспечения

В настоящее время территория проектируемого комплекса сетями инженерной инфраструктуры не обеспечена, что требует разработки соответствующих проектных решений  по подключению объектов, планируемых к размещению на территории комплекса.

Общее состояние инженерных сетей и оборудования Тбилисского сельского поселения сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации.

Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности.

Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение Тбилисского сельского поселения  осуществляется от водозаборов и отдельно стоящих артезианских скважин. Общее количество скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения - 51. Водозаборные сооружения включают следующие сооружения: артезианские скважины, водонапорные башни, насосные станции II подъема, сооружения для обеззараживания воды.

Среднесуточное потребление воды составляет 8,4 тыс. м³.

Системы водоснабжения населенных пунктов представлены как кольцевыми, так и тупиковыми схемами, материалы труб - сталь, чугун  и асбестоцемент. Протяженность водопроводных сетей составляет 217,6 км, из которых 171,1 км требуют замены или ремонта.

Водоотведение.

Канализационная система хозяйственно-бытовых и промышленных стоков в настоящее время присутствует только в ст.Тбилисской и х.Северин.   Причем к канализационным сетям преимущественно подключены объекты общественного назначения и многоквартирные жилые дома. В п. Октябрьский сточные воды от многоквартирных домов и объектов общественного назначения поступают на биологические пруды, расположенные в западной части поселка.  В населенных пунктах Восточный, Горский, Мирный, Первомайский и Терновый отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется посредством выгребных ям.

На данный момент системы ливневой канализации в населенных пунктах Тбилисского сельского поселения нет.

Электроснабжение.

Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Количество электроподстанций 35/10 кВ на  территории поселения – 4, общей мощностью 23,9 МВА, 110/35/110 кВ – 1 мощностью 50 МВА. Состояние существующих сетей филиала Усть-Лабинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» характеризуется следующим образом:

- ПС 35/10 кВ «Кавказ» загружена на номинальную нагрузку. Необходима реконструкция подстанции с заменой трансформатора на трансформатор большей мощности, реконструкцией ОРУ-35, РУ-10, РЗА и ТМ.

- ПС 35/10 кВ «Тбилисская» загружена выше норматива. Необходима реконструкция подстанции с вводом второй очереди подстанции.

Существующие мощности не смогут удовлетворить растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Газоснабжение.

В настоящее время от ГРС ст.Тбилисской снабжаются газом ст.Тбилисская, х.Северин, п.Октябрьский.

ГРС ст.Тбилисской типа «ТР-886», построена в 1960г. К ГРС ст.Тбилисской проложен магистральный газопровод-отвод от магистрального газопровода "Александровская-Ленинградская"Ду300.

Все существующие ГРП в населенных пунктах поселения (стационарные и шкафные) подключены к газопроводам среднего давления.

Существующие ГРП (бытовые) достаточны для обеспечения газом существующего населения.

Существующее годовое потребление природного газа по ст.Тбилисской составляет – 30,87 млн.м3, х.Северин – 1,54 млн.м3, пос.Октябрьский – 0,654 млн.м3.

Теплоснабжение.

Существующее теплообеспечение осуществляется за счет газовых, угольных котельных и котельных на жидком топливе.

Теплоснабжение ст.Тбилисской осуществляется от 7 действующих муниципальных и 10 ведомственных котельных, х.Северин - от 1 муниципальной и 2 ведомственных котельных, п.Октябрьский - от газовой котельной, в поселках Восточный,  Первомайский, Терновый, Горский и Мирный котельных нет.

Износ котельного оборудования составляет 95%. Из существующих тепловых сетей ветхие сети составляют 30 %, аварийных сетей нет. Замена ветхих сетей осуществляется за счет бюджетных средств.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Слаботочные сети.

Состояние слаботочных сетей на территории Тбилисского сельского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Населенные пункты Тбилисского сельского поселения обеспечиваются телефонной связью от следующих существующих АТС:

- АТС «Исток» -аналоговая, монтированная емкость – 3648;

- ОПТС-3 –цифровая, монтированная емкость – 3164;

- ПСЭ-1 – цифровая, монтированная емкость – 735;

- ПСЭ-2 – цифровая, монтированная емкость – 735;

- ПСЭ-6 – цифровая, монтированная емкость – 600;

- ПСЭ-10 – цифровая, монтированная емкость – 400;

- АТС «Квант» - ведомственная, монтированная емкость – 512;

- АТС ФГУП (РТРС) (ККРПЦ)- ведомственная, монтированная емкость – 500.

За последние три-четыре года в целом по Тбилисскому району были проведены работы по реконструкции оборудования, в результате чего увеличилась монтированная цифровая емкость, и в два раза увеличилось число каналов. В настоящее время существует необходимость реконструкции СТС Тбилисского района с установкой в п. Октябрьском ПСЭ-10 типа NEAX E емкостью 443 номера.

  - Инженерная подготовка территории

В условиях неопределенности окончательных параметров предприятий, в частности их границ, территориального размещения зданий и сооружений и т.п., вертикальная планировка территории транспортно-логистического комплекса и придорожного сервиса предварительно предусматривает сплошное макропланирование  территории  застройки с учетом следующих основных требований:

- отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв;

- максимального сохранения существующего рельефа;

- максимального сохранения почв и древесных насаждений;

- минимального объема земляных работ;

- минимального дебаланса земляных масс;

- сохранение и использования почвенного слоя при насыпи и съемках.

- создание нормальных условий для движения транспорта и пешеходов.

До начала земляных работ верхний плодородный слой почвы глубиной 20 см в пределах запланированой территории подлежит удалению, как непригодный для основы строений  и сооружений, и из-за необходимости его сохранения с целью улучшения плодородия малопродуктивных земель и рекультивации техногенно нарушенных территорий.

На последующих стадиях проектирования уточняются решения по схеме организации рельефа с учетом принятых инвесторами решений по планируемому строительству.

При составлении проектно-сметной документации на конкретное строительство необходимо осуществлять микропланирование территории отдельных предприятий и объектов.

Абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах от 104,9 к 101,6 м.

Вертикальная планировка выполнена методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль обочин с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не превышает 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц запроектирован поперечным уклоном к обочинам проезжих частей.

Проезды и улицы с недостаточными нормативными продольными уклонами по оси дороги (до 0.004), рекомендуется проектировать с пилообразным профилем, с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций.

Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности.

При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

При недостаточных продольных уклонах проезжей части рекомендуется поперечный уклон дороги увеличить на 10%.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа для отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Величина и направление уклонов по осям улиц соответствует величине и направлению уклонов по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Открытая сеть ливнестоков выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам).

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Отвод поверхностных вод предусматривается закрытой системой водоотводной сети с частичным применением открытой системы дождевой канализации. По обочине вдоль всей протяженности проезжей части со стороны тротуаров предусматриваются дождеприемники для сбора поверхностных вод, которыми дождевые воды направляются в ближайшие водоотводные сети, проложенные под тротуарами и газонами. По аналогии предполагается формирование системы подземных трубопроводов для сбора стока с территории каждого объекта.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы.

4.  Архитектурно-планировочные решения и намерения. Обоснование и расчеты градостроительных условий.

4.1. Архитектурно-планировочные решения

Участок размещения логистического комплекса не имеет особых экологических, санитарно-гигиенических и историко-культурных ограничений.

Архитектурно – планировочные решения по транспортно – логистическому комплексу направлены на разработку предложений по организации застройки в увязке с существующей ситуацией в зоне размещения.

Территория, отведенная под строительство многофункционального логистического комплекса,  находится в 3 км севернее ст. Тбилисской. Территория проектируемого комплекса имеет вытянутую форму вдоль магистрали «Темрюк-Краснодар-Кропоткин».

Пересекающиеся автодороги делят территорию на четыре планировочные панели:

Зона А. Северо-восточная  зона.

Зона Б. Юго-восточная зона.

Зона В. Юго-западная.

Зона Г. Северо-западная зона.

Архитектурно-планировочные решения транспортно-логистического комплекса  зависят от их функционально-организационных характеристик и типа перевозочного процесса в складских терминалах и транспортных узлах.

Транспортно-логистический комплекс представляет собой взаимосвязанную систему отдельных элементов (или групп) производств, к которой относятся терминалы, транспортные здания и сооружения, объекты придорожного сервиса, административные здания, коммерческие центры, торгово-выставочные комплексы и др.

Все эти элементы можно подразделить на четыре функционально-технологические группы: складскую, транспортную, обслуживающую и торговую.

Планировочно  предприятия транспортно- складской группы сконцентрированы в восточной части комплекса в панелях А и Б, предприятия торговли, обслуживания, административно -  офисные центры размещаются в западной части комплекса (панели В и Г), объекты придорожного сервиса – вдоль основной транспортной магистрали «Темрюк-Краснодар-Кропоткин».

Предложенные решения отвечают принципам:

- рационального использования территории за счет компактного размещения предприятий и объектов общего пользования и обслуживания,

- функционального зонирования территории,

- архитектурно-эстетическим и противопожарным требованиям,

-соответствия с решениями по развитию планировочной инфраструктуры ст. Тбилисская;

- размещение объектов и их комплексов в увязке с существующими объектами, комплексами, автомобильными дорогами и железнодорожными путями.

В целом планировочная структура комплекса базируется на двух основных композиционных  осях (автодороги « Темрюк - Краснодар – Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»), по которым формируется основной людопоток и визуальное восприятие застройки. По этим же осям будет осуществляться связь объектов комплекса с внешними функциональными зонами.

Процесс  увеличения значимости транспорта в социальном и экономическом развитии общества, развитие туристской  отрасли, а также повышение культурной и деловой активности населения, создает предпосылки для формирования и развития системы придорожного сервиса.

В таком рассмотрении, придорожный сервис становится неотъемлемой частью транспорта, а именно - его инфраструктурой.

Cтруктура придорожного сервиса, состоит из следующих блоков: продажа транспортных средств, запасных частей и материалов; обеспечение поддержания работоспособности и восстановления транспортных средств; обеспечение условий технической эксплуатации; обеспечение использования транспортных средств; обеспечение безопасности движения и устранения вредных последствий.

Отдельно выделен блок инфраструктуры быта человека в пути (в дороге), состоящий из условий, обеспечивающих передвижение, и условий для лиц, пользующихся транспортными средствами. Предусмотрено их комплексное обслуживание, питание, медицинское обслуживание, временное проживание, культурный и спортивный отдых, обеспечение продуктами, товарами первой необходимости. медикаментами и комплексное обслуживание личного транспорта, его заправка необходимым топливом, мойка и техническое обслуживание.

Логистический складской комплекс предназначен для принятия, временного хранения и выдачи потребителям товаров и представляет собой комплекс зданий и сооружений, который включает:

- складские  павильоны с социальными и офисными помещениями;

- маневренные площадки, подъездные  дороги, стоянки автотранспорта;

- здания и сооружения инженерного обеспечения, охраны.

Доставка товаров на территорию  комплекса осуществляется автомобильным (автомобили грузоподъемностью 24 и 12т)  и железнодорожным транспортом.

Размещение терминалов  в зоне въезда на территорию комплекса со стороны г. Кропоткин  в местах организации съездов с главной автодороги на дублирующие дороги  удобно для сокращения грузоперевозок внутри зоны.

Принятие рациональных решений при размещении производственно-складских и офисных блоков является одним из главных факторов, которые влияют на их успешную дальнейшую работу.

При этом оптимальность размещения обеспечивается целым рядом факторов.

Относительно производственно-складских и офисных помещений, основным фактором может считаться размещение производственно-складских  помещений на путях основных транспортных потоков.

Предложенные проектом   транспортные  связи формируемых планировочных панелей (зон) комплекса с селитебной территорией станицы Тбилисская и более отдаленных населенных пунктов по основным автомобильным трассам «Темрюк - Краснодар – Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»  обусловливают архитектурно-планировочную и объемно-пространственную композицию промышленной застройки новосоздаваемой промышленно-коммунальной зоны.

Центральную часть землеотводов имущественных комплексов формируют крупногабаритные блоки промышленно-складских зданий в окружении открытых технологических операционных зон. Продольной осью эти здания направляются вдоль продольной оси занимаемой земельным  участком.

Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения обусловлены технологическими связями производственных помещений и объектов складирования, которые  приняты с учетом расположения подъездных автомобильных дорог, движения грузового автотранспорта на территории предприятий, а также с учетом противопожарных и санитарных разрывов между зданиями и планировочных ограничений относительно подземных транзитных инженерных сетей и воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, пересекающих территорию комплекса.

Складские логистические терминалы, намеченные к размещению в северо-восточной и юго–восточной  зонах комплекса, предназначены для принятия, сортировки и хранения грузов разностороннего назначения и их отправления заказчикам.

Архитектурно-технологические решения предусматривают максимально укрупненные объемы складских терминалов.

В складских модулях данного логистического комплекса предусматривается хранение следующих товаров:

- продовольственные товары;

- товары бытовой химии;

- приборы, аппараты и установки;

- строительные материалы и конструкции;

- вычислительная техника и приборы;

- изделия, которые контактируют с продуктами питания;

- товары непродовольственного назначения;

- материалы детали, узлы, которые используются в транспортных средствах и т.д. .

Технология производства склада для оказания логистических услуг

Такие комплексы предназначены для принятия, сортировки и хранения грузов разностороннего назначения и их отправления заказчикам при максимальной механизации и автоматизации производственных процессов с применением принципов логистического управления.

Потребителями услуг данного логистического комплекса могут быть дистрибьюторные компании, логистические операторы, торговые сети и другие потребители, которые нуждаются в складских помещениях для хранения разносторонних групп товаров.

Блокирование и кооперирование при строительстве складов обеспечивает создание стройной архитектурно-строительной организации складского хозяйства и получение большого экономического эффекта.

Проектирование складов в промышленном районе является сложной задачей. Вопросы размещения складского хозяйства на генеральном плане групп предприятий решены комплексно, во взаимосвязи с выбором рациональных видов транспорта для внешних и внутренних грузовых операций.

С этой целью складские здания и сооружения расположены с учетом эффективного использования фронта автомобильных и железнодорожных путей для погрузочных и разгрузочных операций.

Проектирование и строительство крупных складских комплексов позволяет не только улучшить градостроительные, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, но и значительно усовершенствовать структуру грузовых операций, содействует лучшему использованию складского пространства и является основой для внедрения высокопроизводительной складской подъемно-транспортной техники.

Земельные участки проектируемых объектов  (различные по конфигурации и форме) входными  площадками и административно-бытовыми зданиями ориентированы на формируемую  улично-дорожную сеть. Сочетание административно-офисных и складских  зданий, центров обслуживания, стоянок индивидуального легкового автотранспорта, площадок отдыха, малых архитектурных форм позволяет создать силуэт промышленной застройки. В создании выразительной  композиции застройки  важную роль будет играть озеленение и благоустройство вдоль пешеходных трасс и входных  площадок.

Застройка территории размещаемых складских, торговых и общественных  комплексов формируется на основе прогрессивных объемно-пространственных и конструктивных решений индустриальных средств строительства с применением одноэтажных многопролетных новых схем производственных корпусов с укрупненной сеткой колонн и пристройками к ним  или обособленных трех-четырехэтажных административно-бытовых зданий.

При застройке необходимо широко использовать передовые строительные технологии с применением металлических конструкций комплектной поставки в несущих и ограждающих конструкциях зданий и высокоэффективных материалов в стенах и покрытиях, а также с применением крупноблочных и конвейерно-блочного методов монтажа зданий. Во внешнем убранстве фасадных поверхностей зданий размещаемых предприятий применяются новейшие отделочные материалы.

В проекте приняты планировочные решения,  позволяющие последовательно осваивать территорию при размещении  и застройке предприятий в частности, и при изменении  инвестиционных планов, не нарушая принципиальную планировочную структуру  комплекса.

4.2. Организация транспортной сети

4.2.1. Современное состояние

Центральной транспортной системой проектируемой территории транспортно-логистического комплекса в ст. Тбилисская является две взаимно пересекающихся автомобильных дороги II технической категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и III технической категории «Тбилисская-Нововладимировская» с кольцевой развязкой в одном уровне.

Основные центры притяжения транспорта: промышленная-коммунальная зона, логистические комплексы, оптовые рынки, комплексы придорожного сервиса, транспортные комплексы и обслуживающие предприятия.

Основными проблемами центральной части проектируемой территории являются:

- недостаточное устройство съездов и примыканий, пропускная способность дорожной сети, нагруженные пересечения автомобильных дорог в одном уровне;

- повышенный уровень шума примагистральных территорий;

- отсутствие пешеходной структуры в 2-х уровнях с транспортными магистралями.

Причины:

- неравномерная пропускная способность дорожной сети.

-наложение транспортных потоков транзитных, межрайонных и внутриселитебных, трудовой миграции;

- отсутствие развязок в разных уровнях;

- отсутствие безопасных съездов и примыканий к автомобильным дорогам;

- увеличение уровня автомобилизации;

- трудовая миграция.

В целом транспортный трудовой поток  характеризует занятость населения в местах приложения труда.

4.2.2. Проектное предложение

Проектное предложение основано на аналитических данных и выводах, а также yf прогнозе территориального развития, предложениях действующего генерального плана на период проектирования поселения, разработанного в 2010 году ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края», а также на основе натурного обследования территории и данных проектных институтов.

Проектом предусматривается:

- развитие улично-дорожной сети;

- дифференциация дорожной сети по назначению;

- разделение транспортных и пешеходных потоков;

- транспортные развязки в разных уровнях;

- максимальное разделение транзитных и внутрирайонных дорожных потоков;

- организация автостоянок на въезде в проектируемую территорию;

- развитие общественного транспорта, в основном автомобильного;

- строительство мостов транспортных и пешеходных,;

- максимальное использование подземного пространства и рельефа;

- организация новых центров притяжения на периферии района.

Проектом учитывается перспективное изменение участка трассы магистрали с устройством путепровода и развязкой в 2-х уровнях через автомобильную дорогу «Тбилисская-Нововладимировская». По данной дороге осуществляется обход транзитного движения.

Автомобильная дорога «Тбилисская-Нововладимировская» направлением север-юг - главная транспортная магистраль, связывающая проектируемый комплекс со станицей Тбилисская, с железнодорожным вокзалом, автовокзалом; подъезды с транзитных обходов станицы к центру.

Проектируемый участок станет прилегающей территорией к  транспортной развязке с организацией съездов на внешние автомобильные дороги и на уличную сеть населенного пункта. Описанная схема транспортной развязки и магистралей большей частью разрабатывалась в Генеральном плане Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, разработанном ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»  и утвержденном Решением Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района № 178 от 27.08.2010 г., но не реализована.

Реализация ее значительно уменьшит транспортную нагрузку на автомобильную дорогу II (в перспективе-I) технической категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» с одной стороны, а с другой обеспечит более эффективную связь центра с внешними и межрайонными улицами, создавая благоприятные транспортные условия для развития инфраструктуры центра.

Надо отметить последовательную преемственность такого решения в предыдущих проектных разработках этого транспортного узла. Вдоль проектируемой территории предусматриваются полосы для устройства транзитных связей проектируемой территории комплекса с прилегающими территориями и отдаленными районами населенных пунктов и отдельно расположенных существующих и проектируемых различных по назначению комплексов и сооружений.

Такое решение позволит организовать движение общественного транспорта, соединяющего населенные пункты с проектируемым комплексом и отдельно расположенными сооружениями и предприятиями.

Проектное предложение направлено на организацию эффективных транспортных пересадок на все виды транспорта, кратчайшего времени доступности до мест приложения труда, общественных и рекреационных центров.

В районе 2- уровневой развязки планируется комплекс нового автовокзала с рынком и автостоянкой и предусмотрены автостоянки личного транспорта.

Предусматривается строительство новых транспортных и пешеходных мостов через автомобильные дороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и «Тбилисская-Нововладимировская».

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры региона в целом, большое значение имеют вопросы создания логистических центров для обслуживания экспортно-импортных перевозок. Формирование мест расположения таких центров коренным образом будет влиять на макроэкономику административных районов, расположенных на территории края, так как в будущем при возможном падении объёма экспортно-импортных грузов, эти логистические центры должны отчасти стать внутритерриториальными, работающими на нужды крупных производителей и городов, товарно-распределительными центрами.

В то же время расширение транспортно-логистических услуг связано с перспективным развитием внешнего транспорта. Логистика включает в себя комплекс таких операций, как интер- и мультимодальную перевозку, загрузку и разгрузку, складирование и хранение грузов, их обработку (комплектацию, консолидацию) и тому подобное. При этих условиях производителям товаров становится экономически нецелесообразно заниматься вопросом их доставки, поскольку эту функцию более эффективно могут выполнять специализированные транспортно-логистические фирмы

Территория рассматриваемого  логистического комплекса  имеет  четкую дорожную структуру, которую формируют существующие автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»  и   проектируемые автомобильные проезды, которые являются продолжением соответствующих  дорог местного значения. Полевые дороги для сельскохозяйственных нужд  не могут считаться транспортными коммуникациями в данном районе.

В данной работе для обеспечения транспортного обслуживания предприятий формируемой  зоны предполагается строительство сети  дорог, которые свяжут проектируемые площадки с существующими автомобильными дорогами.

Схема дорог принята с учетом существующих и намеченных к строительству  коридоров инженерных коммуникаций (ЛЭП, магистральный газопровод-отвод,  слаботочные сети). Предполагается постепенная реконструкция существующих воздушных линий электропередач с устройством подземных кабельных высоковольтных линий

Ширина проездов в красных линиях с учетом прокладки инженерных коммуникаций принята 30 - 50 м.

Предусмотрены автостоянки  для грузового и легкового автотранспорта.

Этой дорожной структурой территория  разграничена на планировочные кварталы разные по форме, конфигурации и разновеликие по площади земельных участков.

Асфальтобетонное покрытие проездов предотвратит пылеобразование. Движение пешеходов предусматривается по тротуарам с асфальтированным покрытием и покрытием из цементно-песчаной плитки. Проезды и пешеходные дорожки в темное время будут освещаться. Проезжая часть ограничивается бордюрами с устройством дождеприемников ливневой канализации и имеет  радиусы поворотов, которые предусматривают  использование большегрузного транспорта.

Проектом предусмотрена полная реконструкция с расширением, увеличением полос движения – по 3 полосы движения в одном направлении,  устройство разделительной полосы,  шумозащитных и светозащитных экранов  автодорог «Темрюк - Краснодар-Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»  на участке проектирования, а также  устройство развязки в двух уровнях в районе нововладимировского кольца.

По периметру  коммунальной зоны  формируются местные проезды с автомобильными дорогами IV категории для обслуживания технологических передвижений автотранспорта. При необходимости перспективного расширения территории логистического комплекса, новые предприятия будут формироваться вдоль этих проездов.

Местным автомобильным проездам сопутствуют  инженерные коридоры подземных сетей систем инженерно-энергетического обеспечения.

Автодорожные транспортные поля формируются открытыми пространствами автодорог и подъездных путей, их развязками, разворотными и маневровыми площадками, стоянками легкового и грузового  большегрузного транспорта и т.п.

4.2.3 Железнодорожный транспорт

Железнодорожные перевозки являются одним из основных видов грузовых перевозок, доставляющих грузы на территорию промышленно-складских комплексов из различных районов страны, а также международных терминалов.

Транспортировка грузовых контейнеров будет осуществляться по железной дороге по Проездам №Б8 и №Б9 через существующую промышленно-коммунальную зону станицы Тбилисская, соединяющим проектируемый промышленно-логистический комплекс в Юго-Восточной зоне «Б» с существующей железной дорогой

Железные дороги являются самым крупным грузоперевозчиком страны. На их долю приходится около 30% общенационального грузооборота в тонно-км. С точки зрения затрат железные дороги – наиболее рентабельный вид транспорта для перевозок вагонных партий грузом навалом  на дальние расстояния.

Железнодорожные транспортные поля компонуются парками железнодорожных путей различного назначения, сортировочными станциями, железнодорожными грузовыми дворами, контейнерными пунктами и другими технологическими площадками.

4.2.4 Организация пассажирского транспорта

Предусматриваются следующие виды транспорта:

- автобус;

- автобус-экспресс;

- маршрутный автомобильный транспорт

Предлагается движение автобусов и маршрутного автомобильного транспорта по основным проездам: в зоне А – по проездам №№А3, А6, А9; аллея А7; в зоне Б – по проездам №№ Б3, Б5, Б10, Аллея Б7; в зоне В – по проездам №№ В1, В2, В12. Аллея В11; в зоне Г – по проездам №№ Г1, Г2, Г17 с нормативным продольным уклоном, с максимальным пассажиропотоком.

На участке, от площади перед существующим автовокзалом до проектируемого автовокзала в районе 2-х уровневой развязки, предусмотрено движение автобуса-экспресса и маршрутного автомобильного транспорта.

Это позволяет в кратчайшее время производить перевозки пассажиров, обеспечить комфортное их обслуживание .

На остальных проездах предусматривается движение легкового транспорта и автобусов, в том числе микроавтобусов с использованием очищенного топлива.

В данной схеме рассмотрена возможность использования трудовых ресурсов близко расположенных населенных пунктов. Доставка работающих на предприятия промышленно-логистической зоны принята автобусными и микроавтобусными маршрутами, а также с использованием собственных легковых автомобилей.

Транспортно-планировочная схема предусматривает размещение автобусных остановок  на автобусных маршрутах, которые будут организованы при реализации транспортной схемы проектируемого  образования.

Предложенные проектом   транспортные  связи формируемых планировочных панелей комплекса  с селитебной территорией станицы Тбилисская и более отдаленных населенных пунктов по основным автомобильным трассам «Темрюк - Краснодар – Кропоткин» и «Тбилисская – Нововладимировская»  обусловливают архитектурно-планировочную и объемно-пространственную композицию промышленной застройки новосоздаваемой многофункциональной промышленно-коммунальной и логистической зоны.

4.2.5 Организация движения легкового и грузового автотранспорта

Грузовое движение разделено на транзитное по автомобильным дорогам II-технической (в перспективе I) категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и  III технической (в перспективе II) категории «Тбилисская – Нововладимировская» и обслуживающие все четыре территориальных зоны проектируемого комплекса посредством съездов с переходно-скоростными полосами их  дублеры.

Грузовые перевозки по населенным пунктам производятся микроавтобусами, грузовыми автофургонами и большегрузными машинами.

Движение легкового и грузового транспорта - основное автомобильное движение. Для увеличения пропускной способности дорожной сети проектируется транспортная развязка в 2-х уровнях на пересечении, автомобильных дорог «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и «Тбилисская-Нововладимировская», увязывающая сообщение всех четырех зон комплекса между собой и внешними автомобильными дорогами.

Движение транспорта между станицей Тбилисская и проектируемым комплексом осуществляется по автомобильной дороге «Тбилисская-Нововладимировская» и Проездами №Б8 и №Б9.

Новые мосты: путепровод в направлении «Темрюк-Краснодар-Кропоткин»  над развязкой с автомобильной дорогой «Тбилисская-Нововладимировская» и пешеходные переходы через автомобильную дорогу «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» в восточной части, соединяющие территории А и Б и в западной части комплекса, соединяющие территории В и Г.

Учитывая потребность в нормативном количестве автостоянок легкового и грузового автомобильного транспорта проектом предлагается размещение автостоянок - терминалов на проездах и дублерах вдоль автомобильной дороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин».

Таблица 4.2.5.1.

Улично-дорожная сеть

| № | Проезды |  |  |  |  | Проезжая часть |  |  | Тротуары |  |  | Озеленение, автостоянки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова ние | Дли на, м | Ширина, м | Общая площа дь, м2 |  | Ширина, м |  | Общая пл., м2 | Ширина, м | Общая пл., м2 |  | Ширина, м | Озеленение общая пл., м2 |  | Автостоянки общая пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| А. Северо-Восточная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд №А1 | 231 | 30 | 6921 |  | 9 | 2076 |  | 3 |  | 692 | 14.8 |  | 3418,8 | - |
| 2 | Проезд №А2 | 232 | 30 | 6954 |  | 9 | 2086 |  | 3х2 |  | 1391 | 15 |  | 1775 | 1705 |
| 3 | Проезд №А3 | 1939 | 30 | 58158 |  | 9 | 17447 |  | 3 |  | 5816 | 18 |  | 29457 | 5445 |
| 4 | Проезд №А4 | 421 | 31.5 | 13249 |  | 9 | 3785 |  | 3 |  | 1262 | 19.5 |  | 7286,5 | 913 |
| 5 | Проезд №А5 | 298 | 31.5 | 9374 |  | 9 | 2678 |  | 3 |  | 893 | 19.5 |  | 5811 |  |
| 6 | Проезд №А6 | 2138 | 50 | 106880 |  | 9+4 | 19238 +8550 |  | 3х2 |  | 12826 | 31 |  | 59451 | 6827 |
| 7 | Аллея №А7 | 290 | 60 | 17400 |  | 6х2 | 3480 |  | 32-38 |  | 9349 | 10-16 |  | 3770 | - |
| 8 | Аллея №А8 | 467 | 30 | 14022 |  | - | - |  | 6х2 |  | 5609 | 18 |  | 8406 | - |
| 9 | Проезд №А9 | 1371 | 50 | 68530 |  | 9 | 12335 |  | 3х2 |  | 8224 | 35 |  | 44300 | 3685 |
| 10 | Проезд №А10 | 339 | 30 | 10179 |  | 9 | 3054 |  | 3х2 |  | 2036 | 15 |  | 3800 | 1254 |
| 11 | Проезд №А11 | 324 | 30 | 9714 |  | 9 | 2914 |  | 3х2 |  | 1943 | 15 |  | 3958 | 902 |
| 12 | Проезд №А12 | 316 | 30 | 9477 |  | 9 | 2843 |  | 3х2 |  | 1895 | 15 |  | 3541 | 1199 |
| 13 | Проезд №А13 | 314 | 30 | 9429 |  | 9 | 2829 |  | 3х2 |  | 1886 | 15 |  | 4055 | 660 |
| Итого зона А |  | 8680 | 30-60 | 340287 |  | 6-9+4 | 83315 |  | 3-38 |  | 53822 | 10-35 |  | 179065 | 22590 |
| Б. Юго-Восточная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд №Б1 | 333 | 50 | 16650 |  | 9 | 2997 |  | 3х2 |  | 1998 | 35 |  | 11655 | - |
| 2 | Проезд №Б2 | 267 | 50 | 13350 |  | 9+4 | 3471 |  | 3х2 |  | 1602 | 31 |  | 1597 | 6680 |
| 3 | Проезд №Б3 | 1265 | 30 | 37950 |  | 9 | 11385 |  | 3х2 |  | 7590 | 15 |  | 17765 | 1210 |
| 4 | Аллея №Б4 | 503 | 25-50 | 18862,5 |  | 9 | 4527 |  | 6х2 |  | 6036 | 13-29 |  | 9804 | 759 |
| 5 | Проезд №Б4 | 207 | 30 | 6210 |  | 9 | 1863 |  | 3х2 |  | 1242 | 15 |  | 2445 | 660 |
| 6 | Проезд №Б5 | 1893 | 30 | 56790 |  | 9 | 17037 |  | 3 |  | 5679 | 18 |  | 19528 | 14546 |
| 7 | Проезд №Б6 | 370 | 30 | 11100 |  | 9 | 3330 |  | 3х2 |  | 2220 | 15 |  | 4340 | 1210 |
| 8 | Аллея №Б7 | 139 | 60 | 8340 |  | 6х2 | 1668 |  | 26-38 |  | 4448 | 22-10 |  | 2224 | - |
| 9 | Проезд №Б8 | 469 | 29.5 | 13835,5 |  | 9 | 4221 |  | 3 |  | 1407 | 17.5 |  | 8207.5 | - |
| 10 | Проезд №9 | 505 | 24.5 | 12372,5 |  | 9 | 4545 |  | 3 |  | 1515 | 12.5 |  | 6312.5 | - |
| 11 | Проезд №Б10 | 900 | 30 | 27000 |  | 9 | 8100 |  | 2.25х2 |  | 4050 | 16.5 |  | 8998 | 5852 |
| 12 | Проезд №Б11 | 511 | 30 | 15330 |  | 9 | 4599 |  | 2.25х2 |  | 2299,5 | 16.5 |  | 7089.5 | 1342 |
| 13 | Проезд №Б12 | 559 | 30 | 16770 |  | 9 | 5031 |  | 2.25х2 |  | 2515,5 | 16.5 |  | 7881.5 | 2684 |
| 14 | Проезд №Б13 | 571 | 30 | 17130 |  | 9 | 5139 |  | 3х2 |  | 3426 | 15 |  | 6893 | 1672 |
| Итого зона Б |  | 8492 | 24.5-60 | 271690,5 |  | 6-9+4 | 77913 |  | 2.25-38 |  | 46028 | 12.5-29 |  | 113398 | 36615 |
| В. Юго-Западная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд №В1 | 341 | 25 | 8525 |  | 9 |  | 3066 | 3х2 |  | 2046 | 10 |  | 2852 | 561 |
| 2 | Проезд №В2 | 1062 | 52 | 55224 |  | 9 |  | 9556 | 6 |  | 6372 | 37 |  | 31627 | 7667 |
| 3 | Аллея №В3 | 283 | 24 | 6792 |  | - |  | - | 6х2 |  | 3396 | 12 |  | 3396 | - |
| 4 | Аллея №В4 | 458 | 6 | 2748 |  | - |  | - | 6 |  | 2748 | - |  | - | - |
| 5 | Проезд №В5 | 217 | 25 | 5425 |  | 9 |  | 1949 | 3х2 |  | 1302 | 10 |  | 2170 | - |
| 6 | Аллея №В6 | 342 | 25 | 8550 |  | - |  | - | 3х2 |  | 2052 | 19 |  | 6498 | - |
| 7 | Аллея №В7 | 427 | 18 | 7686 |  | - |  | - | 6х2 |  | 5124 | 6 |  | 2562 | - |
| 8 | Проезд №В8 | 478 | 25 | 11950 |  | 9 |  | 4298 | 3х2 |  | 2868 | 10 |  | 4780 | - |
| 9 | Проезд №В9 | 225 | 25 | 5625 |  | 9 |  | 2021 | 3х2 |  | 1350 | 10 |  | 2250 | - |
| 10 | Аллея №В10 | 517 | 50 | 25850 |  | 7,5х2 |  | 7748 | 5х2 3.4х2 |  | 5170 | 18.2 |  | 7143.4 | 2266 |
| 11 | Аллея №В11 | 221 | 60 | 13260 |  | 6х2 |  | 2650 | 38 |  | 8398 | 10 |  | 2210 | - |
| 12 | Проезд №В12 | 979 | 50 | 48950 |  | 9+4 |  | 8813 3917 | 3х2 |  | 5874 | 31 |  | 30349 | 1771 |
| Итого зона В |  | 5550 | 6-60 | 200585 |  | 6-9 |  | 44018 | 3-38 |  | 46700 | 6-37 |  | 94063 | 12265 |
| Г. Северо-Западная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проезд№Г1 | 1634 | 50 | 81690 |  | 9+4 |  | 14704 6535 | 3-6х2 |  | 12254 | 34-28 |  | 48938 | 1716 |
| 2 | Проезд№Г2 | 1705 | 30 | 51150 |  | 9 |  | 15345 | - |  | - | 21 |  | 31636 | 4169 |
| 3 | Аллея №Г3 | 532 | 30 | 15957 |  | - |  | - | 6х2 |  | 6383 | 18 |  | 9576 | - |
| 4 | Аллея №Г4 | 345 | 30 | 10362 |  | - |  | - | 6х2 |  | 4145 | 18 |  | 6210 | - |
| 5 | Проезд№Г5 | 368 | 25 | 9203 |  | 9 |  | 3313 | 3х2 |  | 2209 | 10 |  | 3680 | - |
| 6 | Аллея №Г6 | 852 | 6 | 5112 |  | - |  | - | 6 |  | 5112 |  |  |  | - |
| 7 | Аллея №Г7 | 457 | 6 | 2739 |  | - |  | - | 6 |  | 2739 | - |  | - | - |
| 8 | Аллея №Г8 | 278 | 6 | 1666 |  | - |  | - | 6 |  | 1666 | - |  | - | - |
| 9 | Аллея №Г9 | 275 | 6 | 1651 |  | - |  | - | 6 |  | 1651 | - |  | - | - |
| 10 | Проезд №Г10 | 275 | 25-120 | 22495 |  | 9 |  | 2476 | 3х2-6 |  | 1651 | 10-105 |  | 16720 | - |
| 11 | Аллея №Г11 | 353 | 18 | 6354 |  | - |  | - | 6 |  | 2118 | 12 |  | 4236 | - |
| 12 | Проезд №Г12 | 568 | 14 | 7951 |  | 6 |  | 3407 | 3 |  | 1704 | 5 |  | 1443 | 1397 |
| 13 | Аллея №Г13 | 275 | 16 | 4402 |  | - |  | - | 5х2 |  | 2751 | 6 |  | 1650 | - |
| 14 | Аллея №Г14 | 201 | 60 | 12078 |  | 6х2 |  | 2416 | 36-48 |  | 8455 | 12-0 |  | 1206 | - |
| 15 | Аллея №Г15 | 275 | 16 | 4402 |  | - |  | - | 5х2 |  | 2751 | 6 |  | 1650 | - |
| 16 | Аллея №Г16 | 487 | 20.5 | 9992 |  | - |  | - | 6х2 |  | 5849 | 8.5 |  | 4139,5 | - |
| 17 | Проезд №Г17 | 519 | 50 | 25925 |  | 9+4 |  | 4667 2074 | 3-6 |  | 23333 | 28 |  | 12805 | 1727 |
| Итого зона Г |  | 9399 | 6-60 | 273129 |  | 6-9+4 |  | 54937 | 3-48 |  | 84771 | 5-105 |  | 143890 | 9009 |
| Территория автомобильных дорог 1и 2 технической категории и развязки в 2-х уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Проезды |  |  |  |  | Проезжая часть |  |  | Тротуары |  |  | Озеленение Автостоянки |  |  |  |
|  | Наименова ние | Дли на, м | Ширина, м |  | Общая площа дь, м2 | Ширина, м |  | Общая пл., м2 | Ширина, м |  | Общая пл., м2 | Ширина, м |  | Озеленение общая пл., м2 | Автостоянки общая пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Автомобильная дорога 1 категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» | 4099 | 100-133 |  | 477534 | 12х2 |  | 98375 | 3х2 |  | 24594 | 86.5 |  | 354564 | - |
| 2 | Автомобильная дорога 2 категории «Тбилисская-Нововладимировская» | 1750 | 70-120 |  | 166250 | 9х2 |  | 31500 | 3х2 |  | 10500 | 71 |  | 124250 | - |
| 3 | Развязка в 2-х уровнях | D 809 3661 | 430 |  | 347870 | 12-12х2 |  | 92165 | - |  | - | переменная |  | 216526 | - |
| Итого |  | 7465 | 70-133 |  | 942626 | 9-12х2 |  | 163830 | 3х2 |  | 44794 | 71-86.5 |  | 606136 | - |
| Всего: |  | 39817 | 6-133 |  | 2004989 | 6-12х2 |  | 455163 | 2.25-48 |  | 293987 | 5-105 |  | 1110782 | 80479 |

Таблица 4.2.5.2.

Ориентировочный расчет потребности автостоянок

| Промышленно-логистические территории, капитальные объекты, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | Проектная вместимость на расчетный срок Маш/мест |  | Площадь автостоянок, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Больше- грузные автомо- били | Легковые автомо- били | Больше- грузные автомо- били | Легковые автомо- били |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Учреждения административно-деловые и хозяйственные, многофункциональные ,работающих | 100 | 20 | - | 150 | - | 2240 |
| 2. Промышленно-логистическая зона, работающих | 100 | 10 | 760 | 3285 | 81680 | 50150 |
| 3. Автовокзал, пассажиров | 100 | 15 | - | 110 | - | 2750 |
| 7. Торговые центры, м2 торг. площади | 100 | 7 | - | 600 | - | 8840 |
| 8. Рынки, торг. Мест | 50 | 25 | - | 1384 | - | 18030 |
| 11. АЗС | 100 | 5 | 100 | 350 | 7060 | 3850 |
| 12. Комплекс придорожного сервиса | 100 | 15 | 48 | 603 | 3840 | 9150 |
| 13. Санитарно-защитная зона |  |  | - | 91 | - | 2275 |
| 14.Рекреация |  |  | - | 32 | - | 350 |
| 15.Инженерные сооружения | 20 | 300 | - | 266 | - | 4660 |
| 16.Автостоянки большегрузного транспорта. мест |  |  | 164 | 140 | 18700 | 1880 |
| Итого |  |  | 1072 | 7011 | 111280 | 106450 |

4.3. Инженерная инфраструктура территории

См. Том 4

4.4. Характеристика складского комплекса

Эффективность складского хозяйства — это рациональное использование складских площадей, уменьшение затрат времени на выполнение различных операций, гибкость в принятии решений, получении максимума прибыли при наименьших затратах.

Для оценки эффективности работы складов применяется система следующих технико-экономических показателей:

- складской товарооборот;

- складской грузооборот;

- производительность труда работников склада;

- себестоимость переработки на складе 1 т груза;

- коэффициент полезной площади склада;

- коэффициент использования полезного объема склада;

- уровень механизации складских работ.

Складской товарооборот — количество товаров, реализованных со склада за определенный период, выраженное в стоимостных показателях.
Складской грузооборот — количество товаров, отпущенных со склада в течение определенного периода, выраженное в натуральных показателях (кг, т).

Определение численности персонала склада

Количество работающих на конкретном предприятии, состав парка большегрузного транспорта, назначение и количество грузооборота определяются при дальнейшем проектировании с учетом рассмотрения конкретных предложений инвесторов.

В зависимости от размеров склада, его назначения и величины товарооборота определяется необходимое количество сотрудников. Основные факторы, влияющие на число работников:

Назначение склада.

Склад с высоким оборотом товаров требует непрерывного выполнения операций по приемке, размещению, транспортировке, обработке и отгрузке. Обычно работает в круглосуточном режиме (сутки через трое). Задействовано на прием и отгрузку все или максимальное количество ворот, что определяет количество бригад для выполнения этих операций. Непрерывная транспортировка приходящих и уходящих товаров должна быть обеспечена соответствующим персоналом. Дополнительные операции по обработке товаров (переупаковка, маркировка, наклейка этикеток, предпродажная подготовка и др.) требуют дополнительного количества специалистов. Для учета движения товаров на таком складе и оформлении потока документов также требуется необходимое количество операторов-контролеров и операторов-диспетчеров.

Склад с небольшим оборотом товаров, но требующий осуществления операций по приемке и выдаче товаров в течение суток или с утра до позднего вечера. Операции по приемке и отгрузке товаров носят нерегулярный характер в течение смены, и количество бригад требуется меньшее. Режим работы сменный (сутки через трое или двое через двое). Количество сотрудников, занимающихся учетом и оформлением документов, будет небольшим. Склад длительного хранения требует гораздо меньшего количество сотрудников. Режим работы может быть сменный (двое суток через двое по 12 часов) или ежедневный (5 дней в неделю). Количество задействованных ворот небольшое. Могут иметься значительные перерывы по приемке и отгрузке товаров. Количество задействованных людей может быть минимальным.

Оснащенность склада средствами механизации и автоматизации.

Влияние наличия современного оборудования позволяет уменьшать затраты по времени на выполнение различных операций и, соответственно, снижать число задействованных сотрудников. Использование автоматической системы управления не только повышает качество работы по учету товаров, но и существенно влияет на количество персонала.

- Организация технологического процесса.

Правильно организованная работа на всех участках позволяет оптимизировать численность персонала и использовать минимально необходимое количество сотрудников.

4.5. Благоустройство территории и предложения по эстетизации среды.

Схема генерального плана логистического комплекса в ст. Тбилисская  предусматривает  формирование современного промышленного комплекса с высоким уровнем благоустройства  и озеленения, благоприятной средой для человека, которые создают приемлемые   условия  работы трудящимся  и потребителям.

Благоустройство и озеленение территории комплекса  должны выполняться на основе единого проектного решения с учетом функционального назначения различных производственно-технологических зон.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий коммунально - промышленной зоны предусматривают:

- Озеленение фронтальных зон;

- Озеленение свободных от застройки участков;

- Озеленение вдоль местных проездов и ограждения предприятий;

- Организацию участков территорий, предназначенных для кратковременного отдыха;

- Устройство тротуаров, площадок для парковки автомобилей;

- Организацию зон сервисного обслуживания для остановок общественного транспорта;

- Освещение территории, установка малых архитектурных форм;

- Создание декоративных композиций из зеленых насаждений;

- Широкое применение средств визуальной информации.

Для озеленения площадок отдельных зон  и территории  комплекса  в целом необходимо применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных, декоративных свойств и устойчивости к вредным выбросам производств.

Особое внимание должно уделяться благоустройству и озеленению рекреационных и предобьектних зон предприятий, которые в сочетании с проектируемой застройкой должны  формировать органично соединенную среду площадок производственных объектов и дорожной сети, а также озеленение  зон, которые служат санитарно-гигиеническими разрывами между производствами и объектами разных видов экономической деятельности, инженерных коридоров и территорий, на которых предусматривается  размещение объектов общего пользования и инженерно-энергетического обеспечения.

Зеленые насаждения, которые предусматриваются для посадки, формируются насаждениями плотной структуры изолирующего типа, создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, которая осаждает и вбирает в себя часть вредной пыли при погрузочно-разгрузочных работах, посадками ажурной структуры фильтрующего типа, исполняющих роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока. Изолирующие посадки из древесно - кустарниковых насаждений размещены на территории логистического комплекса вдоль проезжей части и небольшими группами, которые дополняют и создают единые композиционные решения.

Озеленение предполагается в виде газонов, цветников, бордюров и кустарников , в виде рядовых и групповых посадок деревьев и распределяется по территории в зависимости от их назначения и крайне необходимого размещения в разрывах между зданиями и сооружениями, на предобьектных площадках и у главных  входов, на магистральных и других проездах, на свободных от застройки площадках, в местах размещения объектов социального обслуживания граждан и в местах отдыха.

Планируемое  благоустройство территории комплекса предусматривает работы по оборудованию  дорог и тротуаров, стоянок легковых автомобилей, специальных участков для отдыха работающих, отдельных подпорных стенок, по установлению осветительного оборудования, малых архитектурных форм, элементов наглядной информации, по посадке зеленых насаждений.

В целом, вышеупомянутые меры должны сформировать высококачественное жизненную среду в коммунально – складской  зоне.

Зеленые насаждения общего пользования проектируемого района организуются как единая система пешеходной и транспортно-планировочной структуры.

Основным композиционным ядром проекта являются пешеходные аллеи с надземными пешеходными коридорами во 2 уровне над автомобильной дорогой технической категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин». Создана система зеленых пешеходных связей бульваров вдоль проездов, связывающих кварталы и территории комплекса.

Строительство производственно-складской зоны новых технологий сохранит существующие и проектируемые зеленые массивы лесополос и  организует зоны отдыха.

При озеленении деревья и кустарники следует концентрировать в куртины, в особенности в местах тихого отдыха, площадки обсаживать по периметру.

Насаждения ограниченного пользования – используются для озеленения медпунктов и гостиничных комплексов. Для защиты их территории от пыли, шума, ветра большинство деревьев и кустарников высаживаются по периметру. При озеленении желательно использовать фитонцидные  растения – пихта, туя, береза, черемуха и др.; применяется вертикальное озеленение, но без лишнего затенения окон зданий и территории.

Зеленые насаждения территорий придорожных сервисов должны выполнять назначения: защитное и декоративное.

Насаждения специального назначения - используется для озеленения улиц и дорог. При озеленении дорожной сети необходимо создать такие условия, чтобы яркие краски зеленых насаждений не отвлекали водителей. На перекрестках должны быть созданы углы видимости, на расстоянии 20м от них не должны высаживаться зеленые насаждения. В ассортимент следует включать деревья, устойчивые к загазованности: каштан, липа, клен остролистный и др.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения

Деревья: туя восточная, биота восточная комнатная, ель голубая, сизая, сосна крымская, туя западная, береза бородавчатая и плакучая, дуб красный и черешчатый, ива плакучая, вавилонская, клен остролистный и Шведлера, клен серебристый, рассеченолистный, каштан конский, липа крпнолистная, орех черный, платан кленолистный, рябины обыкновенная, тополь пирамидальный и другие.

Кустарники: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина форму «бульдонеж» и магнолия поддуболистная, самшит вечнозеленый, скумпия, спирея Вангутта, снежноягодник белый, сирень, можжевельник и т. д.

Для вертикального озеленения: глициния китайская, виноград девичий пятилистоглавый, плющ обыкновенный, плетистые розы и т.д.

Декоративные газоны:

а)  райграс пастбищный – 40%

мятлик луговой – 15%

тимофеевка – 15%

овсяница – 15%

овсяница тонколистная – 15%

б) райграс пастбищный – 10%

мятлик луговой – 10%

овсяница красная – 30%

овсяница луговая – 50%.

Газоны аллей и скверов:

а) гребенник обыкновенный – 15%

мятлик обыкновенный – 50%

полевица столопообразная – 35%

б) полевица столопообразная – 30%

мятлик луговой – 45%

гребенник обыкновенный – 25%.

Для спортплощадок

Мятлик луговой – 10%

Овсяница красная

Овсяница луговая – 10%

Полевица белая – 40%.

Цветочные растения

Астры, тегетас, бегония вечноцветущая, делофиниум, львиный зев, петуния, портулак, сальвия блестящая, виола, гвоздика турецкая, георгина однолепестковая, нарциссы и др.

Таблица 4.5.1.

Баланс зеленых насаждений

| Виды насаждений | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, га | В том числе озеленение, га | Общая площадь, га | В том числе озеленения, га |
| 1. Насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| Скверы | - | - | 4.4 | 2.2 |
| Аллеи | - | - | 10.5 | 5.0 |
| Бульвары | - | - | 5.3 | 2.5 |
| Итого | - | - | 20.2 | 9.7 |
| 2. Насаждения ограниченного пользования |  |  |  |  |
| Участки административных .и многофункциональных комплексов | - | - | 4.11 | 0.9 |
| Торговые здания | - | - | 13.21 | 4.3 |
| Рынки | - | - | 14.53 | 6.2 |
| Комплексы придорожного сервиса | - | - | 16.12 | 4.5 |
| Садовый центр | - | - | 4.45 | 3.1 |
| Учреждения транспорта, АЗС, автостоянки | 0.6 | - | 16.9 | 3.4 |
| Производственно-логистические предприятия (отвод) | 5.1 | 5.1 | 71.71 | 7.9 |
| Коммунальные предприятия | - | - | 2.21 | 1.0 |
| Итого | 5.7 | 5.1 | 139.83 | 30.9 |
| 3. Насаждения специального назначения |  |  |  |  |
| Улицы и дороги | 10.0 | 3.0 | 70.49 | 53.04 |
| В том числе: аллеи | - | - |  | 7.46 |
| Инженерные сооружения | 7.5 | - | 5.64 | 1.7 |
| Прочие территории | 227.0 | 227.0 | - | - |
| Лесополосы | 12.0 | 12.0 | - | - |
| Итого | 256.5 | 242.0 | 76.13 | 62.2 |
| Всего | 262.2 | 247.1 | 236.16 | 102.8 |

4.6. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории среди других мероприятий по охране окружающей среды занимает важное место. Она направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья посетителей и обслуживающего персонала  от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения бытовыми отходами.

Санитарную очистку территории от твердых и жидких нечистот осуществляет предприятие ОАО «ЖКХ Тбилисского района». Коммунальная служба не имеет достаточного автопарка на вывоз ТБО из разноэтажных зданий. Подъезд к зданиям затруднен, что обуславливает нерегулярную очистку. Вывоз мусора осуществляется на городскую свалку.

Проектом планировки предусматривается обновление и пополнение спецавтопарка для уборки территории и мусорных контейнеров.

Необходимо разработать генеральную схему  очистки проектируемой территории.

Основной системой сбора и удаления ТБО является система сбора мусора в контейнеры и вывоза его специализированными мусоровозами. Контейнеры для сбора ТБО предусматривается устанавливать на специализированных площадках на группу зданий. Площадки для сбора мусора предусматриваются с ровным асфальтовым покрытием, ограждением, озеленением. Они удалены от промышленно-складских зданий, административных учреждений, торговых, зданий придорожного сервиса и других  от площадок и от мест отдыха на расстоянии не менее 20м и не более 100м. Конкретное их месторасположение будет определено на последующей стадии проектирования.

Вывоз мусора планируется на проектируемый комплекс по утилизации биологических и твердых бытовых отходов.

Жидкие бытовые отходы из септиков неканализованных строений на начальном этапе строительства подвергаются соответствующему обезвреживанию и вывозятся на сливную станцию, расположенную на очистных сооружениях бытовой канализации.

Мойку контейнеров осуществляют на специализированных площадках с твердым покрытием, оборудованных отводом стоков в канализационную сеть.

Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей предусматриваются машины специального назначения.

Внутриквартальные проезды по радиусам и ширине проезжей части обеспечивают свободный проезд мусоропровоза к местам установки контейнеров для сбора мусора.

Одним из важнейших мероприятий по утилизации ТБО является переработка вторичного сырья. Для сбора вторсырья предусматриваются приемные пункты вторсырья.

На территории, прилегающей к проекту планировки, в районе промышленной зоны, защитная зона от жилья выдержана.

4.7. Мероприятия  по пожарной безопасности

Инфраструктура пожарной охраны поселения представлена пожарной частью на 6 машин станицы Тбилисской, обслуживающей непосредственно территорию станицы, х. Северин и п. Восточный, а также пожарной частью Тбилисского элеватора. Остальные населенные пункты поселения обслуживаются Нововладимировской пожарной частью (2 машины)

С целью предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров схемой генерального плана транспортно-логистического комплекса предусматриваются следующие мероприятия.

На территории зоны формируется разветвленная сеть автомобильных дорог с рассредоточенными выходами на внешние трассы. А также создается система зеленых насаждений, способствующих созданию как благоприятных санитарно-гигиенических условий для человека, так и предотвращению  распространение огня в случае пожара.

Застройка планировочных кварталов формируемой  зоны обеспечивает необходимые противопожарные расстояния между проездами, разделяющими кварталы, сооружениями и зданиями складского, обслуживающего, офисно-административного и торгового назначения.

Наружное и внутреннее пожаротушение предусматривается из проектируемой кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода с хранением противопожарного запаса воды в резервуарах питьевой воды на водоузлах, а также в приобъектных резервуарах,  оборудованных системами специального пожаротушения.

Магистральные сети водопровода и электроснабжения предусматриваются с обеспечением необходимого резервирования с учетом категорийности предприятий и объектов.

Для обеспечения пожарной безопасности предприятий  коммунальной зоны в северо – восточной панели комплекса  предусмотрено строительство пожарного депо на две машины, а также предусматривается долевое участие застройщиков в его строительстве и эксплуатации.

Дорожная сеть проектируется с самостоятельными  въездами-выездами с территории каждого участка, при наличии планировочных возможностей запроектировано по 2 въезда-выезда .

Радиусы закругления проезжих частей дорог составляют – 9 -12 м, для легкового автотранспорта  не менее  6,0 м;

В конце тупиковых подъездов к зданиям предусмотрены площадки для разворота.

Предусматривается установка пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

В насосной станции устанавливается дизель-генератор, обеспечивающий, в случае чрезвычайной ситуации, бесперебойную работу насосов.

Для быстрейшей локализации пожара, последствий пожара или взрыва на территории предусматриваются необходимые средства пожаротушения.

4.8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

См. Том 5.

4.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно  санитарно-эпидемиологические правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 15 марта 2003 года, территория проектирования отнесен к IV-V классу  в соответствии с чем  установлена  нормативная санитарно – защитная зона  50 - 100 м, которая отсчитывается от источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов всех источников единым проектом СЗЗ.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В СЗЗ не допускается размещение жилых зданий, общежитий, гостиниц, детских учреждений,лечебно- оздоровительных учреждений, спортивных сооружений, садов, парков, водозаборных сооружений, пищевых промышленных предприятий.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; автозаправочные станции, здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Общее современное экологическое состояние в районе размещения комплекса достаточно удовлетворительное.

Вблизи комплекса отсутствуют промышленные предприятия, выделяющие производственные вредности и являющиеся  взрыво - и пожароопасными объектами.

Коммунально-складская зона  расположена с подветренной стороны по    отношению к ст. Тбилисская и ожидаемые выбросы от используемого транспорта  не затронут территории поселения.

Проектом предлагаются решения, способствующие максимальному снижению воздействия на окружающую среду при освоении данной территории:

- невысокая плотность застройки, вследствие больших размеров земельных участков при распространенной площади  застройки подобных комплексов 45-50 %;

- устройство водоотводящих лотков и закрытой ливневой системы;

- автономные системы сброса и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- обеспечение застройки мусоросборниками контейнерного типа, удобными для сбора и вывоза мусора на специально отведенные для этих целей полигоны бытовых отходов.

На территории комплекса предусматриваются нижеследующие  мероприятия по охране природы:

- вести постоянный контроль за работой оборудования и своевременное проведение профилактического ремонта в целях избежания аварийных ситуаций; осуществлять постоянный контроль за сохранением и удалением отходов, бытового мусора и отработанных люминесцентных ламп;

-     осуществлять контроль за санитарным состоянием территории;

- обеспечивать защиту почв, грунтовых вод и воздушного бассейна от загрязнения;

- соблюдать требования, предъявляемые к ведению хозяйственной деятельности  предприятий размещенных в СЗЗ.

В градостроительной оценке ситуации проектирования рассматривается оценка потенциального влияния плановой деятельности таких компонентов:

1.   влияние на окружающую природную среду,

2.  влияние на окружающую социальную среду,

3.  влияние на окружающую техногенную среду,

4.   влияние на окружающую среду во время строительства.

При определении уровня воздействия на природную среду рассматриваются следующие компоненты :

-  климат и микроклимат,

-  воздушная среда,

-  геологическая среда,

-  водная среда,

-  грунты,

-  растительный и животный мир, заповедные объекты.

Перечень и характеристика потенциальных источников влияния на окружающую среду, а также возможных пределов зон влияния от них.

Объекты влияния на атмосферный воздух:

- автотранспорт;

- мойка грузовых автомобилей;

- помещение зарядки аккумуляторов.

Объекты влияния на почвы, подземные и поверхностные воды:

- очистные сооружения;

- стоянка легкового автотранспорта;

- стоянка грузового автотранспорта.

Объекты влияния на геологическую среду:

- артезианская скважина

В целом объект градостроения – логистический комплекс - не относится к перечню видов деятельности и объектов, которые представляют повышенную экологическую опасность.

Характер производства на предприятиях исключает возможность образования аварийных (залповых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Выводы.

Градостроительное положение транспортно – логистического комплекса, который непосредственно примыкает к автомагистрали «Темрюк-Краснодар-Кропоткин», будет способствовать успешной коммерческой деятельности, значительно эффективнее будут использоваться земельные ресурсы.

Функционирование такого значительного предприятия, как логистический комплекс, будет способствовать пополнению местных и региональных бюджетов, решению проблемы занятости местного населения, стимулировать социально-экономическое развитие Тбилисского сельского поселения, а также близлежащих муниципальных образований.

Предложения по разработанному проекту планировки могут быть уточнены в процессе разработки конкретных проектов с учетом  инвестиционных потребностей и возможностей заказчика, технологических расчетов, технических условий на инженерное обеспечение, АПЗ, выводов органов государственного и экологического присмотра, других заинтересованных организаций.

Застройка и использование территории должны вестись с учетом следующих положений:

1. Согласно Гражданскому кодексу РФ:

- собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (статьи 263 п. 1);

- запрещается самовольное строительство (статья 222).

2. Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» землепользователь обязан:

- выполнять требования санитарного законодательства и санитарно-эпидемиологического заключения ЦГСЭН

- выполнять санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека (статьи 12, 18-23);

- Обеспечить условия труда для персонала (статья 25).

3. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» землепользователь обязан обеспечить:

- выполнение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (глава VII, ст.34-39).

4. Согласно Земельному кодексу РФ землепользователь обязан:

- использовать земельный участок  в соответствии с его целевым назначением и категорией земли, разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- своевременно производить платежи за землю;

- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительного регламента, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв;

- вести любое строительство, руководствуясь действующими строительными нормативами и правилами, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными организациями;

- землепользователь несет административную и уголовную ответственность за нарушение земельного законодательства (статья 74).

Целью данной работы является не разработка архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений и очередности строительства. Это задание должно решаться на следующей стадии проектирования с учетом технологической структуры производства, основных конструктивных решений, количества автомобильного парка, номенклатуры сооружений инженерного обеспечения, то есть данных, которые предоставляются заказчиком и технических условий, которые предоставляются заинтересованными организациями.

В процессе выполнения работы решались следующие задачи:

- проведение анализа возможности и  целесообразности размещения  логистического комплекса  на указанной территории,

- разработка концептуальных архитектурно - планировочных решений по освоению территории с учетом градостроительной ситуации размещения.