СОСТАВ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# Основная часть проекта планировки территории

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

- Чертежи планировки территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | ПП-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | ПП-2 |

# Материалы по обоснованию проекта планировки территории

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планировочной структуры территории с.Ванновского | 1:10000 | ПП-3 |
| 2 | Схема существующего использования территории и объектов капитального строительства | 1:2000 | ПП-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | ПП-5 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ПП-6 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2000 | ПП-7 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | ПП-8 |

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# Основная часть проекта межевания территории

- Пояснительная записка

- Чертежи межевания территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировочной структуры территории | 1:2000 | ПМ-1 |
| 2 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 1:1000 | ПМ-2 |

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

- Чертежи по обоснованию проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:2000 | ПМ-3 |
| 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий | 1:2000 | ПМ-4 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

характеристика территории	5

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ	8

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

КРАСНЫЕ ЛИНИИ	18

Способы и последовательность ОБРАЗОВАНИя ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	20

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	23

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования	42

Введение

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) северной части села Ванновское, ограниченной пер.Школьным и ул.Молодежной  разработана по заказу администрации муниципального образования Тбилисский район (муниципальный контракт № 022/03-18 от 11 июля 2018 года) в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании Постановления администрации муниципального образования Тбилисский район № 11 от 15.01.2018 года "О подготовке проекта планировки и межевания территории северной части с.Ванновского, ограниченной пер.школьным и ул.Молодежной".

Проект межевания разработан на топографической съемке масштаба 1:2000, выполненной в 2018 году и предоставленной заказчиком, в соответствии с данными государственного кадастра (кадастровый план территории по состоянию на 14.03.2018г.)

Графические материалы выполнены в установленной системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, МСК-23.

Подготовка проекта межевания территории выполнена с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков. Документация по планировке территории выполнена в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений на основании проекта планировки территории по координированию образуемых земельных участков, установлению видов разрешенного использования образуемых земельных участков.

Расчетный срок документации по планировке территории (срок реализации) 5-10 лет.

характеристика территории

Участок проектирования расположен в северо-западной части села Ванновского Тбилисского района Краснодарского края. Граница проекта проходит по переулку Школьному с западной стороны, по улице Молодежной - с восточной стороны, на севере граничит с земельным участком с кадастровым номером 23:29:0501000:5 и полевой дорогой, на юге граница проектирования проходит по северным границам земельных участков, расположенных по улице Гагарина и северной границе территории школы (кадастровый участок 23:29:0502005:300).

Площадь участка в границах проектирования составляет 27,9 га.

Участок в целом используется в сельскохозяйственных целях под огороды и пашни. В восточной части участка на земельном участке с кадастровым номером 23:29:0502005:299 (для личного подсобного хозяйства) расположен полуразрушенный кирпичный остов здания (ранее мельница).

В западной части участка вдоль переулка Школный отведены два земельных участка с кадастровыми номерами 23:29:0502005:298 и 23:29:0000000:630 с видом разрешенного использования - авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны).

В северо-западной части участка на участке с кадастровым номером 23:29:0502005:102 размещается вышка сотовой связи, к которой с запада подходит линия электропередачи 0,4 кВ.

По сведениям Росреестра (кадастровый план территории кадастрового квартала 23:29:0502005 на 14.03.2018г.) в границах территории проектирования установлены границы зон с особыми условиями использования территории:

- Охранная зона ВЛ-10 кВ ВН-3, входящая в ЭСК 10 кВ ВН-3 от ПС-35/10 кВ «Ванновская» с входящими ВЛ и ТП

- Охранная зона ВЛ-10 кВ СВ-5, входящая в ЭСК 10кВ СВ-5 от ПС-35/10 кВ "Северино" с входящими ВЛ и ТП.

- Охранная зона воздушной линии электропередачи "ВЛ-04 ТП СВ5-271"

Иные ограничения на участке не установлены.

Фрагмент публичной кадастровой карты

Согласно положениям Генерального плана Ванновского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28.10.2010 г. №93, в редакции изменений, утвержденных Решениями Совета муниципального образования Тбилисский район № 151 от 30.09.2016 г., № 349 от 26.01.2018 г., участок проектирования относится к зоне проектируемой усадебной жилой застройки.

Согласно  карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки  Ванновского сельского поселения, утвержденных Решением Совета Ванновского сельского поселения № 497 от 27.05.2014 года, в редакции внесенных изменений, утвержденных Решением Совета муниципального образования Тбилисский район № 225 от 28.02.2017года и № 275 от 28.07.2017 года, участок проектирования относится к территориальной зоне ИВ-2 "Зона комплексного развития", выделенная для формирования территорий различного функционального назначения, при перспективном градостроительном развитии согласно утвержденному генеральному плану и утвержденной градостроительной документации.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно утвержденной документации по планировке территории. После утверждения документации по планировке территории в карту градостроительного зонирования должны быть внесены изменения в части отображения границ территориальных зон по установленным красным линиям и границам земельных участков.

В границах участка проектирования проектом планировки территории выделены и устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилая зона - зона индивидуальной усадебной жилой застройки, зона личных подсобных хозяйств;

- общественно-деловая зона - зона объектов общественно-делового назначения, зона объектов спорта, зона обслуживания при транспортных коридорах;

- зона рекреационного назначения - зона озеленения общего пользования, зона объектов рекреации;

- зона улично-дорожной сети в целях размещения элементов жилых улиц и объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с установленными функциональными зонами после утверждения проекта планировки территории в Карту градостроительного зонирования Ванновского сельского поселения должны быть внесены соответствующие изменения в части территориального зонирования в границах участка проектирования.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Природно-климатические условия.

Климат. В климатическом отношении территория Тбилисского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат района умеренно-континентальный.

Средняя годовая температура воздуха составляет +9,6C с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35С.

Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом - 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +41 С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Тбилисский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см 2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см 2.

Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

Средняя скорость ветра – 3,8 м /с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в год – 29 м /с.

Наиболее устойчив восточный и северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

- балки и овраги.

Орография, тектонические условия и сейсмичность. Рельеф территории села Ванновское отличается многообразием выделенных геоморфологических элементов:

- первая надпойменная терраса р. Кубани в двух стадиальных уровнях;

- эрозионные уступы первой и второй надпойменных террас р. Кубани;

- вторая надпойменная терраса р. Кубани;

Первая надпойменная терраса р. Кубани практически занимает 90% территории села и простирается с севера до юга. Общий уклон в северо-западном направлении, т.е. в сторону русла реки Кубани. Стадиальные уровни надпойменной террасы хорошо читаются в рельефе. Они разделены эрозионным уступом высотой около 10,0 м. Крутизна уступа более 10 градусов. Овражно-балочная эрозия временных водотоков развита только в начальной стадии. Абсолютные отметки второго стадиального уровня надпойменной террасы изменяются от 51,2 м до 54,4 м. Абсолютные отметки первого стадиального уровня изменяются от 60,4 м до 64,4 м. Микрорельеф первого стадиального уровня надпойменной террасы выражен в виде небольших плавных замкнутых понижений и возвышений.

Поверхность первого стадиального уровня первой надпойменной террасы р. Кубани заселена на 90%. Первоначальный рельеф не изменен. Тыловой шов и бровка террасы в рельефе выражены четко.

Эрозионный уступ второй надпойменной террасы р. Кубани протягивается узкой полосой, шириной 100-150 м. Крутизна уступа  меняется до 80 м в среднем и более.

В целом, профиль уступа неровный с выраженной четко овражно-балочной эрозией и оползневыми подвижками на начальной стадии.  Абсолютные отметки уступа изменяются в среднем от 6,7 м у тылового шва первой надпойменной террасы до 78,4 м у бровки второй надпойменной террасы.

Площадь уступа не застроена. Первоначальный рельеф изменен мини-карьерами по забору грунта.

Овраги и балки пересекают эрозионные уступы надпойменных террас с неравномерной плотностью 1-2 балки на один километр по протяженности. Протяженность их в пределах эрозионного уступа в среднем составляет 100-200 м. Ширина от 15 м до 40 м. Заболоченности по днищу не наблюдается. Площадь балок не застроена.

Поверхность второй надпойменной террасы р. Кубани протягивается узкой полосой с юга и уходит  далее за границу работ. Уклон поверхности в сторону речной сети.

На территории тектонических разломов не обнаружено, в соответствии с выше названной картой.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

### Гидрологические условия. Территория села Ванновского входит в пределы Восточно-Кубанского прогиба.

### На изучаемой территории распространены безнапорные воды первого от поверхности водоносного горизонта, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

### Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на первой надпойменной террасе р. Кубани приурочены к покровным и  аллювиальным песчаным отложениям, образующими единый горизонт.

### Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на эрозионных уступах приурочены к суглинистым делювиальным отложениям.

### Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на поверхности второй надпойменной террасы приурочены к покровным эолово-делювиальным и среднеплейстоценовым аллювиальным отложениям, образующими единый безнапорный горизонт.

### Питание подземных вод осуществляется на площади водоразделов, склонах, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов.

### Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

### Общее направление потока подземных вод на территории изысканий, в основном, западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

### Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

### Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

### Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

### Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

### Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1,0-2,0 м, уменьшаясь с глубиной.

### В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 2,0 м до 10,0 м и более в зависимости от геоморфологического положения.

### Режим подземных вод на террасе – террасовый, на уступах - склоновый.  Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим подземных вод к трем разновидностям по глубине залегания их уровня. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании.

### В пределах первой надпойменной террасы (второй стадиальный уровень) и эрозионного уступа уровень подземных вод находится на глубине от 2,0 до 3,0 м.

### В пределах первой надпойменной террасы (первый стадиальный уровень) уровень подземных вод находится на глубине от 3,0 до 5,0 м.

### В пределах эрозионного уступа второй надпойменной террасы р. Кубани уровень изменяет свое положение от 5,0 до 10,0 м.

### В пределах поверхности второй надпойменной террасы р. Кубани  уровень подземных вод распространен на глубине более 10,0 м.

### Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

### - потенциальное подтопление;

### - просадка грунтов;

### - эрозионные процессы временных водотоков;

### - эоловые процессы, дефляция, эрозия почв;

### - делювиальный снос и накопление отложений;

### - сейсмичность.

### Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

### В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

### К потенциально подтопляемым могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 2,0 до 3,0 м.

### Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

### В равнинных условиях и на склонах речных долин  они образуют балки и овраги. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как легкие суглинки, супеси.

### Эоловые процессы, дефляция, ветровая эрозия на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

### Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

### Делювиальный снос материала и его аккумуляция активно протекает на поверхности эрозионного уступа и в оврагах, образуя у тылового шва поймы конусы выноса.

### В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 село Ванновское входит в пределы:

### - инженерно-геологического региона – IV – Зона предгорных прогибов;

### - инженерно-геологической подобласти – IV – Б6 – Равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, аккумулятивной, террасированной (Восточно-Кубанской, левобережье р. Кубани).

### Почвенно-растительные условия и животный мир. Почвы на территории села Ванновское отнесены к аллювиально-луговым почвам. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на генетические горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден, в пределах 1-2 м встречаются погребенные горизонты, часто глинистые и оглеенные. Окраска гумусного слоя может быть серая с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

### Равнинная часть Кубани за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория Тбилисского района.

### Так как более 70% степей распахано и занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах, непригодных для сельского хозяйства.

### Для степей характерно господство травянистого типа растительности. У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная). Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса. Степи за исключением непродолжительных периодов находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко корневищные злаки: мятлик луговой,  костер безостый, а на залежах - пырей ползучий.

### На склонах сухих степных балок растет терн.

### Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

### В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

### В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась и численность оставшихся.

### В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

### Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

### Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

### Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

### Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

### Топографические изыскания.

По заказу администрации муниципального образования Тбилисский район в 2018 году на проектируемом участке выполнена электронная топографическая съемка масштаба 1:2000  в системе координат МСК-23, которая была использована при разработке данной  документации по планировке территории.

Археологические изыскания.

Специальных археологических изысканий на территории проектирования не проводилось. Согласно материалам Генерального плана Ванновского сельского поселения - специализированного раздела Охрана историко-культурного наследия, выполненного ОАО «Наследие Кубани» (г.Краснодар) и согласованного Управлением по охране памятников историко-культурного наследия Краснодарского края, в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, охранные и защитные зоны таких объектов.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны охраны водных объектов. В соответствии с Водным Кодексом РФ для охраны водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы таких объектов.

Участок проектирования расположен на значительном расстоянии от водных объектов, потому ограничения, связанные с наличием водоохранных зон и прибрежных защитных полос в границах проекта отсутствуют.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны охраны устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В границах проектирования отсутствуют существующие источники (скважины) хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон устанавливаются Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах участка проектирования данным проектом не предусматриваются к размещению объекты, требующие установления границ санитарно-защитных зон. Проектируемые территории для размещения таких объектов, которым в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 требуется установление санитарно-защитных зон обеспечены санитарными разрывами до проектируемых жилых и рекреационных зон. В настоящее время участок не обременен ограничениями, связанными с установленными санитарно-защитными зонами, так как вблизи него отсутствуют действующие предприятия и объекты, для которых такие зоны устанавливаются.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.  В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий.

В настоящее время участок проектирования частично обременен установленными охранными зонами:

- Охранная зона ВЛ-10 кВ ВН-3, входящая в ЭСК 10 кВ ВН-3 от ПС-35/10 кВ «Ванновская» с входящими ВЛ и ТП

- Охранная зона ВЛ-10 кВ СВ-5, входящая в ЭСК 10кВ СВ-5 от ПС-35/10 кВ "Северино" с входящими ВЛ и ТП.

- Охранная зона воздушной линии электропередачи "ВЛ-04 ТП СВ5-271"

Иных установленных границ охранных зон каких-либо инженерных сетей и сооружений на участке проектирования нет.

Проектом планировки территории предусматривается обеспечение территории инженерными сетями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) и сооружениями, что влечет установление охранных зон.  На "Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий" отображены (условно) планируемые охранные зоны проектируемых инженерных сетей и объектов, однако, возможно изменение границ указанных зон после проведения мероприятий по конкретному проектированию и строительству инженерных объектов.

Зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Согласно материалам Генерального плана Ванновского сельского поселения - специализированного раздела Охрана историко-культурного наследия, выполненного ОАО «Наследие Кубани» (г.Краснодар) и согласованного Управлением по охране памятников историко-культурного наследия Краснодарского края, в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, охранные и защитные зоны таких объектов.

В процессе производства строительных и изыскательных работ в случае обнаружения археологических предметов и/или объектов, в соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», необходимо незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление.

Особо охраняемые природные территории и объекты. По сведениям материалов Генерального плана Ванновского сельского поселения и открытых данных Министерства природных ресурсов Краснодарского края особо охраняемые природные территории и объекты в границах проектирования отсутствуют.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Красные линии в границах проекта межевания территории установлены проектом планировки территории.

Каталог координат красных линий, устанавливаемых проектом планировки территории (система координат МСК-23)

| № точки | Координаты характерной (поворотной) точки красной линии |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Квартал №1 |  |  |
| 1 | 510777.79 | 2241128.75 |
| 2 | 510964.46 | 2241134.04 |
| 3 | 510967.30 | 2241171.42 |
| 4 | 510969.00 | 2241214.35 |
| 5 | 510961.76 | 2241224.39 |
| 6 | 510788.34 | 2241226.92 |
| Квартал №2 |  |  |
| 1 | 510894.50 | 2241241.37 |
| 2 | 510961.45 | 2241240.40 |
| 3 | 510967.23 | 2241249.02 |
| 4 | 510987.84 | 2241440.84 |
| 5 | 510916.05 | 2241441.89 |
| Квартал №3 |  |  |
| 1 | 510790.22 | 2241244.39 |
| 2 | 510870.56 | 2241243.22 |
| 3 | 510891.95 | 2241442.24 |
| 4 | 510811.61 | 2241443.41 |
| Квартал №4 |  |  |
| 1 | 510670.62 | 2241125.28 |
| 2 | 510743.65 | 2241129.23 |
| 3 | 510776.95 | 2241439.04 |
| 4 | 510678.19 | 2241440.48 |
| 5 | 510677.43 | 2241304.26 |
| Квартал №5 |  |  |
| 1 | 510919.05 | 2241469.85 |
| 2 | 510990.85 | 2241468.80 |
| 3 | 510996.32 | 2241519.73 |
| 4 | 510992.72 | 2241819.33 |
| 5 | 510983.10 | 2241826.09 |
| 6 | 510957.43 | 2241826.92 |
| Квартал №6 |  |  |
| 1 | 510814.61 | 2241471.37 |
| 2 | 510894.95 | 2241470.20 |
| 3 | 510932.73 | 2241821.72 |
| 4 | 510852.55 | 2241824.32 |
| Квартал №7 |  |  |
| 1 | 510709.17 | 2241468.03 |
| 2 | 510779.95 | 2241467.00 |
| 3 | 510815.75 | 2241800.11 |
| 4 | 510768.58 | 2241802.09 |
| 5 | 510740.81 | 2241689.64 |
| 6 | 510710.83 | 2241651.61 |
| Квартал №8 |  |  |
| 1 | 511101.05 | 2241826.93 |
| 2 | 511100.34 | 2241863.17 |
| 3 | 511096.58 | 2241883.59 |
| 4 | 511053.69 | 2241950.77 |
| 5 | 510865.08 | 2241940.97 |
| 6 | 510856.30 | 2241859.22 |
| 7 | 511000.48 | 2241854.54 |
| 8 | 511007.84 | 2241480.69 |
| 9 | 511020.30 | 2241474.14 |
| Квартал №9 |  |  |
| 1 | 510599.50 | 2241100.35 |
| 2 | 510654.86 | 2241102.26 |
| 3 | 510665.83 | 2241196.65 |
| 4 | 510669.93 | 2241304.42 |
| 5 | 510670.68 | 2241439.11 |
| 6 | 510655.96 | 2241439.68 |
| 7 | 510655.94 | 2241451.69 |
| 8 | 510697.09 | 2241470.54 |
| 9 | 510701.76 | 2241477.74 |
| 10 | 510703.67 | 2241689.22 |
| 11 | 510730.25 | 2241688.31 |
| 12 | 510735.35 | 2241698.81 |
| 13 | 510753.76 | 2241773.36 |
| 14 | 510755.15 | 2241811.16 |
| 15 | 510816.66 | 2241808.58 |
| 16 | 510831.29 | 2241944.68 |
| 17 | 510789.13 | 2241943.79 |

Линии отступа от красной линии в целях размещения объектов капитального строительства установлены в границах земельных участков - 5 метров для жилых зон и объектов общественно-делового назначения.

Способы и последовательность ОБРАЗОВАНИя ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Данным проектом межевания территории предусмотрено образование 111 земельных участков.

При анализе территории выявлено, что границы земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:105 уточненной площадью 9 кв.м имеют некорректное месторасположение (не совпадают с действительностью), потому требуется уточнение местоположения границ данного земельного участка.

Также выявлено, что установленные проектом планировки красные линии пересекают границы земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:299. В настоящее время данный земельный участок не огорожен и не освоен. В целях реализации проектных решений проекта планировки территории и соблюдения законных прав собственника земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:299 требуется образование нового земельного участка (условный номер :зу 100(299) путем перераспределения земель, находящихся в муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности.

Образуемые земельные участки с условными номерами :зу 2(630), :зу 3(630), :зу 4(630), :зу 5(630), :зу 6(630), :зу 7(630) образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630, находящегося в муниципальной собственности, при этом земельный участок с кадастровым номером 23:29:0000000:630 сохраняется в измененных границах.

Образуемые земельные участки с условными номерами :зу 32(298),:зу 33(298) образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298, также находящегося в муниципальной собственности, при этом земельный участок с кадастровым номером 23:29:0502005:298 сохраняется в измененных границах.

Все остальные образуемые земельные участки с условными номерами :зу 8, :зу 9 - :зу 31, :зу:34 - :зу 99, :зу 101 - :зу 111 образуются из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности (кадастровый квартал 23:29:0502005).

Таким образом, в целях реализации проектных решений документации по планировке территории северной части села Ванновское, ограниченной пер.Школьным и ул.Молодежной, данным проектом межевание предусматривается поэтапное образование земельных участков:

Этап 1. В связи с неправильным местоположением границ земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:105 уточненной площадью 9 кв.м проведение работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:105.

Этап 2. В целях реализации проектных решений проекта планировки территории и соблюдения законных прав собственника земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:299 образование нового земельного участка (условный номер :зу 100(299) путем перераспределения земель, находящихся в муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности согласно статьи 39.28 Земельного Кодекса РФ. Таким образом, площадь образуемого земельного участка с условным номером :зу 100(299) соответствует площади исходного земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:299 и составляет 5000 кв.м. Вид разрешенного использования земельного участка сохраняется по документу - для ведения личного подсобного хозяйства.

Этап 3. Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630, находящегося в муниципальной собственности. Согласно п.6 статьи 11.4 Земельного Кодекса РФ образовываются земельные участки с условными номерами :зу 2(630), :зу 3(630), :зу 4(630), :зу 5(630), :зу 6(630), :зу 7(630). При этом земельный участок с кадастровым номером 23:29:0000000:630 сохраняется в измененных границах с видом разрешенного использования - авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны).

Этап 4. Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298, находящегося в муниципальной собственности. Согласно п.6 статьи 11.4 Земельного Кодекса РФ образовываются земельные участки с условными номерами :зу 32(298),:зу 33(298). При этом земельный участок с кадастровым номером 23:29:0502005:298 сохраняется в измененных границах с видом разрешенного использования - авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны).

Этап 5. Образование земельных участков с условными номерами :зу 8, :зу 9 - :зу 31, :зу:34 - :зу 99, :зу 101 - :зу 111 из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности (кадастровый квартал 23:29:0502005).

Данным проектом межевания местоположение границ образуемых земельных участков определяется в соответствии с требованиями ст. 11.9. Земельного кодекса РФ. Таким образом, образуемые земельные участки:

- соответствует предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых установлены градостроительные регламенты,

- граница земельных участков не пересекают границы муниципальных образований и границы населенных пунктов,

- не препятствуют рациональному использованию и охране земель,

- не пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков.

Категория земель образуемых данным проектом межевания земельных участков - земли населенных пунктов.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков произведено в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости МСК-23.

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

| Условный номер образуемого земельного участка | № точки | Координаты характерных точек |  | Площадь образуемого земельного участка, кв.м | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (код по классификатору) | Образование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| Квартал №1 |  |  |  |  |  |  |
| 23:29:0000000:630 (исходный номер) | 1 | 510928.71 | 2241133.03 | 2325 | Авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); Объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510964.46 | 2241134.04 |  |  |  |
|  | 3 | 510967.30 | 2241171.42 |  |  |  |
|  | 4 | 510968.20 | 2241194.17 |  |  |  |
|  | 5 | 510927.01 | 2241193.00 |  |  |  |
| :зу 2(630) | 1 | 510893.02 | 2241132.02 | 2142 | Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510928.71 | 2241133.03 |  |  |  |
|  | 3 | 510927.01 | 2241193.00 |  |  |  |
|  | 4 | 510891.32 | 2241191.99 |  |  |  |
| :зу 3(630) | 1 | 510857.34 | 2241131.00 | 2142 | Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510893.02 | 2241132.02 |  |  |  |
|  | 3 | 510891.32 | 2241191.99 |  |  |  |
|  | 4 | 510855.64 | 2241190.98 |  |  |  |
| :зу 4(630) | 1 | 510821.65 | 2241129.99 | 2142 | Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510857.34 | 2241131.00 |  |  |  |
|  | 3 | 510855.64 | 2241190.98 |  |  |  |
|  | 4 | 510819.95 | 2241189.97 |  |  |  |
| :зу 5(630) | 1 | 510777.79 | 2241128.75 | 2387 | Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510821.65 | 2241129.99 |  |  |  |
|  | 3 | 510819.95 | 2241189.97 |  |  |  |
|  | 4 | 510784.26 | 2241188.96 |  |  |  |
| :зу 6(630) | 1 | 510968.84 | 2241210.41 | 7592 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510968.20 | 2241194.17 |  |  |  |
|  | 3 | 510967.30 | 2241171.42 |  |  |  |
|  | 4 | 510964.46 | 2241134.04 |  |  |  |
|  | 5 | 510928.71 | 2241133.03 |  |  |  |
|  | 6 | 510893.02 | 2241132.02 |  |  |  |
|  | 7 | 510857.34 | 2241131.00 |  |  |  |
|  | 8 | 510821.65 | 2241129.99 |  |  |  |
|  | 9 | 510777.79 | 2241128.75 |  |  |  |
|  | 10 | 510784.26 | 2241188.96 |  |  |  |
|  | 11 | 510785.96 | 2241204.77 |  |  |  |
|  | 12 | 510785.26 | 2241204.75 |  |  |  |
|  | 13 | 510776.58 | 2241126.98 |  |  |  |
|  | 14 | 510774.39 | 2241107.37 |  |  |  |
|  | 15 | 510920.85 | 2241113.77 |  |  |  |
|  | 16 | 510978.38 | 2241107.08 |  |  |  |
|  | 17 | 510989.13 | 2241103.12 |  |  |  |
|  | 18 | 510999.08 | 2241133.31 |  |  |  |
|  | 19 | 511007.67 | 2241211.61 |  |  |  |
|  | 20 | 510981.36 | 2241210.80 |  |  |  |
| :зу 7(630) | 1 | 510785.96 | 2241204.77 | 2933 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
|  | 2 | 510784.26 | 2241188.96 |  |  |  |
|  | 3 | 510819.95 | 2241189.97 |  |  |  |
|  | 4 | 510855.64 | 2241190.98 |  |  |  |
|  | 5 | 510891.32 | 2241191.99 |  |  |  |
|  | 6 | 510927.01 | 2241193.00 |  |  |  |
|  | 7 | 510968.20 | 2241194.17 |  |  |  |
|  | 8 | 510968.84 | 2241210.41 |  |  |  |
| Квартал №2 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 8 | 1 | 510894.50 | 2241241.37 | 1794 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510961.45 | 2241240.40 |  |  |  |
|  | 3 | 510967.23 | 2241249.02 |  |  |  |
|  | 4 | 510968.65 | 2241262.28 |  |  |  |
|  | 5 | 510897.56 | 2241269.92 |  |  |  |
| :зу 9 | 1 | 510897.56 | 2241269.92 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510968.65 | 2241262.28 |  |  |  |
|  | 3 | 510971.27 | 2241286.64 |  |  |  |
|  | 4 | 510900.18 | 2241294.28 |  |  |  |
| :зу 10 | 1 | 510900.18 | 2241294.28 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510971.27 | 2241286.64 |  |  |  |
|  | 3 | 510973.89 | 2241311.00 |  |  |  |
|  | 4 | 510902.80 | 2241318.64 |  |  |  |
| :зу 11 | 1 | 510902.80 | 2241318.64 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510973.89 | 2241311.00 |  |  |  |
|  | 3 | 510976.51 | 2241335.36 |  |  |  |
|  | 4 | 510905.42 | 2241343.00 |  |  |  |
| :зу 12 | 1 | 510905.42 | 2241343.00 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510976.51 | 2241335.36 |  |  |  |
|  | 3 | 510979.13 | 2241359.72 |  |  |  |
|  | 4 | 510908.04 | 2241367.36 |  |  |  |
| :зу 13 | 1 | 510908.04 | 2241367.36 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510979.13 | 2241359.72 |  |  |  |
|  | 3 | 510981.74 | 2241384.08 |  |  |  |
|  | 4 | 510910.65 | 2241391.72 |  |  |  |
| :зу 14 | 1 | 510910.65 | 2241391.72 | 1752 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510981.74 | 2241384.08 |  |  |  |
|  | 3 | 510984.36 | 2241408.44 |  |  |  |
|  | 4 | 510913.27 | 2241416.08 |  |  |  |
| :зу 15 | 1 | 510913.27 | 2241416.08 | 2093 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510984.36 | 2241408.44 |  |  |  |
|  | 3 | 510987.84 | 2241440.84 |  |  |  |
|  | 4 | 510916.05 | 2241441.89 |  |  |  |
| Квартал №3 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 16 | 1 | 510830.39 | 2241243.81 | 1036 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510870.56 | 2241243.22 |  |  |  |
|  | 3 | 510873.13 | 2241267.12 |  |  |  |
|  | 4 | 510833.35 | 2241271.40 |  |  |  |
| :зу 17 | 1 | 510790.22 | 2241244.39 | 1184 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510830.39 | 2241243.81 |  |  |  |
|  | 3 | 510833.35 | 2241271.40 |  |  |  |
|  | 4 | 510793.58 | 2241275.67 |  |  |  |
| :зу 18 | 1 | 510833.35 | 2241271.40 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510873.13 | 2241267.12 |  |  |  |
|  | 3 | 510875.80 | 2241291.98 |  |  |  |
|  | 4 | 510836.03 | 2241296.26 |  |  |  |
| :зу 19 | 1 | 510793.58 | 2241275.67 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510833.35 | 2241271.40 |  |  |  |
|  | 3 | 510836.03 | 2241296.26 |  |  |  |
|  | 4 | 510796.26 | 2241300.53 |  |  |  |
| :зу 20 | 1 | 510836.03 | 2241296.26 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510875.80 | 2241291.98 |  |  |  |
|  | 3 | 510878.47 | 2241316.84 |  |  |  |
|  | 4 | 510838.70 | 2241321.11 |  |  |  |
| :зу 21 | 1 | 510796.26 | 2241300.53 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510836.03 | 2241296.26 |  |  |  |
|  | 3 | 510838.70 | 2241321.11 |  |  |  |
|  | 4 | 510798.93 | 2241325.39 |  |  |  |
| :зу 22 | 1 | 510838.70 | 2241321.11 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510878.47 | 2241316.84 |  |  |  |
|  | 3 | 510881.14 | 2241341.70 |  |  |  |
|  | 4 | 510841.37 | 2241345.97 |  |  |  |
| :зу 23 | 1 | 510798.93 | 2241325.39 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510838.70 | 2241321.11 |  |  |  |
|  | 3 | 510841.37 | 2241345.97 |  |  |  |
|  | 4 | 510801.60 | 2241350.24 |  |  |  |
| :зу 24 | 1 | 510841.37 | 2241345.97 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510881.14 | 2241341.70 |  |  |  |
|  | 3 | 510883.89 | 2241366.54 |  |  |  |
|  | 4 | 510844.04 | 2241370.83 |  |  |  |
| :зу 25 | 1 | 510801.60 | 2241350.24 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510841.37 | 2241345.97 |  |  |  |
|  | 3 | 510844.04 | 2241370.83 |  |  |  |
|  | 4 | 510804.27 | 2241375.10 |  |  |  |
| :зу 26 | 1 | 510844.04 | 2241370.83 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510883.89 | 2241366.54 |  |  |  |
|  | 3 | 510886.48 | 2241391.41 |  |  |  |
|  | 4 | 510846.71 | 2241395.68 |  |  |  |
| :зу 27 | 1 | 510804.27 | 2241375.10 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510844.04 | 2241370.83 |  |  |  |
|  | 3 | 510846.71 | 2241395.68 |  |  |  |
|  | 4 | 510806.94 | 2241399.96 |  |  |  |
| :зу 28 | 1 | 510846.71 | 2241395.68 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510886.48 | 2241391.41 |  |  |  |
|  | 3 | 510889.15 | 2241416.27 |  |  |  |
|  | 4 | 510849.38 | 2241420.54 |  |  |  |
| :зу 29 | 1 | 510806.94 | 2241399.96 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510846.71 | 2241395.68 |  |  |  |
|  | 3 | 510849.38 | 2241420.54 |  |  |  |
|  | 4 | 510809.61 | 2241424.81 |  |  |  |
| :зу 30 | 1 | 510849.38 | 2241420.54 | 971 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510889.15 | 2241416.27 |  |  |  |
|  | 3 | 510891.95 | 2241442.24 |  |  |  |
|  | 4 | 510851.78 | 2241442.82 |  |  |  |
| :зу 31 | 1 | 510809.61 | 2241424.81 | 822 | Спорт (код 5.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510849.38 | 2241420.54 |  |  |  |
|  | 3 | 510851.78 | 2241442.82 |  |  |  |
|  | 4 | 510811.61 | 2241443.41 |  |  |  |
| Квартал №4 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 32(298) | 1 | 510743.65 | 2241129.23 | 2766 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298 |
|  | 2 | 510670.62 | 2241125.28 |  |  |  |
|  | 3 | 510672.92 | 2241185.80 |  |  |  |
|  | 4 | 510673.51 | 2241201.19 |  |  |  |
|  | 5 | 510669.81 | 2241201.08 |  |  |  |
|  | 6 | 510666.55 | 2241164.89 |  |  |  |
|  | 7 | 510662.83 | 2241164.61 |  |  |  |
|  | 8 | 510661.22 | 2241147.33 |  |  |  |
|  | 9 | 510659.26 | 2241132.39 |  |  |  |
|  | 10 | 510657.55 | 2241116.59 |  |  |  |
|  | 11 | 510655.67 | 2241102.24 |  |  |  |
|  | 12 | 510743.25 | 2241104.99 |  |  |  |
|  | 13 | 510753.39 | 2241203.62 |  |  |  |
|  | 14 | 510751.64 | 2241203.57 |  |  |  |
|  | 15 | 510749.96 | 2241187.99 |  |  |  |
| 23:29:0502005:298 (исходный номер) | 1 | 510670.62 | 2241125.28 | 4462 | Авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); Объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298 |
|  | 2 | 510743.65 | 2241129.23 |  |  |  |
|  | 3 | 510749.96 | 2241187.99 |  |  |  |
|  | 4 | 510672.92 | 2241185.80 |  |  |  |
| :зу 34 (298) | 1 | 510673.51 | 2241201.19 | 1199 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298 |
|  | 2 | 510672.92 | 2241185.80 |  |  |  |
|  | 3 | 510749.96 | 2241187.99 |  |  |  |
|  | 4 | 510751.64 | 2241203.57 |  |  |  |
| :зу 35 | 1 | 510675.00 | 2241240.50 | 2034 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510755.48 | 2241239.33 |  |  |  |
|  | 3 | 510758.17 | 2241264.30 |  |  |  |
|  | 4 | 510675.95 | 2241265.49 |  |  |  |
| :зу 36 | 1 | 510675.95 | 2241265.49 | 2077 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510758.17 | 2241264.30 |  |  |  |
|  | 3 | 510760.85 | 2241289.26 |  |  |  |
|  | 4 | 510676.91 | 2241290.48 |  |  |  |
| :зу 37 | 1 | 510676.91 | 2241290.48 | 2122 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510760.85 | 2241289.26 |  |  |  |
|  | 3 | 510763.53 | 2241314.22 |  |  |  |
|  | 4 | 510677.49 | 2241315.48 |  |  |  |
|  | 5 | 510677.43 | 2241304.26 |  |  |  |
| :зу 38 | 1 | 510677.49 | 2241315.48 | 2183 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510763.53 | 2241314.22 |  |  |  |
|  | 3 | 510766.21 | 2241339.19 |  |  |  |
|  | 4 | 510677.63 | 2241340.48 |  |  |  |
| :зу 39 | 1 | 510677.63 | 2241340.48 | 2247 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510766.21 | 2241339.19 |  |  |  |
|  | 3 | 510768.90 | 2241364.15 |  |  |  |
|  | 4 | 510677.77 | 2241365.48 |  |  |  |
| :зу 40 | 1 | 510677.77 | 2241365.48 | 2310 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510768.90 | 2241364.15 |  |  |  |
|  | 3 | 510771.58 | 2241389.11 |  |  |  |
|  | 4 | 510677.91 | 2241390.48 |  |  |  |
| :зу 41 | 1 | 510677.91 | 2241390.48 | 2374 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510771.58 | 2241389.11 |  |  |  |
|  | 3 | 510774.26 | 2241414.08 |  |  |  |
|  | 4 | 510678.05 | 2241415.48 |  |  |  |
| :зу 42 | 1 | 510678.05 | 2241415.48 | 2437 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510774.26 | 2241414.08 |  |  |  |
|  | 3 | 510776.95 | 2241439.04 |  |  |  |
|  | 4 | 510678.19 | 2241440.48 |  |  |  |
| Квартал №5 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 43 | 1 | 510919.05 | 2241469.85 | 1551 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510990.85 | 2241468.80 |  |  |  |
|  | 3 | 510992.81 | 2241487.07 |  |  |  |
|  | 4 | 510921.72 | 2241494.71 |  |  |  |
| :зу 44 | 1 | 510921.72 | 2241494.71 | 1788 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510992.81 | 2241487.07 |  |  |  |
|  | 3 | 510995.48 | 2241511.93 |  |  |  |
|  | 4 | 510924.39 | 2241519.57 |  |  |  |
| :зу 45 | 1 | 510924.39 | 2241519.57 | 1770 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510995.48 | 2241511.93 |  |  |  |
|  | 3 | 510996.32 | 2241519.73 |  |  |  |
|  | 4 | 510996.12 | 2241537.00 |  |  |  |
|  | 5 | 510927.07 | 2241544.42 |  |  |  |
| :зу 46 | 1 | 510927.07 | 2241544.42 | 1699 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510996.12 | 2241537.00 |  |  |  |
|  | 3 | 510995.81 | 2241562.18 |  |  |  |
|  | 4 | 510929.74 | 2241569.28 |  |  |  |
| :зу 47 | 1 | 510929.74 | 2241569.28 | 1624 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510995.81 | 2241562.18 |  |  |  |
|  | 3 | 510995.51 | 2241587.35 |  |  |  |
|  | 4 | 510932.41 | 2241594.14 |  |  |  |
| :зу 48 | 1 | 510932.41 | 2241594.14 | 1549 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510995.51 | 2241587.35 |  |  |  |
|  | 3 | 510995.21 | 2241612.53 |  |  |  |
|  | 4 | 510935.08 | 2241618.99 |  |  |  |
| :зу 49 | 1 | 510935.08 | 2241618.99 | 1474 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510995.21 | 2241612.53 |  |  |  |
|  | 3 | 510994.91 | 2241637.71 |  |  |  |
|  | 4 | 510937.75 | 2241643.85 |  |  |  |
| :зу 50 | 1 | 510937.75 | 2241643.85 | 1400 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510994.91 | 2241637.71 |  |  |  |
|  | 3 | 510994.60 | 2241662.88 |  |  |  |
|  | 4 | 510940.42 | 2241668.71 |  |  |  |
| :зу 51 | 1 | 510940.42 | 2241668.71 | 1325 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510994.60 | 2241662.88 |  |  |  |
|  | 3 | 510994.30 | 2241688.06 |  |  |  |
|  | 4 | 510943.09 | 2241693.56 |  |  |  |
| :зу 52 | 1 | 510943.09 | 2241693.56 | 1250 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510994.30 | 2241688.06 |  |  |  |
|  | 3 | 510994.00 | 2241713.24 |  |  |  |
|  | 4 | 510945.76 | 2241718.42 |  |  |  |
| :зу 53 | 1 | 510945.76 | 2241718.42 | 1175 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510994.00 | 2241713.24 |  |  |  |
|  | 3 | 510993.69 | 2241738.41 |  |  |  |
|  | 4 | 510948.44 | 2241743.28 |  |  |  |
| :зу 54 | 1 | 510948.44 | 2241743.28 | 1101 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510993.69 | 2241738.41 |  |  |  |
|  | 3 | 510993.39 | 2241763.59 |  |  |  |
|  | 4 | 510951.11 | 2241768.13 |  |  |  |
| :зу 55 | 1 | 510951.11 | 2241768.13 | 1028 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510993.39 | 2241763.59 |  |  |  |
|  | 3 | 510993.24 | 2241788.75 |  |  |  |
|  | 4 | 510953.78 | 2241792.99 |  |  |  |
| :зу 56 | 1 | 510953.78 | 2241792.99 | 1298 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510993.24 | 2241788.75 |  |  |  |
|  | 3 | 510992.72 | 2241819.33 |  |  |  |
|  | 4 | 510983.10 | 2241826.09 |  |  |  |
|  | 5 | 510957.43 | 2241826.92 |  |  |  |
| Квартал №6 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 57 | 1 | 510854.78 | 2241470.78 | 1112 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510894.95 | 2241470.20 |  |  |  |
|  | 3 | 510897.72 | 2241495.98 |  |  |  |
|  | 4 | 510857.95 | 2241500.25 |  |  |  |
|  | 5 | 510856.17 | 2241483.67 |  |  |  |
| :зу 58 | 1 | 510814.61 | 2241471.37 | 593 | Магазины (код 4.4) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510854.78 | 2241470.78 |  |  |  |
|  | 3 | 510856.17 | 2241483.67 |  |  |  |
|  | 4 | 510816.40 | 2241487.95 |  |  |  |
| :зу 59 | 1 | 510816.40 | 2241487.95 | 667 | Магазины (код 4.4) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510856.17 | 2241483.67 |  |  |  |
|  | 3 | 510857.95 | 2241500.25 |  |  |  |
|  | 4 | 510818.18 | 2241504.53 |  |  |  |
| :зу 60 | 1 | 510857.95 | 2241500.25 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510897.72 | 2241495.98 |  |  |  |
|  | 3 | 510900.39 | 2241520.84 |  |  |  |
|  | 4 | 510860.62 | 2241525.11 |  |  |  |
| :зу 61 | 1 | 510818.18 | 2241504.53 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510857.95 | 2241500.25 |  |  |  |
|  | 3 | 510860.62 | 2241525.11 |  |  |  |
|  | 4 | 510820.85 | 2241529.39 |  |  |  |
| :зу 62 | 1 | 510860.62 | 2241525.11 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510900.39 | 2241520.84 |  |  |  |
|  | 3 | 510903.06 | 2241545.69 |  |  |  |
|  | 4 | 510863.29 | 2241549.97 |  |  |  |
| :зу 63 | 1 | 510820.85 | 2241529.39 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510860.62 | 2241525.11 |  |  |  |
|  | 3 | 510863.29 | 2241549.97 |  |  |  |
|  | 4 | 510823.52 | 2241554.24 |  |  |  |
| :зу 64 | 1 | 510863.29 | 2241549.97 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510903.06 | 2241545.69 |  |  |  |
|  | 3 | 510905.73 | 2241570.55 |  |  |  |
|  | 4 | 510865.96 | 2241574.83 |  |  |  |
| :зу 65 | 1 | 510823.52 | 2241554.24 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510863.29 | 2241549.97 |  |  |  |
|  | 3 | 510865.96 | 2241574.83 |  |  |  |
|  | 4 | 510826.19 | 2241579.10 |  |  |  |
| :зу 66 | 1 | 510865.96 | 2241574.83 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510905.73 | 2241570.55 |  |  |  |
|  | 3 | 510908.41 | 2241595.41 |  |  |  |
|  | 4 | 510868.64 | 2241599.68 |  |  |  |
| :зу 67 | 1 | 510826.19 | 2241579.10 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510865.96 | 2241574.83 |  |  |  |
|  | 3 | 510868.64 | 2241599.68 |  |  |  |
|  | 4 | 510828.86 | 2241603.96 |  |  |  |
| :зу 68 | 1 | 510868.64 | 2241599.68 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510908.41 | 2241595.41 |  |  |  |
|  | 3 | 510911.08 | 2241620.26 |  |  |  |
|  | 4 | 510871.31 | 2241624.54 |  |  |  |
| :зу 69 | 1 | 510828.86 | 2241603.96 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510868.64 | 2241599.68 |  |  |  |
|  | 3 | 510871.31 | 2241624.54 |  |  |  |
|  | 4 | 510831.54 | 2241628.81 |  |  |  |
| :зу 70 | 1 | 510871.31 | 2241624.54 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510911.08 | 2241620.26 |  |  |  |
|  | 3 | 510913.75 | 2241645.12 |  |  |  |
|  | 4 | 510873.98 | 2241649.40 |  |  |  |
| :зу 71 | 1 | 510831.54 | 2241628.81 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510871.31 | 2241624.54 |  |  |  |
|  | 3 | 510873.98 | 2241649.40 |  |  |  |
|  | 4 | 510834.21 | 2241653.67 |  |  |  |
| :зу 72 | 1 | 510873.98 | 2241649.40 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510913.75 | 2241645.12 |  |  |  |
|  | 3 | 510916.42 | 2241669.98 |  |  |  |
|  | 4 | 510876.65 | 2241674.25 |  |  |  |
| :зу 73 | 1 | 510834.21 | 2241653.67 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510873.98 | 2241649.40 |  |  |  |
|  | 3 | 510876.65 | 2241674.25 |  |  |  |
|  | 4 | 510836.88 | 2241678.53 |  |  |  |
| :зу 74 | 1 | 510876.65 | 2241674.25 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510916.42 | 2241669.98 |  |  |  |
|  | 3 | 510919.09 | 2241694.84 |  |  |  |
|  | 4 | 510879.32 | 2241699.11 |  |  |  |
| :зу 75 | 1 | 510836.88 | 2241678.53 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510876.65 | 2241674.25 |  |  |  |
|  | 3 | 510879.32 | 2241699.11 |  |  |  |
|  | 4 | 510839.55 | 2241703.38 |  |  |  |
| :зу 76 | 1 | 510879.32 | 2241699.11 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510919.09 | 2241694.84 |  |  |  |
|  | 3 | 510921.76 | 2241719.69 |  |  |  |
|  | 4 | 510881.99 | 2241723.97 |  |  |  |
| :зу 77 | 1 | 510839.55 | 2241703.38 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510879.32 | 2241699.11 |  |  |  |
|  | 3 | 510881.99 | 2241723.97 |  |  |  |
|  | 4 | 510842.22 | 2241728.24 |  |  |  |
| :зу 78 | 1 | 510881.99 | 2241723.97 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510921.76 | 2241719.69 |  |  |  |
|  | 3 | 510924.43 | 2241744.55 |  |  |  |
|  | 4 | 510884.66 | 2241748.82 |  |  |  |
| :зу 79 | 1 | 510842.22 | 2241728.24 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510881.99 | 2241723.97 |  |  |  |
|  | 3 | 510884.66 | 2241748.82 |  |  |  |
|  | 4 | 510844.89 | 2241753.10 |  |  |  |
| :зу 80 | 1 | 510884.66 | 2241748.82 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510924.43 | 2241744.55 |  |  |  |
|  | 3 | 510927.11 | 2241769.41 |  |  |  |
|  | 4 | 510887.33 | 2241773.68 |  |  |  |
| :зу 81 | 1 | 510844.89 | 2241753.10 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510884.66 | 2241748.82 |  |  |  |
|  | 3 | 510887.33 | 2241773.68 |  |  |  |
|  | 4 | 510847.56 | 2241777.95 |  |  |  |
| :зу 82 | 1 | 510887.33 | 2241773.68 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510927.11 | 2241769.41 |  |  |  |
|  | 3 | 510929.78 | 2241794.26 |  |  |  |
|  | 4 | 510890.01 | 2241798.54 |  |  |  |
| :зу 83 | 1 | 510847.56 | 2241777.95 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510887.33 | 2241773.68 |  |  |  |
|  | 3 | 510890.01 | 2241798.54 |  |  |  |
|  | 4 | 510850.24 | 2241802.81 |  |  |  |
| :зу 84 | 1 | 510890.01 | 2241798.54 | 1052 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510929.78 | 2241794.26 |  |  |  |
|  | 3 | 510932.73 | 2241821.72 |  |  |  |
|  | 4 | 510892.68 | 2241823.39 |  |  |  |
| :зу 85 | 1 | 510850.24 | 2241802.81 | 933 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510890.01 | 2241798.54 |  |  |  |
|  | 3 | 510892.68 | 2241823.39 |  |  |  |
|  | 4 | 510852.55 | 2241824.32 |  |  |  |
| Квартал №7 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 86 | 1 | 510709.17 | 2241468.03 | 2481 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510779.95 | 2241467.00 |  |  |  |
|  | 3 | 510783.62 | 2241501.18 |  |  |  |
|  | 4 | 510709.48 | 2241502.26 |  |  |  |
| :зу 87 | 1 | 510709.48 | 2241502.26 | 2267 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510783.62 | 2241501.18 |  |  |  |
|  | 3 | 510786.84 | 2241531.14 |  |  |  |
|  | 4 | 510709.75 | 2241532.26 |  |  |  |
| :зу 88 | 1 | 510709.75 | 2241532.26 | 2117 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510786.84 | 2241531.14 |  |  |  |
|  | 3 | 510789.74 | 2241558.09 |  |  |  |
|  | 4 | 510710.00 | 2241559.25 |  |  |  |
| :зу 89 | 1 | 510710.00 | 2241559.25 | 2025 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510789.74 | 2241558.09 |  |  |  |
|  | 3 | 510792.42 | 2241583.05 |  |  |  |
|  | 4 | 510710.22 | 2241584.25 |  |  |  |
| :зу 90 | 1 | 510710.22 | 2241584.25 | 2086 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510792.42 | 2241583.05 |  |  |  |
|  | 3 | 510795.10 | 2241608.02 |  |  |  |
|  | 4 | 510710.45 | 2241609.25 |  |  |  |
| :зу 91 | 1 | 510710.45 | 2241609.25 | 2147 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510795.10 | 2241608.02 |  |  |  |
|  | 3 | 510797.79 | 2241632.98 |  |  |  |
|  | 4 | 510710.67 | 2241634.25 |  |  |  |
| :зу 92 | 1 | 510710.67 | 2241634.25 | 2186 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510797.79 | 2241632.98 |  |  |  |
|  | 3 | 510800.47 | 2241657.94 |  |  |  |
|  | 4 | 510716.78 | 2241659.16 |  |  |  |
|  | 5 | 510710.83 | 2241651.61 |  |  |  |
| :зу 93 | 1 | 510716.78 | 2241659.16 | 2260 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510800.47 | 2241657.94 |  |  |  |
|  | 3 | 510803.78 | 2241688.72 |  |  |  |
|  | 4 | 510740.81 | 2241689.64 |  |  |  |
| :зу 94 | 1 | 510740.81 | 2241689.64 | 1709 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510803.78 | 2241688.72 |  |  |  |
|  | 3 | 510806.78 | 2241716.68 |  |  |  |
|  | 4 | 510747.70 | 2241717.54 |  |  |  |
| :зу 95 | 1 | 510747.70 | 2241717.54 | 1600 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510806.78 | 2241716.68 |  |  |  |
|  | 3 | 510809.79 | 2241744.64 |  |  |  |
|  | 4 | 510754.59 | 2241745.44 |  |  |  |
| :зу 96 | 1 | 510754.59 | 2241745.44 | 1491 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510809.79 | 2241744.64 |  |  |  |
|  | 3 | 510812.79 | 2241772.60 |  |  |  |
|  | 4 | 510761.48 | 2241773.34 |  |  |  |
| :зу 97 | 1 | 510761.48 | 2241773.34 | 1392 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510812.79 | 2241772.60 |  |  |  |
|  | 3 | 510815.75 | 2241800.11 |  |  |  |
|  | 4 | 510768.58 | 2241802.09 |  |  |  |
| Квартал №8 |  |  |  |  |  |  |
| :зу 98 | 1 | 511096.58 | 2241883.59 | 9668 | Спорт (код 5.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 511100.34 | 2241863.17 |  |  |  |
|  | 3 | 511000.35 | 2241861.21 |  |  |  |
|  | 4 | 510997.66 | 2241861.06 |  |  |  |
|  | 5 | 510998.30 | 2241854.61 |  |  |  |
|  | 6 | 510974.19 | 2241855.39 |  |  |  |
|  | 7 | 510969.46 | 2241946.39 |  |  |  |
|  | 8 | 511053.69 | 2241950.77 |  |  |  |
| :зу 99 | 1 | 510921.51 | 2241857.10 | 4597 | Спорт (код 5.1) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510974.19 | 2241855.39 |  |  |  |
|  | 3 | 510969.46 | 2241946.39 |  |  |  |
|  | 4 | 510918.66 | 2241943.75 |  |  |  |
| :зу 100(288) | 1 | 510856.30 | 2241859.22 | 5000 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | Перераспределение земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005, и змельного участка 23:29:0502005:299 |
|  | 2 | 510921.51 | 2241857.10 |  |  |  |
|  | 3 | 510918.66 | 2241943.75 |  |  |  |
|  | 4 | 510865.08 | 2241940.97 |  |  |  |
| Вне кварталов |  |  |  |  |  |  |
| :зу 101 | 1 | 510819.77 | 2241837.54 | 3003 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510799.95 | 2241838.35 |  |  |  |
|  | 3 | 510794.63 | 2241943.91 |  |  |  |
|  | 4 | 510831.29 | 2241944.68 |  |  |  |
| :зу 102 | 1 | 510659.26 | 2241132.39 | 6224 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510661.22 | 2241147.33 |  |  |  |
|  | 3 | 510662.83 | 2241164.61 |  |  |  |
|  | 4 | 510666.55 | 2241164.89 |  |  |  |
|  | 5 | 510669.81 | 2241201.08 |  |  |  |
|  | 6 | 510673.51 | 2241201.19 |  |  |  |
|  | 7 | 510675.00 | 2241240.50 |  |  |  |
|  | 8 | 510675.95 | 2241265.49 |  |  |  |
|  | 9 | 510676.91 | 2241290.48 |  |  |  |
|  | 10 | 510677.43 | 2241304.26 |  |  |  |
|  | 11 | 510677.49 | 2241315.48 |  |  |  |
|  | 12 | 510677.63 | 2241340.48 |  |  |  |
|  | 13 | 510677.77 | 2241365.48 |  |  |  |
|  | 14 | 510677.91 | 2241390.48 |  |  |  |
|  | 15 | 510678.05 | 2241415.48 |  |  |  |
|  | 16 | 510678.19 | 2241440.48 |  |  |  |
|  | 17 | 510677.88 | 2241453.70 |  |  |  |
|  | 18 | 510709.17 | 2241468.03 |  |  |  |
|  | 19 | 510709.48 | 2241502.26 |  |  |  |
|  | 20 | 510709.75 | 2241532.26 |  |  |  |
|  | 21 | 510710.00 | 2241559.25 |  |  |  |
|  | 22 | 510710.22 | 2241584.25 |  |  |  |
|  | 23 | 510710.45 | 2241609.25 |  |  |  |
|  | 24 | 510710.67 | 2241634.25 |  |  |  |
|  | 25 | 510710.83 | 2241651.61 |  |  |  |
|  | 26 | 510716.78 | 2241659.16 |  |  |  |
|  | 27 | 510740.81 | 2241689.64 |  |  |  |
|  | 28 | 510747.70 | 2241717.54 |  |  |  |
|  | 29 | 510754.59 | 2241745.44 |  |  |  |
|  | 30 | 510761.48 | 2241773.34 |  |  |  |
|  | 31 | 510768.58 | 2241802.09 |  |  |  |
|  | 32 | 510815.75 | 2241800.11 |  |  |  |
|  | 33 | 510816.66 | 2241808.58 |  |  |  |
|  | 34 | 510755.15 | 2241811.16 |  |  |  |
|  | 35 | 510753.76 | 2241773.36 |  |  |  |
|  | 36 | 510739.02 | 2241713.68 |  |  |  |
|  | 37 | 510735.35 | 2241698.81 |  |  |  |
|  | 38 | 510730.25 | 2241688.31 |  |  |  |
|  | 39 | 510703.67 | 2241689.22 |  |  |  |
|  | 40 | 510702.22 | 2241528.67 |  |  |  |
|  | 41 | 510703.37 | 2241528.62 |  |  |  |
|  | 42 | 510703.20 | 2241514.40 |  |  |  |
|  | 43 | 510702.09 | 2241514.45 |  |  |  |
|  | 44 | 510701.76 | 2241477.74 |  |  |  |
|  | 45 | 510699.77 | 2241472.03 |  |  |  |
|  | 46 | 510697.09 | 2241470.54 |  |  |  |
|  | 47 | 510655.94 | 2241451.69 |  |  |  |
|  | 48 | 510655.96 | 2241439.68 |  |  |  |
|  | 49 | 510669.73 | 2241439.14 |  |  |  |
|  | 50 | 510670.68 | 2241439.11 |  |  |  |
|  | 51 | 510670.02 | 2241319.84 |  |  |  |
|  | 52 | 510670.15 | 2241319.83 |  |  |  |
|  | 53 | 510669.93 | 2241304.42 |  |  |  |
|  | 54 | 510668.39 | 2241264.04 |  |  |  |
|  | 55 | 510668.37 | 2241254.72 |  |  |  |
|  | 56 | 510668.04 | 2241254.74 |  |  |  |
|  | 57 | 510665.83 | 2241196.65 |  |  |  |
|  | 58 | 510660.11 | 2241147.40 |  |  |  |
|  | 59 | 510660.55 | 2241147.37 |  |  |  |
|  | 60 | 510658.50 | 2241132.41 |  |  |  |
| :зу 103 | 1 | 510968.84 | 2241210.41 | 3237 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510969.00 | 2241214.35 |  |  |  |
|  | 3 | 510961.76 | 2241224.39 |  |  |  |
|  | 4 | 510894.26 | 2241225.38 |  |  |  |
|  | 5 | 510788.34 | 2241226.92 |  |  |  |
|  | 6 | 510785.96 | 2241204.77 |  |  |  |
| :зу 104 | 1 | 510968.84 | 2241210.41 | 7450 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510981.36 | 2241210.80 |  |  |  |
|  | 3 | 510977.33 | 2241226.07 |  |  |  |
|  | 4 | 510967.36 | 2241226.89 |  |  |  |
|  | 5 | 510968.18 | 2241236.86 |  |  |  |
|  | 6 | 510974.92 | 2241236.31 |  |  |  |
|  | 7 | 510999.48 | 2241464.91 |  |  |  |
|  | 8 | 511007.84 | 2241480.69 |  |  |  |
|  | 9 | 511004.29 | 2241661.21 |  |  |  |
|  | 10 | 511001.07 | 2241824.73 |  |  |  |
|  | 11 | 510986.16 | 2241835.23 |  |  |  |
|  | 12 | 510957.72 | 2241835.92 |  |  |  |
|  | 13 | 510957.43 | 2241826.92 |  |  |  |
|  | 14 | 510983.10 | 2241826.09 |  |  |  |
|  | 15 | 510992.72 | 2241819.33 |  |  |  |
|  | 16 | 510993.24 | 2241788.75 |  |  |  |
|  | 17 | 510993.39 | 2241763.59 |  |  |  |
|  | 18 | 510993.69 | 2241738.41 |  |  |  |
|  | 19 | 510994.00 | 2241713.24 |  |  |  |
|  | 20 | 510994.30 | 2241688.06 |  |  |  |
|  | 21 | 510994.60 | 2241662.88 |  |  |  |
|  | 22 | 510994.91 | 2241637.71 |  |  |  |
|  | 23 | 510995.21 | 2241612.53 |  |  |  |
|  | 24 | 510995.51 | 2241587.35 |  |  |  |
|  | 25 | 510995.81 | 2241562.18 |  |  |  |
|  | 26 | 510996.12 | 2241537.00 |  |  |  |
|  | 27 | 510996.32 | 2241519.73 |  |  |  |
|  | 28 | 510995.48 | 2241511.93 |  |  |  |
|  | 29 | 510992.81 | 2241487.07 |  |  |  |
|  | 30 | 510990.85 | 2241468.80 |  |  |  |
|  | 31 | 510987.84 | 2241440.84 |  |  |  |
|  | 32 | 510984.36 | 2241408.44 |  |  |  |
|  | 33 | 510981.74 | 2241384.08 |  |  |  |
|  | 34 | 510979.13 | 2241359.72 |  |  |  |
|  | 35 | 510976.51 | 2241335.36 |  |  |  |
|  | 36 | 510973.89 | 2241311.00 |  |  |  |
|  | 37 | 510971.27 | 2241286.64 |  |  |  |
|  | 38 | 510968.65 | 2241262.28 |  |  |  |
|  | 39 | 510967.23 | 2241249.02 |  |  |  |
|  | 40 | 510961.45 | 2241240.40 |  |  |  |
|  | 41 | 510894.50 | 2241241.37 |  |  |  |
|  | 42 | 510894.26 | 2241225.38 |  |  |  |
|  | 43 | 510961.76 | 2241224.39 |  |  |  |
|  | 44 | 510969.00 | 2241214.35 |  |  |  |
| :зу 105 | 1 | 510916.05 | 2241441.89 | 2011 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510987.84 | 2241440.84 |  |  |  |
|  | 3 | 510990.85 | 2241468.80 |  |  |  |
|  | 4 | 510919.05 | 2241469.85 |  |  |  |
| :зу 106 | 1 | 510788.34 | 2241226.92 | 17343 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510894.26 | 2241225.38 |  |  |  |
|  | 3 | 510894.50 | 2241241.37 |  |  |  |
|  | 4 | 510897.56 | 2241269.92 |  |  |  |
|  | 5 | 510900.18 | 2241294.28 |  |  |  |
|  | 6 | 510902.80 | 2241318.64 |  |  |  |
|  | 7 | 510905.42 | 2241343.00 |  |  |  |
|  | 8 | 510908.04 | 2241367.36 |  |  |  |
|  | 9 | 510910.65 | 2241391.72 |  |  |  |
|  | 10 | 510913.27 | 2241416.08 |  |  |  |
|  | 11 | 510916.05 | 2241441.89 |  |  |  |
|  | 12 | 510919.05 | 2241469.85 |  |  |  |
|  | 13 | 510921.72 | 2241494.71 |  |  |  |
|  | 14 | 510924.39 | 2241519.57 |  |  |  |
|  | 15 | 510927.07 | 2241544.42 |  |  |  |
|  | 16 | 510929.74 | 2241569.28 |  |  |  |
|  | 17 | 510932.41 | 2241594.14 |  |  |  |
|  | 18 | 510935.08 | 2241618.99 |  |  |  |
|  | 19 | 510937.75 | 2241643.85 |  |  |  |
|  | 20 | 510940.42 | 2241668.71 |  |  |  |
|  | 21 | 510943.09 | 2241693.56 |  |  |  |
|  | 22 | 510945.76 | 2241718.42 |  |  |  |
|  | 23 | 510948.44 | 2241743.28 |  |  |  |
|  | 24 | 510951.11 | 2241768.13 |  |  |  |
|  | 25 | 510953.78 | 2241792.99 |  |  |  |
|  | 26 | 510957.43 | 2241826.92 |  |  |  |
|  | 27 | 510957.72 | 2241835.92 |  |  |  |
|  | 28 | 510854.15 | 2241839.28 |  |  |  |
|  | 29 | 510852.55 | 2241824.32 |  |  |  |
|  | 30 | 510892.68 | 2241823.39 |  |  |  |
|  | 31 | 510932.73 | 2241821.72 |  |  |  |
|  | 32 | 510929.78 | 2241794.26 |  |  |  |
|  | 33 | 510927.11 | 2241769.41 |  |  |  |
|  | 34 | 510924.43 | 2241744.55 |  |  |  |
|  | 35 | 510921.76 | 2241719.69 |  |  |  |
|  | 36 | 510919.09 | 2241694.84 |  |  |  |
|  | 37 | 510916.42 | 2241669.98 |  |  |  |
|  | 38 | 510913.75 | 2241645.12 |  |  |  |
|  | 39 | 510911.08 | 2241620.26 |  |  |  |
|  | 40 | 510908.41 | 2241595.41 |  |  |  |
|  | 41 | 510905.73 | 2241570.55 |  |  |  |
|  | 42 | 510903.06 | 2241545.69 |  |  |  |
|  | 43 | 510900.39 | 2241520.84 |  |  |  |
|  | 44 | 510897.72 | 2241495.98 |  |  |  |
|  | 45 | 510894.95 | 2241470.20 |  |  |  |
|  | 46 | 510891.95 | 2241442.24 |  |  |  |
|  | 47 | 510889.15 | 2241416.27 |  |  |  |
|  | 48 | 510886.48 | 2241391.41 |  |  |  |
|  | 49 | 510883.89 | 2241366.54 |  |  |  |
|  | 50 | 510881.14 | 2241341.70 |  |  |  |
|  | 51 | 510878.47 | 2241316.84 |  |  |  |
|  | 52 | 510875.80 | 2241291.98 |  |  |  |
|  | 53 | 510873.13 | 2241267.12 |  |  |  |
|  | 54 | 510870.56 | 2241243.22 |  |  |  |
|  | 55 | 510830.39 | 2241243.81 |  |  |  |
|  | 56 | 510790.22 | 2241244.39 |  |  |  |
| :зу 107 | 1 | 510811.61 | 2241443.41 | 2250 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510851.78 | 2241442.82 |  |  |  |
|  | 3 | 510891.95 | 2241442.24 |  |  |  |
|  | 4 | 510894.95 | 2241470.20 |  |  |  |
|  | 5 | 510854.78 | 2241470.78 |  |  |  |
|  | 6 | 510814.61 | 2241471.37 |  |  |  |
| :зу 108 | 1 | 510854.15 | 2241839.28 | 2977 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510957.72 | 2241835.92 |  |  |  |
|  | 3 | 510986.16 | 2241835.23 |  |  |  |
|  | 4 | 511001.07 | 2241824.73 |  |  |  |
|  | 5 | 511000.48 | 2241854.54 |  |  |  |
|  | 6 | 510998.30 | 2241854.61 |  |  |  |
|  | 7 | 510974.19 | 2241855.39 |  |  |  |
|  | 8 | 510921.51 | 2241857.10 |  |  |  |
|  | 9 | 510856.30 | 2241859.22 |  |  |  |
| :зу 109 | 1 | 510753.39 | 2241203.62 | 28153 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510743.25 | 2241104.99 |  |  |  |
|  | 3 | 510774.39 | 2241107.37 |  |  |  |
|  | 4 | 510776.78 | 2241128.76 |  |  |  |
|  | 5 | 510785.26 | 2241204.75 |  |  |  |
|  | 6 | 510785.96 | 2241204.77 |  |  |  |
|  | 7 | 510788.34 | 2241226.92 |  |  |  |
|  | 8 | 510790.22 | 2241244.39 |  |  |  |
|  | 9 | 510793.58 | 2241275.67 |  |  |  |
|  | 10 | 510796.26 | 2241300.53 |  |  |  |
|  | 11 | 510798.93 | 2241325.39 |  |  |  |
|  | 12 | 510801.60 | 2241350.24 |  |  |  |
|  | 13 | 510804.27 | 2241375.10 |  |  |  |
|  | 14 | 510806.94 | 2241399.96 |  |  |  |
|  | 15 | 510809.61 | 2241424.81 |  |  |  |
|  | 16 | 510811.61 | 2241443.41 |  |  |  |
|  | 17 | 510814.61 | 2241471.37 |  |  |  |
|  | 18 | 510816.40 | 2241487.95 |  |  |  |
|  | 19 | 510818.18 | 2241504.53 |  |  |  |
|  | 20 | 510820.85 | 2241529.39 |  |  |  |
|  | 21 | 510823.52 | 2241554.24 |  |  |  |
|  | 22 | 510826.19 | 2241579.10 |  |  |  |
|  | 23 | 510828.86 | 2241603.96 |  |  |  |
|  | 24 | 510831.54 | 2241628.81 |  |  |  |
|  | 25 | 510834.21 | 2241653.67 |  |  |  |
|  | 26 | 510836.88 | 2241678.53 |  |  |  |
|  | 27 | 510839.55 | 2241703.38 |  |  |  |
|  | 28 | 510842.22 | 2241728.24 |  |  |  |
|  | 29 | 510844.89 | 2241753.10 |  |  |  |
|  | 30 | 510847.56 | 2241777.95 |  |  |  |
|  | 31 | 510850.24 | 2241802.81 |  |  |  |
|  | 32 | 510852.55 | 2241824.32 |  |  |  |
|  | 33 | 510854.15 | 2241839.28 |  |  |  |
|  | 34 | 510856.30 | 2241859.22 |  |  |  |
|  | 35 | 510865.08 | 2241940.97 |  |  |  |
|  | 36 | 510848.63 | 2241942.76 |  |  |  |
|  | 37 | 510845.67 | 2241942.76 |  |  |  |
|  | 38 | 510831.29 | 2241944.68 |  |  |  |
|  | 39 | 510819.77 | 2241837.54 |  |  |  |
|  | 40 | 510825.15 | 2241837.32 |  |  |  |
|  | 41 | 510823.14 | 2241808.31 |  |  |  |
|  | 42 | 510816.66 | 2241808.58 |  |  |  |
|  | 43 | 510815.75 | 2241800.11 |  |  |  |
|  | 44 | 510812.79 | 2241772.60 |  |  |  |
|  | 45 | 510809.79 | 2241744.64 |  |  |  |
|  | 46 | 510806.78 | 2241716.68 |  |  |  |
|  | 47 | 510803.78 | 2241688.72 |  |  |  |
|  | 48 | 510800.47 | 2241657.94 |  |  |  |
|  | 49 | 510797.79 | 2241632.98 |  |  |  |
|  | 50 | 510795.10 | 2241608.02 |  |  |  |
|  | 51 | 510792.42 | 2241583.05 |  |  |  |
|  | 52 | 510789.74 | 2241558.09 |  |  |  |
|  | 53 | 510786.84 | 2241531.14 |  |  |  |
|  | 54 | 510783.62 | 2241501.18 |  |  |  |
|  | 55 | 510779.95 | 2241467.00 |  |  |  |
|  | 56 | 510776.95 | 2241439.04 |  |  |  |
|  | 57 | 510774.26 | 2241414.08 |  |  |  |
|  | 58 | 510771.58 | 2241389.11 |  |  |  |
|  | 59 | 510768.90 | 2241364.15 |  |  |  |
|  | 60 | 510766.21 | 2241339.19 |  |  |  |
|  | 61 | 510763.53 | 2241314.22 |  |  |  |
|  | 62 | 510760.85 | 2241289.26 |  |  |  |
|  | 63 | 510758.17 | 2241264.30 |  |  |  |
|  | 64 | 510755.48 | 2241239.33 |  |  |  |
|  | 65 | 510751.64 | 2241203.57 |  |  |  |
| :зу 110 | 1 | 510751.64 | 2241203.57 | 2975 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510755.48 | 2241239.33 |  |  |  |
|  | 3 | 510675.00 | 2241240.50 |  |  |  |
|  | 4 | 510673.51 | 2241201.19 |  |  |  |
| :зу 111 | 1 | 510678.19 | 2241440.48 | 2583 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
|  | 2 | 510776.95 | 2241439.04 |  |  |  |
|  | 3 | 510779.95 | 2241467.00 |  |  |  |
|  | 4 | 510709.17 | 2241468.03 |  |  |  |
|  | 5 | 510677.88 | 2241453.70 |  |  |  |

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

| №пп | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м | Образование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | :зу 6(630) | 7592 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 2 | :зу 7(630) | 2933 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 3 | :зу 32(298) | 2766 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298 |
| 4 | :зу 34 (298) | 1199 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0502005:298 |
| 5 | :зу 101 | 3003 | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
| 6 | :зу 102 | 6224 | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
| 7 | :зу 103 | 3237 | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
| 8 | :зу 104 | 7450 | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
| 9 | :зу 105 | 2011 | из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал 23:29:0502005 |
| 10 | :зу 106 | 17343 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 11 | :зу 107 | 2250 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 12 | :зу 108 | 2977 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 13 | :зу 109 | 28153 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 14 | :зу 110 | 2975 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| 15 | :зу 111 | 2583 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 23:29:0000000:630 |
| Итого: |  | 92696 |  |

ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРТЕЖИ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ