| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Руководитель группы | А.В. Масловская |
| Архитектор | Г.Р. Асланян |
| Ведущий экономист градостроительства | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В.Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |

| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | ООО ПИ «Центрэкспертпроект» А.В. Лесничая |

СОСТАВ ПРОЕКТА

внесения изменений в генеральный план

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть2. Карты генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения. Станица Ловлинская | 1:5 000 | ГП-2 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов | 1:25 000 | ГП-3 |
| 5 | Карта функциональных зон | 1:25 000 | ГП-4 |

2. ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Карты по обоснованию генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории | 1:25 000 | МО-5 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | МО-6 |
| 3 | Карта земель различных категорий | 1:25 000 | МО-7 |
| 4 | Карта объектов культурного наследия | 1:25 000 | МО-8 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-9 |
| 6 | Карта транспортно-пешеходных связей и размещения объектов культурно-бытового обслуживания станицы Ловлинской | 1:10 000 | МО-10 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-11 |
| 8 | Карта развития инженерной инфраструктуры ст. Ловлинской. Электроснабжение и слаботочные сети | 1:10 000 | МО-12 |
| 9 | Карта развития инженерной инфраструктуры ст. Ловлинской. Водоснабжение и канализация | 1:10 000 | МО-13 |
| 10 | Карта развития инженерной инфраструктуры ст. Ловлинской. Газоснабжение и теплоснабжение | 1:10 000 | МО-14 |

МАТЕРИАЛЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ

СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

| Наименование раздела | Субподрядная организация |
| --- | --- |
| Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» | ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар, 2010 г. |
| Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар, 2010 г. |
| Раздел «Охрана историко-культурного наследия ст. Ловлинской» | ОАО «Наследие Кубани», Г. Краснодар, 2010 г. |
| Карта-план границы станицы Ловлинской Тбилисского района Краснодарского края | ИП Куринный А.Е., г.Ростов-на- Дону, 2010 г. |
| Топографическая съемка М 1:5000 ст. Ловлинская | ООО «БАЗИС», г. Краснодар, 2010 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	6

Цели и задачи территориального планирования	10

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	14

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	19

1.	СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ловлинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	19

1.1.	Местоположение и территориально-планировочная организация	19

1.2.	Экономическая характеристика поселения	22

1.3.	Анализ демографического состояния территории	30

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	36

2.1.	Климатические условия	36

2.2.	Орография, тектонические условия и сейсмичность	37

2.3.	Литолого-геологические условия	37

2.4.	Гидрологические условия	44

2.5.	Инженерно-геологическое районирование	45

2.6.	Почвенно-растительные условия и животный мир	48

2.7.	Полезные ископаемые	48

3.	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	50

3.1.	Зоны санитарной охраны	50

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)	50

3.2.	Санитарно-защитные зоны	55

(в ред. внес.изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)	55

3.3.	Зоны охраны объектов культурного наследия	57

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)	57

3.4.	ОХРАННЫЕ КОРИДОРЫ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	67

(внесен согласно №79.001/09-17 от 2017 г.)	67

4.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	72

4.1.	перечень источников ЧС техногенного характера	72

4.2.	Перечень возможных источников ЧС природного характера	77

Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	83

1.	Тенденции и приоритеты ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Ловлинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	83

2.	Прогноз перспективной численности населения	95

3.	Проектное использование территории поселения,	101

3.1.	Баланс земель по категориям	101

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)	101

3.2.	Архитектурно-планировочная организация территории.	102

3.3.	Функциональное зонирование территории	104

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)	104

4.	Развитие объектов СОЦИАЛЬНОго И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОго ОБСЛУЖИВАНИя НАСЕЛЕНИЯ	112

4.1.	существующая характеристика социальной инфраструктуры	112

4.2.	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	116

5.	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	123

6.	РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	126

6.1.	Электроснабжение	127

6.2.	Газоснабжение	129

6.3.	Теплоснабжение	131

6.4.	Водоснабжение	131

6.5.	Водоотведение	133

6.6.	Слаботочные сети	134

7.	Санитарная очистка и благоустройство территории	139

7.1.	Санитарная очистка территории	139

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 8 ноября 2017 г.)	139

7.2.	Озеленение и благоустройство территории	140

8.	Основные технико-экономические показатели           (в ред. внес.  изм. согласно МК№79.001/09-17 от 8 ноября 2017 г.)	143

# ВВЕДЕНИЕ.

Внесение изменений в генеральный план Ловлинского сельского поселения Тбилисского района выполнено ООО ПИ «Центрэкспертпроект» в соответствии с муниципальным контрактом №79.001/09-17, на основании Постановлений Администрации муниципального образования Тбилисский район от 10 ноября 2017 года № 1138 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края», от 30.11.2017 года №1210 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 10 ноября 2017 года №1138».

Внесение изменений произведены в генеральный план Ловлинского сельского поселения Тбилисского района, разработанного ООО «ПИТП» в 2010 году и утвержденного в установленном порядке решением Совета Ловлинского сельского поселения Тбилисского района от 28 октября 2011 года № 155 «Об утверждении генерального плана Ловлинского сельского поселения Тбилисского района».

Настоящий проект внесения изменений не предусматривает размещение новых объектов капитального строительства местного значения. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения схемами территориального планирования Российской Федерации и Краснодарского края на территории Ловлинского сельского поселения не предусматривается.

При выполнении внесений изменений в Генеральный план Ловлинского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденной градостроительной документации, а также экономические и расчетные показатели.

Границы станицы Ловлинской на период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план внесены в государственный кадастр, удовлетворяют положениям генерального плана для развития территорий на расчетный период и не подлежат изменению.

Согласно действующему законодательству генеральным планом Ловлинского сельского поселения Тбилисского района устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории сельского поселения.

Утвержденный Генеральный план используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития.

Проект внесения изменений в генеральный план Ловлинского сельского поселения разработан в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01. – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78, с изменениями и дополнениями от 7 декабря 2015 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. изменений №4 утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2014 г. N 31)

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

- Закона Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на долгосрочный период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сохраняются расчетные периоды ранее утвержденные в генеральном плане: первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

Реализация генерального плана осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

В соответствии с заданием на проектирование и на основании Постановлений администрации муниципального образования Тбилисский район от 10.11.2017 года № 1138  и от 30.11.2017 года №1210 в генеральный план Ловлинского сельского поселения внесены следующие  изменения:

- Изменено функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 23:29:0202008:16, расположенного по ул. Школьной с «территория коммунально-складских предприятий» на «территория низкоплотной усадебной застройки»;

- Частично изменено функциональное зонирование земельного участка, расположенного по ул. Степной с «территория производственных и сельскохозяйственных предприятий» на «территория сельскохозяйственных угодий»;

- Изменено функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 23:29:0202001:126, расположенного по ул. Степной с «территория коммунально-складских предприятий» на «территория низкоплотной усадебной застройки»;

- В северо-западной части ст-цы Ловлинской территорию недействующего карьера изменено на «территория озеленения общего пользования».

- В северной части станицы по улице Заречной откорректированы границы жилой зоны по существующему землепользованию.

- По переулку Школьному относительно земельных участков с кадастровыми номерами 23:29:0202008:16, 23:29:0202008:109, 23:29:0202008:108 и земельного участка по улице Красной с кадастровым номером 23:29:0202008:9 изменено функциональное зонирование на "зону общественно-делового назначения".

- Земельному участку с кадастровым номером 23:29:0202002:83, расположенным по ул.Красной, 2,  изменена функциональная зона на "территория размещения средних образовательных школ и детских дошкольных учреждений" в целях сохранения территории для детского сада.

- В восточной части станицы по ул.Горького проектируемая территория детского сада изменена на существующую жилую зону в целях приведения в соответствие с существующим землепользованием.

- На пересечении пер.Восточного и ул.Первомайской проектируемая общественно-деловая зона измена на зону жилой застройки.

- Территории для проектируемых объектов - ФАП (усл.номер 9), детский сад (усл.номер 8), магазин (усл.номер 10) обозначены на свободных от застройки землях вдоль пер.Восточный между пер.Северный и ул. Дружбы с сохранением планируемых площадей.

- На пересечении пер.северного и ул.Красной изменена часть территории озеленения общего пользования на зону общественно-делового назначения.

- По ул. Красной в южной части станицы зона сельскохозяйственного использования изменена на общественно-деловую и жилую зоны.

- Территория в южной части станицы восточнее земельного участка с кадастровым номером 23:29:0202001:129 изменена с "территорий производственных и сельскохозяйственных предприятий" на зону сельскохозяйственного использования.

- Вдоль ул.Красной между ул.Мира и пер.Комсомольским обозначена зона общественно-делового назначения.

- Вдоль ул.Красной на юг от пер. Комсомольский обозначена зона озеленения общего пользования.

- В границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:29:0201000:582, 23:29:0201000:584, 23:29:0201000:692 и 23:29:0201000:579 зона "озеленения специального назначения" изменена на "зону производственных и сельскохозяйственных предприятий".

- Произведена корректировка раздела "Санитарная очистка территории" в части приведения его в соответствие с положениями Схемы территориального планирования Краснодарского края.

- Произведена корректировка раздела "Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования" в части приведения к современному законодательству.

- Произведена корректировка раздела "Охрана историко-культурного наследия" в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 361-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ) и законом Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Ловлинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения и развития перерабатывающей промышленности;

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

- устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение системы параметров развития сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

При разработке генерального плана Ловлинского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 1997 году по заказу Администрации Тбилисского района комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края разработал Схему территориального развития населенных пунктов Тбилисского района с учетом программ индивидуального жилищного строительства, крестьянско-фермерских хозяйств и земельной реформы.

Определены основные направления застройки населенных пунктов с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д. Основной задачей являлось определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а так же градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному пункту, схемой развития были определены территории их перспективного развития.

Расчет перспективной численности был произведен по методике, разработанной комитетом по архитектуре и градостроительству администрации края.

В 2006 году ГУПКК «Тбилисский земельный центр» были разработаны дела по описанию окружных границ населенных пунктов поселений Тбилисского района Краснодарского края. Границы населенных пунктов выполнены в соответствии с градостроительной документацией и предусматривают возможность их долгосрочного перспективного развития. В данном генеральном плане эти границы использовались как опорные.

В схеме определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

В 2010 году ООО «Проектный институт территориального планирования» выполнил проект генерального плана Ловлинского сельского поселения Тбилисского района. Генеральный план выполнен с учетом положений Схемы территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, разработанной 2009 году ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» и утвержден в установленном порядке решением Совета Ловлинского сельского поселения Тбилисского района от 28 октября 2011 года № 155 «Об утверждении генерального плана Ловлинского сельского поселения Тбилисского района».

В генеральном плане выделены расчетные периоды - первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет). Проектная численность населения 3700 человек, определены территории для развития селитебных и производственных зон, определены местоположение и расчетные показатели объектов социального обслуживания.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тбилисский район расположен по обоим берегам реки Кубань. Район образован в 1934 году как Тифлисский. С 1937 года стал называться Тбилисским. 1 февраля 1963 г. упразднен, а его территория передана Кавказскому сельскому району, а затем Усть-Лабинскому. Снова появился на карте Краснодарского края 30 декабря 1966 года.

Административный центр района – станица Тбилисская находится на правом берегу Кубани, в 105 км северо-восточнее Краснодара. Основана 12 сентября 1802 года под названием Тифлисская. Решением Президиума Азово-Черноморского крайисполкома от 14 ноября 1936 года станица переименована в Тбилисскую.

16 января 1778 г. на Кубань прибыл А.В.Суворов, которому было поручено организовать оборону южных границ Российской империи. Под его руководством в среднем течении реки Кубань были построены четыре крепости, а между ними четыре редута, в том числе Тифлисский (по имени 15-го Тифлисского пехотного полка). В сентябре 1802 года прибывшие сюда казаки бывшего Екатеринославского войска и переселенцы из Воронежской губернии в количестве 892 человек основали при редуте поселение. Оно располагалось узкой полосой вдоль р. Кубань, дома строились близко к реке, которая была единственным источником воды.

Первые годы после основания поселения положение жителей его было достаточно тяжелым и тревожным, все население подчинялось военному режиму, так как черкесы, переправляясь через Кубань, часто совершали набеги – нападали на казачьи хутора, захватывали жителей в плен и угоняли скот. Поэтому на ночь ворота запирались, а в степи круглосуточно выставлялись пикеты.

В 1816 году в станице было уже 196 дворов и 1 605 жителей, имелось 460 лошадей, 2 463 головы скота и 2 731 овцы. В 1821 году была построена каменная Покровская церковь. В принадлежащем церкви доме находилась народная читальня.

Казаки станицы вписали много славных страниц в историю Кубани. Одна из них – подвиг сотни Андрея Гречишкина. В сентябре 1829 года у «Волчьих Ворот» (ущелье у Песчаного брода на реке Зеленчук в 25 километрах от Тифлисской) сотня казаков во главе с Гречишкиным, приняла неравный бой с закубанскими горцами, предпринявшими набег на правобережье. На каждого казака приходилось до десяти черкесов. Герои сотни все полегли в схватке и с почестями были похоронены в станицах Тифлисской и Казанской, откуда они родом, а позже в память об этом подвиге в Тифлисской была построена часовня.

В 1861 году в станице имелся 321 двор (в том числе 74 хутора) и проживало 2 613 человек, из них 625 – на хуторах. Через тридцать лет население Тифлисской составляло 4 906 человек, среди них 1 490 – иногородних.

Первая школа в станице открылась в 1858 году. В ней обучалось около тридцати детей, в том числе один иногородний. В начале ХХ века в Тифлисской имелись двухклассное мужское и одноклассное женское училища, подведомственные Министерству просвещения, и церковно-приходская школа.

В 1897 году через ст. Тифлисскую прошла железнодорожная линия, станичная станция получила название Гречишкино – в честь сотника Андрея Гречишкина. Железная дорога способствовала более быстрому развитию станицы. В 1912 году в юрте ст. Тифлисской находилось 1 119 дворов (в том числе 164 иногородних), население составляло 7 727 человек, из них 2 091 – иногородних. Ежегодно в Тифлисской проводились две ярмарки – Никольская (9-11 мая) и Покровская (1-8 октября), собиравшие тысячи человек. Ярмарки являлись также рынком найма сельскохозяйственных рабочих.

В административном отношении станица Тифлисская и территория будущего Тбилисского района входила в состав Кавказского отдела Кубанской области.

По статистическим данным 1925 года в ст. Тифлисской проживало 7553 человека, насчитывалось – 1322 дворов, одна школа 1-й ступени, библиотека и изба-читальня, два промышленных предприятия, две мельницы, два государственных пункта.

С началом Великой Отечественной войны 1 200 тбилиссцев ушли добровольцами на фронт в составе 36-го Гвардейского полка. В течение полугода район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые нанесли ему огромный урон. Ими было расстреляно и замучено 213 человек, из них 140 женщин и 33 ребенка до 14 лет. Сумма материального ущерба, нанесенного жителям района составила почти четыре миллиона рублей.

После изгнания фашистов началось восстановление разрушенного хозяйства. 13 декабря 1959 года был пущен в эксплуатацию сахарный завод, ставшим ведущим предприятием этой отрасли в РСФСР. Завод и его продукция неоднократно отмечались дипломами и призами. Станица Тбилисская и район развивались и обустраивались – строились новые культурно-бытовые объекты и новые предприятия, прокладывались асфальтированные дороги, увеличивалось количество техники в хозяйстве.

Ловлинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края; находится в северной части района. Сельское поселение состоит из станицы Ловлинской, расположенной в 17 километрах севернее станицы Тбилисской, на берегу реки Бейсуг. Число жителей Ловлинского сельского поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, составляло 2 900 человек.

После победоносной войны с Османской империей (в 1787-1791 годах), по условиям Ясского мира 1792 года, правобережье реки Кубань вошло в состав России, а сама река стала пограничной.

Для обеспечения охраны новой южной границы, было решено поселить по правому берегу Кубани казаков Черноморского войска, сформированного на Днестре в 1787-1788 годах из бывших запорожцев. В конце лета 1792 года первые партии переселенцев прибыли на Тамань. На правом берегу реки Кубань черноморскими казаками были созданы укрепленные кордоны, которые составили Черноморскую кордонную линию. Летом 1794 года для укрепления границы выше по течению реки Кубань был построен ряд новых укреплений. В том же году на Кубань для колонизации необжитых земель насильно были переведены 1 000 донских казаков вместе с семьями. В 1801 году по верхнему и среднему течению реки Кубань при четырех редутах, в том числе Казанском, были основаны станицы, где поселились екатеринославские казаки, выходцы из Слободской Украины (бывшие запорожцы, малороссийские казаки, беглые крестьяне, старообрядцы). Они составили Кубанский линейный казачий полк, сформированный 29 июня 1803 года. В дальнейшем население станиц пополнялось переселенцами из числа малороссийских казаков, демобилизованных солдат Кавказской армии и прочих. В 1832 году было создано Кавказское линейное казачье войско, объединённое в 1860 году с Черноморским казачьим войском в Кубанское казачье войско.

Во второй половине ХIХ века число жителей во многих кубанских станицах увеличилось настолько, что возник дефицит пахотных земель, поэтому получила распространение практика выселения малоземельных казаков на хутора.

Таким образом, был основан хутор Ловлинский. Точной даты появления поселения не установлено, предположительно это произошло в конце 70-х годов ХIХ века. Хутор был основан сыновьями зажиточного казака Ловлина из станицы Казанской. По его фамилии новый населённый пункт и получил наименование хутор Ловлинский. Вслед за братьями Ловлиными на хутор стали переселяться и другие казачьи семьи, а также «иногородние».

В 1896 году была построена и освящена деревянная Успенская церковь.

В административном отношении хутор Ловлинский входил в начале XX столетия в состав Кавказского отдела Кубанской области. К тому времени (1907 год) там проживало в 382 дворах 2 939 человек, функционировали две церковно-приходских школы, лавки, аптека, фельдшерский пункт, водяная мельница. В декабре 1914 года хутор Ловлинский получил статус станицы.

Большевистский переворот в Петрограде в октябре 1917 года расколол станичников на два враждебных лагеря. В ходе начавшейся Гражданской войны они сражались как на стороне «красных», так и на стороне «белых». Советская власть на территории Кавказского отдела была установлена в январе 1918 года. Но уже весной того же года казаки станицы Кавказской подняли первое на Кубани антибольшевистское восстание, чему способствовали проведение земельной реформы с переделом земли в пользу иногородних, реквизиции и поборы с казачьего населения, а также грабежи и бесчинства многочисленных отрядов красных. Летом 1918 года станицу Ловлинскую заняли войска белой Добровольческой армии, которые расправлялись с участниками установления Советской власти. Советская власть в ст. Ловлинскую, как и повсюду на территории нынешнего Краснодарского края, окончательно установилась в марте 1920 года.

Наступил период мирного строительства, борьбы с послевоенной разрухой. В 20-е годы на Кубани, которая тогда входила во вновь образованный Юго-Восточный край (переименованный затем в Северо-Кавказский) происходят коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользования, казачество, как сословие перестало существовать. Малоземельные и безземельные крестьяне и казаки получили наделы. В 1920 году в станице Ловлинской была создана первая сельхозартель, куда вошли 43 семьи. Артель просуществовала до 1922 года. В том же году произвели передел станичных земель, каждый ловлинец, независимо от пола, получил по 2 га.

В 1925 году станица Ловлинская входила в состав Кропоткинского района Армавирского округа Северо-Кавказского края.

Осенью 1929 – весной 1930 годов, во время проведения в нашем крае сплошной коллективизации, в станице Ловлинской было образовано несколько мелких коллективных хозяйств. Процесс коллективизации шел болезненно, сопровождался насильственными методами, раскулачиванием и высылкой многих семей в Красноярский край. Имущество раскулаченных станичников реквизировалось. Это привело к потере станичниками стимула к производительному труду и упадку в сельхозпроизводстве.

В конце 30-х годов ситуация начала выправляться. Хозяйства окрепли, выросли производительность труда и урожайность. В Ловлинской открылись клуб, фельдшерский пункт, семилетняя школа.

В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 558 ловлинцев ушли на фронт. За проявленный в боях героизм многие из них были награждены орденами и медалями. Иван Прокофьевич Гордиенко стал полным кавалером Ордена Славы, принимал участие в параде Победы в Москве. Оставшиеся в тылу самоотверженно трудились на колхозных полях, внося свой вклад в победу. Мужчин, в том числе на тракторах, заменяли женщины и подростки.

С августа 1942 года территория современного Ловлинского сельского поселения на протяжении почти полугода была захвачена немецко-фашистскими войсками. При их приближении к границе Тбилисского района колхозы станицы Ловлинской расформировались, а имущество было распределено между колхозниками. Немецкая комендатура располагалась в центре станицы.

23 января 1943 года Красная армия освободила ст. Ловлинскую. Война и оккупация нанесли Ловлинской огромный урон – с полей сражений домой не вернулись 323 человека (т. е. более половины погибли и пропали без вести), велик был материальный ущерб. Но люди с воодушевлением принялись восстанавливать разрушенное хозяйство.

В 1951 году, в соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 30 мая 1950 года «Об укрупнении мелких колхозов...», в станице Ловлинской произошло объединение шести существующих хозяйств. В результате их слияния был образован один крупный колхоз им. Маленкова. Имя Г.М.Маленкова колхоз носил до 1957 года, после назывался «Наша родина», а с 1963 года – колхоз «Заря».

В 1960 году началось уплотнение станицы. Раньше она тянулась вдоль реки на протяжении 14 км, но для удобства электрификации и проведения водопровода было решено переселять станичников с окраин в центр там, где ранее располагалась церковь. Переселенцам предоставлялась земля под частную застройку.

С начала 60-х наблюдался заметный экономический рост колхоза «Заря» и уровня благосостояния жителей станицы Ловлинской. Колхоз стал многоотраслевым, увеличилось количество сельхозтехники и автомобилей, повысилась урожайность и производительность труда; постоянно возрастали доходы колхоза. Это позволило строить новые производственные (фермы, зернохранилища, и т.д.) и культурно-бытовые объекты (Дом культуры, больница и др.). В 1975 году на территории станицы Ловлинской была создана птицефабрика – это способствовало увеличению населения станицы, так как для работы на фабрике туда стали переезжать специалисты и рабочие.

В ходе экономических и политических реформ в нашей стране в 1992 году колхоз «Заря» был акционирован и реорганизован в одноимённое ЗАО, но затем пришло в упадок и в 2001 году объявлено банкротом.

1 января 2006 года в составе муниципального образования Тбилисский район было образовано Ловлинское сельское поселение. В настоящее время на территории сельского поселения действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дворец культуры с библиотекой и станичным музеем, больница, аптека.

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

- СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ловлинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Местоположение и территориально-планировочная организация

Ловлинское сельское поселение является административно-территориальной единицей Тбилисского района.

На основании закона Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Тбилисский район, а также Ловлинского сельского поселения, входящего в его состав. Расположено поселение в северной части Тбилисского района, удалено от административного центра муниципального образования ст. Тбилисской на 23 км. Граничит с северо-запада с Нововладимировским сельским поселением Тбилисского района, с юга и юго-запада с Тбилисским сельским поселением Тбилисского района. На севере и востоке с Кавказским районом. Поселение расположено в 125 км. от г. Краснодара. От морских портов Краснодарского края проектируемая территория удалена на расстояния:

- от порта г. Новороссийск – на 283 км.,

- от порта г. Темрюк – на 299 км.,

- от порта г. Ейск – на 260 км.

В состав поселения входит ст. Ловлинская.

Площадь поселения составляет 103,76 квадратных километров, что составляет 10,5% от общей площади территории Тбилисского района. Общая протяженность границ Ловлинского сельского поселения составляет 55,5 км.

Ситуационная схема размещения Ловлинского сельского поселения.

В поселении постоянно проживает 3166 человек, из них более 1500 человек трудоспособного населения. Плотность населения составляет 31 чел/1 кв. км.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Ст. Ловлинская располагается на степной равнине, сформировалась вдоль рек Бейсуг и Камышеваха. Сложившаяся планировочная структура населенного пункта представлена как рядом прямоугольных кварталов, так и достаточно длинными улицами, вытянутыми вдоль рек.

По проектируемой территории в западной ее части проходит дорога местного значения «Подъезд к станице Ловлинской».

Значительную часть территории Ловлинского сельского поселения в настоящее время составляют сельскохозяйственные угодья.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения действуют следующие бюджетообразующие предприятия:

- ЗАО «Заря», специализирующееся на животноводстве и растениеводстве, количество работающих 320 чел.

- ОАО Племптицефабрика «Тбилисская», специализирующееся на разведении сельскохозяйственной птицы, количество работающих 301 чел.

### Экономическая характеристика поселения

Ловлинское сельское поселение Тбилисского района расположено в север-ной части Тбилисского района, удалена от административного центра муници-пального образования ст. Тбилисской на 23 км. От морских портов Краснодарского края район удален на расстояния: от порта г. Новороссийск – на 283 км., от порта г. Темрюк – на 299 км., от порта г. Ейск – на 260 км.

Основными отраслями, обладающими наиболее высокой привлекательностью для потенциальных инвесторов, являются:

•	сельское хозяйство (растениеводство, животноводство);

•	перерабатывающая промышленность;

•	производство строительных материалов;

•	строительство;

•	розничная торговля и общественное питание.

Однако в настоящее время наиболее сильно развиты сельское хозяйство.

В 2010 году доходы муниципального бюджета составили 6,8 млн. рублей (это в 1,6 раз больше, чем в 2008 году).

Бюджет Ловлинского сельского поселения

| Год | Сумма доходов (тыс. рублей) | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2008 год | 4211,45 | 5655,79 |
| 2009 год | 6408,90 | 6408,90 |
| 2010 год | 6851,65 | 6851,65 |

Динамика налоговых поступлений (тыс. руб.)

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 1079 | 906 |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 702 | 759 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 702 | 759 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 1808 | 4139 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 290 | 347 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 1436 | 3522 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 1354 | 768 |
| Всего | тысяча рублей | 4774 | 4403 |

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием в хозяйственном комплексе сельского хозяйства и обрабатывающих производств.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2005 год | 2006 | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, тыс. руб. | 1597 | 720 |  | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. | 4,2 | 800 | 626 | - |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 381200 | 208500 | 454100 | 534930 |
| Оборот розничной торговли, тыс. рублей | 54190 | 17904 | 21823 | 44905 |
| Оборот общественного питания, тыс. рублей | 780 | 1236 | 1373 | 1947,5 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 7450 | 8582 | 10732 | 12806 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. рублей | - | - | 26972 | 27684 |

Сельское хозяйство. На территории поселения осуществляют свою деятельность 2 крупных сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Заря» и ОАО « Племенная птицефабрика «Тбилисская».

Крупные предприятия Ловлинского сельского поселения

| № | Наименование | Место Нахождения | Основной вид деятельности | Количество работающих, чел. | Юридический адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Заря» | ст. Ловлинская | Сельско- хозяйственное производство | 270 | станица Ловлинская, пер. Школьный 7 |
| 2 | ОАО « Племенная птицефабрика «Тбилисская» | ст. Ловлинская | Птицеводство | 178 | станица Ловлинская пром.зона |

На территории поселения имеется 950 ЛПХ занимающихся производством молока, мяса, овощей, из них 74 ЛПХ занимающихся сдачей молока на МСЗ «Тбилисский». За 2009 год было сдано 840000 тонн молока.

Поголовье скота на 01.01.2010

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот | 424 |
| 2 | В том числе коровы | 152 |
| 3 | Свиньи | 846 |
| 4 | Овцы и козы | 120 |
| 5 | Птица всех видов | 8724 |

В Ловлинском сельском поселении в наличии 1432 га земли, из них 244 га пашни, 195 га – пастбищ, в ЛПХ – 628 га, в том числе в собственности – 437 га земли, в аренде – 244 га. На территории поселения 46 КФХ, которые занимают 1481,23 га земли (в том числе в аренде – 771,28 га, в собственности – 709,95 га).

Закрытое акционерное общество "Заря" является организацией, созданной в результате реорганизации колхоза "Заря" путем объединения граждан работающих на момент реогранизации, их имущественных и земельных паев и вкладов в качестве учредительного взноса, с целью производства, переработки и реализации с/х продукции.

Акционерное сельскохозяйственное общество "Заря" зарегистрировано Администрацией Тбилисского района Краснодарского края 2 октября 1992 года Постановление № 366.

Основными видами деятельности являются: производство высококачественной сельскохозяйственной и животноводческой продукции, реализация произведенной продукции, оказание услуг предприятиям и населению.

Общество имеет лицензии на осуществление деятельности по производству муки в объеме 2,0 тыс. тонн в год, по производству крупы в объеме 1,0 тыс. тонн в год, на перевозку грузов, на добычу суглинков для производства кирпича при разработке открытым способом неразведанной земли.

Круг потребителей продукции предприятия и поставщиков товаро-материальных ценностей довольно широк и непостоянен, но к основным потребителям можно отнести Краснодарский край. основными потребителя продукции являются: Тбилисский маслосырзавод, департамент сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Растениеводство носит сезонный характер, животноводством хозяйство занимается круглый год. В связи с сезонностью производства и недостатком материальных ресурсов, в хозяйстве, оборотные средства приобретаются для нужд производства и сразу же используются. Для кормления животных делают запасы сена, соломы, комбикормов, зерновых.

Основным негативным фактором влияющим на сбыт продукции является большое количество на рынке низкокачественной, но дешевой импортной продукции. Основными конкурентами в регионе в настоящий момент являются практически все предприятия занимающиеся производством и переработкой с/х продукции. К основным конкурентам можно отнести: А.Ф. "Кавказ", СО "Колос", АОЗТ "Кропоткинский".

В дальнейшем предприятием планируется увеличение посевных площадей путем внедрения новых технологий обработки с/х угодий, поголовья крупного рогатого скота, свиней, а также продуктивности животноводства.

В состав имущественного комплекса предприятия входят следующие объекты.

Укрупненный перечень недвижимого имущества.

| Тип помещения | Место расположения | Год (года) постройки | Общая площадь (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание МТФ-1 | ст.Ловлинская | 1994 - 1994 | 1 516 |
| Блок из 2-х коровников МТФ-1 | ст Ловлинская | 1983 - 1983 | 6 736 |
| Телятник МТФ-1 | ст.Ловлинская | 1983 - 1983 | 1 828 |
| Котельная МТФ-1 | ст.Ловлинская | 1983 - 1983 | 150 |
| Родильное отделение МТФ-1 | ст.Ловлинская | 1983 - 1983 | 1 260 |
| Санпропускник СПФ | ст.Ловлинская | 1990 - 1990 | 66 |
| Свинарник по доращиванию СПФ | ст.Ловлинская | 1981 - 1981 | 1 469 |
| Свинарник-маточник | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 1 469 |
| Свинарник-откормочник СПФ | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 1 376 |
| Свинарник-маточник СПФ | ст.Ловлинская | 1975 - 1975 | 1 786 |
| Свинарник-маточник СПФ | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 1 786 |
| Свинарник СПФ | ст.Ловлинская | 1991 - 1991 | 808 |
| Яма для консервации | ст.Ловлинская | 1987 - 1987 | 400 |
| Родильное отделениен МТФ-3 | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 2 460 |
| Летний лагерь для кормов МТФ-3 | ст.Ловлинская | 1978 - 1978 | 16 850 |
| Коровник МТФ-3 | ст.Ловлинская | 1968 - 1968 | 1 512 |
| Коровник МТФ-3 | ст.Ловлинская | 1973 - 1973 | 1 840 |
| Санитарный пропускник МТФ-3 | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 360 |
| Коровник фермы-2 | ст.Ловлинская | 1981 - 1981 | 1 872 |
| Конюшня | ст.Ловлинская | 1958 - 1958 | 1 800 |
| Детский сад | ст.Ловлинская | 1962 - 1962 | 990 |
| Нефтебаза | ст.Ловлинская | 1960 - 1960 | 25 |
| Автодороги асфальтированные по хоз-ву | ст.Ловлинская | 1980 - 1991 | 11 |
| Дороги гравийные | ст.Ловлинская | 1980 - 1989 | 8 |
| Тротуары | ст.Ловлинская | 1982 - 1989 | 2 |
| Здание бывшей МТМ | ст.Ловлинская | 1959 - 1959 | 715 |
| Растворный узел ядохимикатов | ст.Ловлинская | 1984 - 1984 | 360 |
| Склад удобрений | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 1 152 |
| Склад ядохимикатов | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 2 160 |
| Склад продовольственный | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 504 |
| Зернохранилище | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 800 |
| Зернохранилище | ст.Ловлинская | 1956 - 1956 | 576 |
| Зернохранилище | ст.Ловлинская | 1953 - 1953 | 576 |
| Склад сухих кормов | ст.Ловлинская | 1981 - 1981 | 800 |
| Крытый ток | ст.Ловлинская | 1990 - 1990 | 9 216 |
| Автовесы на центральном току -60тн | ст.Ловлинская | 1987 - 1987 | 108 |
| Автовесы на центральном току -10тн | ст.Ловлинская | 1978 - 1978 | 40 |
| Автовесы на центральном току -30тн | ст.Ловлинская | 1978 - 1978 | 90 |
| Склад для цемента | ст.Ловлинская | 1977 - 1977 | 144 |
| Склад стройматериалов | ст.Ловлинская | 1991 - 1991 | 174 |
| Плотницкие мастерские | ст.Ловлинская | 1955 - 1955 | 120 |
| Кладовые в стройбригаде | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 122 |
| Центральная столовая | ст.Ловлинская | 1969 - 1969 | 144 |
| Контора бригады-2 | ст.Ловлинская | 1964 - 1964 | 78 |
| Кухня бригады-2 | ст.Ловлинская | 1979 - 1979 | 117 |
| Мехмастерские | ст.Ловлинская | 1988 - 1988 | 420 |
| Общежитие | ст.Ловлинская | 1962 - 1962 | 170 |
| Центральная котельная | ст.Ловлинская | 1969 - 1969 | 198 |
| Здание автогаража | ст.Ловлинская | 1967 - 1967 | 850 |
| Контора бригады-1 | ст.Ловлинская | 1958 - 1958 | 112 |
| Кухня бригады-1 | ст.Ловлинская | 1981 - 1981 | 180 |
| Моторная будка | ст.Ловлинская | 1961 - 1961 | 84 |
| Клуб бригады-1 | ст.Ловлинская | 1958 - 1958 | 76 |
| Мехмастерские бригады-1 | ст.Ловлинская | 1984 - 1984 | 672 |
| Контора КДБ | ст.Ловлинская | 1988 - 1988 | 119 |
| Навес для техники КДБ | ст.Ловлинская | 1986 - 1986 | 60 |
| Контора кирпичного завода | ст.Ловлинская | 1984 - 1984 | 570 |
| Сушильный сарай | ст.Ловлинская | 1983 - 1983 | 6 000 |
| Кирпичный завод | ст.Ловлинская | 1968 - 1968 | 1 173 |
| Кормоцех | ст.Ловлинская | 1969 - 1969 | 312 |
| Здание инженерно-технического комплекса | ст.Ловлинская | 1988 - 1988 | 972 |
| Дом культуры | ст.Ловлинская | 1971 - 1971 | 2 562 |
| Утятник | ст.Ловлинская | 1960 - 1960 | 540 |
| Овчарня | ст.Ловлинская | 1990 - 1990 | 2 000 |
| Склад запасных частей | ст.Ловлинская | 1958 - 1958 | 330 |
| Административное здание | ст.Ловлинская | 1976 - 1976 | 2 123 |
| Коптильня | ст.Ловлинская | 1990 - 1990 | 70 |
| Итого | 85 969 | 8 345 701 |  |

ОАО «Племенная птицефабрика Тбилисская». Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Племенная птицефабрика Тбилисская» являются производство и реализация племенного яйца кур яичных пород, инкубация суточных цыплят, производство и реализация товарного яйца кур яичных пород.

Проектная мощность предприятия составляет 2700 тонн мяса и 40 млн. шт. яйца. В настоящее время загрузка проектной мощности составляет 40-50%. В 2009 году объем производства составил:

- яйцо всего 29254 тыс. шт. ( 85% к прошлому году)

- в том числе инкубационное 3709,2 тыс. шт. (72 % к прошлому году);

- прирост ремонтного молодняка 216,7 тонн (62 % к прошлому году);

- зерновые и зернобобовые 3314 тонны (74 % к прошлому году)

Среднесписочная численность составила 218 человек, что на 57 человек меньше 2008года. Среднемесячная зарплата 12925 рублей.

Основные конкуренты предприятия — это Кореновская птицефабрика, ППЗ «Лабинский», ГППЗ «Русь».

Объем производства продукции сельского хозяйства 
муниципального образования Ловлинское сельское поселение

| Показатель, единица измерения | 2008 год | % |
| --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб., в том числе: | 534930 | 100,0 |
| - личных подсобных хозяйств | 80332 | 15,0 |

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

| Показатель, единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс. тонн | 22,4 | 22,8 | 25,4 | 24,4 |
| Соя, тыс. тонн |  |  | 0,34 | 0,208 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 7,5 | 9,4 | 10,0 | 8,3 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1,6 | 2,0 | 2,15 | 2,67 |
| Картофель - всего, тыс. тонн |  |  | 1,02 | 10,099 |
| Овощи - всего, тыс. тонн |  |  | 0,321 | 0,323 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 2,0 | 0,2 | 1,93 | 1,15 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 2,8 | 2,9 | 3,35 | 3,31 |
| Яйца- всего, тыс. штук |  |  | 32968 | 35910 |

Доля производства сельскохозяйственной продукции 
в Ловлинском сельском поселении Тбилисского района
 в общем объеме производства Тбилисского района в 2009 году

| Наименование вида продукции, единица измерения | Тбилисской район | Ловлинское сельское поселение | Доля продукции в общем объеме района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые (в весе после доработки), тыс. тн. | 237,5 | 25,8 | 10,9 |
| Соя, тыс. тонн | 5,9 | 0,6 | 10,2 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 162,1 | 7,6 | 4,7 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 28,5 | 2,4 | 8,4 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 8,1 | 1,2 | 14,8 |
| Овощи - всего, тыс. Тонн | 4,8 | 0,3 | 6,3 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,8 | 0,1 | 12,5 |
| Скот и птица, тыс. тонн | 11,5 | 3,8 | 33,0 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 38,6 | 3,9 | 10,1 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 41296 | 30695 | 74,3 |
| Численность поголовья КРС на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 15494 | 1777 | 11,5 |
| Численность поголовья свиней на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 13809 | 1263 | 9,1 |
| Численность поголовья овец и коз на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 1121 | 119 | 10,6 |
| Численность поголовья птицы на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 404023 | 196013 | 48,5 |

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
на конец года во всех категориях хозяйств

| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот, голов | 1 777,0 | 1 858,0 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 1 432,0 | 1 432,0 | 77,1 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 52,0 | 52,0 | 2,8 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 293,0 | 374,0 | 20,1 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 864,0 | 850,0 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 700,0 | 705,0 | 82,9 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 12,0 | 12,0 | 1,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 152,0 | 133,0 | 15,6 |
| Свиньи, голов | 1 263,0 | 1 013,0 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 307,0 | 320,0 | 31,6 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 110,0 | 110,0 | 10,9 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 846,0 | 583,0 | 57,6 |
| Овцы и козы, голов | 119,0 | 120,0 | - |
| Птица, тысяч голов | 196 013,0 | 17 452,0 | - |

Одной из важнейших задач животноводства является сохранение поголовья животных.

Фактическое наличие поголовья скота и птицы 
в хозяйствах населения сельских поселений в 2008 году

| Показатели | Ед. измерения | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | голова | 429 |
| Коровы | голова | 148 |
| Свиньи | голова | 732 |
| Овцы | голова | 60 |
| Козы | голова | 61 |
| Птица | голова | 20340 |
| Лошади | голова | 2 |
| Кролики | голова | 40 |
| Пчелосемьи | голова | 152 |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |
| Всего | гектар | 628 |
| Картофель | гектар | 115 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 52 |

Агропромышленный комплекс Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в последние годы функционирует в достаточно сложных экономических и финансовых условиях, связанных с крайне неблагоприятными погодными условиями. Сдерживающими факторами развития отрасли являются: значительный износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах, недостаток высококвалифицированных кадров, высокий уровень цен на новую технику, высокие ставки налогообложения и кредитов, наличие большого количества посредников на пути от производителя продукции до конечного потребителя и др.

Потребительский сектор. В 2010 году оборот розничной торговли по полному кругу организаций составил 45,3 млн. рублей, объем платных услуг населению — 16,7 млн. рублей, оборот общественного питания 1,6 млн. рублей.

В поселении развита торговля: имеется 8 магазинов и 4 павильона общей торговой площадью 151 м2, аптека. Имеется 2 объекта бытового обслуживания по оказанию ритуальных услуг и ремонту, окраске и пошиву обуви.

Основные показатели потребительского рынка

| Наименование показателя | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 45 136,1 | 45 335,2 |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 1 399,5 | 1 598,8 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 15 152,1 | 16 652,1 |

Малое предпринимательство. В настоящее время в Ловлинском сельском поселении значительное внимание уделяется развитию малого предпринимательства, способствующего привлечению в эту сферу деятельности незанятого трудоспособного населения поселения, развития сферы услуг и торговли в станице Ловлинской. На настоящий момент в поселении насчитывает 24 индивидуальных предпринимателя, большая часть из которых работает в потребительском секторе.

Основными целями администрации поселения в сфере малого бизнеса являются::

- рост числа предприятий (предпринимателей), занятых в сфере услуг (к 2012 году в 1,4 раза по сравнению с 2006 годом);

- рост числа предприятий (предпринимателей), занятых в производственной сфере (к 2012 году в 1,1 раза по сравнению с 2006 годом);

- увеличение числа малых предприятий (предпринимателей), занятых в сфере социальных услуг (к 2012 году в 1,2 раза по сравнению с 2006 годом).

Главной задачей для обеспечения поставленных задач является обеспечение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам.

### Анализ демографического состояния территории

Численность постоянного населения Ловлинского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 3150 человек, что составляет 6,0% от общей численности Тбилисского района.

Плотность населения в поселении составляет 21,4 чел/км2, что является 3 результатом среди поселений Тбилисского района.

Ловлинское сельское поселение входит в состав Тбилисского района и включает в себя 1 населенный пункт — административный центр станицу Ловлинская.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Ловлинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь в гра-ницах населен-ного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Ловлинская | 3150 | 1434,3 | 2,2 |

Станица Ловлинская относится к категории большие населенных пунктов (от 2 до 5 тыс. населения). Плотность населенных пунктов невысокая и составляет 2,2 чел/га. Однако, стоит отметить, что площадь освоенных территорий в станице почти в 2 раза меньше и составляет 764,4 га.

Динамика численности населения в период 2002-2010 годы характеризуется планомерным снижением числа проживающих. За рассматриваемый период число жителей уменьшилось на 55 человек (1,7%)

Динамика численности населенных пунктов 
Ловлинского сельского поселения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ловлинская | 3205 | 3170 | 3166 | 3157 | 3155 | 3150 |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения составила 3150 человек, из них более 1,9 тыс. человек трудоспособного возраста (1,5 тыс. человек занятых в экономике), 540 детей и 710 пенсионеров.

Структура занятости населения.

| Наименование вида деятельности | Число занятых, чел. |
| --- | --- |
| бюджетная сфера | 162 |
| Промышленность | - |
| агропромышленный комплекс и переработка сельскохозяйственной продукции | 597 |
| из них фермеров | 123 |
| транспорт и связь | 21 |
| торговля и сфера обслуживания | 74 |
| другие отрасли | 511 |
| численность индивидуальных предпринимателей | 24 |

В этническом отношении в поселении преобладает русское население.

Национальный состав населения

| Наиболее многочисленные национальности | Общая численность (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 год | 2009 год | 2010 год | Доля населения; % |
| Русские | 2946 | 2914 | 2913 | 92,5 |
| Украинцы | 73 | 67 | 67 | 2,1 |
| Белорусы | 14 | 13 | 12 | 0,4 |
| Греки | 19 | 19 | 19 | 0,6 |
| Армяне | 70 | 74 | 71 | 2,3 |
| ВСЕГО | 3205 | 3155 | 3150 | 100,0 |

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

В целом демографическая ситуация в Ловлинском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

В станице Ловлинской размещено 1017 домохозяйств. Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), средний размер семьи составляет 3,1 человек.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2010 год численность населения уменьшилась на 1,7%;

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- снижение населения происходит преимущественно за счет естественной убыли, имеющийся на территории механический прирост населения невелик;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов и относительно высокой долей населения старших возрастов;

доля трудоспособного населения соответствует общекраевым показателями (61,0% в поселении против 61,2% в крае).

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

### Климатические условия

Территория Тбилисского района, по своим климатическим и физико-географическим условиям, относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной площади сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,20С. Резкое нарастание температуры приходиться на апрель и май, а спад – на октябрь и ноябрь. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы и находится в пределах 36,5-39,80С. Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С. Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур. Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 527 мм в год. Максимум осадков приходиться на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре. В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек.

Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

### Орография, тектонические условия и сейсмичность

Орография

Территория Ловлинского сельского поселения расположена на правобережье р. Кубань в пределах Прикубанской степи.

Прикубанская степная равнина расчленена системой речных долин, балок и лощин и сложена плиоценовыми и четвертичными отложениями. Наиболее высокие абсолютные отметки фиксируются в восточной и юго-восточной части Прикубанской степи, где они достигают 120-130 м. По направлению к западу и северо-западу абсолютные отметки снижаются до 90-100 м. В соответствии с общим уклоном местности в западном и северо-западном направлении выдерживаются и уклон речных долин рек Кубань и Бейсуг.

Прикубанская степная равнина на территории Тбилисского района представляет собой как бы ряд водоразделов между вышеперечисленными речными и балочными долинами. Кроме того, поверхность равнины осложнена лощинообразными понижениями. Глубина вреза таких понижений не превышает 1,5-3,0 м, при ширине их до 50-100 м.

Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении район расположен на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Анализируя абсолютные отметки кровли отложений понтического яруса в пределах района можно видеть, что общее погружение отложений выдерживается в западном и северо-западном направлении, что соответствует общему погружению восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району.

### Литолого-геологические условия

Территория Тбилисского района расположена в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении района принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и прикрывая мощным чехлом водоразделы речных долин.

Четвертичная система

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.

(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м.

(eol I d Q) Четвертичные покровные лессовидные суглинки.

Покровные лессовидные суглинки в пределах района получили весьма широкое развитие. Ими сложены водоразделы речных и балочных долин и их склоны. Кроме того, покровные лессовидные суглинки плащеобразно, мощностью 10-12 м, спускаются на древние (среднечетвертичные) террасы рек и балок, маскируя этим геологическое и геоморфологическое строение последних. Характерным для этих отложений является трехъярусное строение с наличием погребенных почвенных горизонтов. Общая мощность отложений составляет 12-43 м.

(N2) Плиоцен.

Плиоценовые отложения распространены на большей части территории под отложениями четвертичного возраста. Верхняя часть разреза (N23)	представлена континентальными отложениями, песчано-глинистой пестроцветной толщей. Мощность отложений изменяется от 19 м до 43 м.

Отложения среднего плиоцена (N22+3) представлены глинами и песками с линзовидными прослоями плотных песчаников, известняков и редко галечников. Мощность отложений среднего плиоцена достигает 200 м.

Нижняя часть разреза (N21pn) представлена морскими осадками –серыми, зеленовато-серыми глинами с прослоями песков (от 2 до 25 м). Общая мощность толщи достигает 1800 м.

В гидрологическом отношении, район попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща скифских глин верхнего плиоцена.

По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты на территории поселения:

1) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений I-й надпойменной террасы степных рек и балок;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

4) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

5) водоносный горизонт скифских глин верхнего плиоцена;

6) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

7) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории Тбилисского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 527мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Тбилисского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Верховья реки Зеленчук 2-й и ее притоков представляют собой заболоченные низины.

Сток большинства мелких и средних рек района зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхнему и среднему течениям р. Средний Зеленчук.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно.

Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале 0,4 – 1,2 м/сек.

Территория Ловлинского сельского поселения мало подвержена береговому эрозионному процессу.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс не рассматривается.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Процесс оврагообразования на территории Тбилисского района связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани. На территории Ловлинского сельского поселения процесс оврагообразования незначителен.

Затопления.

На территории Тбилисского района встречается затопление флювиального типа.

Река Средний Зеленчук не имеет верховьев в горной части и поэтому затапливает обычно незначительные участки. Пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м, продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Подтопление и заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях некоторых населенных пунктов района, в том числе ст. Ловлинская.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных поймах рек, таких как Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук. Заболачивание пойм этих рек в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы.

Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен правый берег р. Кубани.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. Территория Ловлинского сельского поселения в достаточной мере подвержена активной эрозии временных водотоков и воздействию отдельных оползневых процессов.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Практически вся территория Тбилисского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии. Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование экзогенных геологических процессов.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие экзогенных геологических процессов.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

### Гидрологические условия

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития экзогенных геологических процессов (ЭГП), т.к. наиболее опасные и активные проявления, тесно взаимосвязаны с водными артериями. Около 90% всех активных ЭГП, различного генезиса, приурочены к долинам крупных и средних рек, и к бортам крупных балок.

На территории Ловлинского сельского поселения протекает река Бейсуг, которая относится к средним рекам, река Камышеваха, впадающая в Бейсуг, несколько балок.

Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 60-80 м. Направление течения реки Бейсуг с юго-востока на северо-запад. Река Бейсуг с притоками выделяется как река Прикубанской равнины и на территории района располагается своим верхним течением. Как и левые притоки р.Кубани (Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук) она имеет спокойное течение, маловодна.

Тип питания рек – снегодождевое и грунтовое. Наибольший сток рек (более 50%) наблюдается весной, в апреле, во время таяния снега; часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с декабря до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.

Поверхностный сток рек почти на всем протяжении зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Глубина таких прудов различна и не превышает 1,5-2,0 м. Дно прудов заилено, берега их сильно загрязнены и нередко покрыты зарослями камыша. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

### Инженерно-геологическое районирование

За основу районирования взяты: степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность экзогенных геологических процессов – во вторую, разделение этих процессов по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территории.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории Тбилисского района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север и северо-запад.

В район включены поверхности первых надпойменных террас крупных рек, на которых расположены многие населенные пункты, в том числе станица Ловлинская.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 10-43 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка не требует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям, результатом чего является заболачиваемость части территорий. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас крупных рек в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.

При освоении территории поселения необходимо учитывать сложные гидрогеологические условия (подтопление некоторых населенных пунктов). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления экзогенных геологических процессов различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение. На территории Тбилисского района развит вдоль правого склона р. Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Не характерен для территории Ловлинского сельского поселения.

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине р. Кубани.

### Почвенно-растительные условия и животный мир

Почвенный покров территории Тбилисского района в основном представлен карбонатными малогумусными мощными и сверхмощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

В настоящее время степи повсеместно распаханы, из-за чего уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленны колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми. Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Болота населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

### Полезные ископаемые

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

На настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения зарегистрировано 2 лицензии на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД | 2424 | ВЭ | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Племенная птицефабрика "Тбилисская" | Тбилисский р-он, ст. Ловлинская, ст. Нововладимирская | подземная пресная вода | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 2621 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Заря", тел. раб. 258-64144, 64133 | Тбилисский р-он, ст. Ловлинская | подземная пресная вода | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Также для нужд Ловлинского кирпичного завода в западной части ст. добываются кирпичные суглинки.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их охранных зон.

### Зоны санитарной охраны

### (в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения;

Границы водоохранных зон - границы территорий, примыкающих к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Ловлинского сельского поселения водными объектами являются река Бейсуг, река Камышеваха и водотоки по балкам.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Ловлинского сельского поселения (реки Бейсуг – 200м, реки Камышеваха и ручьев – 50 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В настоящее время на территории поселения в восточной его части в границе водоохранной зоны реки Бейсуг располагается действующая молочно-товарная ферма №3. Сточные воды данного объекта могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод реки Бейсуг. В западной части ст. Ловлинской внутри границ водоохранной зоны реки Бейсуг располагается свалка бытового мусора. Также на территории проектируемого населенного пункта в водоохранной зоне рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                     (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

1) Границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.

2) Границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов.

3) Границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Ловлинской Ловлинского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Все действующие на настоящий момент скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

На территории Ловлинского поселения на настоящий момент утверждены проекты, границы и режим зон санитарной охраны скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения трех скважин ЗАО «Заря» и двух ЗАО «Агрокомплекс». Вышеуказанные водозаборные скважины и их границы санитарной охраны отображены в материалах по обоснованию генерального плана. Так же на этих схемах отображены источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, требующие установления на них зон санитарной охраны.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны всех существующих источников питьевого водоснабжения, а также на все проектируемые скважины.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

На всех водозаборных скважинах должно быть выполнено ограждение зоны санитарной охраны строгого режима размерами 60 х 60 м, установить ворота, закрывающиеся на замок. На проездах к участкам первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) (с 4-х сторон на ограждении) должны быть установлены знаки, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения.

Территория первого пояса ЗСО водозабора должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

Здания на территории первого пояса ЗСО должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнения территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В пределах второго пояса ЗСО запрещается: размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного заражения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлаконакопителей.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Роспотребнадзором.

### Санитарно-защитные зоны

### (в ред. внес.изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, требуется руководствоваться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В настоящее время на территории Лолинского сельского поселения функционируют сельскохозяйственные предприятия, оказывающие негативное влияние на окружающую среду:

- Молочно-товарная ферма №1 на 1200 голов, расположенная к западу от станицы Ловлинской, с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 300 метров, в пределах которой находится квартал индивидуальной жилой застройки площадью 6,3 га, где проживают ориентировочно 60 человек. Генеральным планом предлагается реконструкция и модернизация этой фермы и организация вокруг нее санитарно-защитной зоны, в том числе и за счет части территории фермы.

Также к западу от ст. Ловлинской была расположена свалка мусора, санитарно-защитные зона которой составляла 1000 м. На настоящий момент внесения изменений в Генеральный план данный объект закрыт, территория рекультивирована.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

### (в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника,

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Согласно Закону Краснодарского края от 23 июля 2015г № 3223-КЗ до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения — 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему периметру;

в) курганы высотой: до 1 метра — 50 метров от границ памятника по всему его периметру; до 2 метров — 75 метров от границ памятника по всему его периметру; до 3 метров — 125 метров от границ памятника по всему его периметру; свыше 3 метров — 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия) - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанных границах зон охраны объекта археологического наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт. При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В целях предотвращения перемещения, повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия и иных действий, влекущих за собой причинение вреда объектам культурного наследия, физические лица, юридические лица, органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления в Краснодарском крае на стадии проведения землеустройства, формирования, отвода, изменения категории, вида разрешенного использования и иного хозяйственного освоения земельного участка, предусматривающего проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, обязаны обратиться в краевой орган охраны объектов культурного наследия с заявлением о согласовании проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению.

До начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется разработка и реализация необходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся заказчиками проводимых работ.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

При разработке раздела были использованы государственный список памятников и список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края; материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Ловлинского сельского поселения с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Далее в таблице приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Ловлинского сельского поселения.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Расположение на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охран ная зона памятника м | Решение о постановке на гос. охрану | Наименование пользова-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа “Ловлинская 1” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 2,3 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы | В1 | 1 | 1 | 0,6 | 25 | 50 | 3-р2 | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 2” (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к западу от северо-западной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,2 | 30 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 3” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы | В | 1 | 1 | 0,5 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 4” (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,4 км к западу от северо-западной окраины станицы, терраса левый берег р.Бейсуг | В | 1,2,3 Фр.1 | 1 | 0,8 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,8 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 56 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,8 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 5” (5 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,3 км к югу от северо-западной окраины станицы | В | 1,2,3 Фр | 1 | 0,6 | 24 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2,5 | 48 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,4 км к западу от западной окраины станицы | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 2 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, западная часть станицы, к северу от МТФ | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 0,6 | 26 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,6 км к западу от западной окраины станицы к югу от МТФ | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 1 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 44 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 6” (8 насыпей- 2 насыпи не прослеживаются) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северо-северо-востоку от северо-западной окраины станицы, правый берег р.Бейсуг (на кургане 6 кладбище) | В | 1 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2,5 | 40 | 100 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к северу от северо-западной окраины станицы правый берег р.Бейсуг | В | 1 | 1 | 2.,2 | 40 | 100 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 35 | 75 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северо-востоку от северо-западной окраины станицы, в лесополосе | В | 1 |  | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 7” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,0 км к северу от станицы | В | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, центральная часть станицы, рядом с территорией школы (кладбище) | В | 1,2,5 Фр,3 | 1 | 1,5 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Ловлинская, центральная часть станицы, на территории клуба | В | 1,2,5 Фр.3 | 1 | 1,3 | 46 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 56 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 | 68 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2 | 66 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, юго-западная часть станицы | В | 1,2,6 Фр.4 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 8” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,2 км к северу от северо-восточной окраины станицы, терраса правый берег р.Камышеваха | В | 1 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганеая группа “Ловлинский 9” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северу от северо-восточной окраины станицы, в лесополосе | В | 1 | 1 | 3 | 60 | 125 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 10” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1,2 Фр | 1 | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,2-1,2 км к юго-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1,2,8 Фр.6 | 1 | 0,6 | 24 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,5 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,8 | 47 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.8 | 50 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи ) | ст-ца Ловлинская, 1,1 км к востоку-юго-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган “Ловлинский 11” | ст-ца Ловлинская, 3,9 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 12” | ст-ца Ловлинская, 3,1 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 1,6 | 45 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 13” (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 2,8 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,5 км к югу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 4 | 80 | 150 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,9 км к югу от станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к югу от станицы | В | 1 |  | 0,5 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 14” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 4,0 км к югу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 0,6 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 4,2 км к юго-юго-западу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 0,8 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,75 км к югу от станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинский 15” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 3 | 60 | 125 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,8 | 40 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 3,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,8 | 40 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей – не пролеживаются) | ст-ца Ловлинская, 4,4 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, терраса правого берега р.Бейсуг | В | 1 | - | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (3 насыпи-не пролеживаются) | ст-ца Ловлинская, 5,0 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, правый берег р.Бейсуг | В | 1 | - | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 16” | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 0,8 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 17” (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,3 км к югу от юго-восточной части станицы | В | 1,2,7 Фр.5 | 1 | 0,6 | 22 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,3 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 0,2 км к югу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 1,6 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 0,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, юго-восточная часть станицы по ул.Первомайской между домовладениями №№29-31 | В | 1,2,7 Фр.5 | 1 | 1,2 | 30 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,7 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,0 км к югу от станицы, в лесополосе | В | 1 |  | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |

1 Выявленный объект археологического наследия

2 Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 17 декабря 2002 года №3-р

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. Охрану | Категор. ист. культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1943г. | ст-ца Ловлинская, кладбище | 3251 | 63 | Р | И |  |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1943г. | ст-ца Ловлинская, кладбище | 3252 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Ловлинская, центр | 3253 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников |  |  |  | А И МИ | - 3 - | итого по сельскому поселению 3 |  |

### ОХРАННЫЕ КОРИДОРЫ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

### (внесен согласно №79.001/09-17 от 2017 г.)

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода, в границах охранных зон допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление автомобильными дорогами.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

6. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

в) производить земляные и дорожные работы.

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

В проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся наружные газопроводы.

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сооружения.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел выполнен с использованием специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанного

### перечень источников ЧС техногенного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

- Химически опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

В соответствии с исходными данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Размещение ХОО на территории Ловлинского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

- Пожаровзрывоопасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Ловлинского сельского поселения приведены в таблице:

Взрывопожароопасные объекты Ловлинского сельского поселения

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, максимальная емкость |
| --- | --- | --- |
| Ст. Ловлинская |  |  |
| 16 | Мельница | мучная пыль, 1000 м³ |
| 18 | АЗС, склад ГСМ ЗАО «Заря» | бензин дизтопливо, 50 м³ |
|  | Склад ГСМ ОАО «ППФ «Тбилисская» | бензин дизтопливо, 25 м³ |
|  | Сети газоснабжения (ГРС ст. Ловлинская, 2 ГРП, 3 ШРП, котельная) | природный газ |

Аварии на объектах с участием нефтепродуктов рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется, если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием  создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на АЗС (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Источником воспламенения могут быть электрическая искра от электрооборудования, искры от удара и трения разрушающихся деталей, нагретые поверхности оборудования, огневые работы, разряд молнии.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов на насосных, технологических трубопроводах, заправочных колонках вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

-ударная волна;

-тепловое излучение;

-открытое пламя и горящий нефтепродукт;

-токсичные продукты горения;

-осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и конструкций.

Аварии на сетях газоснабжения.

Источником газоснабжения населенных пунктов Ловлинского сельского поселения является АГРС Ловлинская, располагающаяся северо-восточнее сельского поселения на территории Кавказского района. Давление газа на выходе из ГРС Ловлинская составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Ловлинского сельского поселения Тбилисского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз». На территории станицы располагаются 2 газорегуляторных пункта и 3 шкафных газорегуляторных пункта.

На сетях газоснабжения поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

- Радиационно опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

В соответствии с исходными данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), объект в зону поражения от РОО не попадает.

Размещение РОО на территории Ловлинского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

- Гидродинамически опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (таблица 2 Приложения В), гидродинамически опасных объектов (ГОО) (плотин, дамб, шламохранилищ и др.), разрушение которых приведет к образованию катастрофической волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражению токсическими веществами, на территории Ловлинского сельского поселения нет.

Размещение ГОО на территории Ловлинского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

- Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде; опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

- Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Ловлинского сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

- Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время

Наибольшую опасность для Ловлинского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожные станции «Гречишкино» в ст. Тбилисской и «Милованово» в 
ст. Казанской.

Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Зона заражения АХОВ — это территория, заражённая ядовитыми веществами в опасных для жизни людей пределах (концентрациях).

Прогнозирование масштабов заражения территории АХОВ – определение глубины и площади зоны заражения с пороговой концентрацией вещества в атмосфере.

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающихся выбросом АХОВ, вся территория Ловлинского сельского поселения находится в зоне возможного заражения хлором.

- Аварии на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Водный транспорт (речной и морской), перевозящий опасные грузы, на территории Ловлинского сельского поселения отсутствует.

От морских портов Краснодарского края проектируемая территория удалена на расстояния: от порта г. Новороссийск – на 283 км., от порта г. Темрюк – на 299 км., от порта г. Ейск – на 260 км.

### Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, авария на магистральном трубопроводе –авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы), на территории и вблизи Ловлинского сельского поселения отсутствуют.

### Перечень возможных источников ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные геологические процессы

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения и оползни.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведен далее.

Перечень поражающих факторов источников природных

ЧС геологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ГУП «Кубаньгеология» (филиал - Азовское отделение) в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края» в 2008 г., сейсмичность района – 7 баллов.

Отсутствие длительных рядов инструментальных наблюдений и системных исследований по палеосейсмичности затрудняет проведение статистических анализов по выведению закономерностей повторения прохождения землетрясений.

В то же время, предварительный анализ показывает, что средняя повторяемость землетрясений составляет:

- 7-ми бальные – 1 раз в 11 лет;

- 6-ти бальные – 1 раз в 5 лет.

Реально же периоды сейсмической активности сменяются затишьем, и за 200 лет промежутки между землетрясениями составляют:

для 7-ми бальных – от 1 до 37 лет;

для 6-ти бальных – от нескольких месяцев до 16 лет;

для 4-х и менее  – в среднем 1,5 месяца.

За последние 200 лет на Западном Кавказе произошло два 8-ми бальных землетрясения, восемнадцать 7-ми бальных и сорок 6-ти бальных землетрясений.

На территории Краснодарского края с 1793 произошло 130 землетрясений с магнитудой более 4.

Наиболее частые случаи землетрясений наблюдаются в сентябре – 14,4 %, октябре – 13,5 %, августе – 10,6 %, июле – 9,6 %.

Количество потерь людей при землетрясениях зависит от:

-конструктивных особенностей застройки;

-плотности населения и его полового и возрастного состава;

-времени суток при возникновении землетрясения;

-местонахождения граждан (в зданиях или вне их) в момент толчков.

Основными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

-разрушение (повреждение) зданий (падение кирпичей, карнизов, балконов, оконных рам, битых стёкол и т.д.);

-зависание и падение на проезжую часть улиц и тротуары разорванных электропроводов;

-пожары, вызванные утечкой газа из повреждённых труб и замыканием линий электропередач;

-падение тяжёлых предметов в зданиях;

-неконтролируемые действия людей в результате паники.

### Опасные гидрологические явления и процессы

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся эрозия русловая, плоскостная и овражная, а также затопления территории.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

### Метеорологические опасности

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – умеренно опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Ловлинского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 
12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Ураганы.

Частота возникновения ураганов в Тбилисском районе составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

На основании Приложения 1 «Методики оценки последствий ураганов» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, указанные скорости ветра могут привести к разрушениям зданий и сооружений Ловлинского сельского поселения.

### Природные пожары

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В районе проектируемого объекта существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий территории, естественная растительность, представленная лесными массивами (дуб, ясень, тополь, акация) развита только в долине р. Кубани. Практически вся территория поселения (83,2%) используется в сельскохозяйственных целях.

Таким образом, наибольшую опасность для Ловлинского сельского поселения представляет возникновение очагов природных пожаров на хлебных полях и в лесополосах.

Раздел II.
Перечень мероприятий по территориальному
планированию и последовательность их выполнения

- Тенденции и приоритеты ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Ловлинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование Ловлинское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- благоприятные климатические условия способствуют выращиванию сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, соя.

- наличие собственной кормовой базы для развития животноводства (КРС, свиньи);

- наличие мощностей позволяющих развитие сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности. Основным направлением здесь может стать переработка овощной и животноводческой продукции.

- наличие залежей полезных ископаемых необходимых для производства строительных материалов (производство кирпича);

- положительные тенденции производства продукции в сельскохозяйственном комплексе поселения. Высокий уровень развития ЛПХ, который может стать стабильной основой в качестве сырьевой базы для предприятий - переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Ловлинского сельского поселения Тбилисского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- недостаток современных технологий, обеспечивающих высокое качество производимой продукции (отрасли агропромышленного комплекса;

- низкая привлекательность хозяйствующих субъектов района для привлечения инвестиций;

- отказ частного бизнеса от использования инструментов фондового рынка;

- существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования. Загруженность существующих трансформаторных мощностей составляет 110%.

- высокий процент износа дорожной сети, более 50%;

- значительный износ водопроводных сетей (90%);

- нестабильная динамика инвестиций в местную экономику;

- отсутствие возможности переработки в поселении произведенной сельскохозяйственной продукции;

- нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию пищевой промышленности в условиях рынка;

Анализ деятельности, сильных и слабых сторон муниципального образования выявил ряд имеющихся проблем:

По результатам диагностики определены основные проблемы социально - экономического развития Ловлинского сельского поселения Тбилисского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия:

- общие проблемы:

- неразвитая структура источников привлечения инвестиций (собственные средства предприятий - 100%) вследствие отсутствия целенаправленной работы с внешними инвесторами, в том числе иностранными. Данный фактор является причиной нестабильной динамики и низких объемов инвестиций, привлекаемых в экономику поселения.

- инфраструктурные проблемы:

- имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории поселения перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности поселения;

- высокий процент износа существующих водопроводных сетей - 90%. Данное условие значительно снижает инвестиционную привлекательность поселения и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.

- ресурсные проблемы:

- низкий уровень использования имеющегося потенциала для развития промышленности строительных материалов.

- административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности Ловлинского сельского поселения по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа поселения.

- экономические проблемы:

- неравномерное распределение инвестиций по отраслям местной экономики, основная часть ресурсов направляется в АПК поселения;

- отсутствие на территории поселения предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, что затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие поселения и создает инвестиционные риски;

- недоступность кредитных ресурсов для хозяйствующих субъектов поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;

- низкий уровень внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли, что существенно сдерживает эффективность работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли;

- нестабильность и низкий уровень цен на продукцию животноводства, высокая стоимость кормов, высокая стоимость кредитных ресурсов (ставок по кредиту). Негативно отражается на развитии личных подсобных хозяйств;

- конечными результатами стратегии должны стать увеличение объемов перерабатывающей промышленности и платных услуг населению, оно должно быть в 1,5-2 раза больше, чем темп роста валовой продукции сельского хозяйства;

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Тбилисского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Ловлинского сельского поселения.

В программе социально-экономического развития Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в соответствии с целью определены основные задачи ее достижения:

- развитие инфраструктуры муниципального образования

- рост налоговых поступлений в местный бюджет, заработной платы;

- наращивание производства продукции в агропромышленном комплексе;

- повышение эффективности производства перерабатывающей отрасли промышленности, рост конкурентоспособности и расширение ассортимента производимых продуктов питания;

- развитие малого бизнеса;

- развитие сферы платных услуг;

- повышение культуры торговли и качества обслуживания.

Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Ловлинское сельское поселение Тбилисского района учитывала перечень программ, формирующих комплексные направления развития экономики поселения.

Общей стратегической целью инвестиционного развития Ловлинского сельского поселения является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством реализации потенциала развития основных отраслей экономики поселения, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет не менее, чем на 10 %.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Ловлинского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Ловлинского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены точки роста, приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих производств, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство. При этом важно акцентировать внимания на развитие малых предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйсвенной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – формирование высокопродуктивного стада КРС на основе завоза стартового поголовья племенного скота, создание племенного репродуктора КРС, строительство новых и реконструкция существующих ферм, развитие свиноводства и т.д.;

- в растениеводстве – внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию овощеводства и плодоводства (в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, а также цветоводству). В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия (в российской практике имеются успешные примеры применения данной технологии, в частности в ТНВ «Пугачевское» и других хозяйствах).

- в районах выращивания подсолнуха возможно развитие бортничества и целесообразна организация медовых пасек (поскольку подсолнечник – прекрасный медонос, пасеки, находящие поблизости от полей подсолнуха, приносят этот чистый, беспримесный, замечательный сорт меда.)

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции, который оказывал бы значительное содействие хозяйствам населения и фермерам в «продвижении» их продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель).

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов, в частности, возможна организация мукомольного, мясомолочного и других производств. Интересным направлением является создание производства подсолнечного масла, жарка и фасовка семечек.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие пищевой промышленности. Главным вектором развития промпроизводства проектируемой территории должна стать составная часть агропромышленного комплекса — пищевая промышленность. Тбилисской район является одним из наиболее успешных агропромышленных районов Кубани — зоной многоотраслевого развития сельского хозяйства, а Ловлинское сельское поселение в районе имеет хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции. Поэтому одним из важнейших направлений развития АПК поселения является уход от сырьевого экспорта и развитие перерабатывающей составляющей.

В настоящее время дальнейшее развитие отрасли растениеводства ограничено отсутствием дополнительных территориальных ресурсов и возможности созданиях новых сельскохозяйственных угодий. Поэтому его развитие возможно только за счет повышения урожайности сельхозкультур и ориентацию на преобладание в растениеводстве отраслей с более высокой производительностью (из расчета рубль на гектар).

Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, но требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мукомольной промышленности (производство пшеничной, ржаной, ячменной и овсяной муки);

- развитие крупяной промышленности (производство и фасовка манной, пшенной, перловой, ячневой и др. круп, овсяных кукурузных хлопьев; производство саго из картофельного кукурузного крахмала);

- развитие хлебопекарной промышленности (производство различных сортов хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий, лечебных и диетический изделий, сдобных и простых сухарей);

- развитие кондитерской промышленности (производство сахаристых и мучных кондитерских изделий, таких как карамель, конфеты, шоколадные изделия, пастило-мармеладные изделий, халва, ирис, драже, печенье, пряники, крекеры, галеты, вафли, торты, пироженное, кексы и др.);

- жарка и фасовка семечек подсолнуха;

- производство халвы;

- развитие макаронной промышленности (производство макаронных изделий (макароны, вермишель, лапша, рожки);

- развитие масложировой промышленности (производство растительных, в том числе подсолнечного и кукурузного, масел, кулинарных жиров и продуктов, получаемых за счет гидрогенизации и расщепления жиров, производство майонеза, глицерина, хозяйственного мыла и моющих средств на жировой основе, олифы и некоторых других продуктов Актуальность и необходимость размещения данного производства объясняется наличием богатой сырьевой базы — подсолнечника и рапса);

- развитие производства безалкогольной продукции;

- развитие консервной промышленности (организация производства по переработке скоропортящихся продуктов растительного и животного происхождения: плодов, овощей, молока, мяса, рыбы и др., производства по выпуску консервов для детского и диетического питания, соков с мякотью, обеденных консервов и полуфабрикатов для предприятий общественного питания). Ассортимент выпускаемых консервов может насчитывать более 800 наименований, наиболее известными из них являются:

- натуральные мясные консервы (говядина, свинина, баранина тушёные, куры, утки, гуси отварные — в собственном соку);

- консервы из кулинарно обработанных птицепродуктов и мяса (рагу куриное в желе, чахохбили, курица в белом соусе и др.);

- паштеты (мясной, ветчинный, печёночный); мясорастительные консервы (мясо с горохом, фасолью, чечевицей, крупяными и макаронными изделиями),

- молочные консервы;

- рыбные консервы (лососёвые, осетровые и из мороженных продуктов — крабов, креветок, трепангов, кальмаров, мидий — в собственном соку),

- овощные консервы (морковь, свёкла, цветная капуста, спаржа, зелёный горошек, цельноконсервированные томаты, огурцы, сахарная кукуруза, стручковая фасоль, щавель и др.);

- соки (морковный, томатный, свекольный; концентрированные томатопродукты — паста, пюре, соусы);

- закусочные консервы (овощи фаршированные, голубцы, овощи нарезанные, овощная икра);

- овощи маринованные и квашенные (пастеризованные или стерилизованные);

- консервы для детского питания (пюреобразные, тонкопротёртые);

- диетические консервы;

- фруктовые консервы (натуральные или компоты из свежих плодов и ягод с сахаром);

- стерилизованные пюре, соки (прозрачные или осветлённые, соки с тонкоизмельченной мякотью),

- варенье, джемы, желе, сиропы;

- замороженные фрукты, ягоды, овощи

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы (необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья). Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи.

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Из масличных культур (рапса, отработанных растительных масел), животных жиров, рыбьего жира и др. возможно производство дизельного топлива (так называемого биодизеля), который применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Применение смесей не требует внесения изменений в двигатель. Как показали опыты, биодизель при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. Биодизель не содержит серы, что хорошо с точки зрения экологии.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Наиболее перспективными направлениями пищевого комплекса в сфере переработки продукции животноводства являются:

- развитие мясной промышленности (организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий);

- развитие молочной промышленности (производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

На близлежащей от поселения территории имеются месторождения глины, что позволяет развивать не только кирпичное производство, но и другие виды деятельности, использующие в качестве сырья глинистые породы:

- развитие гончарного производства (приготовление обычных строительных кирпичей, производство различной глиняной или каменной посуды, реторт, кафеля, труб и огнеупорных изделий);

- производство керамических изделий (из фарфора, фаянса, майолики), кровельной черепицы;

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется хорошей предпринимательской активностью, поэтому дальнейшее развитие малого бизнеса способно обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно неэффективным по причине невысокой численности населения, которая составляет всего 12,4 тыс. человек, наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание совместно с Нововладимирским сельским поселением в ст-це Ловлинской бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня, обслуживающего оба поселения (общая численность поселений составляет 6,7 тыс. человек), это будет способствовать увеличению эфективности работы инкубатора.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

- Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Ловлинского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Тбилисскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2010 г.).

Расчет прогнозной численности населения учитывает особенности развития территории, как района, так и поселения, а именно:

- экономика Ловлинского сельского поселения характеризуется преобладанием сельского хозяйства, на территории поселения функционируют 2 сельскохозяйственных предприятия, малый бизнес превалирует в секторе потребительской сферы;

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Ловлинского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2010 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Тбилисского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Тбилисском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный период. К 2030 году согласно генеральному плану прогнозируется:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 13,2 человек на 1000 населения в 2010 году до 16,3 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 16,6 человек на 1000 населения в 2010 году до 13,9 человек на 1000 населения к 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2010-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 13,2 | 14,0 | 15,3 | 16,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 16,6 | 15,7 | 14,8 | 13,9 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -3,4 | -1,6 | 0,5 | 2,3 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 7,9 | 9,6 | 10,1 | 10,3 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных генпланом тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2009 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 5,3%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 6,5%;

- уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 1,2%;

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Ловлинского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 17,1 | 18,2 | 18,7 | 19,4 | 22,4 |
| - трудоспособного возраста | 60,2 | 58,8 | 57,6 | 56,5 | 53,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 22,6 | 23,0 | 23,7 | 24,1 | 23,9 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Ловлинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 3,7 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Ловлинского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Ловлинского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 3150 | 3236 | 3371 | 3529 | 3700 |
| - моложе трудоспособного возраста | 540 | 590 | 629 | 685 | 830 |
| - трудоспособного возраста | 1897 | 1902 | 1942 | 1995 | 1987 |
| - старше трудоспособного возраста | 713 | 744 | 800 | 849 | 883 |

Прирост населения на расчетный срок составит 650 человек (20%).

Существующая и проектная численность Ловлинского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Ловлинская | 3150 | 3700 | 550 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов Ловлинского сельского поселения

- Проектное использование территории поселения,

### Баланс земель по категориям

- (в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

Площадь территории Ловлинского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ, составляет 10373,6 га.

Баланс земельного фонда 
Ловлинского сельского поселения по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение (на период 11.2017 г.) |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1433,5 | 13,8 | 1433,5 | 13,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8536,8 | 82,3 | 8536,8 | 82,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 8,7 | 0,1 | 17,7 | 0,2 |
| 4 | Земли водного фонда | 337,1 | 3,2 | 244,7 | 2,5 |
| 5 | Земли запаса | 57,5 | 0,6 | 57,5 | 0,6 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 10373,6 | 100,0 | 10373,6 | 100,0 |

### Архитектурно-планировочная организация территории.

Ловлинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район и размещается в северо-восточной его части.

Территория поселения на севере и востоке граничит с Кавказским районом, на северо-западе – с Нововладимировским сельским поселением, на юге – с Тбилисским сельским поселением.

Площадь поселения составляет 103,7 кв. км. В его состав входит один населенный пункт - ст. Ловлинская.

Общая протяженность границ сельского поселения составляет 55,5 км. Территория поселения имеет компактную близкую к прямоугольнику форму. Максимальное расстояние от восточной до западной границы поселения составляет 15,5 км, от южной до северной – порядка 8 км.

С юго-востока на северо-запад по территории поселения протекает река Бейсуг с притоком Балка Камышевка. Станица Ловлинская расположилась в районе слияния этих водных артерий. Основная часть селитебной территории станицы расположена по левому берегу реки Бейсуг и в междуречье.

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с запада на восток автодорога «Подъезд к ст-це Ловлинской», по ней и далее по автодороге «Тбилисская-Нововладимировская» осуществляется связь с районным центром, а также выход на региональную автодорогу «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края».

Подъездная автодорога к станице продолжается улицей Гагарина, которая перед рекой Бейсуг перпендикулярно упирается в улицу Красную.

Общественный центр сформирован в квартале между улицами Гагарина, Красная, Ленина и переулком Комсомольским и представлен такими объектами, как административные здания, дом культуры, школа, участковая больница, почта. В северо-западной части этого квартала располагается коммунальная зона с техническим участком ООО «Райгаз», строительным цехом и гаражом ЗАО «Заря». Между ул. Красной и школой размещается действующее кладбище.

Южнее ул. Гагарина между ул. Красной и ул. Ленина расположена зона озеленения общего пользования, представленная парком отдыха.

Станица Ловлинская планировочно организована из четырех селитебных массивов, разделенных естественными рубежами – балками и рекой. Кварталы жилой застройки преимущественно близкой к прямоугольной форме в большинстве своем подчинены излучинам реки Бейсуг и балкам. Прилегающие к водным артериям жилые кварталы ориентированы огородами к воде.

Ввиду наличия естественных рубежей – водных артерий, а также экономической необходимости сохранения и развития ряда предприятий в южной и западной частях станицы развитие селитебных территорий предусмотрено преимущественно в западном, а также восточном направлении. Также генеральным планом учтено первоочередное освоение еще неосвоенных территорий внутри существующих селитебных зон. Резервные территории для развития населенного пункта за расчетный период предусмотрены в юго-восточном направлении.

Зона производственного и коммунально-складского назначения в настоящее время представлена в основном сельскохозяйственными предприятиями и располагается в западной и южной частях. Многие предприятия в настоящее время не функционируют и находятся в полуразрушенном состоянии, например, такие, как молочно-товарная ферма №3 в восточной части станицы, свиноферма и полевой стан в южной части станицы, полевой стан в западной части станицы. Однако, в последнее время намечена тенденция на развитие новых производств и восстановление существующих. Так предусмотрено увеличение мощности птицефабрики до 1,200 млн. бройлеров, в районе свинофермы осваивается территория под грибное хозяйство.

Развитие производственных зон предусмотрено преимущественно в западном направлении от станицы. В южной части станицы планируется развитие коммунально-складских зон и производств не выше 5 класса опасности. Восстановление молочно-товарной фермы №3 в западной части станицы проектом не предусмотрено ввиду расположения в водоохранной зоне р. Челбас и близкого размещения жилой застройки.

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта обусловлена наличием сложившегося каркаса улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения. На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено структурирование существующего планировочного каркаса путем дифференциации транспортных осей на основные и второстепенные, а также их органичное развитие с учетом имеющихся планировочных ограничений и территориальных особенностей станицы.

В решения схемы развития транспортной инфраструктуры поселения положены такие основные принципы, как:

- создание удобных и безопасных автотранспортных связей всех функциональных зон с внешними автодорогами общего пользования;

- упорядочение по значимости существующих улиц и дорог для создания удобных связей между различными функциональными зонами, общественными центрами и подцентрами;

- создание условий безопасности жизнедеятельности населения.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Данным проектом предусмотрена реконструкция подъездной автодороги, а также жилых улиц. Увеличение доли автодорог с твердым покрытием является первоочередным мероприятием по совершенствованию транспортной инфраструктуры станицы. Новые улицы запроектированы в целях развития существующей сети и создания удобных транспортных связей между различными районами населенного пункта.

### Функциональное зонирование территории

- (в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 2017 г.)

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Ловлинского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие всех видов функциональных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает назначение территорий и определяет их границы;

- содержит характеристику планируемого развития территорий с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования.

Данным генеральным планом определены границы следующих функциональных зон:

- жилой зоны;

- зоны общественно-делового назначения;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- иных зон.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящем проекте по основным параметрам жилая зона дифференцированы следующим образом:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона блокированной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение преобладания жилой зоны низкоплотной усадебной застройки со средней плотностью населения 10-15 чел/га. Также сохраняются кварталы блокированной (двухквартирной) жилой застройки с приквартирными участками и малоэтажные многоквартирные жилые дома.

Жилищное строительство на проектируемых территориях жилой зоны на расчетный срок генерального плана предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,25 га. Размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения с учетом расселения на свободных от застройки территориях внутри уже освоенных селитебных зон.

Таким образом, общая площадь жилых зон по поселению на расчетный срок составит 462 га, планируемое увеличение составит 40 га.

Параметры жилой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ловлинская | 422 | 40,0 | 462,0 |
|  | ВСЕГО | 422 | 40,0 | 462,0 |

Зона общественно-делового назначения

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Для определения потребности проектного населения необходимыми объектами обслуживания в данном проекте был выполнен расчет, на основе которого генеральным планом на расчетный период предложено проведение ряда мероприятий в сфере социальной инфраструктуры:

- в образовании:

- ремонт и оборудование современными классами общеобразовательной школы;

- реконструкция существующего детского сада с доведением вместимости до 50 мест;

- строительство детского сада вместимостью 70 мест на ул. Новой в западной части станицы;

- строительство детского сада вместимостью 70 мест на ул. Горького в восточной части станицы на территории не действующего сельского клуба;

- в медицинском обеспечении:

- реконструкция участковой больницы с целью доведения вместимости до 40 коек и увеличения посещений до 50 в смену;

- строительство амбулатории на 20 посещений в смену в восточной части станицы на пересечении улицы Первомайской и переулка Восточный;

- в культурно-бытовом обслуживании:

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство магазинов, предприятий повседневного обслуживания населения и коммунально-бытовых центров;

- реконструкция банно-оздоровительного комплекса.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 4 га. Таким образом, общая площадь территорий общественно-делового назначения, с учетом существующих и подлежащих реконструкции, составит 9,3 га, из них площадь территорий объектов социального обеспечения составит – 4 га.

Параметры общественно-деловой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ловлинская | 5,3 | 4,0 | 9,3 |
|  | ВСЕГО | 5,3 | 4,0 | 9,3 |

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённого пункта, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки территории.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона размещения спортивных объектов;

- зона озеленения общего пользования;

- зона благоустроенного пляжа;

- зона размещения объектов рекреации и туризма;

- зона открытых озелененных пространств.

Зона размещения спортивных объектов предполагает размещение сохраняемых существующих плоскостных спортивных объектов, а также проектируемых спортивных площадок, стадионов и других сооружений. Данным проектом предусматривается реконструкция существующего стадиона со строительством крытого спорткомплекса, строительство спортивной площадки в западной части станицы на улице Мира и в восточной части станицы по улице Горького.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, скверы, парки, набережные, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественно-делового назначения. Площадь территорий озеленения общего пользования рассчитана исходя из нормативного минимума 12 м2 на 1 постоянного жителя. Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих зеленых зон станицы. Первоочередными мероприятиями по реализации генерального плана в области обеспечения населения качественной средой проживания являются мероприятия по благоустройству существующих зон отдыха, проведение санитарных рубок и посадка молодого зеленого материала. В данном проекте, помимо реконструкции существующих зон отдыха, предусмотрены мероприятия по вовлечению в зеленый каркас населенного пункта свободных от насаждений и застройки территорий, а также приречных территорий и территорий, занятых многолетними зелеными насаждениями, не использующихся в настоящее время в сельхозпроизводстве.

Зона размещения объектов рекреации и туризма предназначения для организации дополнительных видов отдыха населения, а также для привлечения туристов из соседних населенных пунктов и районов. На предусмотренных под данную функциональную зону территориях проектом предлагается размещать детские оздоровительные объекты, базы отдыха рыболовецкого характера и «кантри-туризма». Развитие туристско-рекреационного комплекса даст возможность не только повышения инвестиционной привлекательности территории, но поможет организовать новые рабочие места для местного населения.

Зона открытых озелененных пространств включает территории берегов рек и балок, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для эпизодического отдыха, а также некоторых видов хозяйственной деятельности населения (сенокошение).

Таким образом, данным генеральным планом на расчетный срок выделено 127,7 га территорий под зону рекреационного назначения.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных осей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В составе данной зоны генеральным планом выделены подзоны:

- зона размещения промышленных и сельскохозяйственных производств, коммунально-складских объектов;

- зона размещения объектов и предприятий не выше V класса опасности (вредности);

- зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Зона размещения промышленных и сельскохозяйственных производств, коммунально-складских объектов предназначена для размещения производственных предприятий, объектов сельскохозяйственного производства, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения.

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

Генеральным планом выделены в отдельную подзону - зону размещения объектов и предприятий не выше V класса опасности (вредности), территории, для которых устанавливается ограничение на размещение объектов и производств, связанное с близким расположением относительно жилых и рекреационных зон.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление производственной базы поселения, но и на улучшение экологического состояния территории. Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данных направлениях являются:

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности предприятия без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- перепрофилирование или, при невозможности, ликвидация предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой проектируемых производственных зон.

Зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных и подводящих сетей инженерной инфраструктуры.

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для организации технологических процессов по добыче и подготовке артезианских подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также организации первого пояса зоны санитарной охраны.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зоной производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 14,7 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 112,3 га.

Параметры зоны производственного и коммунально-складского назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ловлинская | 97,6 | 14,7 | 112,3 |
|  | вне границ населенного пункта | 58,4 | 18,4 | 76,8 |
|  | ВСЕГО | 156,0 | 33,1 | 189,1 |

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны данной функциональной зоны:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона.

В границах Ловлинского сельского поселения расположено 3 кладбища традиционного захоронения, два из которых, закрыты. В центре станицы размещено действующее кладбище, территориальный резерв которого практически исчерпан. Ввиду этого проектом предусмотрена территория площадью 2,8 га в западной части станицы для организации и резервирования территории под новое кладбища.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территории санитарно-защитных зон выделяются в данном проекте и предназначены для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам вредности и опасности за их пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территориями объектов и территориями длительного пребывания людей;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Всего на расчетный срок данным генеральным планом определено для зоны специального назначения 45,7 га территорий.

Зона сельскохозяйственного использования.

Данная зона занимает равнинные центральную и южную части поселения, включает сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также территории в границах населенного пункта, предназначенные для сельскохозяйственного использования в качестве пашни, сенокосов, пастбищ, огородов, ведения личного подсобного хозяйства, иных видов сельскохозяйственной деятельности, не связанной с размещением объектов капитального строительства.

На территории Ловлинского сельского поселения площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 9324,3га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Развитие объектов СОЦИАЛЬНОго И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОго ОБСЛУЖИВАНИя НАСЕЛЕНИЯ

### существующая характеристика социальной инфраструктуры

Основной целью развития муниципального образования является повышение качества жизни населения. Современный уровень развития социальной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Система социального и коммунально-бытового обслуживания отличается межселенным характером. Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Ловлинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Образование. Сеть образовательных учреждений Ловлинского сельского поселения представлена 2-мя образовательными учреждениями: 1 детским садом общей вместимостью 25 (в настоящее время воспитывается 41 ребенок) места и общеобразовательной школой общей вместимостью 450 мест (в настоящее время обучается 259 человек). Учреждений среднего специального образования в поселении нет.

Существующая вместимость образовательных учреждений соответствует минимальным нормативам обеспеченности и достаточна для полноценного обеспечения населения образовательными услугами.

Перечень дошкольных учреждений 
Ловлинского сельского поселения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ д/с № 9 «Улыбка» | ст. Ловлинская, ул. Гагарина, 2 | 25 | 41 |
| 2 | МОУ «СОШ № 15» | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 2 | 450 | 259 (1-4 класс – 101, 5-9 класс – 126, 10-11 класс – 32) |

Здравоохранение. На территории Ловлинского сельского поселения медицинскую помощь оказывает Ловлинская участковая больница на 25 койко-мест и 50 посещений в смену. Имеется станция скорой помощи на 1 автомобиль. Обеспеченность населения койками составляет 7,9 койко-мест на 1000 населения, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 15,8 посещений в смену на 1000 населения, что ниже социального норматива (18,15).

Перечень медицинских учреждений 
Ловлинского сельского поселения

| № | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Год ввода в экспл. | Вместимость | Мощность поликлиники | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ловлинская участковая больница | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 4 | 1977 | 25 | 50 | 4208 | ст. Ловлинская |
| Перечень медицинских пунктов, аптек |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения |  |  | Год ввода в экспл. | Торговая площадь, м2 | Площадь земельного участка, м2 |
| 1. | ООО «Фармацея», аптека № 310 | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 28 |  |  | 1960 | 1125 | 1700 |

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения функционирует 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, на содержании которого находится 95 человек.

Спортивные объекты К системе физкультурно-спортивного обслуживания Ловлинского сельского поселения относится расположенный в станице Ловлинской спортивный комплекс местного уровня, стадион, 2 детские игровые площадки, многофункциональная спортивно-игровая площадка, спортивный зал КДЦ, спортзал и плоскостные сооружения МОУ СОШ № 15.

Перечень учреждений и сооружений

| № | Название | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плоскостное сооружение | Собственность администрации Ловлинского сельского поселения | ст. Ловлинская, ул. Гагарина | 15000 |
| 2. | Детская спортивно-игровая площадка | Постоянное (бессрочное) пользование администрации Ловлинского сельского поселения | ст. Ловлинская, ул. Молодежная, 9 | 1725 |
| 3. | Детская спортивно-игровая площадка | Постоянное (бессрочное) пользование администрации Ловлинского сельского поселения | ст. Ловлинская, ул. Мира, 180 А | 347 |
| 4. | Спортивный зал | Собственность МОУ «СОШ № 15» | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 2 | 190 |
| 5. | Спортивный зал | Собственность МУК «Ловлинский КДЦ» | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 9 | 28 |
| 6. | Многофункциональная спортивно-игровая площадка | Собственность администрации МО Тбилисский район | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 2 «А» | 1000 |
| 7. | Плоскостное сооружение | Собственность МОУ «СОШ № 15» | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 2 | 1700 |

Учреждения культуры и искусства проектируемой территории представлены муниципальным учреждением культуры «Ловлинский культурно – досуговый центр» вместимостью 546 мест, в состав которого входят дом культуры и сельская библиотека

Перечень учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУК «Ловлинский культурно – досуговый центр» | ст-ца Ловлинская, пер. Школьный, 9 | 546 мест | 15251 | станица Ловлинская |
| 2. | Ловлинская поселенческая библиотека | ст-ца Ловлинская, пер. Школьный, 9 | 36235 экз. | 132,46 | станица Ловлинская |

Коммунально-бытовая инфраструктура. Население Ловлинского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из подземных источников водоснабжения.

На территории поселения одним недропользователем (ГУП «Племенная птицефабрика «Тбилисская») эксплуатируется 6 артезианских скважин.

Финансово-экономическое положение и эксплуатационное состояние сетей коммунального предприятия имеет значительный износ.

Протяженность водопроводной сети составляет 22,244 км. Износ водопроводных сетей составляет 90%. Состояние водопроводных сетей свидетельствует об их ветхости и ненадежности, вследствие чего порывы при транспортировке в сетях имеют место и для их уменьшения необходима срочная замена ветхих водопроводов. Состояние коммунальной инфраструктуры значительно затрудняет размещение новых производительных сил на территории поселения, увеличение мощности действующих предприятий, негативно отражается на качестве бытовых условий населения, данное условие значительно снижает инвестиционную привлекательность поселения и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития. Для замены и восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций, в том числе кредитных ресурсов, с последующим их возвратом за счет инвестиционной составляющей в тарифах.

Телефонная связь Ловлинского сельского поселения обеспечивается Тбилисским ЛТУ Центрально-Кубанского УЭС ф. «Краснодарский» ОАО «ЮТК». Монтированная емкость по состоянию на 1 января 2007 года составляет 757 №№, задействованная – 745. Сельское поселение обеспечено доступом в сеть Интернет.

В настоящее время в Ловлинском сельском поселении отсутствует пожарное депо. Поселение обслуживается пожарным депо на 2 автомобиля, располагающимся в ст. Нововладимировской.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Ловлинком сельском поселении расположено 11 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 813,4 кв. м. Имеется 1 кафе вместимостью 30 мест. Услуги бытового обслуживания оказываются 2 предпринимателями, которые осуществляют ритуальные услуги и, ремонт, окраску и пошив обуви.

Перечень предприятий розничной торговли

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Штат, чел. | Торговая площадь, м2 | Общая площадь, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | маг. «Хозтовары» | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 53 «А» | 4 | 375 | 375 | 0,53 |
| 2. | маг. «Виват» | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 71 | 4 | 40 | 70 | 0,13 |
| 3. | маг. «Промтовары» | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 59 «А» | 3 | 49 | 58,8 | 0,012 |
| 4. | маг. « Продукты» | ст. Ловлинская, ул. Мира, 48 | 4 | 43 | 43 | 0,033 |
| 5. | маг. «Артем» | ст. Ловлинская, ул. Горького, 208«А» | 2 | 18 | 27 | 27 |
| 6. | ТП «Продукты» | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 49 | 3 | 18,5 | 28 | 0,01 |
| 7. | маг. «Радуга» | ст. Ловлинская, ул. Горького, 3 | 2 | 45,9 | 95,6 | 399 |
| 8. | маг. «Авоська» | ст. Ловлинская, ул. Пушкина, 53»А» | 2 | 21 | 30 | 0,003 |
| 9. | маг. «Муравей» | ст. Ловлинская, ул. Красная, 19 | 2 | 120 | 900 | 0,09 |
| 10. | маг. «Ритуальные услуги» | ст. Ловлинская, ул. Ленина, 51 «А» | 1 | 18 | 18 | 0,022 |
| 11. | маг. «Юрко» | ст. Ловлинская, пер. Школьный, 1 | 6 | 65 | 300 | 0,25 |

Перечень предприятий общественного питания

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Штат, чел. | Вместимость, мест | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кафе «Крапе» | ст. Ловлинская, ул. Красная, 21 | 2 | 30 | 0,078 |

### ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Ловлинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 60% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 186 | 25 | 161 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 541 | 450 | 91 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 56 | н/д | 56 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 38 | 25 | 13 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 67 | 50 | 17 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 37 | 20 | 17 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 22 | 0 | 22 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 46 | 0 | 46 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 2 | 0 | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 185 | 72 | 113 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 16,7 | 36,2 | 0,0 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 11 | 15 | 0 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 296 | 546 | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,6 | 1,5 | 1,1 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 296 | н/д | 296 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 296 | 218 | 78 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 296 | 28 | 268 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 93 | 0 | 93 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 7213 | 4772 | 2441 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 37 | 0 | 37 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 1110 | 0 | 1110 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 1110 | 813,4 | 297 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 148 | 0 | 148 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 22,2 | 0 | 22 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 148 | 30 | 118 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 26 | 1 | 25 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 222 | 0 | 222 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 13 | 0 | 13 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 26 | 0 | 26 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 22 | 0 | 22 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,8880 | 2 | 0 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений Ловлинского сельского поселения представлена 2-мя образовательными учреждениями: 1 детским садом общей вместимостью 25 (в настоящее время воспитывается 41 ребенок) места и общеобразовательной школой общей вместимостью 450 мест (в настоящее время обучается 259 человек).

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Ловлинское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 198 | 6,3 | 400 | 12,7 |
| 2015 | 217 | 6,7 | 394 | 12,2 |
| 2020 | 274 | 8,1 | 379 | 11,2 |
| 2030 | 310 | 8,4 | 564 | 15,2 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство 2 детских садов по 70 мест в ст-це Ловлинская;

- реконструкция существующего детского сада с увеличением вместимости на 25 мест

- реконструкция существующей школы с увеличением вместимости на 90 мест.

Здравоохранение. На территории Ловлинского сельского поселения оказывает медицинскую помощь Ловлинская участковая больница на 25 койко-мест и 50 посещений в смену. Обеспеченность населения койками составляет 7,9 койко-мест на 1000 населения, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 15,8 посещений в смену на 1000 населения, что ниже социального норматива (18,15).

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

Согласно проведенным расчетам на расчетный срок амбулаторно-поликлиническая сеть нуждается в расширении. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность реконструкции существующей участковой больниц с увеличением вместимости на 15 койко-мест и мощности на 20 посещений в смену.

Также на расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 17 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулатории либо фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Тбилисский район. В настоящее время на территории поселения функционирует 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, на содержании которого находится 95 человек.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Тбилисского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Ловлинского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 2 места в детских домах интернатах;

- 22 места в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 3 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Тбилисского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 46 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 2 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 3 плоскостными спортивными сооружениями, 2 детскими спортивно-игровыми площадками, 2 спортивными залами. Спортивно-оздоровительная сеть учреждений и сооружений нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Ловлинского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью не менее 300 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 300 м2 (дополнительно запроектировать 80 м2);

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала не менее 300 м2 (дополнительно запроектировать 270 м2);

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью не менее 7,2 тыс. м2 (дополнительно запроектировать 2,5 тыс. м2);

- детско-спортивная школа с площадью залов не менее 40 м2;

- спортивно-досуговые центры общей площадью не менее 1100 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории с учетом существующих объектов необходимо предусмотреть не менее 2,6 га территорий физкультурно-спортивных учреждений (дополнительно запроектировать 1,1 га).

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Ловлинского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Ловлинского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории представлены муниципальным учреждением культуры «Ловлинский культурно – досуговый центр, в состав которого входят дом культуры и сельская библиотека.

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция Ловлинского культурно-досугового центра;

- строительство церкви.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных имелкооптовых комплексов.

В Ловлинком сельском поселении расположено 11 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 813,4 кв. м. Имеется 1 кафе вместимостью 30 мест. Услуги бытового обслуживания оказываются 2 предпринимателями, которые осуществляют ритуальные услуги и, ремонт, окраску и пошив обуви.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо дополнительно обеспечить размещение следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью не менее 300 м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 150 м2;

- магазины кулинарии – общей торговой площадью не менее 25 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 120 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 25 человек;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью не менее 26 мест.

- прачечные мощностью 222 кг белья в смену;

- химчистки мощностью 13 кг в смену;

- гостиницу — общей вместимостью не менее 25 мест.

Для обеспечения населения Ловлинского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

- РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Тбилисский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время муниципальное образование Тбилисский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и газозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, проходящие по территории Ловлинского сельского поселения, находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № пп | Наименование дороги | Техническая категория | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъезд к ст-це Ловлинская | IV | 4,6 |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в настоящее время составляет 23,5 км.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и района призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным генеральным планом, в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Тбилисский район», разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом предлагается:

- оптимизация транспортных связей путем проектирования автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц и дорог населенных пунктов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения функционирует автозаправочная станция.

При проектировании генерального плана Ловлинского сельского поселения на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генеральный план не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Ловлинского сельского поселения Тбилисского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Авиа-, железнодорожный, речной, транспорт на территории поселения не представлен.

- РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Ловлинского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

В данном проекте развитие систем инженерной инфраструктуры поселения предусматривается согласно утвержденным Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. Однако, на конкретных стадиях проектирования в целях сокращения антропогенной нагрузки на экосистему территории рекомендуется применять технологии альтернативной энергетики.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

### Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Ловлинского сельского поселения муниципального образования Тбилисского района на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения на напряжение 35,10кВ.

- Определение основных показателей проекта.

- Предложения по строительству сетей.

- Предложения по реконструкции существующих ТП

Разработка раздела выполнена согласно требованиям действующих норм и правил.

Существующее положение

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Усть-Лабинские электрические сети» Тбилисский производственный участок.

Питающей электроподстанций поселения является ПС 35/10 кВ «Заря» с трансформатором 1х2,5 МВА, в настоящее время она загружена на номинальную мощность.

Электрооборудование в Ловлинском сельском поселении находиться в удовлетворительном состоянии.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется до КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, после проведения комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

На последующих стадиях проектирования для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Ловлинского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

Определение расчетных нагрузок

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с планируемой прогнозной численностью населения ст. Ловлинской, которая на расчетный срок составит 3700 человек.

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1517 | 5661 |  |
| 2 | Наружное освещение | 76 | 283 |  |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 159 | 594 |  |
| 4 | Итого: | 1752 | 6538 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1226 | 4577 |  |
|  | Итого по поселению | 1226 | 4577 |  |

Проектные предложения

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Данным проектом предусмотрены следующие первоочередные мероприятия, направленные на улучшение системы электроснабжения проектируемой территории:

- строительство второй очереди ПС 35/10 кВ «Заря» с установкой второго трансформатора 2.5МВА, СВ-35;

- строительство линии электропередачи 35 кВ к ПС 35/10 «Заря».

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи проектируемых территорий под жилье –СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

### Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ловлинского сельского поселения Тбилисского района» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» №05/0240-14/864 от 24.06.2010г., справок ОАО «Тбилисскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Существующее положение

Источником газоснабжения населенных пунктов Ловлинского сельского поселения является АГРС Ловлинская, располагающаяся северо-восточнее сельского поселения на территории Кавказского района.

Давление газа на выходе из ГРС Ловлинская составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Ловлинского сельского поселения Тбилисского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз». На территории станицы располагаются 2 газорегуляторных пункта и 3 шкафных газорегуляторных пункта. Протяженность сетей низкого и высокого давления на территории поселения составляет 44,5 км.

Процент газификации составляет не менее 90%.

Проектные предложения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Использования природного газа планируется для:

- технологических нужд промышленности;

- хозяйственно-бытовых нужд населения;

- существующих и проектируемых теплоисточников.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Согласно расчетам, произведенным на стадии разработки схемы территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, для перспективного развития территорий необходимо проведение реконструкции ГРС Ловлинская.

Согласно техническому заданию на разработку проекта генерального плана был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г.при условии увеличения численности населения с 3166 до 3700 человек . Результаты расчетов представлены далее в таблицах.

Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ловлинского сельское поселение | м³/ч | 2564 |
|  | - станица Ловленская | -«- | 2564 |

Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ловлинского сельское поселение | тыс.м³/ч | 5128 |
|  | - станица Ловлинская | -«- | 5128 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Ловлинскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5128 |
|  | - станица Ловлинская | -«- | - | 5128 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |

### Теплоснабжение

В настоящее время на территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на газовом топливе, обслуживающей объекты социального и общественного делового назначения. Жилые территории обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

Вновь проектируемые котельные предусмотрены для обслуживания проектируемых объектов социального и общественно-делового назначения. В процессе реализации генерального плана первоочередным мероприятием необходимо предусмотреть проведение ремонта и реконструкции существующей котельной с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

На расчетный срок теплоснабжение жилых территорий планируется сохранить от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также на проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

### Водоснабжение

На территории Ловлинского сельского поселения водоснабжением занимается ООО «Водсервис».

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение Ловлинского сельского поселения осуществляется от водозаборов, имеющих 8 артезианских скважин, 8 водонапорных башен «Рожновского-25», на которых установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6-10-110. Производительность скважины 10 м³/час, напор - 110м; диаметр скважины – 150 мм.

По водопроводными сетями вода в самотечно-напорном режиме распределяется к потребителям. Протяженность водопроводных сетей металлические диаметром 100мм - 20 км, полиэтиленовые трубы диаметром 90мм – 3,744 км. Вследствие изношенности 8 км трубопровода требуют полной замены, 19,6 км подлежат ремонту. Водопроводные башни находятся в ветхом состоянии, и требует замены. Потеря воды в сетях при транспортировке потребителям составляет 50%. Существующее водопотребление за год составляет 156 790 м³/год.

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок.

I.ст.Ловлинская

I. Численность населения ст.Ловлинской на расчетный срок составит 3700 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 230 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где Νж- расчетное число жителей

Qсут. =851м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 370 м³/сут

3.Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 244м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 851м³/сут + 370м³/сут + 244м³/сут = 1465 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Водопровод ст.Ловлинской является объединенным хозяйственно-питьевым противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение станицы на один пожар составит 10 л/с при количестве одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас воды храниться в водонапорных башнях.

Запас воды во время пожара будет постоянно пополняться, причем подача воды на хозяйственно-питьевые нужды должна при этом сокращаться на 70%.

Вывод:

Дебита существующих артезианских скважин достаточно.

Для ст.Ловлинской предусмотреть сохранение существующей системы водоснабжения, но повышения рентабельности существующего водоснабжения и для обеспечения необходимого расхода хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок необходимо:

1.Ремонт существующих артезианских скважин.

2.Заменить пришедшие в негодность старые водонапорные башни строительство новых башен.

3.Строительство новых водопроводных сетей и водоводов, замена старых водопроводных труб, закольцовка тупиковых участков существующих сетей.

4.Предусмотреть обеззараживания артезианской воды на электролизных или бактерицидных установках.

Проектная схема водоснабжения должна охватить существующую и перспективную жилую застройку, предприятия местной промышленности, обеспечить полив зеленых насаждений общего пользования, а так же обеспечить пожаротушение. Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

В перспективе, возможно, добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях.

Так как территория Ловлинского сельского поселения представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться так же постепенно, в зависимости от текущей застройки территорий.

### Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в Ловлинском сельском поселении централизованной системы канализации не имеется.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I.Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в ст.Ловлинская составляет Qсут. = 851 м³/сут.

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 43 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 894 м³/сут

Проектное предложение

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Ловлинского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации. Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем. Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Организовав, исходя из численности населения коммунально-эксплуатационные центры, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Для очистки стока от биологических загрязнений предусмотреть обеззараживание ультрафиолетовой лампой.

Установка проста в эксплуатации и не требует сложных наладочных работ, монтируется в помещениях, либо производится их обваловка с перекрытием деревянными щитами. Охранная зона КЭЦ составляет 30-50м.

Разделив территорию станицы на несколько бассейнов канализования и организовав коммунально-эксплуатационный центр, в станице Ловлинской будет постепенно осуществляться система централизованного канализования существующей и проектируемой застройки.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных вод будет повышена степень благоустройства Ловлинского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

### Слаботочные сети

Телефонизация

Существующее положение

Основной задачей данного раздела является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети проектируемых территорий.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

2. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Ловлинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Тбилисский линейно-технический центр (ЛТУ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Тбилисское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа). Автоматическая телефонная станция ст.Ловлинской АТС - NEAX 61 RLU-4 , расположена на ул.Ленина, 28. Год выпуска 2004г. Организация связи Ловлинского АТС осуществляется от АМТС Тбилисская по ОМЗКГМ-10-0,1-0,4-4, протяженностью 32,4 км. Задействованная емкость номеров – 745 номеров. Монтированная емкость – 757 номеров. Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей – 64,9%. На территории ст.Ловлинской действуют 2 таксофона УУС. На территории станицы задействовано 12 распределительных шкафов из них: ШР1200х2 - 6 шкафов; ШР600Х2 – 6 шкафов. Телефонная канализация – 10,167 км. Соединительная линия ВОЛС – 7,3 км. Общая протяженность абонентского кабеля 179,675 км.

Состояние слаботочных сетей на территории Ловлинском сельского поселения характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

-отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Основной задачей Ловлинского линейно-технического участка является:

- обеспечение на территории бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

| Предприятия связи | Населенный пункт | Степень телефон. | Сети связи | Интернет | Таксофон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тбилисский ЛТУ Центрально- Кубанского УЭС «Краснодарский ОАО «ЮТК» | ст.Ловлинская АТС ПСЭ-5 цифровая NEAX-61S ул.Ленина,28 | -757/745 ПСЭ-4 | проводная | имеется | 2 |

Проектные предложения

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство	-  210 тлф.;

- торговля							-   270 тлф.;

- наука и образование					-   710 тлф.;

- здравоохранение						-   580 тлф.;

- управление							-  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210х0.76+270х0.12+710х0.06+580х0.04+1000х0.02=278 тлф.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации  поселения определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-6-85.

Прогноз телефонизации населения 
Ловлинского сельского поселения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, тыс. чел | Население на расчетный срок, тыс. чел | Прирост, тыс. чел. | Проект. тел. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ловлинское сельское поселение |  |  |  |  |
| ст.Ловлинская | 3166 | 3700 | 534 | 1030 |

На данный момент задействовано - 745 номеров АТС по Ловлинскому сельскому поселению. Монтированная мощность – 757 номеров.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности сельского поселения в телефонной связи потребуется 1030 номеров, что не удовлетворяет настоящим задействованным номерам.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 25-30 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.Радиофикация сельского поселения проектируется от эфирных источников.

Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Обеспеченность средствами массовой информации

На территории Ловлинского сельского поселения имеется узел почтовой связи ФГУП «Почта России». Режим работы клиентского зала почтамта в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон на дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Помимо жителей, проживающих на территории поселения ОПС, обслуживаются организации, расположенные в границах поселений.

«Почта России» постоянно расширяет спектр услуг. Осваиваются новые виды услуг, президентский проект «Компьютер в каждый дом».

Наличие собственных Интернет ресурсов

По президентским программам «Образование» и «Дети России» на перспективу планируется подключение к сети школы.

- Санитарная очистка и благоустройство территории

### Санитарная очистка территории

- (в ред. внес. изм. согласно МК№79.001/09-17 от 8 ноября 2017 г.)

Санитарная очистка территории станицы Ловлинской направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Действующая свалка твердых бытовых отходов расположена на северо-западной окраине станицы. Вывоз мусора осуществляется силами администрации поселения и местных жителей.

- Данным генеральным планом для решения вопроса санитарной очистки территории населенного пункта предусмотрены следующие мероприятия:

- рекультивация существующей свалки мусора;

- организация контейнерных площадок для сбора мусора;

- внедрение системы раздельного сбора отходов.

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки территории, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ «Тбилисская ЦРБ» в ст.Тбилисской.

Скотомогильников и термических ям на территории поселения нет, данным проектом не предусмотрено размещение новых.

Утилизация биологических отходов (в том числе медицинских) в настоящее время производится на Ладожском филиале Тимашевского утильзавода. На перспективу также планируется утилизировать данную группу отходов на специализированных предприятиях соседних муниципальных районов.

Схемой территориального планирования Краснодарского края предусмотрено строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса и размещение ветсанутильзавода в Усть-Лабинском районе.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Тбилисского района», выполненной ФГУП «ФЦ БОО» размещение полигона бытовых отходов и центрального пункта сортировки ТБО планировалось севернее отстойников сахарного завода. Данное месторасположение полигона удовлетворяет требованиям СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-защитная зона полигона ТБО – 1000 метров), а также требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (размещение объектов и предприятий по утилизации отходов следует располагать с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям). Однако,  после проведения согласований проектных решений, было дополнительно предложено три варианта размещения данных объектов, из которых выбрана территория ориентировочной площадью 15 га в 1,625 км севернее Нововладимировского кольца и 0,625 м на запад. Данный проектируемый объект до строительства и введения в эксплуатацию зонального центра переработки ТБО будет обеспечивать Тбилисскому району сортировку и частичную переработку мусора, а также захоронение неутилизируемой части отходов. После введения в эксплуатацию зонального центра на проектируемой территории планируется осуществлять только сортировку ТБО.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок 
(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета 
с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Наименование | расчетные данные, чел | кол-во контейнеров, штук | годовое накопление муниципальных отходов |  | смет с 1 м2 твердых покрытий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |
| Ловлинское сельское поселение (всего) | 3700 | 11 | 592,0 | 2960,0 | 33,3 | 53,3 |
| ст. Ловлинская | 3700 | 11 | 592,0 | 2960,0 | 24,5 | 39,2 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

2960 м3 / 365 дней = 8,1 м3 / сут,

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 50 м3 и 11 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

### Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенного пункта Ловлинского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Территория Ловлинского сельского поселения относится к Центральному степному району со слабокарбонатными почвами, к зоне умеренного увлажнения. Вегетационный период растений продолжителен и составляет 230-240 дней. Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Существующие зеленые насаждения населенных пунктов Ловленского поселения представлены лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью.

Наличие негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв, эоловые процессы является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства, как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одерновке склонов путем посева многолетних трав и растений, высаживание лесных насаждений в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Площадь зеленых насаждений на территориях населенных пунктов увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства детского сада, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов, набережных, а также озеленения санитарно-защитных зон.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по созданию санитарно-защитной полосы от объектов, загрязняющих окружающую среду. Территории санитарно-защитных зон должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека. Согласно данному проекту площадь зон озеленения общего пользования на расчетный срок составит порядка 41,4 га.

При освоении новых территорий под застройку необходимо учитывать сложные инженерно-геологические условия (сейсмические, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков, затопление и подтопление.

- Основные технико-экономические показатели           (в ред. внес.  изм. согласно МК№79.001/09-17 от 8 ноября 2017 г.)

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние (на 11.2017 г.) |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: |  | га | 10373,6 | 10373,6 |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения |  | га / % | 8536,8/82,3 | 8536,8/82,3 |  |
|  | земли населенных пунктов |  | га / % | 1433,5/13,8 | 1433,5/ 13,8 |  |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения |  | га / % | 8,7/ 0,1 | 17,7/ 0,2 |  |
|  | земли водного фонда |  | га / % | 337,1/ 3,2 | 244,7/ 2,5 |  |
|  | земли запаса |  | га / % | 57,5/ 0,6 | 57,5/ 0,6 |  |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона |  | га | 422,0 | 462,0 |  |
|  | Общественно-деловая зона |  | га | 5,3 | 9,3 |  |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | га | 156,0 | 189,1 |  |
|  | Зона рекреационного назначения |  | га | 119,9 | 127,7 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 9324,3 | 9202,7 |  |
|  | Зона специального назначения |  | га | 9,0 | 45,7 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего |  | чел. | 3150 | 3700 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | станица Ловлинская |  | чел. | 3150 | 3700 |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения^ |  |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста |  | чел./% к общей численности населения | 540/17,1 | 830/22,4 |  |
|  | - дети от 1 до 6 лет |  | –//– | 198/6,3 | 310/8,4 |  |
|  | - дети от 7 до 17 лет |  | –//– | 400/12,7 | 564/15,2 |  |
|  | - население трудоспособного возраста |  | –//– | 1897/60,2 | 1987/53,7 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | –//– | 713/22,6 | 883/23,9 |  |
| 2.3 | Плотность жилой застройки |  | чел./га | 12 | 25 |  |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 25 | 190 |  |
| 3.2 | Общеобразовательные школы |  | -"- | 450 | 450 |  |
| 3.3 | Больницы |  | коек | 25 | 40 |  |
| 3.6 | Поликлиники |  | посещений в смену | 50 | 70 |  |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли |  | м2 | 813,4 | 1110 |  |
| 3.8 | Предприятия общественного питания |  | посадочных мест | 30 | 150 |  |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения |  | раб. мест | 1 | 26 |  |
| 3.10 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) |  | мест | 546 | 546 |  |
| 3.11 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | га | 1,5 | 2,6 |  |
| 3.12 | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 | 4772 | 7200 |  |
| 3.13 | Кладбища традиционного захоронения |  | га | 3,6 | 4,6 |  |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут |  | 0,43 |  | 1,465 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут |  | - |  | 0,9 |
|  | Объемы сброса очищенных сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут |  | - |  | 0,9 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт |  | нет данных |  | 1126 |
|  | годовой расход | тыс.кВт·ч/ год |  | нет данных |  | 4577 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км |  | 3,5 |  | 7,0 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт |  | 1 |  | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3/год |  |  |  |  |
|  | Протяженность распределительных сетей высокого давления | км |  | 19,2 |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км |  | 25,4 |  | 33,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - подъездные дороги | км |  | 4 |  | 8,9 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | км |  | 21,4 |  | 24,5 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км |  | 0,24 |  | 0,32 |

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.

Руководитель товарищества на вере "Пугачевское" - Анатолий Иванович Шугуров. Использует на своем предприятии технологию органического земледелия на основе трудов И.Е. Овсинского (Новая система земледелия) и его последователя Эдварда Фолкнера (Безумие пахаря). Самим Шугуровым написана книга «Технология больших возможностей».