СОДЕРЖАНИЕ

1.  ВВЕДЕНИЕ.	2

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.	6

3.1.  Цели территориального планирования	6

3.2. Задачи территориального планирования	8

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ	10

5. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.	13

5.1. Метеоклиматические условия.	13

5.2. Орография.	14

5.3. Литолого-геологические и гидрогеологические условия.	14

5.4. Гидрологические условия.	21

5.5. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование.	22

5.6. Почвенно-растительные условия и животный мир	24

5.7. Минерально-сырьевые ресурсы	25

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	28

6.1. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	28

6.2. Использование земельного фонда, баланс земель по категориям	29

6.3. Перспективные направления экономического развития территории	30

6.3.1. Развитие агропромышленного комплекса.	34

7. Планировочная организация территории	36

7.1. Развитие и размещение объектов капитального строительства.	36

7.2. Развитие социальной инфраструктуры.	36

7.3. Развитие производственной сферы	40

7.4. Развитие транспортной инфраструктуры.	42

7.5. Развитие инженерной инфраструктуры.	44

7.6. Зоны специального назначения.	54

7.7. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения.	55

7.8. Зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки. Санитарная очистка территории.	65

8. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.	73

9. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.	74

10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	75

10.1. Атмосферный воздух.	75

10.2 Поверхностные воды.	80

10.3. Почвенный покров	86

10.4.  Акустический режим.	87

10.5. Санитарная очистка территории Кавказского сельского поселения.	89

11. ВЫВОДЫ.	99

12. ЛИТЕРАТУРА.	101

П Р И Л О Ж Е Н И Я	102

## 1.  ВВЕДЕНИЕ.

Схема территориального планирования Ловлинского сельского поселения разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

В разрезе проекта ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края проводится оценка воздействия на окружающую среду планируемого развития территории сельского поселения.

Целью разработки раздела «Охрана окружающей среды» в составе проекта ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края является территориальная дифференциация задач развития территории в соответствии с приоритетными проблемами охраны окружающей природной среды, а так же особенностями природно-экологического потенциала территории.

Назначение материалов ОВОС градостроительной документации:

- документировать выполнение инициатором деятельности принципов, требований и целей ООС;

- представить заинтересованным лицам итоги работы в части ожидаемых изменений, воздействий на среду и последствий для общества, граждан;

- представить заинтересованным лицам выводы оценки воздействия на окружающую среду, выводы о соответствии намечаемой деятельности экологическим требованиям;

- сформировать экологические требования к последующим этапам реализации намечаемой деятельности, направления и масштаб исследований, мероприятия, смягчающие и компенсирующие воздействия на среду, мероприятия экологического мониторинга и контроля.

В этой связи природно-экологические исследования велись в следующих направлениях:

- анализ природных особенностей и оценка потенциальной устойчивости к антропогенным нагрузкам;

- покомпонентная оценка современного состояния окружающей среды;

- выявление основных источников негативного воздействия;

- разработка предложений по оптимизации состояния окружающей природной среды, реабилитации экологически неблагополучных и нарушенных территорий;

- экологическая оценка проектных предложений.

Данная работа выполнена в составе проекта ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, разработанного институтом территориального развития Краснодарского края в 2010г.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с законом Российский Федерации "Об охране окружающей среды" при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

С учетом требований закона "Об охране окружающей среды" экологические факторы при принятии решения о строительстве новых объектов, реконструкции или техническом перевооружении действующих являются  определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии управленческих решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды, анализа альтернативных вариантов развития объекта, а также составления прогноза экологических и социальных последствий развития территории.

Работа выполнена в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-методической базой в области охраны окружающей среды и природопользования и  в  соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды" (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 5 февраля 2007 г.)

- Федерального закона  от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с изм. 2008г.

- Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»

- Закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-Ф3;

- Закон Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ,

- СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

- Водный кодекс

- Земельный кодекс

- СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03, в ред. 2008г, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другие нормативные документы.

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана  Ловлинского сельского поселения  Тбилисского района разработан в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ".

Проект выполнен по заказу администрации  Ловлинского сельского поселения, на основании муниципального контракта № 9 от 03 августа 2010 года и в соответствии с заданием на проектирование.

3.1.  Цели территориального планирования

Территориальное планирование  Ловлинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Ловлинского сельского поселения  являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения и развития перерабатывающей промышленности;

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

- устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

3.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение системы параметров развития  сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории  поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории Ловлинского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ

Ловлинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район. Оно расположено поселение в северной части Тбилисского района, удалено от административного центра муниципального образования ст. Тбилисской на 23 км. Граничит с северо-запада с Нововладимировским сельским поселением Тбилисского района, с юга и юго-запада с Тбилисским сельским поселением Тбилисского района. На севере и востоке с Кавказским районом. Поселение расположено в 125 км. от г. Краснодара. От морских портов Краснодарского края проектируемая территория удалена на расстояния:

- от порта г. Новороссийск – на 283 км.,

- от порта г. Темрюк – на 299 км.,

- от порта г. Ейск – на 260 км.

В состав поселения входит ст. Ловлинская.

Площадь поселения составляет 103,76 квадратных километров, что составляет 10,5% от общей площади территории  Тбилисского района. Общая протяженность границ Ловлинского сельского поселения составляет 55,5 км.

Ситуационная схема размещения Ловлинского сельского поселения.

В поселении постоянно проживает 3166 человек, из них более 1500 человек трудоспособного населения. Плотность населения составляет 31 чел/1 кв. км.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Ст. Ловлинская располагается на степной равнине, сформировалась вдоль рек Бейсуг и Камышеваха. Сложившаяся планировочная структура населенного пункта представлена как рядом прямоугольных кварталов, так и достаточно длинными улицами, вытянутыми вдоль рек.

По проектируемой территории в западной ее части проходит дорога местного значения «Подъезд к станице Ловлинской».

Значительную часть территории Ловлинского сельского поселения в настоящее время составляют сельскохозяйственные угодья.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения действуют следующие бюджетообразующие предприятия:

- ЗАО «Заря», специализирующееся на животноводстве и растениеводстве, количество работающих 320 чел.

- ОАО Племптицефабрика «Тбилисская», специализирующееся на разведении сельскохозяйственной птицы, количество работающих 301 чел.

## 5. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

## 5.1. Метеоклиматические условия.

Территория Тбилисского района, по своим климатическим и физико-географическим условиям, относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной площади сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,20С. Резкое нарастание температуры приходиться на апрель и май, а спад – на октябрь и ноябрь. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы и находится в пределах 36,5-39,80С. Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С. Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур. Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 527 мм в год. Максимум осадков приходиться на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре. В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек.

Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

## 5.2. Орография.

Территория Ловлинского сельского поселения расположена на правобережье р. Кубань в пределах Прикубанской степи.

Прикубанская степная  равнина расчленена системой речных долин, балок и лощин и сложена плиоценовыми и четвертичными отложениями. Наиболее высокие абсолютные отметки фиксируются в восточной и юго-восточной части Прикубанской степи, где они достигают 120-130 м. По направлению к западу и северо-западу абсолютные отметки снижаются до 90-100 м. В соответствии с общим уклоном местности в западном и северо-западном направлении выдерживаются и уклон речных долин рек Кубань и Бейсуг.

Прикубанская степная равнина на территории Тбилисского района представляет собой как бы ряд водоразделов между вышеперечисленными речными и балочными долинами. Кроме того, поверхность равнины осложнена лощинообразными понижениями. Глубина вреза таких понижений не превышает 1,5-3,0 м, при ширине их до 50-100 м.

Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении район расположен на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Анализируя абсолютные отметки кровли отложений понтического яруса в пределах района можно видеть, что общее погружение отложений выдерживается в западном и северо-западном направлении, что соответствует общему погружению восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району.

## 5.3. Литолого-геологические и гидрогеологические условия.

Территория Тбилисского района расположена в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении района принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и прикрывая мощным чехлом водоразделы речных долин.

Четвертичная система

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.

(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м.

(eol I d Q) Четвертичные покровные лессовидные суглинки.

Покровные лессовидные суглинки в пределах района получили весьма широкое развитие. Ими сложены водоразделы речных и балочных долин и их склоны. Кроме того, покровные лессовидные суглинки плащеобразно, мощностью 10-12 м, спускаются на древние (среднечетвертичные) террасы рек и балок, маскируя этим геологическое и геоморфологическое строение последних. Характерным для этих отложений является трехъярусное строение с наличием погребенных почвенных горизонтов. Общая мощность отложений составляет 12-43 м.

(N2) Плиоцен.

Плиоценовые отложения распространены на большей части территории под отложениями четвертичного возраста. Верхняя часть разреза (N23)	представлена континентальными отложениями, песчано-глинистой пестроцветной толщей. Мощность отложений изменяется от 19 м до 43 м.

Отложения среднего плиоцена (N22+3) представлены глинами и песками с линзовидными прослоями плотных песчаников, известняков и редко галечников. Мощность отложений среднего плиоцена достигает 200 м.

Нижняя часть разреза (N21pn) представлена морскими осадками –серыми, зеленовато-серыми глинами с прослоями песков (от 2 до 25 м). Общая мощность толщи достигает 1800 м.

В гидрологическом отношении, район попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща скифских глин верхнего плиоцена.

По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты на территории поселения:

1) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений I-й надпойменной террасы степных рек и балок;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

4) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

5) водоносный горизонт скифских глин верхнего плиоцена;

6) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

7) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории Тбилисского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 527мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Тбилисского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Верховья реки Зеленчук 2-й и ее притоков представляют собой заболоченные низины.

Сток большинства мелких и средних рек района зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхнему и среднему течениям р. Средний Зеленчук.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно.

Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале 0,4 – 1,2 м/сек.

Территория Ловлинского сельского поселения мало подвержена береговому эрозионному процессу.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс не рассматривается.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Процесс оврагообразования на территории Тбилисского района связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани. На территории Ловлинского сельского поселения процесс оврагообразования незначителен.

Затопления.

На территории Тбилисского района встречается затопление аллювиального типа.

Река Средний Зеленчук не имеет верховьев в горной части и поэтому затапливает обычно незначительные участки. Пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м,  продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Подтопление и заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях некоторых населенных пунктов района, в том числе ст. Ловлинская.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек, таких как Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук. Заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы.

Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен правый берег  р. Кубани.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. Территория Ловлинского сельского поселения в достаточной мере подвержена активной эрозии временных водотоков и воздействию отдельных  оползневых процессов.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Практически вся территория Тбилисского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии. Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим  на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование экзогенных геологических процессов.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие экзогенных геологических процессов.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

## 5.4. Гидрологические условия.

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития экзогенных геологических процессов (ЭГП), т.к. наиболее опасные и активные проявления, тесно взаимосвязаны с водными артериями. Около 90% всех активных ЭГП, различного генезиса, приурочены к долинам крупных  и средних рек, и к бортам крупных балок.

На территории Ловлинского сельского поселения протекает река Бейсуг, которая относится к средним рекам, река Камышеваха, впадающая в Бейсуг, несколько балок.

Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 60-80 м. Направление течения реки Бейсуг с юго-востока на северо-запад. Река Бейсуг с притоками выделяется как река Прикубанской равнины и на территории района располагается своим верхним течением. Как и левые притоки р.Кубани  (Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук) она имеет спокойное течение, маловодна.

Тип питания рек – снегодождевое и грунтовое. Наибольший сток рек (более 50%) наблюдается весной, в апреле, во время таяния снега; часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с декабря до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.

Поверхностный сток рек почти на всем протяжении  зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Глубина таких прудов различна и не превышает 1,5-2,0 м. Дно прудов заилено, берега их сильно загрязнены и нередко покрыты зарослями камыша. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

## 5.5. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование.

За основу районирования взяты: степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность экзогенных геологических процессов – во вторую, разделение этих процессов по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территории.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории Тбилисского района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север и северо-запад.

В район включены поверхности первых надпойменных террас крупных рек, на которых расположены многие населенные пункты, в том числе станица Ловлинская.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 10-43 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка не требует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям, результатом чего является заболачиваемость части территорий. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас крупных рек в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.

При освоении территории поселения необходимо учитывать сложные гидрогеологические условия (подтопление некоторых населенных пунктов). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления экзогенных геологических процессов различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение. На территории Тбилисского района развит вдоль правого склона р. Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Не характерен для территории Ловлинского сельского поселения.

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине р. Кубани.

## 5.6. Почвенно-растительные условия и животный мир

Почвенный покров территории Тбилисского района в основном представлен карбонатными малогумусными мощными и сверхмощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

В настоящее время степи повсеместно распаханы, из-за чего уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленны колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми. Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Болота населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

5.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

На настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения зарегистрировано 2 лицензии на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД | 2424 | ВЭ | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Племенная птицефабрика "Тбилисская" | Тбилисский р-он, ст. Ловлинская, ст. Нововладимирская | подземная пресная вода | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 2621 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Заря", тел. раб. 258-64144, 64133 | Тбилисский р-он, ст. Ловлинская (скважины №№ 1892, 2480, 6188, 4776, 4773, 6185, 5181, 5771) | подземная пресная вода | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Также для нужд Ловлинского кирпичного завода в западной части ст. добываются кирпичные суглинки.

Основными требованиями по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, являются:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству горными работами - лиц, имеющих соответствующее специальное образование;

2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям правил безопасности, экологическим  и санитарным нормам;

4) правильное использование взрывчатых веществ и средств взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование;

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

6) систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием в ней кислорода, вредных и взрывоопасных газов и пылей;

7) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, а также содержание в рудничной атмосфере действующих горных выработок кислорода, вредных, взрывоопасных газов и пылей не соответствуют требованиям норм и правил безопасности, санитарных норм и правил;

8) осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных выбросов газов, прорывов воды, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов;

9) управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее безопасное нахождение людей в горных выработках;

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при возникновении аварийных ситуаций.

Все работы, связанные с повышенной опасностью при пользовании недрами, проводятся на основании лицензий на соответствующий вид деятельности.

Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых

Проектирование и строительство объектов населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Охрана окружающей среды при пользовании недрами.

Разработка месторождений должна проводиться только в соответствии с проектом разработки месторождения и его рекультивации при наличии соответствующей лицензии. Соблюдение лицензионных соглашений строго обязательно.

При пользовании недрами должны обеспечиваться безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды.

При пользовании недрами осуществляется систематический контроль за состоянием окружающей среды и выполнением природоохранных мероприятий.

При выявлении необходимости применения более эффективных мероприятий по охране окружающей среды в проектную документацию вносятся необходимые изменения.

Земли, нарушенные в результате производства горных работ, по мере отсутствия  в них надобности приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья.

При разработке месторождений полезных ископаемых осуществляются мероприятия, предотвращающие или препятствующие развитию водной и ветровой эрозии почв, засолению, заболачиванию или другим формам утраты плодородия земель.

При использовании поверхностных и подземных вод обеспечивается первоочередное удовлетворение питьевых и бытовых нужд населения, охрана вод от загрязнения и истощения, предупреждение и устранение вредного воздействия горных работ и дренажных вод на окружающую среду.

В пределах горного отвода обеспечиваются гидрогеологические наблюдения и контроль за состоянием подземных и поверхностных вод.

Размещение в населенных пунктах отвалов пород и хранилищ отходов, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газами, дурнопахнущими веществами, не допускается.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

6.1. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Численность постоянного населения Ловлинского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 3155  человека, что составляет 6% от общей численности Тбилисского района, плотность населения — 30,4 чел/км2.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Ловлинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь освоенных территорий, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Ловлинская | 3155 | 764,4 | 4,1 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогноз численности населения Ловлинского сельского поселения разработан по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно 2020 г.;

- II очередь (расчетный срок) – ориентировочно 2030 г.;

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации Ловлинского сельского поселения проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико-географическому положению проектируемой территории, ее природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Ловлинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 3,7 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Ловлинского сельского поселения.

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Ловлинская | 3155 | 3700 | 645 |

6.2. Использование земельного фонда, баланс земель по категориям

Площадь территории Ловлинского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ, составляет 10373,6 га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 8689,1 га;

- земли населенных пунктов –1281,2 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 8,7 га;

- земли водного фонда –337,1га;

- земли запаса –57,5 га.

Земли лесного фонда и особо охраняемых территорий  в границах поселения отсутствуют.

После проведенного анализа территориальных ресурсов определено, что внутренних резервов территорий достаточно для расселения проектного прироста населения на расчетный срок генерального плана. Однако в западной части станицы имеется необходимость включения земель сельхозназначения в границу населенного пункта общей площадью 46 га для развития производственной зоны и устройства санитарно-защитной зоны.

Так как реки Бейсуг и Камышевка протекают через населенный пункт, обязательным условием при постановке на кадастровый учет границы ст. Ловлинской является перевод части земель водного фонда в земли населенных пунктов общей площадью 92,4 га. Также при установлении границы будет переведена в земли населенных пунктов часть земель транспорта (2,1 га, существующая автодорога), для чего необходимо произвести размежевание единого участка.

Также для установления границ территорий размещения существующих, не состоящих в настоящее время на кадастровом учете, а также планируемых линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры генеральным планом определен перевод 11,1 га земель сельхозназначения в земли транспорта, энергетики, связи.

Перевод земель сельхозназначения в земли транспорта, энергетики и связи для размещения проектируемых линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры необходимо проводить постепенно, по мере освоения территорий.

Баланс земельного фонда 
Ловлинского сельского поселения по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1284,5 | 12,5 | 1425,0 | 13,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8685,8 | 83,7 | 8628,7 | 83,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 8,7 | 0,1 | 17,7 | 0,2 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 337,1 | 3,2 | 244,7 | 2,5 |
| 7 | Земли запаса | 57,5 | 0,5 | 57,5 | 0,5 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 10373,6 | 100,0 | 10373,6 | 100,0 |

6.3. Перспективные направления экономического развития территории

Следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Ловлинского сельского поселения Тбилисского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- недостаточная обеспеченность стационарной и сотовой связью, слабое внедрение новых технологий связи на территории поселения;

- высокий процент износа инженерного оборудования предприятий ЖКХ;

- отсутствие гостиниц, служб придорожного сервиса;

- низкие закупочные цены перерабатывающих предприятий на продукцию животноводства;

- высокий износ техники и оборудования в сельском хозяйстве;

- низкая привлекательность экономических субъектов поселения для портфельных инвестиций;

- недостаточная активность сельхозпроизводителей по привлечению инвестиций на фондовом рынке;

- недостаточное привлечение крупных инвесторов.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении, адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Тбилисского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Ловлинского сельского поселения.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Кавказского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Ловлинского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения на расчетный срок генерального плана.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан из других регионов Российской Федерации на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Увеличение объема инвестиций и привлечение капитала в отрасли экономики, ориентированные на высокие технологии и производство продукции с высокой добавленной стоимостью является одним из формирующих направлений развития муниципального образования. В связи с этим необходимо провести программу мероприятий по созданию условий роста инвестиционной привлекательности территории, в частности первостепенным является повышение обеспеченности имеющихся инвестиционно-привлекательных земельных участков инженерной, транспортной и финансовой инфраструктурой, поиск и формирование новых инвестплощадок. Необходимо проводить эффективный маркетинг территории, мероприятия по созданию благоприятного имиджа и созданию бренда территории, вести постоянные переговоры с инвесторами о возможности создания на проектируемой территории новых производств в рамках заложенных направлений развития.

Поддержка и развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

В целях создания бизнес-инкубатора необходим выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- создание в поселении собственного бизнес-инкубатора;

Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Бизнес-инкубатор оказывает начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, используя следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

Создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

6.3.1. Развитие агропромышленного комплекса.

В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращивания экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – формирование высокопродуктивного стада КРС на основе завоза стартового поголовья племенного скота, создание племенного репродуктора КРС, строительство новых и реконструкция существующих ферм;

- в растениеводстве – внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. В качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию овощеводства и плодоводства (в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, а также цветоводству). В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по внедрению в отрасль сельского хозяйства технологий, основанных на принципах органического земледелия;

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов. Перспективным направлением является создание производства подсолнечного масла, жарка и фасовка семечек.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

## 7. Планировочная организация территории

7.1. Развитие и размещение объектов капитального строительства.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Развитие и размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории определено с учётом стратегии инвестиционного развития муниципального образования Тбилисский район до 2020 года.

Развитие населенных пунктов.

Проектные решения генерального плана по территориальному развитию населенного пункта обусловлены необходимостью:

- развития селитебных, производственных, коммунальных и иных функциональных зон на расчетный срок и дальнейшую перспективу;

- предоставления жителям участков для ведения личного подсобного хозяйства;

- реализации без привлечения бюджетных средств национальной программы «Жилище 2005-2010»;

- формирования инвестиционных площадок для привлечения инвестиций в экономику района и Краснодарского края.

Станица Ловлинская планировочно организована из четырех селитебных массивов, разделенных естественными рубежами – балками и рекой. Кварталы жилой застройки преимущественно близкой к прямоугольной форме в большинстве своем подчинены излучинам реки Бейсуг и балкам. Прилегающие к водным артериям жилые кварталы ориентированы огородами к воде.

Ввиду наличия естественных рубежей – водных артерий, а также экономической необходимости сохранения и развития ряда предприятий в южной и западной частях станицы развитие селитебных территорий предусмотрено преимущественно в западном, а также восточном направлении. Также генеральным планом учтено первоочередное освоение еще неосвоенных территорий внутри существующих селитебных зон. Резервные территории для развития населенного пункта за расчетный период предусмотрены в юго-восточном направлении.

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта обусловлена наличием сложившегося каркаса улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения. На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено структурирование существующего планировочного каркаса путем дифференциации транспортных осей на основные и второстепенные, а также их органичное развитие с учетом имеющихся планировочных ограничений и территориальных особенностей станицы.

7.2. Развитие социальной инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Ловлинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

населения на расчетный срок:

Образование.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений поселения представлена 1 детским садом  вместимостью 25 мест и 1 школьным учреждением вместимостью 415 мест.

Перечень существующих учреждений образования

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ № 15 | Ст. Ловлинская, | 415 | 291 |
| 2 | ДДУ ЗАО «Заря» | Ст. Ловлинская | 25 | 39 |

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность проведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- строительство детского сада на 70 мест в ст. Ловлинская;

-реконструкция существующего детского сада с увеличением на 50 мест.

Учреждения культуры и искусства.

В культурно - досуговый комплекс Ловлинского сельского поселения  входит Ловлинский культурно-досуговый центр вместимостью 546 томов. Важную роль в решении важных социально-культурных задач играют библиотеки.

Перечень учреждений культуры и искусства, 
расположенных на территории Ловлинского сельского поселения.

| № | Название | Адрес | Вместимость, чел. | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ловлинский культурно-досуговый центр | ст. Ловлинская, ул. Школьная, 7 | 546 | 1750 |

Культовых сооружений на территории Ловлинского сельского поселения в настоящее время нет.

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция Ловлинского культурно-досугового центра;

- строительство церкви.

Спортивные объекты.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Ловлинском сельском поселении представлена объектами физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений и необорудованными спортивными площадками.

Существующие спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Ловлинского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для проведения следующих мероприятий:

- организация территории спортивных площадок.

Учреждения здравоохранения.

Из объектов здравоохранения районного значения на территории ст. Ловлинская расположена Ловлинская участковая больница на  25 коек, с поликлиникой на 50 посещений в смену, СПМ на 1 автомобиль. Мощность  амбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального норматива (18,15) и составляет 15,8 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения  недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация Ловлинской участковой больницы.

Социальное обслуживание.

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Тбилисский район.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения учреждений социального обслуживания населения не имеется.

Потребительская сфера.

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение следующих объектов потребительской сферы (с учетом существующих объектов):

- магазины – общей торговой площадью не менее 1000 м2 (включая существующие объекты);

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 140 м2 (включая существующие объекты);

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 140 посадочных мест (включая существующие объекты);

- предприятия бытового обслуживания с численностью обслуживающего персонала не менее 25 человек (включая существующие объекты);

- прачечные — мощностью 200 кг в смену;

- химчистки — мощностью 12 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью не менее 20 мест.

Для обеспечения населения Ловлинского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 1,1га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,4 га.

7.3. Развитие производственной сферы

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных осей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше V класса опасности (вредности);

- зона размещения животноводческих объектов;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения.

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление производственной базы поселения, но и на улучшение экологического состояния территории. Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данных направлениях являются:

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности предприятия без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- перепрофилирование или, при невозможности, ликвидация предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой проектируемых производственных зон.

Зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных и подводящих сетей инженерной инфраструктуры.

Зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для организации технологических процессов по добыче и подготовке артезианских подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также организации первого пояса зоны санитарной охраны.

Зона очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации выделена в данном проекте для размещения проектируемых систем очистки хозяйственно-бытовых стоков.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зоной  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 14,7 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 112,3 га.

Параметры зоны производственного и коммунально-складского назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ловлинская | 97,6 | 14,7 | 112,3 |
|  | вне границ населенного пункта | 58,4 | 18,4 | 76,8 |
|  | ВСЕГО | 156,0 | 33,1 | 189,1 |

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной производственной зоны  с целью наиболее рационального использования ценных сельскохозяйственных земель и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с учетом нормативных санитарных разрывов и негативного воздействия на окружающую среду.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Расчет потребности в складах различного назначения и размер земельных участков представлен в таблице:

7.4. Развитие транспортной инфраструктуры.

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Тбилисский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время муниципальное образование Тбилисский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и газозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, проходящие по территории Ловлинского сельского поселения, находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № пп | Наименование дороги | Техническая категория | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъезд к ст-це Ловлинская | IV | 4,6 |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в настоящее время составляет 23,5 км.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и района призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным генеральным планом, в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Тбилисский район», разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом предлагается:

- оптимизация транспортных связей путем проектирования автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц и дорог населенных пунктов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения функционирует автозаправочная станция.

При проектировании генерального плана Ловлинского сельского поселения на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генеральный план не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Ловлинского сельского поселения Тбилисского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Авиа-, железнодорожный, речной, транспорт на территории поселения не представлен.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП-7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

7.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение.

Существующие положение

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Усть-Лабинские электрические сети» Тбилисский производственный участок.

Питающей электроподстанций поселения является ПС  35/10 кВ «Заря» с трансформатором 1х2,5 МВА, в настоящее время она загружена на номинальную мощность.

Электрооборудование в Ловлинском сельском поселении находиться в удовлетворительном состоянии.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется до КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, после проведения комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1517 | 5661 |  |
| 2 | Наружное освещение | 76 | 283 |  |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 159 | 594 |  |
| 4 | Итого: | 1752 | 6538 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1226 | 4577 |  |
|  | Итого по поселению | 1226 | 4577 |  |

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

На последующих стадиях проектирования для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Ловлинского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

Определение расчетных нагрузок

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с планируемой прогнозной численностью населения ст. Ловлинской, которая на расчетный срок составит 3700 человек.

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1517 | 5661 |  |
| 2 | Наружное освещение | 76 | 283 |  |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 159 | 594 |  |
| 4 | Итого: | 1752 | 6538 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1226 | 4577 |  |
|  | Итого по поселению | 1226 | 4577 |  |

Проектное предложение

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Данным проектом предусмотрены следующие первоочередные мероприятия, направленные на улучшение системы электроснабжения проектируемой территории:

- строительство второй очереди ПС 35/10 кВ «Заря» с установкой второго трансформатора 2.5МВА, СВ-35;

- строительство линии электропередачи 35 кВ к ПС 35/10 «Заря».

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье –СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

Газоснабжение.

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ловлинского сельского поселения Тбилисского района» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» №05/0240-14/864 от 24.06.2010г., справок ОАО «Тбилисскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Существующее положение

Источником газоснабжения населенных пунктов Ловлинского сельского поселения является АГРС Ловлинская, располагающаяся северо-восточнее сельского поселения на территории Кавказского района.

Давление газа на выходе из ГРС Ловлинская составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Ловлинского сельского поселения Тбилисского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз». На территории станицы располагаются 2 газорегуляторных пункта и 3 шкафных газорегуляторных пункта. Протяженность сетей низкого и высокого давления на территории поселения составляет 44,5 км.

Процент газификации составляет не менее 90%.

Проектные предложения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Использования природного газа планируется для:

- технологических нужд промышленности;

- хозяйственно-бытовых нужд населения;

- существующих и проектируемых теплоисточников.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Согласно расчетам, произведенным на стадии разработки схемы территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, для перспективного развития территорий необходимо проведение реконструкции ГРС Ловлинская.

Согласно техническому заданию на разработку проекта генерального плана был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г.при условии увеличения численности населения с 3166 до 3700 человек . Результаты расчетов представлены далее в таблицах.

Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ловлинского сельское поселение | м³/ч | 2564 |
|  | - станица Ловленская | -«- | 2564 |

Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ловлинского сельское поселение | тыс.м³/ч | 5128 |
|  | - станица Ловлинская | -«- | 5128 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Ловлинскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 5128 |
|  | - станица Ловлинская | -«- | - | 5128 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |

Водоснабжение.

На территории Ловлинского сельского поселения водоснабжением занимается ООО «Водсервис».

В настоящее время хозяйственно-питьевое  водоснабжение Ловлинского сельского поселения осуществляется от водозаборов, имеющих  8 артезианских скважин, 8 водонапорных башен «Рожновского-25», на которых установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6-10-110. Производительность скважины 10 м³/час, напор -  110м; диаметр скважины – 150 мм.

По водопроводными сетями вода в самотечно-напорном  режиме распределяется к потребителям. Протяженность водопроводных сетей металлические диаметром 100мм - 20 км, полиэтиленовые трубы диаметром 90мм – 3,744 км. Вследствие изношенности 8 км трубопровода требуют полной замены, 19,6 км подлежат ремонту. Водопроводные башни находятся в ветхом состоянии, и требует замены. Потеря воды в сетях при транспортировке потребителям составляет 50%. Существующее водопотребление за год составляет 156 790 м³/год.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

I.ст.Ловлинская

I. Численность населения ст.Ловлинской на расчетный срок составит 3700 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 230 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =851м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 370 м³/сут

3.Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 244м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 851м³/сут + 370м³/сут + 244м³/сут = 1465 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Водопровод ст.Ловлинской является объединенным хозяйственно-питьевым противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход  воды на наружное пожаротушение станицы на один пожар составит 10 л/с при количестве одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас воды храниться в водонапорных башнях.

Запас воды во время пожара будет постоянно пополняться, причем подача воды на хозяйственно-питьевые нужды должна при этом сокращаться на 70%.

Вывод:

Дебита существующих артезианских скважин достаточно.

Для ст.Ловлинской предусмотреть сохранение существующей системы водоснабжения, но повышения рентабельности существующего водоснабжения и для обеспечения необходимого расхода хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок необходимо:

1.Ремонт существующих артезианских скважин.

2.Заменить пришедшие в негодность старые водонапорные башни строительство новых башен.

3.Строительство новых водопроводных сетей и водоводов, замена старых водопроводных труб, закольцовка тупиковых участков существующих сетей.

4.Предусмотреть обеззараживания артезианской воды на электролизных или бактерицидных установках.

Проектная схема водоснабжения должна охватить существующую и перспективную жилую застройку, предприятия местной промышленности, обеспечить полив зеленых насаждений общего пользования, а так же обеспечить пожаротушение. Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

В перспективе, возможно, добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях.

Так как территория Ловлинского сельского поселения представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться так же постепенно, в зависимости от текущей застройки территорий.

На территории Краснодарского края действует краевая целевая программа «Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 2009-2013 годы».

Программа предусматривает достижение следующих целей:

- создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских поселений муниципальных образований и реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- повышения уровня благоустройства и создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- модернизация, реконструкция и строительство объектов водоснабжения в сельских поселениях муниципальных образованиях Краснодарского края для:

- улучшения водоснабжения населения сельских населенных пунктов;

- улучшения качества воды, подаваемой населению;

- повышения уровня санэпидблагополучия населения в сельских населенных пунктах;

- повышения уровня надежности водоснабжения;

- обеспечения круглосуточного водоснабжения населения;

- снижения потерь воды при ее транспортировке.

В целях улучшения водоснабжения населения станицы Кавказской необходимо:

- продолжать работу по реализации федеральных, краевых и муниципальных программ развития улучшения водоснабжения населенных мест;

- не предоставлять земельные участки под застройку в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, под объекты, не разрешенные к строительству в ЗСО источников водоснабжения;

- развивать сеть производственных лабораторий для обеспечения производственного контроля качества питьевой воды;

- продолжить работу по замене аварийных сетей водоснабжения и строительству новых водопроводов в городских и сельских поселениях Тбилисского района.

Водоотведение.

Существующее положение

В настоящее время в Ловлинском сельском поселении централизованной системы канализации не имеется.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I.Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в ст. Ловлинская составляет     Qсут. = 851 м³/сут.

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 43 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 894 м³/сут

Проектное предложение

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Ловлинского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип  инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации. Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем. Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Организовав, исходя из численности населения коммунально-эксплуатационные центры, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Для очистки стока от биологических загрязнений предусмотреть обеззараживание ультрафиолетовой лампой.

Установка проста в эксплуатации и не требует сложных наладочных работ, монтируется в помещениях, либо производится их обваловка с перекрытием деревянными щитами. Охранная зона КЭЦ составляет 30-50м.

Разделив территорию станицы на несколько бассейнов канализования и организовав коммунально-эксплуатационный центр, в станице Ловлинской будет постепенно осуществляться система централизованного канализования существующей и проектируемой застройки.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод будет повышена степень благоустройства населения Ловлинского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

В процессе реализации плана реконструкции Ловлинского сельского поселения следует учитывать следующие мероприятия:

- рассмотреть вопрос разработки районной программы «Локальные очистные сооружения дождевой и хозяйственно-фекальной канализации» для городских и сельских населенных пунктов, в которых нет сетей дождевой и хозяйственно-бытовой канализации;

- при отводе земельных участков под строительство, включать требование строительства локальных очистных сооружений дождевых стоков перед выпуском в сети дождевой канализации;

- выдачу хозяйствующим субъектам до начала строительства (реконструкции) технических условий на водоснабжение и отведение стоков с представлением справки организации, выдавшей ТУ, об их выполнении при вводе в эксплуатацию объекта. Справка и ТУ предъявляются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тбилисском районе;

- при невозможности отведения стоков в городские сети хозяйственно-фекальной канализации, предусматривать устройство гидроизолированных выгребных ям;

- запретить главам поселений прием в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) индивидуальных жилых домов и других объектов недвижимости в сельских населенных пунктах и городе, от которых обеспечивается водосбор и отведение дождевых, хозяйственно-фекальных и промышленных сточных вод в реку и другие водные объекты без очистки;

- прекратить отвод земельных участков под строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, проектирование и ввод в эксплуатацию объектов, отведение ливневых, промышленных и хозяйственно-фекальных сточных вод, от которых производится без очистки, обеззараживания и дегельминтизации в водные объекты.

Конкретное решение о размещении очистных сооружений решается на стадии разработки генплана и последующих стадий проектирования.

Теплоэнергетика.

В настоящее время на территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на газовом топливе, обслуживающей  объекты социального и общественного делового назначения. Жилые территории обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

Вновь проектируемые котельные предусмотрены для обслуживания проектируемых объектов социального и общественно-делового назначения.  В процессе реализации генерального плана первоочередным мероприятием необходимо  предусмотреть проведение ремонта и реконструкции существующей котельной с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

На расчетный срок теплоснабжение жилых территорий планируется сохранить от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также на проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В данном проекте расчет рассеивания дымовых газов, выбрасываемых котельными, не выполнялся и может быть выполнен по отдельному заказу или на последующих стадиях проектирования.

В результате неудовлетворительного состояния оборудования котельных и тепловых сетей, потери тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов, необходимых для её производства и транспортировки во много раз превышают экономически обоснованные нормативы.

Состояние теплоэнергетического оборудования находящегося в муниципальной собственности поселений не позволяет эффективно использовать ТЭР, минимизировать затраты при производстве и транспорте тепла, снизить уровень тарифа на услуги ЖКХ  в районе и стимулировать потребителей к эффективному использованию тепловой энергии.

Отставание развития жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса определяет необходимость принятия и реализации ресурсно-обеспеченной программы модернизации этого сектора экономики. Рост потребления и прекращение строительства новых энергетических объектов в последнее десятилетие из-за сложных экономических условий привели к снижению надежности энергоснабжения потребителей района. Основной проблемой является старое оборудование, технические характеристики которого не удовлетворяют возросшим требованиям обеспечения потребителей. Для выхода отрасли из кризисного состояния должна быть реализована инвестиционная программа, направленная на развитие комплекса, на наращивание мощностей, на замену изношенных фондов.

7.6. Зоны специального назначения.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем проекте выделены основные категории зоны специального назначения:

- санитарно-защитные зоны;

- зона кладбищ;

- зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки.

Зона кладбищ.

В границах  Ловлинского сельского поселения расположено 3 кладбища традиционного захоронения, два из которых, закрыты. В центре станицы размещено действующее кладбище, территориальный резерв которого практически исчерпан. Ввиду этого проектом предусмотрена территория площадью 2,8 га в западной части станицы для организации и резервирования территории под новое кладбища.

При выборе новых территорий для кладбищ следует руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию данным кладбищем;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

7.7. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения.

- Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

- категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

- категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

- категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

- Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

- Данной схемой территориального планирования устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

- Охранные зоны.

- В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны;

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- На территории Ловлинского сельского поселения водными объектами являются р. Бейсуг и р. Зеленчук.

- Согласно Водному Кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон в зависимости от их протяженности (от истока до устья) в размере от 50 до 200 м.,  и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

- Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

- Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На территории станицы в настоящее время расположено 43 объекта историко-культурного и археологического наследия, 3 из которых включены в государственный реестр памятников истории и культуры  и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» №487-КЗ от 06.06.2002, вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Объекты археологического наследия.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Расположение на Схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр Кургана м | Охран ная зона памятника м | Решение о постановке на гос. охрану | Наименование пользова-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа “Ловлинская 1” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 2,3 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы | В1 | 1 | 1 | 0,6 | 25 | 50 | 3-р2 | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 2” (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к западу от северо-западной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,2 | 30 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 3” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы | В | 1 | 1 | 0,5 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 4” (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,4 км к западу от северо-западной окраины станицы, терраса левый берег р.Бейсуг | В | 1,2,3 Фр.1 | 1 | 0,8 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,8 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 56 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,8 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 5” (5 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,3 км к югу от северо-западной окраины станицы | В | 1,2,3 Фр | 1 | 0,6 | 24 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2,5 | 48 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,4 км к западу от западной окраины станицы | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 2 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, западная часть станицы, к северу от МТФ | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 0,6 | 26 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 40 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,6 км к западу от западной окраины станицы к югу от МТФ | В | 1,2,4 Фр.2 | 1 | 1 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 44 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 6” (8 насыпей- 2 насыпи не прослеживаются) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северо-северо-востоку от северо-западной окраины станицы, правый берег р.Бейсуг (на кургане 6 кладбище) | В | 1 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2,5 | 40 | 100 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к северу от северо-западной окраины станицы правый берег р.Бейсуг | В | 1 | 1 | 2.,2 | 40 | 100 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 35 | 75 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северо-востоку от северо-западной окраины станицы, в лесополосе | В | 1 |  | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 7” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,0 км к северу от станицы | В | 1 | 1 | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, центральная часть станицы, рядом с территорией школы (кладбище) | В | 1,2,5 Фр,3 | 1 | 1,5 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Ловлинская, центральная часть станицы, на территории клуба | В | 1,2,5 Фр.3 | 1 | 1,3 | 46 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 56 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 | 68 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2 | 66 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ловлинская, юго-западная часть станицы | В | 1,2,6 Фр.4 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 8” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,2 км к северу от северо-восточной окраины станицы, терраса правый берег р.Камышеваха | В | 1 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинский 9” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к северу от северо-восточной окраины станицы, в лесополосе | В | 1 | 1 | 3 | 60 | 125 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Ловлинская 10” (6 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1,2 Фр | 1 | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | ст-ца Ловлинская, 0,2-1,2 км к юго-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1,2,8 Фр.6 | 1 | 0,6 | 24 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,5 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,8 | 47 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1.8 | 50 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи ) | ст-ца Ловлинская, 1,1 км к востоку-юго-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган “Ловлинский 11” | ст-ца Ловлинская, 3,9 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 12” | ст-ца Ловлинская, 3,1 км к юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 1,6 | 45 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 13” (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 2,8 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,5 км к югу от юго-западной окраины станицы | В | 1 |  | 4 | 80 | 150 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,9 км к югу от станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к югу от станицы | В | 1 |  | 0,5 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 14” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 4,0 км к югу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 0,6 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 4,2 км к юго-юго-западу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 0,8 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 3,75 км к югу от станицы | В | 1 |  | 1 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинский 15” (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 3 | 60 | 125 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,5 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,8 | 40 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 3,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 | 1 | 1,8 | 40 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей – не пролеживаются) | ст-ца Ловлинская, 4,4 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, терраса правого берега р.Бейсуг | В | 1 | - | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (3 насыпи-не пролеживаются) | ст-ца Ловлинская, 5,0 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, правый берег р.Бейсуг | В | 1 | - | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган “Ловлинский 16” | ст-ца Ловлинская, 2,0 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 0,8 | 25 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа “Ловлинская 17” (4 насыпи) | ст-ца Ловлинская, 0,3 км к югу от юго-восточной части станицы | В | 1,2,7 Фр.5 | 1 | 0,6 | 22 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,3 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3 | 60 | 125 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Ловлинская, 0,2 км к югу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 1,6 | 60 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 0,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | = | = | = | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ловлинская, юго-восточная часть станицы по ул.Первомайской между домовладениями №№29-31 | В | 1,2,7 Фр.5 | 1 | 1,2 | 30 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Заря» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,7 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст-ца Ловлинская, 1,0 км к югу от станицы, в лесополосе | В | 1 |  | - | - | - | 3-р | АСОЗТ «Заря» |

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Категор. ист. культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1943г. | ст-ца Ловлинская, кладбище | 3251 | 63 | Р | И |  |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1943г. | ст-ца Ловлинская, кладбище | 3252 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Ловлинская, центр | 3253 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников |  |  |  | А И МИ | - 3 - | итого по сельскому поселению 3 |  |

Основные факторы экологического риска по объектам культурного наследия и места их проявления (естественные и антропогенно обусловленные воздействия на памятники истории и культуры - подтопление территории, эрозия, загрязнение среды, вибрация, экологически нерегламентированная застройка, визуальное нарушение ландшафтов и т.п.):

- выветривание швов кирпичной кладки и деструкция кирпича;

- нарушение гидроизоляции, разрушенной в результате повреждений, многослойности и отсутствия отмосток, приводящее к подъему уровня воды;

- грибковые поражения, возникающие из-за нарушения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, протечек водопровода и канализации, отсутствия водостоков и водосточных труб;

- стихийные бедствия;

- активизация оползней;

- подтопление;

- вибрация от близко расположенных транспортных потоков;

- загрязнение воздушного бассейна: выбросы в атмосферу диоксида серы, оксида азота и углерода, образующих с парами воды азотную, серную и другие кислоты, разрушающие материал памятников;

- ремонтные и строительные работы, проводимые на памятниках без согласования с органами охраны;

- Санитарно-защитные зоны.

- Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

- Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

- Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

- Схемой территориального планирования границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

- Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7.8. Зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки. Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории населенных пунктов Ловлинского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда составляют:

- благоустроенный жилищный фонд – 0,08 м3/мес.;

- частный сектор – 0,113 м3/мес.

Существующие нормы накопления ТБО были разработаны в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов, каждые 5 лет целесообразно проводить уточнение норм накопления ТБО, так как с течением времени состав ТБО изменяется. В последние годы изменился состав пищевых отходов, что связано с изменением качества продуктов питания. Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под воды, резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов. В связи с этим существующие нормы накопления ТБО являются заниженными и не отражают фактическое образование ТБО.

Для разработки генеральной схемы применяются усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры, которые представлены в таблице

Нормы накопления ТБО

| Наименование | Единица измерения | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Благоустроенный жилищный фонд | 1 человек | 1,8 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд | 1 человек | 2,2 |
| Больницы | 1 койка | 1,2 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещение | 0,007 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 0,12 |
| Детские сады, ясли | 1 место | 0,4 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. площ. | 0,15 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. площ. | 0,8 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. площ. | 0,23 |
| Рынки | 1 м2 торг. площ. | 0,6 |
| Кинотеатры | 1 место | 0,18 |
| Дом культуры | 1 место | 0,22 |
| Вокзалы | 1 место | 0,22 |
| Гостиницы, общежития | 1 место | 1,13 |
| Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 1,13 |
| Учреждения | 1 сотрудник | 1,19 |

Организованный сбор ТБО на территории Кавказского сельского поселения осуществляется контейнерным методом и по заявкам населения и предприятий позвонковым методом с помощью тракторов.

Сбор ТБО контейнерным методом производится в металлические контейнеры объемом 0,75м3, расположенные на контейнерных площадках. Вывоз ТБО осуществляется по маршруту согласно установленного графика.

Организованный сбор крупногабаритных отходов не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторов.

Основная масса ТБО в районе вывозится на свалку твердых   бытовых отходов.  Санитарно-защитная зона полигона ТБО организована по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Межрайонным центром Госсанэпиднадзора разработано   санитарно-гигиеническое   задание   для   существующей   свалки   по проведению ее в соответствие требованиям санитарных норм и правил № 2811-83 от 16.05.83г. «Устройство и содержание полигонов для твердых бытовых отходов».

Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды, локальная очистка сточных вод на свалках ТБО района отсутствует. Захоронение ТБО ведется без соблюдения установленной технологии. Инженерное обеспечение отсутствует. Экологическая обстановка на прилегающей к свалке территориях оценивается как неблагоприятная. Атмосферные осадки, фильтрующиеся сквозь толщу ТБО, приобретают свойства раствора, насыщенного в основном солями тяжелых металлов, в количествах значительно превышающих предельно допустимые концентрации. Неконтролируемые процессы свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтра. Из-за отсутствия необходимой гидроизоляции фильтрат ТБО попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В атмосферу постоянно поступают газообразные продукты разложения ТБО – метан, аммиак, сероводород, окись углерода и пр. Территория, прилегающая к свалке, захламлена ТБО.

Анализ состояния санитарной очистки территории Кавказского сельского поселения выявил следующие проблемы:

- В настоящее время на территории ст. Ловлинской централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории Ловлинского сельского поселения.

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

- Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО.

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

- Существующие нормы накопления ТБО не отражают фактических объемов образования.

- Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами Тбилисского района;

- Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки, и размещения коммунальных отходов.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки ст. Ловлинской, повышение ее технического уровня и надежности. Необходимо обновить парк контейнеров и специальной техники. Привести в соответствие санитарным правилам места накопления и хранения твердых коммунальных отходов.

- Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

- Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО:

а) организация раздельного сбора компонентов ТБО;

б) максимально возможное вторичное их использование;

в) развитие рынка вторичных материальных ресурсов.

Однако, данная работа рассчитана на 2-3 года реализации и не предусматривает долгосрочной перспективы.

В положении схемы территориального развития Краснодарского края в схему санитарной очистки территории была заложена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-Причерноморская курортно-рекреационная зона

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные комплексы.

- После проведенного анализа существующего положения с учетом негативного влияния существующих свалок мусора на окружающую среду, необходимость первоочередной рекультивации многих таких объектов на территориях поселений района, схемой территориального планирования  принято решение организации пунктов первичной сортировки вторсырья.

- Месторазмещение данных объектов определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности.

- Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

- При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

- Таким образом, первоочередными мероприятиями по организации системы санитарной очистки территории Тбилисского района являются:

- рекультивация существующих свалок мусора;

- строительство предприятия по переработке вторсырья;

- строительство пунктов сортировки  бытовых отходов;

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- обустройство мест сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов.

- Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Все вышеописанные зоны являются планировочными ограничениями при создании архитектурной композиции территории и  назначении функционального использования. Все планировочные ограничения сведены в таблицу.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 10373,6 | 10373,6 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 8685,8/ 83,7 | 8628,7/ 83,2 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 1284,5/ 12,5 | 1425,0/ 13,6 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 8,7/ 0,1 | 17,7/ 0,2 |
|  | земли водного фонда | га / % | 337,1/ 3,2 | 244,7/ 2,5 |
|  | земли запаса | га / % | 57,5/ 0,5 | 57,5/ 0,5 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 422,0 | 462,0 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 5,3 | 9,3 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 156,0 | 189,1 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 119,9 | 127,7 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 9324,3 | 9202,7 |
|  | Зона специального назначения | га | 9,0 | 45,7 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное, всего | тыс. чел. | 3,155 | 3,7 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 190 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 450 | 450 |
| 3.3 | Больницы | коек | 25 | 40 |
| 3.6 | Поликлиники | посещений в смену | 50 | 70 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | м2 | 813,4 | 1110 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 30 | 150 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 1 | 26 |
| 3.10 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 546 | 546 |
| 3.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,5 | 2,6 |
| 3.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4772 | 7200 |
| 3.13 | Кладбища традиционного захоронения | га | 3,6 | 4,6 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 0,43 | 1,465 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 0,9 |
|  | Объемы сброса очищенных сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут | - | 0,9 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | нет данных | 11056 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | 5698540 | 24586 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 3,5 | 7,0 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3/год |  |  |
|  | Протяженность распределительных сетей высокого давления | км | 19,2 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 25,4 | 33,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - подъездные дороги | км | 4 | 8,9 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | км | 21,4 | 24,5 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,24 | 0,32 |

## 8. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

На территории Ловлинского сельского поселения нет природных территорий имеющих статус особо охраняемых.

## 9. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, которые составляют:

- для памятников истории – 60 м от границ памятника по всему его периметру;

- для памятника архитектуры – 100 м от его границ по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – 40 м от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников археологии (поселений, городищ) – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

- для крепостей и укреплений – 200 м от границ памятника по всему его периметру.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

## 10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В соответствии со схемой территориального планирования Кавказского сельского поселения в процессе реконструкции и строительства  объектов будет оказываться негативное воздействие на земельные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные  воды, будут образовываться отходы.

## 10.1. Атмосферный воздух.

Территориальным  отделом  Управления  Федеральной  службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тбилисском районе ведется контроль за загрязнением воздуха.

В 2009 году определялись следующие ингредиенты: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, углерода оксид, сероуглерод, диоксид азота, бенз(а)пирен, углеводороды ароматические (бензол, ксилол, толуол), акрилаты.

По данным Госкомгидромета средние фоновые концентрации в Тбилисском  районе имеют следующие значения:

| Загрязняющее Вещество | Предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе, мг/м3 | Фоновые Концентрации изучаемого участка, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода | 5,0 | 2,0 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,19 |
| Двуокись азота | 0,085 | 0,06 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,01 |

Анализ данных показывает, что на рассматриваемой территории ни по одному ингредиенту не отмечается превышение допустимых максимально-разовых концентраций и увеличение антропогенной нагрузки в соответствии с Схемой территориального развития не приведет к значительному приросту фоновых концентраций.

В 2009 году Территориальным  отделом  Управления  Федеральной  службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тбилисском районе проводилась целенаправленная работа по организации санитарно-защитных зон (С33) предприятий и объектов всех классов по санитарной классификации в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

При реализации схемы территориального планирования Ловлинского сельского поселения, разработке генерального плана района или поселения   в обязательном порядке учитывать сведения о повторяемости ветров (розу ветров) относительно жилой застройки,  размеры ориентировочных санитарно-защитных зон, озеленение, соблюдать санитарные разрывы и размеры СЗЗ, озеленять СЗЗ. Проект озеленения будет разработан на следующих стадиях проектирования, в составе генплана.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, обеспечивается ЗАО «Заря» и ОАО Племптицефабрика «Тбилисская». На территории Георгиевского сельского поселения отмечается довольно низкая плотность жилой застройки. На данный момент на территории поселения не выявлено жилых участков попадающих в санитарно-защитные зоны действующих предприятий.

Экологическая ситуация на территории Тбилисского района является в целом удовлетворительной. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом автотранспортом, и стационарными источниками- котельные, АПК, строительная промышленность и т.п.. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений).

В состав выбросов от автотранспорта входят следующие загрязняющие вещества:

- оксид углерода –75,4 %;

- углеводороды – 13,7 %;

- оксиды азота  – 7,9  %;

- сернистый ангидрид  – 1,8 %;

- сажа – 1,2 %.

В связи с увеличением количества автомобилей объемы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, ежегодно увеличиваются. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, постепенно осуществляется переход автотранспорта на газовое топливо, для чего осуществляется строительство автогазозаправочных станций. В перспективе, в связи с общей экологической проблемой загрязнения воздуха от автотранспорта будет осуществляться переход на электромобили. Первые электромобили уже появились в крае.

Стационарные источники также оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух широким спектром вредных веществ, многие из которых относятся к I и II классу опасности и способны малыми количествами нанести значительный ущерб окружающей природной среде и здоровью человека. Особенно сильное загрязнение воздуха происходит в условиях безветренной антициклональной погоды в промышленных зонах и жилье расположенном в непосредственной близости от предприятий, там где не соблюдаются СЗЗ предприятий.

При реализации схемы территориального планирования Ловлинского сельского поселения  будут проводится строительные работы в большом объеме. В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

Дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при проведении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия по охране воздушного бассейна

- Устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- При временном хранении почвенного слоя (до 1 года), не допускать сдувов гумусного слоя с буртов, используя поливы.

- Оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие в целях снижения пылевых выбросов.

- Исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- Использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- Запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- Соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, своевременный контроль отработавших газов на содержание вредных веществ (дымность, СО, NOх).

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Проверку соответствия содержания окиси углерода и дымности в отработавших газах следует проводить на предприятиях, эксплуатирующих автомобили после ремонтов или регулировки системы питания двигателя.

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов и жилья. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками.

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки пластиковой тары и  открытой посуды не допускается.

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты категорически запрещается.

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:

- иметь разрешительные документы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проекта ПДВ;

- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в соответствии с действующими санитарными правилами;

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным правилам

- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов;

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;

- получать санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы на все изменения технологического процесса или оборудования (увеличение производственной мощности, изменение состава сырья, номенклатуры выпускаемой продукции и другие отклонения от утвержденного проекта);

- информировать органы и учреждения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической службы обо всех случаях нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций;

- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы по устранению нарушений санитарных правил.

## 10.2 Поверхностные воды.

На территории Ловлинского сельского поселения водными объектами являются река Бейсуг, река Камышеваха и водотоки по балкам.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Ловлинского сельского поселения (реки Бейсуг – 200м, реки Камышеваха и ручьев – 50 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В настоящее время на территории поселения в восточной его части в границе водоохранной зоны реки Бейсуг располагается действующая молочно-товарная ферма №3. Сточные воды данного объекта могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод реки Бейсуг. В западной части ст. Ловлинской внутри границ водоохранной зоны реки Бейсуг располагается свалка бытового мусора. Также на территории проектируемого населенного пункта в водоохранной зоне рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Согласно действующему законодательству первоочередными водоохранными мероприятиями должны быть выполнены проекты организации  водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в границах поселения.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Наблюдательная сеть насчитывает 62 створа наблюдения. Наблюдение за качеством воды в поверхностных водных объектах, обработку, обобщение, накопление информации по заданию Кубанского БВУ и управлений природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России выполняют:

- по Краснодарскому краю - ФГУ «Кубаньмониторингвод»

- по Ставропольскому краю - ГУЛ «Ставропольский ЦГМПР», ФГУ «Ставропольский ТФИ»

- по Республике Адыгея - ФГУ «Адыгейский территориальный фонд информации»

- по Республике Карачаево-Черкессия - ФГУ Кубаньмониторингвод».

Пробы воды в водных объектах отбираются один раз в квартал и исследуются по 27-34 ингредиентам.

Гидрохимический состав поверхностных водных объектов в зоне деятельности Кубанского БВУ формируется под влиянием естественных гидрохимических факторов, влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора, поступления загрязненных пестицидами сбросных вод оросительных систем.

Основными источниками загрязнения водных объектов (открытые водоемы) являются стоки очистных сооружений канализации. Решения по строительству либо реконструкции очистных сооружений будут приниматься на последующих стадиях проектирования при разработке генпланов.

На данном этапе для предотвращения загрязнения водных объектов, устанавливаются береговые полосы, водоохранные зоны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
     	В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
          2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
          3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.      
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
     	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство отводных лотков с приемом загрязненных ливнестоков и последующим вывозом на очистные сооружения.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

При отведении земель под кладбища или принятии решения о расширении существующего кладбища, необходимо соблюдать санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,  зданий и сооружений похоронного назначения», согласно которому:

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается.

Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать сеть хозяйственно-питьевого водопровода (тупиковую) от городских и поселковых сетей или от резервуаров, наполняемых привозной водой, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Качество воды должно отвечать требованиям санитарных правил для питьевой воды.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ловлинского сельского поселения, размещение объектов капитального строительства в прибрежных и водоохранных зонах не планируется.

В целях снижения негативного воздействия на водные ресурсы района необходимо не только не допускать строительство новых объектов в водоохранных зонах, но и осуществлять вынос за предела ВОЗ существующих объектов. Расширить систему сбора и очистки ливнестоков, построить эффективные очистные сооружения биологической очистки сточных вод с очисткой сточных вод до ПДКрх.

В связи с загрязнением водных объектов в черте поселений дождевыми и талыми водами, с целью комплексного улучшения экосистемы водных объектов территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тбилисском районе предлагается:

- рассмотреть вопрос разработки районной программы «Локальные очистные сооружения дождевой и хозяйственно-фекальной канализации» для городских и сельских населенных пунктов, в которых нет сетей дождевой и хозяйственно-бытовой канализации;

- при отводе земельных участков под строительство, включать требование строительства локальных очистных сооружений дождевых стоков перед выпуском в сети дождевой канализации;

- выдачу хозяйствующим субъектам до начала строительства (реконструкции) технических условий на водоснабжение и отведение стоков с представлением справки организации, выдавшей ТУ, об их выполнении при вводе в эксплуатацию объекта. Справка и ТУ предъявляются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю;

- при невозможности отведения стоков в городские сети хозяйственно-фекальной канализации, предусматривать устройство гидроизолированных выгребных ям;

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Ловлинского сельского поселения (реки Бейсуг – 200м, реки Камышеваха и ручьев – 50 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В настоящее время на территории поселения в восточной его части в границе водоохранной зоны реки Бейсуг располагается действующая молочно-товарная ферма №3. Сточные воды данного объекта могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод реки Бейсуг. В западной части ст. Ловлинской внутри границ водоохранной зоны реки Бейсуг располагается свалка бытового мусора. Также на территории проектируемого населенного пункта в водоохранной зоне рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

В качестве мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, проектом предлагается:

1. рекультивация существующей несанкционированной свалки мусора в западной части ст. Ловлинская:

2. создание сети хозяйственно бытовой канализации СС сбором хоз бытовых вод на очистные сооружения;

3. на территории молочно-таварной фермы № 3 рекомендуется создание ЛОС, для сбора и очистки сточных вод.

## 10.3. Почвенный покров

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

## 10.4.  Акустический режим.

При проведении строительных работ, эксплуатации промышленных и других объектов оказывается шумовое воздействие на окружающую среду. При проведении работ оказывающих шумовое воздействие необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимого уровня шума, вибрации регламентируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

При необходимости снижения уровня шумового воздействия от используемой техники и оборудования следует применять следующие меры:

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);

- защитные акустические устройства (шумоизоляция, ограждения в виде шумопоглощающих экранов, специальные помещения для источников звука и др.);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы и др.).

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Расчет уровней звука, создаваемого источниками шума проводился согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Согласно санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс. Для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

Для времени суток с 7 до 23 ч. LАэкв = 55 дБА, LАмакс = 70 дБА;

Для времени суток с 23 до 7 ч. LАэкв = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.

Для территорий, примыкающим к больницам и санаториям (курортной зоны), допустимый уровень шума принимается равным 35 дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

Источниками наиболее мощного шумового воздействия – строительства предприятия АПК являются шум двигателей автомобилей, стройтехники в пределах промплощадки.

Одновременно могут действовать несколько источников шума. При расчёте уровня звука от группы из нескольких источников шума суммарный уровень звука от них определяется по формуле:

LА Сум = LAi + Δ						(3.2.1)

где Δ - величина, определяемая по таблице 3.2.1. При пользовании этой таблицей последовательно складываются уровни в дБ (звуковой мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала определяется разность двух складываемых уровней, затем соответствующая этой разности добавка. После этого добавка прибавляется к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывается со следующим и т.д.

| Разность уровней в дБА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Октавные уровни звукового давления L (дБ) от одного источника в расчётных точках определяются по формуле:

L=Lp - 10lg(Ω) - 20*lgr-βa*r/1000 - ΔLэкр.		(3.2.2)

где Lp - октавный или октавный эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум; для источника шума в пространство Ω = 4π;  на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений Ω = 2π, численное значение величины 10*lgΩ при этом равно 8 дБ;

r – расстояние (м) от акустического центра источника шума до расчётной точки;

βa - коэффициент поглощения звука в воздухе (дБ/км), принимаемый по данным в ниже изложенной таблице.

| Частота полос в Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βa в дБ/км | 0 | 0,7 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

Строительство планируемых объектов в соответствии с Схемой территориального планирования муниципального образования Ловлинское сельское поселение, с учетом мероприятий позволит выполнять работы с недопущением превышения ПДУ шумового воздействия.

## 10.5. Санитарная очистка территории Кавказского сельского поселения.

Острой экологической проблемой городов и других населенных пунктов Краснодарского края является утилизация твердых бытовых отходов.

Санитарная очистка территории населенных пунктов направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарная очистка территории станицы Ловлинской направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Действующая свалка твердых бытовых отходов расположена на северо-западной окраине станицы. Вывоз мусора осуществляется силами администрации поселения и местных жителей.

- Данным генеральным планом для решения вопроса санитарной очистки территории населенного пункта предусмотрены следующие мероприятия:

- рекультивация существующей свалки мусора;

- организация контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах поселения;

- внедрение системы раздельного сбора отходов.

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки территории, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ «Тбилисская ЦРБ» в ст.Тбилисской.

Скотомогильников и термических ям на территории поселения нет, данным проектом не предусмотрено размещение новых.

Утилизация биологических отходов (в том числе медицинских) в настоящее время производится на Ладожском филиале Тимашевского утильзавода. На перспективу также планируется утилизировать данную группу отходов на специализированных предприятиях соседних муниципальных районов.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок генерального плана предусматривается на проектируемом предприятии по сортировке и переработке ТБО с усовершенствованным полигоном в Тбилисском сельском поселении. На первую очередь реализации проекта утилизацию отходов возможно производить по договорам на полигонах и предприятиях соседних муниципальных образований. Существующая свалка мусора предусмотрена к закрытию и рекультивации.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| наименование | расчетные данные, чел | кол-во контейнеров, штук | годовое накопление муниципальных отходов |  | смет с 1 м2 твердых покрытий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |
| Ловлинское сельское поселение (всего) | 3700 | 11 | 592,0 | 2960,0 | 33,3 | 53,3 |
| ст. Ловлинская | 3700 | 11 | 592,0 | 2960,0 | 24,5 | 39,2 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

2960 м3 / 365 дней = 8,1 м3 / сут,

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 50 м3 и 11 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

Основные виды отходов строительного периода.

В перечень работ строительного периода входят: демонтаж устаревших зданий и сооружений, прокладка инженерных сетей, устройство дорог, строительство новых зданий и сооружений.

Отходы образующиеся при проведении данных видов работ:

1. снос устаревших строений

Мусор строительный от разборки зданий и сооружений (4 кл. опасности)

Лом черных металлов (демонтаж конструкций и систем отопления) (5 кл. опасности)

Отходы древесины незагрязненные (демонтаж деревянных конструкций) (5 кл. опасности)

2. прокладка инженерных сетей

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Грунт (образуется при рытье котлованов и траншей) (5 кл. опасности)

Лом черных металлов (прокладка труб) (5 кл. опасности)

3. устройство дорог

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Затвердевшие остатки асфальтной смеси (остатка не уложенной асфальтной смеси) (5 кл. опасности)

4. строительство новых зданий и сооружений.

Бой кирпича, отходы бетона в кусковой форме  (5 кл. опасности)

Строительные отходы (4 кл. опасности)

Лом черных металлов незагрязненный (5 кл. опасности)

Остатки, огарки сварочных электродов (сварочные работы) (5 кл. опасности)

Тара (мешки) из-под цемента и строительных смесей (4 кл. опасности)

Тара из-под лакокрасочных материалов (4 кл. опасности)

Тара из-под растворителей (4 кл. опасности)

Таким образом, видно, что 80 % общего объема образования отходов, составит строительный мусор и 20 % приходится на остальные виды отходов, связанные с жизнедеятельностью рабочего персонала.

В качестве мероприятия по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду, имеет смысл предложить вторичное использование строительных отходов. Так допустимым видом использования можно считать использование строительных отходов для создания полотна вновь прокладываемых дорог и для создания минерального слоя при устройстве полигонов ТБО.

5. Отходы, образованные при эксплуатации автотранспорта, строительной и дорожной техники.

Поскольку в реконструкции и строительстве будет использоваться автотранспорт, строительная и дорожная техника, то неизбежно образование отходов от технического обслуживания используемой техники. Однако следует учитывать, что работы будут проводится преимущественно силами подрядных организаций, в связи с этим отходы образованные в следствии проведения технического обслуживания автотранспорта должны быть учтены в лимитах образования отходов, разработанных для этих предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период строительства отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

Отходы в эксплуатационный период

Основными источниками образования отходов в период эксплуатации объектов, будут являться отходы, образованные в жилищно-коммунальном секторе, и отходы, образованные от обслуживания автотранспорта и обслуживающей техники.

Примерный перечень отходов

При эксплуатации предприятий возможно образование следующих видов отходов:

- Отходы обслуживания техники и автотранспорта

- Отходы агропромышленного комплекса

- Отходы строительных предприятий

- ТБО

- Смет с твердых покрытий

- Отходы люминесцентных ламп

- Прочие отходы от деятельности различных предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период эксплуатации отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате бытовой деятельности людей и состоят из пищевых отходов, использованной тары и упаковки, изношенной одежды и других вышедших из употребления текстильных изделий, отслуживших свой срок бытовых приборов, мебели, электро- и радиотехнических устройств.

Средний морфологический состав ТБО в России включает в себя по данным Академии коммунального хозяйства им. Панфилова следующие компоненты:

- пищевые отходы - 30-38%,

- отходы бумаги и картона - 25-30%,

- текстильные отходы - 4-7%,

- стеклобой и стеклотара - 5-8%,

- отходы пластмасс - 2-5%,

- черные металлы - 0,2-0,3%.

Масштабы образования ТБО в российских городах характеризуются величиной около 200-500 кг в расчете на одного человека в год. Основную их массу - направляют на свалки ТБО. Под складирование ТБО изымают значительные территории земельных ресурсов, общая площадь которых составляет в России около 10 тыс. га. Многие свалки уже заполнены или близки к заполнению, а строительство новых полигонов и свалок ТБО связано в крупных городах, как правило, с определенными трудностями, особенно при наличии поблизости крупных водоемов.

Проблематичность промышленной переработки ТБО состоит, прежде всего, в том, что этот вид отходов имеет сложный морфологический состав. Пока нет рациональной технологии переработки столь разных по своему составу материалов, содержащихся в ТБО, в одном технологическом процессе, а разделение смеси различных компонентов на составляющие на полигонах и свалках практически невозможно.

Наиболее рациональным решением проблемы твердых бытовых отходов могла бы быть организация селективного сбора или хотя бы грубая предварительная сортировка перед их сжиганием или компостированием. Еще лучшей была бы технология комплексной переработки ТБО, предполагающая, в том числе, предварительную сортировку отходов с последующим сжиганием горючей фракции и утилизацией выделяемой при этом теплоты, компостированием, по возможности, органической фракции и переработкой остальных отходов, включая отходы сжигания. Следует отметить, что масштабы использования технологии комплексной переработки ТБО в мире пока незначительны.

Значительное развитие в мире получила технология селективного сбора компонентов ТБО: стекла, макулатуры, полимерных и металлических бутылок и банок, пищевых отходов. В Германии, кроме того, существует двойная система удаления ТБО и отдельно отходов упаковки. Селективный сбор таких отходов осуществляют в специальные контейнеры, расположенные в местах сбора ТБО, в жилых районах, у магазинов, торговых точек, в зонах отдыха. Даже стеклотару из белого и темного стекла собирают в различные контейнеры.

Независимо от объемов, места хранения отходов должны соответствовать следующим требованиям:

Отходы первого класса опасности должны храниться в крытых помещениях, недоступных для посторонних, в контейнерах, в штабеле либо на стеллажах. Кислоты (при наличии), должны храниться в герметично закрывающейся таре)

Не допускается:

- передача отходов в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных предприятий по переработки данных видов отходов (имеющие лицензию на данный вид деятельности).

- хранение опасных отходов под открытым небом;

- хранение отходов в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение отходов на грунтовой поверхности;

Отработанные ртутьсодержащие лампы (I класс опасности)

Практически на всех предприятиях и в сфере услуг для освещения используют экономичные лампы, существенным недостатком которых является небольшое содержание в них ртути. Основными видами ртутных ламп являются люминесцентные бытовые (ЛБ) и дугоразрядные (ДРЛ).

Среднее содержание в них ртути (токсичного элемента 1-го класса опасности) составляет около 0,015% (90-150 мг в расчете на одну лампу). После отработки ресурса (по паспорту он составляет 11-15 тыс. ч) эти лампы подлежат обезвреживанию или складированию и захоронению экологически безопасным способом. Однако эти требования сейчас соблюдают далеко не везде. Лишь только 15-30% отработанных люминесцентных ламп сдают на переработку специализированным предприятиям. Остальные, в основном, захоранивают «диким», т.е. запрещенным способом (в траншеях и ямах) или выбрасывают вместе с хозяйственным мусором на свалки отходов. Небольшую часть отработанных ртутных ламп временно складируют на предприятиях.

Наиболее распространенный способ переработки отработанных ртутных ламп термическая демеркуризация, основанная на испарении ртути под действием высоких температур и последующей конденсации ее паров. Метод обеспечивает соблюдение санитарных норм как на выбросы в атмосферу в процессе переработки ламп, так и на концентрацию ртути, содержащейся в продуктах их переработки - стеклобое и ломе цветных металлов. Остаточное содержание ртути в продуктах переработки после демеркуризации составляет не более 1 мг/кг. Извлеченная в процессе демеркуризации ртуть с концентрацией 30-70% должна направляться затем на дальнейшую переработку.

Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних, в пластиковой или железной таре, с закрывающейся крышкой.

Отходы второго класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые металлические ящики, пластиковые пакеты, мешки и т.п.);

Отходы третьего класса опасности хранятся в помещении, или под навесом. Организация хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, осуществляется в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов;

Ветошь промасленная, промасленные фильтры (III класс опасности) должны накапливаться в металлических контейнерах или ящиках с закрывающейся крышкой, на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания. Не реже, чем один раз в неделю, промасленная ветошь и фильтры промасленные после соответствующей разборки должны убираться из помещений в место хранения (металлический контейнер, исключающий попадание атмосферных осадков), расположенное на допустимом с точки зрения противопожарной безопасности расстоянии от строений и вывозиться на обезвреживание в соответствии с установленным лимитом в специализированные организации.

Не допускается:

- поступление ветоши промасленной и промасленных фильтров в контейнеры для ТБО либо для других видов отходов;

- поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора ветоши промасленной и фильтров промасленных;

- нарушение правил противопожарной безопасности при хранении отходов.

отходы 4 и 5 классов опасности  хранятся открыто – в контейнерах, крупногабаритные отходы хранятся насыпью на гидроизолированных площадках.

Отработанные автомобильные шины (IV класс опасности) хранят на огороженной крытой площадке с твердым покрытием, в штабеле либо на стеллажах. Не допускается поступление изношенных автомобильных шин, резино-технических изделий и отходов резины в контейнеры для ТБО, либо для других видов отходов.

Твердые бытовые отходы (IV класс опасности) должны храниться в специальных (желательно стандартных) металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, огороженной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Нельзя допускать переполнения контейнеров. Своевременный вывоз должен быть обеспечен согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов.

Не допускается:

- поступление в контейнеры для ТБО отходов, неразрешенных к приему на полигоны ТБО (свалки), в особенности отходов I и II классов опасности (отработанные люминесцентные лампы, использованные аккумуляторы, нефтесодержащие отходы и т.д.);

- использовать ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.;

- сжигание ТБО на промплощадках;

Требования к устройству полигонов складирования ТБО

Наиболее простым, дешевым и часто применяемым методом обезвреживания отходов является их складирование на полигонах. В соответствии с санитарными требованиями полигоны должны быть расположены на глинистых и суглинистых почвах или иметь специальные водонепроницаемые основания, препятствующие проникновению фильтрата в водный бассейн. Практически на полигоне происходят процессы медленного биохимического (аэробного и анаэробного) разложения компонентов. Срок эксплуатации полигона обычно составляет 10-20 лет, а высота слоя отходов достигает 20-25 м. По оценкам специалистов, в слое на глубине 3 м процесс разложения может закончиться за 15-20 лет, а в более глубоких слоях идет до 100 лет.

Одним из главных загрязнителей с территории полигонов являются поверхностные воды, а также фильтрат, образующийся при прохождении атмосферных осадков через толщу отходов. БПК фильтрата может составлять до 4800 мг/л, а ХПК до 5000 мг/л. С фильтратом возможен вынос болезнетворных бактерий тифа, туберкулеза, столбняка и т.п. Бионеразлагаемые загрязнения (например, сульфаты, хлориды, железо) практически полностью выносятся фильтратом, систематически ухудшая качество подземных вод. В результате процесса разложения складируемых ТБО в воздушный бассейн попадают углекислый газ, метан, водород, аммиак, непредельные углеводороды, сероводород, процесс сопровождается также выделением теплоты. Количество образующихся газов зависит от состава отходов, климатических условий Частично газы могут сорбироваться почвенной водой и почвой. Опасной для окружающей среды является пыль, уносимая с полигонов, содержащая большое количество органических веществ и микроорганизмов.

На рисунке представлена схема размещения основных сооружений полигона. Участок складирования ТБО, занимающий до 1/5 всей площади, разбивают на очереди эксплуатации с учетом приема отходов в течение 3 - 5 лет. Для изоляции места размещения отходов от проникновения загрязняющих веществ в почву, грунтовые воды, атмосферу рекомендуется использовать защитные экраны. Конструкция экранов позволяет отводить образующуюся влагу и газы. На рисунке представлена схема безопасного складирования отходов на полигоне. Основными элементами такой конструкции являются:

- слой поверхностного грунта, на который высаживают растительность, закрепляющую покрытие и улучшающую испарение влаги;

- система дренажа, отводящая поверхностные стоки. Наклон грунтового покрытия улучшает поверхностный сток.

- изолирующий слой из глины или пластикового покрытия, предотвращающий проникновение осадков в отходы;

- слой, состоящий из мелкого грунта или песка, являющийся основой для изолирования;

- вентиляционная система, обеспечивающая удаление газов образующихся в результате разложения отходов;

- дренажный слой из песка или гравия, способствующий отводу просачивающейся через отходы жидкости в дренажные канавы

- нижний изолирующий слой, препятствующий просачиванию загрязнителя в грунтовые воды.

В качестве изоляционных материалов для отходов применяют малопроницаемые грунты, осадочные породы, синтетический материал, асфальтовые покрытия. Выбор материалов защитного экрана зависит от геологических условий места полигона, состава отходов, технических требований. Вымываемые компоненты отходов могут влиять на проницаемость материалов покрытий. Так, проницаемость некоторых видов глин существенно увеличивается при воздействии на них нейтральных моторных масел и щелочных органических жидкостей.

Схема размещения сооружений полигона:

1- подъездная дорога; 2 - хозяйственная зона;

3- нагорная канава; 4-ограждение; 5- зеленая зона; 6- кавальер грунта для изоляции слоев; 7-участки складирования; /.//.///-очереди эксплуатации

Схема безопасного размещения отходов на полигоне:

1- слив просачивающейся влаги;

2-сливная канава;

3- труба для удаления жидкости;

4-  грунт;

5-  проницаемый слой;

6-  газовая вентиляция;

7-  непроницаемый слой;

8 - подложка;

9-  растительность;

10 - отходы

## 11. ВЫВОДЫ.

Основные природоохранные мероприятия

Метеоклиматические условия. Учитывая на транспортных магистралях, связывающих центр края с его восточными и юго-восточными районами, а также хорошую сохранность естественных условий,  при размещении объектов нового строительства должны быть сохранены его приоритетные функции. Основу экономического потенциала муниципального образования составляют сельскохозяйственный комплекс, промышленность, розничная торговля, транспорт, строительный комплекс.

Геологическая среда. Основным требованием при строительном освоении территории является исключение дополнительного обводнения грунтов основания сооружений в целях предотвращения возможного развития процесса подтопления. В связи с этим должны быть предусмотрены мероприятия по максимальному сокращению утечек из водонесущих коммуникаций. Соблюдение этого требования обеспечивается поддержанием системы водонесущих коммуникаций в надлежащем техническом состоянии.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Необходимо дальнейшее развитие систем водоснабжения и канализации с передачей стоков в системы канализации, строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений канализации со степенью очистки отвечающей нормативным показателям, а также систем сбора и отвода поверхностного стока с очисткой до рыбохозяйственных показателей.

Для недопущения загрязнения поверхностных и подземных вод при устройстве кладбищ необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство отводных лотков со сбором стоков в емкостях с последующей очисткой на очистных сооружениях.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Атмосферный воздух. Для создания благоприятной экологической ситуации в районе необходимо проведение экологизации производства, внедрение современных безотходных технологий, использование лучших технологий в системе АПК. Разработка проектов организации санитарно-защитных зон ряда промпредприятий.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами ДВС автотранспорта,  дизельных двигателей дорожной техники, оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При эксплуатации территорий основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут: ДВС автотранспорта, топливосжигающие установки (котельные, подогреватели и т.п), технологическое оборудование АПК и др..

Акустический режим. Проведенная оценка воздействия транспорта на акустическую среду позволяет отметить, что в целом  Ловлинское сельское поселение характеризуется благоприятным акустическими условиями.

При реализации Схемы территориального развития… на последующих стадиях проектирования должны быть разработаны шумозащитные мероприятия, направленные на создание комфортных условий.

Санитарная очистка. Первоочередными мероприятиями по организации системы санитарной очистки территории Ловлинского сельского поселения являются:

- рекультивация существующих свалок мусора;

- строительство предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья

- строительство усовершенствованных полигонов для захоронения несортируемых бытовых отходов;

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- обустройство мест сбора бытовых отходов на территорри населенных пунктов.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

При строительстве полигонов ТБО четко следовать СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и так же ВК РФ 2008 года

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки района.

## 12. ЛИТЕРАТУРА.

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды" (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 5 февраля 2007 г.)

- Федерального закона  от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с изм. 2008г.

- Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»

- Закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-Ф3;

- Закон Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ,

- СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

- Водный кодекс

- Земельный кодекс

- СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03, в ред. 2008г, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

## П Р И Л О Ж Е Н И Я