О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

| Зам. директора ООО «ПИТП» | С.Г.Кашин |
| --- | --- |
| Начальник отдела |  |
| «Санитарная очистка территории» | Г.В.Сычева |

КРАСНОДАР

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	4

1.	Институциональная структура	4

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	5

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	11

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	19

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	20

6.	Надежность работы системы	20

7.	Качество поставляемого ресурса	21

8.	Воздействие на окружающую среду	22

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	22

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

Ванновского сельского поселения	27

II.	Перспективная схема обращения с отходами	29

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Ванновского сельского поселения	30

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.

на территории Ванновского сельского поселения	32

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	33

2.2.	Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий	34

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	35

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства	35

2.5.	Определение объемов накопления отходов	.

при уборке улиц и дорог	36

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	36

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории Ванновского сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	38

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	40

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	41

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	42

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	43

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	44

5.	Cанитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов	……………………………………………………………………………………46

5.1.	предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО)…..……………………………………………………………………………………………………………...….46

5.2.	предприятия по захоронению муниципальных отходов - полигоны ТБО	47

6.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	48

7.	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ОБРАЩЕНИЯ ТБО____.49

8.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории ванновского сельского поселения…………………………………….54

I. Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Ванновского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Ванновского сельского поселения Тбилисского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На сегодняшний день услуги населению по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов оказывает ООО «ЭкоЮгТранс» на полигон г.Гулькевичи.

Содержание автодорог осуществляет ЗАО «ДСУ-7».

Краткая характеристика специализированных предприятий

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «ЭкоЮгТранс» г.Гулькевичи, ул.Привокзальная, 59 |
| 2 | Площадь территории предприятия, га | 0,5 |
| 3 | Площадь производственных помещений, кв. м | 976 |
| 4 | Численность работающих, чел. | 78 |
| 5 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. |  |
| 6 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 11 |
| 7 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | - |
| 8 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - |

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во* | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживае-мые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | Нет данных | - | - | - | - | - |
| 2 | Вакуумная машина | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Трактор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Поливомоечная машина | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Погрузчик и т.д. | - | - | - | - | - | - |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Ванновское сельское поселение является одним из восьми сельских поселений, входящих в состав Тбилисского района. Сельское поселение расположено в центральной части Тбилисского района на расстоянии 115 км от краевого центра г.Краснодара, в 5 км от административного центра Тбилисского района – ст.Тбилисской.

Территория Ванновского сельского поселения граничит:

- на севере - с Тбилисским сельским поселением и Гулькевичским районом;

- на востоке - с Гулькевичским районом и Песчаным сельским поселением;

- на юге - с Песчаным и Геймановским сельскими поселениями;

- на западе  - с Марьинским сельским поселением.

В состав Ванновского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: село Ванновское – административный центр поселения, село Шереметьевское и хутора Веселый, Красный Зеленчук, Новопеховский Первый, Северокубанский, Шевченко.

Площадь поселения в его границах составляет 10469,0 га.

Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Ванновское сельское поселение | 5720 |
| 1 | с.Ванновское | 1842 |
| 2 | х.Веселый | 108 |
| 3 | х.Красный Зеленчук | 216 |
| 4 | х.Новопеховский | 299 |
| 5 | х.Северокубанский | 1311 |
| 6 | х.Шевченко | 1328 |
| 7 | с.Шереметьевское | 616 |

На территории Ванновского сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенных пунктов Ванновского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Ванновского сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 4

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Кол-во, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | Нет данных |  |  |  |  |
| 2 | Собственность САХ | - |  |  |  |  |
| 3 | Собственность предприятий |  |  |  |  |  |
| 4 | Собственность администрации | - | - |  |  |  |
| 5 | Иные формы собственности МП ЖКХ | - | - |  | - |  |

Сведения о вывозе ТБО

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживжителей, чел | Кол-во контейнеров,шт. | График вывоза ТБО, раз/неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места захороне ния, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ванновское сельское поселение | Нет данных |  |  |  |  | Полигон г.Гулькевичи |
| 1 | с.Ванновское | н/д |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Веселый |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х.Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х.Новопеховский |  |  |  |  |  |  |
| 5 | х.Северокубанский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х.Шевченко |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Шереметьевское |  |  |  |  |  |  |

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - позвонковым методом по заявочной и договорной системе.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО. Большинство площадок не оборудованы для нормальной эксплуатации.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ванновского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 6

| №№ п/п | Показатель | Количество | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | - | нет |
| 2 | Мусоросортировочные комплексы | - | нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров | 1 | нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов | 1 | нет |

Организованным сбором ТБО охвачено ___% населения. Сбор твердых бытовых отходов остальным населением, не охваченных позвонковым сбором, осуществляется путем самовывоза.

Поселение состоит из семи населенных пунктов. Пять из них, а именно: село Шереметьевское, село Ванновское, хутора Шевченко, Северокубанский и Новопеховский Первый представляют собой практически единый жилой массив, связанный общей структурой транспортных связей, инженерных коммуникаций, объектов обслуживания населения. Практически в центре жилого массива расположено село Ванновское - центр поселения.

Жилая зона занимает основную часть территории села Ванновского, села Шереметьевского, хуторов Веселый, Красный Зеленчук, Новопеховский Первый, Северокубанский, Шевченко и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Только в с.Ванновское имеются 1 двухэтажный секционный 8 квартирный дом и 20 многоквартирных жилых дома (40 квартир) с приусадебными участками.

На территории Ванновского сельского поселения из объектов культурно-бытового обслуживания расположены: 4 объекта образования, 8 объектов социально-культурного назначения, 8 объектов физической культуры и спорта, 8 объектов здравоохранения, 15 объектов бытового обслуживания, 1 объект общественного питания.

В Ванновском сельском поселении в настоящее время насчитывается 19 хозяйствующих субъектов розничной торговли с общей торговой площадью 1245 м2. Наиболее крупные магазины расположены на территории села Ванновского.

В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность Ванновского сельского поселения объектами инфраструктуры фактическая

Таблица 7

| № пп | Наименование объектов | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 169 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 939 |
| 3 | Поликлиники, (медицинские центры), амбулатории | пос. в смену | 45 |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 5 |
| 5 | Стационары всех типов | коек | 45 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. | 1245 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос. место | 16 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 15 |
| 9 | Клубы | место | 674 |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Основу экономического потенциала Ванновского сельского поселения составляют сельскохозяйственный комплекс. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены фермы, полевые станы бригады, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники и другие производственные объекты.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции является ЗАО имени Т.Г.Шевченко, расположенное на территории х. Шевченко. Основным видом выпускаемой продукции является: зерно, подсолнечник, сахарная свекла, молоко, мясо

В составе пищевой промышленности наибольший удельный вес стабильно занимают производство сахара,  производство растительных и животных масел, производство молочной продукции. Данная продукция производится таким предприятием, как  РПК «Пищекомбинат Тбилисский».

Твердые бытовые отходы с территории Ванновского сельского поселения вывозятся на свалку г.Гулькевичи.

В настоящее время в с.Ванновское канализованы только некоторые объекты общественного назначения. Стоки с расходом 3 м3/сут. канализационной насосной станцией мощностью 7,5кВт. сбрасываются в лагуну. Коллектор выполнен из стальных труб диаметром 100 м.

В остальных населенных пунктах Ванновского сельского поселения согласно выданным справкам централизованная канализация отсутствует.

В жилых неканализованных районах жидкие бытовые отходы накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Организованное транспортирование ЖБО осуществляет специализированное предприятие ООО «ЭкоЮгТранс» по заявкам. С помощью вакуумных машин накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации ________________.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) от населения, предприятий и организаций

Таблица 8

| №№п/п | Наименование городского округа, сельского поселения | Место размещения | Объем, вывозимых ЖБО м3/год | Наименование предприятия перевозчика | Тариф на вывоз ЖБО руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ванновское сельское поселение | ОСК _______ | Нет данных | ООО «ЭкоЮгТранс» |  |
| 1 | с.Ванновское |  |  |  |  |
| 2 | х.Веселый |  |  |  |  |
| 3 | х.Красный Зеленчук |  |  |  |  |
| 4 | х.Новопеховский |  |  |  |  |
| 5 | х.Северокубанский |  |  |  |  |
| 6 | х.Шевченко |  |  |  |  |
| 7 | с.Шереметьевское |  |  |  |  |

В западной части муниципального образования в направлении с севера на юг проходит краевая автодорога III категории ст.Тбилисская -ст.Воздвиженская,  в восточной части – х.Северокубанский-гр.Гулькевичского района IV технической категории. По территории села Ванновского проходит автодорога IV категории х.Северин-х.Песчаный-х.Веревкин. К автомобильной дороге III категории ст.Тбилисская-ст.Воздвиженская примыкают автодороги IV технической категории х.Неелинский-с.Шереметьевское, подъезд к х. Екатеринославский.

Кроме того по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Автомобильные дороги общего пользования проходят, как правило, через селитебные зоны населенных пунктов и являются улицами населенных пунктов, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Ванновского сельского поселения приведены в таблице 9.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование н/п | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт. или грав. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
|  | Ванновское сельское поселение | Нет данных |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ванновское |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Веселый |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х.Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х.Новопеховский Первый |  |  |  |  |  |  |
| 5 | х.Северокубанский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х.Шевченко |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Шереметьевское |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком или технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Ванновского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Ванновском сельском поселении не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется в основном вручную.

При возникновении гололедных явлений в зимнее время ЗАО «ДСУ-7» производит профилактическую обработку дорожных покрытий песком для ликвидации гололеда.

Пунктов по заправке водой поливомоечных машин на территории сельского поселения нет.

Баз по складированию песка на территории поселения нет.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая и проектная численность населения представлена согласно данным и расчетам проекта «Генеральный план Ванновского сельского поселения», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» г.Краснодар в 2009 году.

Численность населения Ванновского сельского поселения

Таблица 10

| №№п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I очередь строительства | расчетный срок |
|  | Ванновское сельское поселение | 5587 | 5780 | 6303 |
| 1 | с.Ванновское | 1932 | 2000 | 2100 |
| 2 | х.Веселый | 108 | 108 | 108 |
| 3 | х.Красный Зеленчук | 216 | 216 | 216 |
| 4 | х.Новопеховский Первый | 184 | 184 | 184 |
| 5 | х.Северокубанский | 1303 | 1350 | 1510 |
| 6 | х.Шевченко | 1248 | 1302 | 1475 |
| 7 | с.Шереметьевское | 596 | 620 | 710 |

Жилая зона занимает основную часть территории села Ванновского, села Шереметьевского, хуторов Веселый, Красный Зеленчук, Новопеховский Первый, Северокубанский, Шевченко и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой жилой застройки секционного типа и индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Ванновского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г. (в северо-восточной части села Ванновского, в западной – села Шереметьевского, в центральной – хутора Красный Зеленчук, в северо-восточной – хутора Шевченко, в южной и юго-западной – хутора Северокубанского).

Имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания в селе не обеспечивает в полном объеме потребности населения. Предприятия обслуживания села Шереметьевского и хуторов Веселый, Красный Зеленчук, Новопеховский Первый, Северокубанский, Шевченко практически отсутствуют.

В связи с дальнейшим развитием села Ванновского, села Шереметьевского и хуторов Веселый, Красный Зеленчук, Новопеховский Первый, Северокубанский, Шевченко генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены фермы, полевые станы бригады, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники и другие производственные объекты, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Производственная зона расположена в южной части села Ванновское, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия на территориях, прилегающих к населенному пункту, а также фрагментально на территории жилой зоны села Ванновского, состоящая из предприятий малого и среднего класса, сохраняемых проектом.

На развиваемых производственных территориях запроектированы центры торгово-бытового и сервисного обслуживания контингента промзоны.

Проектом предлагается сохранение МТФ, СТФ, ПТФ, расположенных в селе Шереметьевском и хуторах Шевченко, Северокубанский, Красный Зеленчук. В малых населенных пунктах, таких как хутор Северокубанский, хутор Шевченко и хутор Веселый проектом предлагаются территории для размещения предприятий 3-5 класса, соответственно в юго-западном, южном и северном направлениях.

Далее в таблицах 11,12 представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории Ванновского сельского поселения согласно расчетам, произведенным в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Ванновского сельского поселения».

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на первую очередь (2019 г.)

Таблица 11

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |  |  |  |
| Село Ванновское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 2000 чел. | 600,0 | 2800,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 2000 чел. | 30,0 | 150,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 589620 м2 | 2948,0 | 4717,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 3578,0 | 7667,0 |  | 3628 | 7899 |
| Хутор Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 108 чел. | 32,0 | 151,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 108 чел. | 1,62 | 8,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 207940 м2 | 1040,0 | 1664,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1074,0 | 1823,0 |  | 1074 | 1823 |
| Хутор Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 216 чел. | 64,8 | 302,4 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 216 чел. | 3,2 | 16,2 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 228280 м2 | 1141,0 | 1826,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1209,0 | 2144,6 |  | 1261 | 2396 |
| Хутор Новопеховский Первый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 184 чел. | 55,0 | 258,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 184 чел. | 2,76 | 14,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 179840 м2 | 899,0 | 1439,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 957,0 | 1710,0 |  | 957 | 1710 |
| Хутор Северокубанский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1350 чел. | 405,0 | 1890,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1350 чел. | 20,3 | 101,3 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 403660 м2 | 2018,0 | 3229,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2443,3 | 5220,3 |  |  |  |
| Хутор Шевченко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1302 чел. | 390,6 | 1822,8 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1302 чел. | 19,5 | 97,7 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 1397840 м2 | 1989,0 | 3183,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2399,1 | 5103,5 |  | 2454 | 5359 |
| Село Шереметьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 620 чел. | 213,0 | 994,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 620 чел. | 10,65 | 53,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 295300 м2 | 1477,0 | 2362,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1700,0 | 3409,0 |  |  |  |
| Ванновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 5780 чел. | 1734,0 | 8092,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 5780 чел. | 86,7 | 433,5 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 3302480 м2 | 16512,4 | 26419,8 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 18333,1 | 34945,3 |  |  |  |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на расчетный срок (2029 г.)

Таблица 12

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |  |  |  |
| Село Ванновское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 2157 чел. | 647,0 | 3020,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 2157 чел. | 32,36 | 162,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 589620 м2 | 2948,0 | 4717,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 3628,0 | 7899,0 |  | 3628 | 7899 |
| Хутор Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 108 чел. | 32,0 | 151,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 108 чел. | 1,62 | 8,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 207940 м2 | 1040,0 | 1664,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1074,0 | 1823,0 |  | 1074 | 1823 |
| Хутор Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 291 чел. | 87,0 | 407,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 291 чел. | 4,37 | 22,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 228280 м2 | 1141,0 | 1826,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1261,0 | 2396,0 |  | 1261 | 2396 |
| Хутор Новопеховский Первый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 184 чел. | 55,0 | 258,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 184 чел. | 2,76 | 14,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 179840 м2 | 899,0 | 1439,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 957,0 | 1710,0 |  | 957 | 1710 |
| Хутор Северокубанский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1378 чел. | 413,0 | 1929,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1378 чел. | 20,67 | 103,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 403660 м2 | 2018,0 | 3229,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2452,0 | 5261,0 |  |  |  |
| Хутор Шевченко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 1475 чел. | 443,0 | 2065,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 1475 чел. | 22,13 | 111,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 1397840 м2 | 1989,0 | 3183,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2454,0 | 5359,0 |  | 2454 | 5359 |
| Село Шереметьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 710 чел. | 213,0 | 994,0 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 710 чел. | 10,65 | 53,0 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 295300 м2 | 1477,0 | 2362,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1700,0 | 3409,0 |  |  |  |
| Ванновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 6303 чел. | 18909,0 | 8824,2 |  |  |  |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 6303 чел. | 94,5 | 472,7 |  |  |  |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 3302480 м2 | 16512,4 | 26419,8 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 35515,9 | 35716,7 |  |  |  |

Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 13

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие централизованной канализации), чел. |  |  |
|  |  | фактич. | I очередь | расчетный срок | фактич. | I очередь | расчетный срок |
|  | Ванновское сельское поселение |  | 5780 | 6303 | 5587 |  |  |
| 1 | с.Ванновское |  | 2000 | 2100 | 1932 |  |  |
| 2 | х.Веселый |  | 108 | 108 | 108 |  |  |
| 3 | х.Красный Зеленчук |  | 216 | 216 | 216 |  |  |
| 4 | х.Новопеховский Первый |  | 184 | 184 | 184 |  |  |
| 5 | х.Северокубанский |  | 1350 | 1510 | 1303 |  |  |
| 6 | х.Шевченко |  | 1302 | 1475 | 1248 |  |  |
| 7 | с.Шереметьевское |  | 620 | 710 | 596 |  |  |

В настоящее время в с.Ванновское канализованы только некоторые объекты общественного назначения. Стоки с расходом 3 м3/сут. канализационной насосной станцией мощностью 7,5кВт. сбрасываются в лагуну. Коллектор выполнен из стальных труб диаметром 100 м.

В остальных населенных пунктах Ванновского сельского поселения согласно выданным справкам централизованная канализация отсутствует.

Согласно генеральному плану поселения существующие очистные сооружения подлежат закрытию. Генеральным планом предусматривается канализование населенных пунктов поселения. Согласно полученным расходам для каждого населенного пункта предусматриваются очистные сооружения:

с.Ванновское Общая производительность очистных сооружений канализации с учетом сброса стоков с.Шереметьевское 900 м3/сут.

с.Шереметьево. Сточные воды перекачиваются на очистные сооружения с Ванновское производительностью 900 м3/сут.

х.Шевченко. Очистные сооружения принимают стоки х.Шевченко, х.Северокубанского, х.Новопеховского Первого. Общая производительность очистных сооружений канализации 1000 м3/сут.

х.Северокубанский. Сточные воды самотеком перекачиваются на очистные сооружения х.Шевченко производительностью 1000 м3/сут

х.Новопеховский Первый. Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и, далее, перекачиваются на очистные сооружения х.Шевченко производительностью 1000 м3/сут.

х.Веселый. Общая производительность очистных сооружений канализации 40 м3/сут

х.Красный Зеленчук. Общая производительность очистных сооружений канализации 100 м3/сут

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Ванновского сельского поселения вывозятся на полигон ТБО г.Гулькевичи.

Согласно Закону Краснодарского края от 28.12.2008 г. № 1649 «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы», на территории Тбилисского района планируется обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса. Проектная мощность комплекса рассчитана на объем отходов всего муниципального района, включая Ванновское сельское поселение.

Утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок генерального плана предусматривается на проектируемом предприятии по сортировке и переработке ТБО с усовершенствованным полигоном в Тбилисском сельском поселении. На первую очередь реализации проекта утилизацию отходов возможно производить по договорам на полигонах и предприятиях соседних муниципальных образований (г.Гулькевичи)

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Тбилисского района», выполненной ФГУП «ФЦ БОО» размещение полигона бытовых отходов и центрального пункта сортировки ТБО планировалось севернее отстойников сахарного завода. Данное месторасположение полигона удовлетворяет требованиям СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-защитная зона полигона ТБО – 1000 метров), а также требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (размещение объектов и предприятий по утилизации отходов следует располагать с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям). Однако, после проведения согласований проектных решений, было дополнительно предложено три варианта размещения данных объектов, из которых выбрана территория ориентировочной площадью 15 га в 1,625 км севернее Нововладимировского кольца и 0,625 м на запад.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Ванновского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «ЭкоЮгТранс» на полигон г.Гулькевичи.

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Ванновского сельского поселения отсутствует.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только от ___% объектов жилой застройки. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно на несанкционированную свалку, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют. Данный объект подлежит ликвидации и рекультивации.

В настоящее время медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ «Тбилисская ЦРБ» в ст.Тбилисской.

Утилизация биологических отходов (в том числе медицинских) в настоящее время производится на Ладожском филиале Тимашевского утильзавода

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

Решением Совета депутатов Тбилисского района от 28.05.2002 г. №186 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг» утверждены нормы накопления ТБО для населения.

Таблица 14

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, м3/год |  | Нормы накопления ЖБО на 1 человека от неблагоустроенных домов, м3/год |
| --- | --- | --- |
| от благоустроенных домов | от неблагоустроенных домов |  |
| 1,9 | 1,9 | Не установлены |

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Ванновского сельского поселения плохо организована и не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ванновского сельского поселения практически отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Ванновского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Полигон ТБО г.Гулькевичи не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и население Ванновского сельского поселения.

Опасность для окружающей среды и населения представляют существующие несанкционированные свалки и места беспорядочного сваливания мусора - места захламления, появляющиеся на территории поселения. Места захламления оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию мест захламления, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В настоящее время несанкционированные свалки на территории поселения ликвидированы.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Ванновского сельского поселения, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 15.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 15

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41,0 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4,0 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,8 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1,0 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1,0 |
| 12 | Прочее | 3,5 |
| 13 | Отсев | 7,0 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице 15 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. табл. 16). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 16

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 17

| Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- |
| Бумага | 0,06÷0,09 |
| Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| Дерево | 0,17÷0,19 |
| Металл | 0,18÷0,38 |
| Кости | 0,44÷0,49 |
| Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| Текстиль | 0,18÷0,25 |
| Стекло | 0,4÷0,5 |
| Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| Камни | 1,1÷1,4 |
| Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 18 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

Таблица 18

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 19 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 19

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2 О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Ванновского сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

-захоронение оставшейся не утильной части отходов на новой усовершенствованной свалке ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Ванновского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Ванновского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Ванновского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

- Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

4. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

5. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО.

6 Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

7. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

8. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Ванновском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

II. Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013г.г., принятым Законодательным собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- проект «Генеральный план Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края», разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году и утвержденный решением Совета Ванновского сельского поселения от 28 октября 2010 года № 93;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края», разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 г. и утвержденный решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 20 августа 2010 года № 90;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012г.

В 2005 году ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» выполнена  НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории Тбилисского района».  Корректировка генеральной схемы проведена ООО «Северокавказский институт экологического проектирования. Данные работы заказчиком не предоставлены.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами

на территории Ванновского сельского поселения

В настоящее время основными документами в  организации системы управления отходами на территории МО Ванновское сельское поселение являются «Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края» (СТП) и «Генеральный план Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края».

В данных работах отражены существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Ванновское сельское поселение, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Ванновского сельского поселения вывозятся  специализированным предприятием г.Гулькевичи ООО «ЭкоЮгТранс» на санкционированную свалку, расположенную в 1км на юго-восток от г.Гулькевичи.

Кроме того, часть отходов вывозится населением самостоятельно на несанкционированную свалку, расположенную в северной части с. Ванновское, в 150 м от жилой застройки.

Согласно генеральному плану предусмотрено выполнение мероприятий по закрытию и рекультивации существующей несанкционированной свалки. Захоронение твердых бытовых отходов Ванновского сельского поселения запланировано на проектируемой усовершенствованной свалке ТБО  в 1 км к юго-западу от проектируемой границы села Ванновского с организацией  подъездной дороги для обслуживания всех населенных пунктов сельского поселения.

Разработанный генеральный план рассчитан на 20 лет, однако растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории Тбилисского района  и Краснодарского края в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й - инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с  инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Крымский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Лабинский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, к расчетному сроку (2032 г.) отходы населенных пунктов муниципального образования Ванновское сельское поселение будут доставляться на мусороперегрузочную станцию, построенную в районе существующей свалки ст.Тбилисской, далее транспортироваться для переработки на территорию Усть-Лабинского МЭОК с последующим захоронением неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации нового полигона.

На I очередь вывоз отходов с территории Ванновского поселения будет осуществляться на существующую свалку в районе г.Гулькевичи.

2. Перспективные количества образующихся отходов

на территории Ванновского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Ванновского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

В данной работе общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста населения согласно утвержденному генеральному плану, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ №204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Согласно материалам утвержденного генерального плана Ванновского сельского поселения численность населения на 1 очередь строительства составит 5780 человек, на расчетный срок - 6303 человека.

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на I очередь строительства и расчетный срок без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  | Плечо вывоза до МПС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Муниципальное образование Ванновское сельское поселение | 5780 | 6303 | 8092 | 8824 | 22,2 | 24,2 | 13 |
| 1 село Ванновское | 2000 | 2157 | 2800 | 3020 | 7,7 | 8,3 | 9 |
| 2 хутор Веселый | 108 | 108 | 151 | 151 | 0,4 | 0,4 | 19 |
| 3 хутор Красный Зеленчук | 216 | 291 | 302 | 407 | 0,8 | 1,1 | 21 |
| 4 хутор Новопеховский Первый | 184 | 184 | 258 | 258 | 0,7 | 0,7 | 15 |
| 5 хутор Северокубанский | 1350 | 1378 | 1890 | 1929 | 5,2 | 5,3 | 12 |
| 6 хутор Шевченко | 1302 | 1475 | 1823 | 2065 | 5 | 5,7 | 10 |
| 7 село Шереметьевское | 620 | 710 | 868 | 994 | 2,4 | 2,7 | 8 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется собственными силами предприятий на полигон по талонам или без них своим автотранспортом.  Точное количество, перечень и объемы отходов, размещаемые этими предприятиями на полигоне «Заказчиком» не предоставлены и в исходных данных отсутствуют.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТБО. В то же время существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Ванновского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке территорий населенных пунктов на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Ванновского сельского поселения.

Объем смета, расчет которого выполнен по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М, представлен в таблице 2.

Объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 2

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2 | Общий образования смета, м3/год* | Суточный объем образования смета, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 201000 | 837,5 | 3,4 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 3 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов без учета отбора вторичных материальных ресурсов на I очередь строительства и расчетный срок.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Ванновского сельского поселения

Таблица 3

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 8092 | 8824 | 22,2 | 24,2 |
| ТБО промышленных предприятий | н/д | н/д | н/д | н/д |
| общее количество КГО | 566,4 | 617,7 | 1,6 | 1,7 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 753,8 | 837,5 | 3,1 | 3,4 |
| Итого: | 8845,8 | 9661,5 | 25,3 | 27,6 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2032 |  | 2022 г. | 2032 |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 2225 | 2427 | 0,06-0,09 | 178 | 194 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 3320 | 3618 | 0,3-0,5 | 1328 | 1447 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 121 | 132 | 0,17-0,19 | 22 | 24 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 202 | 221 | 0,18-0,38 | 57 | 62 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 121 | 132 | 0,18-0,38 | 34 | 37 |
| 6 | Текстиль | 4 | 324 | 353 | 0,18-0,25 | 71 | 78 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 445 | 485 | 0,12-0,18 | 67 | 73 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 202 | 221 | 0,4-0,5 | 91 | 99 |
| 9 | Кости | 1,5 | 121 | 132 | 0,44-0,49 | 57 | 62 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 81 | 88 | 0,25-0,5 | 31 | 33 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 81 | 88 | 1,1-1,4 | 101 | 110 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 283 | 309 |  | 71 | 77 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 566 | 618 | 0,3-0,6 | 255 | 278 |
|  | Итого: | 100 | 8092 | 8824 |  | 2363 | 2574 |

К 2032 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Ванновского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах.

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений; на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на перспективу на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Ванновского сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Усть-Лабинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) производительностью 2*60 тыс.тонн/год, который запланирован к строительству на территории Усть-Лабинского района. После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на новом полигоне. Вывоз ТБО на Усть-Лабинский МЭОК будет осуществляться большегрузным спецавтотранспортом с мусороперегрузочной станции, планируемой к размещению в районе существующей свалки ст.Тбилисской.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом  отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечение соблюдения интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно-правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории сельского поселения является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей (до 13,5% от общего объема ТБО), и строительство МОЭК на территории Усть-Лабинского района.

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории муниципального образования Ванновское  сельское поселение сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие  ООО «ЭкоЮгТранс» г.Гулькевичи.

В перспективе  основной объем работ по санитарной очистке населенных пунктов Ванновского сельского поселения будет осуществлять специализированное предприятие ст.Тбилисской, на договорной основе.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Ванновского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, который позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

Осуществлять сбор вторичного сырья у населения на территории Ванновского поселения предлагается с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП), также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных пунктов планируется на территории ст.Тбилисской.

Сбор и вывоз ТБО на территории населенных пунктов Ванновского сельского поселения предлагается осуществлять комбинированным методом с применением позвонкового сбора и контейнеров.

Организациям, обслуживающим население Ванновского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по-прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению (см. НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории»).

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Собранное с помощью передвижных приемных пунктов вторичное сырье предлагается доставлять на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Организацию ППП и ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Расчетное количество ППП для Ванновского сельского поселения составит на расчетный срок - 1 шт.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий на территории Ванновского сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением позвонкового сбора и несменяемых контейнеров, согласно которой предлагается на территории многоквартирной жилой застройки и возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда планируется осуществлять позвонковый сбор ТБО.

На I очередь (до 2022 г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2032г.) современными евроконтейнерами с крышками объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить  на специально обустроенных площадках на территории МПС ст.Тбилисской.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза ТБО определены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П) и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Общее их количество составляет: на I очередь – 21 контейнер и 2 бункера, на расчетный срок - 18 контейнеров и 2 бункера.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно:

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (5 лет), по истечении которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТБО на территории населенных пунктов Ванновского поселения необходимо производить 1 раз в 3 дня,  вывоз КГО - 1 раз в неделю.

3.3. Транспортировка бытовых отходов

Для Ванновского сельского поселения на 1 очередь планируется прямой сбор ТБО с доставкой отходов на существующую свалку в районе г.Гулькевичи.

На расчетный срок предлагается 2-х ступенчатая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС в районе ст.Тбилисской, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Усть-Лабинский МЭОК.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуются.

На территории Ванновского сельского поселения сбор и транспортировку ТБО рекомендуется производить с помощью контейнерных мусоровозов ЗИЛ-433362 МКМ-2, бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 и позвонковых мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10. Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории населенных пунктов Ванновского сельского поселения, приобретение собственного спецавтотранспорта по вывозу ТБО и организация собственной производственной базы по санитарной очистке территории экономически не обоснованы.

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов с территории Ванновского поселения осуществляет специализированное предприятие ООО «ЭкоЮгТранс» г.Гулькевичи.

В перспективе вывоз ТБО будет осуществляться спецавтотранспортом  предприятия ст.Тбилисской. Потребность в машинах для транспортировки ТБО с территории Ванновского поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе предприятия ст.Тбилисской.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Ванновского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Ванновском сельском поселении не осуществляется.

Для проведения механизированной уборки улично-дорожной сети наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Необходимое количество машин для механизированной уборки Ванновского сельского поселения, с учетом реальной потребности в специальной технике, представлено в таблице 5.

Необходимое количество машин для механизированной уборки

улиц, дорог и тротуаров

Таблица 5

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочная машина КО-309, ПУ-53, | 0,7 | 0,7 |
| Комбинированная дорожная машина КО-713Н | 0,7 | 0,7 |

Организация механизированной уборки территории Ванновского сельского поселения будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятиями ст.Тбилисской. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться на договорной основе.

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ необходимо привлечь 13 человек.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке с учетом благоустройства территории населенных пунктов.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», согласно которой для решения вышеперечисленных проблем на территории Ванновского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

Твердые муниципальные отходы Ванновского сельского поселения предполагается на расчетный срок перерабатывать на территории Усть-Лабинского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительность объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

Для улучшения экологической обстановки на территории Ванновского сельского поселения необходимо к расчетному сроку закрыть и провести рекультивацию существующей несанкционированной свалки.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытой свалки.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

  - посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

  - посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

  - посадке деревьев - 2 года;

  - создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направления рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

  - технический;

  - биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

5. Санитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов

5.1. Предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО)

На предприятие по сортировке и переработке муниципальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до территории предприятия 1000 м должен быть выдержан. Администрации района при разработке технического задания на проектирование предприятия необходимо принять решение о том, каким способом будет проводиться на объекте переработка и утилизация отходов.

Существуют различные типы и цели объектов утилизации материалов (известных также как объекты для рециклинга материалов), которые могут простираться от фракций крупногабаритных отходов, разделенных в источнике образования, с ограниченной сортировкой и переработкой, до усовершенствованных процессов механической или ручной сортировки смешанных подвергаемых рециклингу материалов. Объекты рециклинга могут быть присоединены или введены в мусороперегрузочные станции или другие объекты для отходов, или могут быть отдельными специальными объектами, предназначенными только для обращения с рециклируемой фракцией собранных муниципальных отходов. Объекты для рециклинга материалов обычно не используются для обращения с зелеными или гниющими элементами бытовых отходов, и рассматриваются только для переработки «сухих» рециклируемых материалов (например, бумаги, пластмасс, стекла, металлов, текстиля и т. д.).

5.2. Предприятия по захоронению муниципальных отходов - полигоны ТБО

На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов или предприятий, в данном случае в составе МЭОК. Рекомендуется также создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов (района).

По типу складируемого материала полигоны отходов принято разделять на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), предназначенные для утилизации отходов от служб коммунального хозяйства, предприятий торговли, питания, некоторых видов промышленных отходов, не обладающих токсичными или радиоактивными свойствами, а также строительного и уличного мусора, и на полигоны токсичных промышленных отходов, служащие для обезвреживания и утилизации разнообразных токсичных, радиоактивных, экологически опасных для жизнедеятельности  человека отходов. Рассматриваемые в Программе полигоны для захоронения «хвостов» относятся к 1 виду.

Полигоны ТБО находятся в ведении коммунальных служб местных районных администраций, которые обеспечивают контроль за эксплуатацией сооружений и назначают плату за складирование отходов. Полигоны промышленных отходов находятся под контролем непосредственно администрации промышленных предприятий, которым они принадлежат. Администрация промышленного предприятия сама эксплуатирует полигон и несет ответственность за его санитарное и экологическое состояние перед органами местного самоуправления, на чьей территории расположен полигон. Как на полигонах ТБО, так и на полигонах ПО, номенклатура складируемых отходов в обязательном порядке согласовывается с местными службами потребнадзора (санитарно-эпидемиологического надзора).

Состав и свойства твердых бытовых отходов при эксплуатации должны определяться согласно нормативным документам. Отбор проб проводят по сезонам года и по районам на местах обезвреживания отходов. При исследовании твердых отходов обслуживающий персонал полигона определяет их морфологический и фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и теплотворную способность. Данные показатели зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для местного отопления, климата, местных условий, и индивидуальны для каждого поселения.

На полигон твердых бытовых отходов осуществляется также прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигон не допускается.

В настоящее время требуется, чтобы технологии по регулированию полигонного фильтрата вводились при строительстве полигона для минимизации сбросов и вреда для здоровья человека и окружающей среды. Необходимо, чтобы все полигоны, которые принимают неопасные отходы, имели барьерную систему для приема фильтрата. Такая система должна содержать:

• дренажный слой, позволяющий собирать фильтрат;

• систему герметизации фильтрата, включающую в себя искусственную облицовку;

• геологический барьер, содержащий минеральный слой с низкой проницаемостью, расширяющийся под основанием и поднимающийся по бокам полигона.

В настоящее время стало обычной мировой практикой снижать инфильтрацию и образование фильтрата до минимума, и тем самым снижать долговременные затраты, связанные с удалением и обработкой фильтрата.

6. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования

при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных внештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

7. Особенности формирования тарифов по каждому этапу

обращения ТБО

Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами требует четкого согласования технических, организационных и финансово-экономических мероприятий.

В соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городских и сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Из чего следует, что органы местного самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты, регулирующие вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории соответствующих муниципальных образований.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения Ванновского сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Согласно письму Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008г № 25080-СК/4, Федеральный закон от 31.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не относит услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию. Данная услуга является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.

Из норм ЖК РФ следует, что услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст. 157 ЖК РФ. Плата за сбор и вывоз отходов должна входить в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, и размер ее определяется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ (Определение ВАС РФ от 21.02.2008 N КАС07-764, Постановление ФАС ЦО от 27.08.2008 N Ф10-3600/08). Это, в частности, означает, что установить обязательные тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО муниципалитет вправе только для муниципальных предприятий и учреждений (пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”), для организаций других форм собственности тарифы могут быть только рекомендованными. При этом тарифы должны быть экономически обоснованы.

Экономически обоснованный тариф – это размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающий минимально необходимый уровень возмещения затрат на расширенное воспроизводство с учетом принятой собственником программы развития при соблюдении стандартов качества услуг.

Предложения по установлению экономически обоснованного тарифа основываются на соблюдении следующих условий:

- использование нормативных данных об объемах оказания услуг по вывозу мусора;

- использование нормативных данных о трудозатратах на выполнение технологических операций;

- применение действующих цен на приобретение техники и расходных материалов;

- нормативный подход к определению норм расхода топлива и использования расходных материалов;

- очищение стоимости техники и расходных материалов от НДС.

В рамках расчета составляется калькуляция основных статей затрат, которые возникают при использовании сложившихся в настоящее время методов и технологий сбора и вывоза твердых бытовых отходов. При определении суммы каждой статьи расходов применяются нормативы, утвержденные соответствующими министерствами и ведомствами, а также реальные цены на топливо, автотранспорт, расходные материалы и расходы на заработную плату работников основных категорий. Необходимо также учесть специфику существующей системы сбора и вывоза ТБО с территории населенного пункта.

Расчет тарифа проводится в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановление правительства РФ от 10.02.97 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, Утверждены приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.94;

- Постановление Госстроя России. Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, Москва 2004 г.;

- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N AM-23-р. О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- Методические рекомендации по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Москва, 2005г.

Под cбopом ТБО понимается комплекс мероприятий, связанных с содержанием контейнерного парка или организацией бесконтейнерного сбора отходов производства и потребления. Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Под вывозом ТБО понимается комплекс мероприятий по погрузке-разгрузке, транспортировке ТБО до конечного пункта приемки отходов. Тариф на услугу государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Стоимость сбора и вывоза ТБО – это стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по сбору и вывозу ТБО сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг.

Стоимость сбора и вывоза мусора зависит от нескольких составляющих. В первую очередь на это влияет время эксплуатации основного оборудования и специальной техники. Чем ближе компания находится к исполнителю или полигону, тем меньше ей придется заплатить за транспортировку и утилизацию отходов.

Также цена напрямую зависит от вида транспортного средства. Чем габаритнее техника, тем дороже обойдется ее эксплуатация. Таким образом, если необходимо вывести строительный мусор с объекта, заплатить придется больше, так как для этого потребуется машина с большой грузоподъемностью. Транспортировка же твердых бытовых отходов, собираемых в контейнеры, обойдется дешевле, поскольку для этого используют более легкий транспорт. Кроме того, на формирование стоимости вывоза строительного и бытового мусора влияет тип отходов, количество рабочих, которые будут задействованы в сборе мусора, и удаленность от центра накопления ТБО.

Формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от производительности и типа оборудования, вида перегружаемых отходов, расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона, а также от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Проводимая один раз в два года экспертиза определяет экономическую обоснованность необходимости повышения тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Это делается в связи с тем, что применяемый тариф на сбор и вывоз ТБО не позволяет поставщикам соответствующих услуг оказывать их по действующим технологическим схемам с нормативным уровнем качества. В частности, специализированными транспортными предприятиями осуществляются затраты только на поддержание текущей деятельности (приобретение топлива, расходных материалов, выплату заработной платы), средств на приобретение новой техники и оборудования (мусоровозов, контейнеров) не остается. А это снижает эффективность деятельности предприятий и увеличивает коэффициенты производственных потерь.

Экономически обоснованный тариф определяется на основании затратного метода. То есть с учетом всех видов произведенных специализированными транспортными предприятиями и официально подтвержденных расходов.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе должна определяться в результате нахождения местным органом самоуправления компромисса между потребностями специализированных организаций в финансовых средствах и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Общий объем собираемых в зоне обслуживания специализированного автотранспортного предприятия ТБО является исходной величиной для расчета всех необходимых затрат на их вывоз.

Согласно приказу от 6 мая 2011г. N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», объем образуемых отходов на перспективу рассчитан с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные нормы накопления ТБО в Ванновском сельском поселении на 1 чел. в год составляют 280 кг или 1,4 м3 в год (среднероссийский показатель 250-280 кг на 1 чел в год, в странах ЕС – 340-350 кг, в США – 720 кг).

Обезвреживание ТБО – это заключительная стадия процесса обращения ТБО, заключающаяся в обработке отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду (захоронение, утилизация, переработка).

Эта услуга подлежит государственному регулированию. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Это услуга «организации коммунального комплекса», в данном случае Усть-Лабинского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), является регулируемым видом услуг и входит в состав платы за жилое помещение.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по утилизации ТБО, зависит от выбранной технологии утилизации отходов. В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Наибольшее распространение получили следующие технологии:

1) биологическая - переработка части отходов с микроорганизмами (свалка, компостирование);

2) термическая - сжигание (мусоросжигательные предприятия);

3) химическая - гидролиз;

4) механическая - прессование с применением связывающих веществ с получением больше объемных брикетов, строительных деталей;

5) комплексные технологии обезвреживания ТБО.

Выбор одного из направлений для конкретного МЭОК, для которого предполагается разработка инвестиционного проекта, должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе: состав, физико-механические свойства, химические и микробиологические характеристики отбросов; характер конечного продукта и возможность его использования; опасность загрязнения грунтовых вод, атмосферного воздуха; наличие свободных территорий; протяженность маршрутов по вывозу мусора; размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т.д.

В России утилизация отходов на полигонах составляет до 98 %. В случае применения других технологий (например, переработка, сжигание и т.д.) затраты по утилизации ТБО рассчитываются в соответствии с технико-экономическими характеристиками применяемого оборудования и спецификой конкретного предприятия по Методике планирования, учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе рабочего проекта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на утилизацию и захоронение ТБО.

При формировании тарифов на утилизацию ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Оплата данной услуги должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией, оказывающей услугу, и потребителем.

Прогнозный рост тарифов по оказанию услуг в данной отрасли представлен в «Программном документе».

8. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Ванновского сельского поселения.

На основании созданной в муниципальном образовании Тбилисский  район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления, в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Ванновского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Ванновского сельского поселения;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров;

  - закрытие и рекультивация несанкционированной свалки ТБО в с.Ванновском..

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории населенных пунктов Ванновского поселения, включающей организацию рационального использования и эксплуатации специальной техники.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 6.

В целом для реализации перспективного плана мероприятий по санитарной очистке Ванновского сельского поселения требуется на I очередь – 3055,44 тыс. рублей, на расчетный срок – 559,60 тыс. рублей.

Ориентировочный объем финансирования по годам на I очередь строительства и на расчетный срок (в ценах на 2013г.) представлен в таблице 8.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Ванновского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень мероприятий и сроки их выполнения

для Ванновского сельского поселения

Таблица 6

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2014-2023г.г. | Всего на расчетный срок 2023-2033г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2033 г.г. | шт. | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 21 | 18 |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2033 г.г. | шт. | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2023 г.г. | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2023÷2033 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рекультивация существующей свалки ТБО возле с.Ванновского | 2014÷2023 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

Капиталовложения по мероприятиям санитарной очистки территории

Ванновского сельского поселения

Таблица 7

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2014-2023г.г. | Всего на расчетный срок 2023-2033г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2033 г.г. | тыс. руб. | 40,20 | 20,10 | 20,10 | 26,80 | 33,50 | 0,00 | 140,70 | 120,60 |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2033 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2023 г.г. | тыс. руб. | 90,42 | 78,38 | 78,38 | 60,28 | 60,28 | 0,00 | 367,74 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2014÷2033 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 2 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рекультивация существующей свалки ТБО возле с.Ванновского | 2014÷2023 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 |
|  | Всего: |  | тыс. руб. | 130,62 | 121,98 | 121,98 | 87,08 | 93,78 | 2500,00 | 3055,44 | 559,60 |