КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ВАННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

29 сентября  2014  года          с.Ванновское                                № 12

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ванновского сельского поселения Тбилисского района на основе реализации генерального плана Ванновского сельского поселения, утвержденного решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28 октября 2010 года № 93, руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Ванновского сельского поселения, Совет Ванновского сельского поселения Тбилисского района р е ш и л:

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края, согласно приложению.

2. Разместить материалы программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края на официальном сайте администрации Ванновского сельского поселения в сети Интернет .

3. Обнародовать материалы программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края в установленном законом порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района по строительству, транспорту, торговле, коммунальному и бытовому обслуживанию населения (Куликов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Ванновского сельского

поселения Тбилисского района                                                                   Е.Г.Ильин

Председатель Совета Ванновского

сельского поселения Тбилисского района                                               А.А.Лотхов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ванновского

сельского поселения

Тбилисского района

Краснодарского края

от 29 сентября 2014 г. № 12

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	9

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	13

2.3. Основные показатели системы водоотведения	16

2.4. Основные показатели системы электроснабжения	18

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	24

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	27

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Ванновского сельского поселения	29

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	29

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	29

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	31

3.1. Перспективы развития муниципального образования	31

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	35

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	40

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	44

4.3. Целевые показатели потребления населением Ванновского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса	45

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	46

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения……     53

7.  Управление программой	54

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28.10.2010 г. № 93 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселения Тбилисского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Градостроительный кодекс Краснодарского края. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). - Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). - Программа социально-экономического развития муниципального образования Ванновского сельского поселения Тбилисского района. - Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края. - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Постановление администрации МО Тбилисский района от 24.03.2011 №303 о принятии долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Тбилисский район» на 2011-2015г.г. |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края |  |  |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: - электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; - холодное водоснабжение и водоотведение; - обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |  |  |
| Цель Программы: | - обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - улучшение экологической ситуации на территории города; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |  |  |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Ванновского сельского поселения, которое обеспечивается: - повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; - созданием благоприятного инвестиционного климата; - модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшением экологической ситуации на территории Ванновского сельского поселения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; - целевые показатели потребления населением Ванновского сельского поселения по видам коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели степени охвата потребителей приборами учета . |  |  |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |  |  |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2013 |  |  |
|  | 2014 | 17 047,09 | 17 967,63 |
|  | 2015 | 14 012,84 | 15 492,60 |
|  | 2016 | 22 115,88 | 25 773,85 |
|  | 2017 | 34 312,98 | 42 105,46 |
|  | 2018 | 59 020,73 | 76 119,04 |
|  | 2019-2023 | 230 880,16 | 362 620,37 |
|  | 2024-2028 | 247 873,84 | 452 146,66 |
|  | 2029-2032 | 231 950,41 | 445 391,17 |
|  | ИТОГО | 857 213,92 | 1 437 616,78 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), - плата за подключение (присоединение), - бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ - заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Ванновского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными отоплением (бюджетные потребители), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Водоотведение и горячее водоснабжение отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго | ОАО «Кубаньэнерго» муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | МУП «По благоустройству территории Ванновского СП Тбилисского района» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «ЭкоЮгТранс» | ООО «ЭкоЮгТранс» | Прямые договора | Прямые договора |

Ванновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тбилисский район и наделено статусом муниципального образования.

С. Ванновское (административный центр), с. Шереметьевское, х. Веселый, х. Красный Зеленчук, х. Новопеховский Первый, х. Северокубанский,                х. Шевченко являются населенными пунктами в составе муниципального образования Ванновского сельского поселения.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Тбилисский район.

Основным видом топлива на котельных является газ (котельные 2.3.4) и печное топливо (котельная 1). Схема систем отопления преимущественно принята независимая.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения Ванновского сельского поселения

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 2,02 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 4 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 1,41 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 69,91 | % |
| Общая протяженность сетей | 1,05 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 1,05 | км |
| Выработка тепловой энергии | 2529,43 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 56,39 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 130,41 | Гкал/год |
| относительно выработки | 5,16 | % |
| относительно отпуска | 5,57 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 2,47 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 2,47 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,25 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,13 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 5,27 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 2,47 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 2,34 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 0,92 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 0,99 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 33,84 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 36,54 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 187,10 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 202,02 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 0,47 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 2,32 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 85,60 | МВт |

В Ванновском сельском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Ванновском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Ванновском сельском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Ванновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица  2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 2,02 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,84 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,40 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 69,91 | 78,52 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 84,47 |
| Общая протяженность сетей | км | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,76 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 1,04 | 0,81 | 0,81 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 2529 | 2513 | 2512 | 2499 | 2481 | 3488 | 3488 | 3488 | 4356 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 79 | 79 | 79 | 98 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 2473 | 2457 | 2456 | 2443 | 2425 | 3409 | 3409 | 3409 | 4258 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 129 | 112 | 112 | 99 | 81 | 125 | 125 | 125 | 143,7 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 5,20 | 4,58 | 4,56 | 4,05 | 3,34 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,37 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 3284 | 3284 | 3284 | 4114 |
| по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 3284 | 3284 | 3284 | 4114 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение Ванновского сельского поселения Тбилисского района осуществляет МУП «По благоустройству территории Ванновского СП Тбилисского района».

Источниками водоснабжения района являются 6 артезианских скважин с дебитом от 7 до 70 м3 в час. Глубина скважин составляет от 100 до 555 метров. Производительность артезианских скважин - от 5 до 40 м3 в час.

Услугами централизованного водоснабжения обеспечены все населенные пункты. Процент охвата населения централизованным водоснабжением составляет 94 %.

Подача воды в сеть потребителям Ванновского сельского поселения производится из шести отдельно стоящих артезианских скважин, непосредственно в водопроводную сеть и через водонапорные башни системы Рожновского (6 шт.) Протяженность водопроводных сетей Ванновского сельского поселения составляет 28,907 км, большая часть водопроводных сетей построена более 35 лет назад и выработала установленный ресурс.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, асбоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 160 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1973 по 2011 гг.

В с.Ванновском,   100м по направлению на юг от здания конефермы ЗАО им.Т.Г.Шевченко, расположена артезианская скважина №5256, 1976 года, дебит 16 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В с. Шереметьевском, в 50м по направлению на север от территории туберкулезной больницы, расположена артезианская скважина № 6842, 1985 года, дебит 16 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В х. Северокубанском, в 200м от здания ДК ЗАО им.Т.Г.Шевченко, расположена артезианская скважина № 5521, 1977 года,  дебит 25 куб.м., качество воды удовлетворительное. Является источником водоснабжения для х. Шевченко и х. Северокубанский.

В  х. Новопеховском  Первом, в районе дома №61 по ул. Песчаной, расположена артезианская скважина № 7928, 2003 года,  дебит 16 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В х. Веселом, на северо-западе напротив дома № 3 по ул. Западной, расположена артезианская скважина № 1276, 1959 года,  дебит 16 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В х. Красном Зеленчук, примерно 1км по направлению на север,  расположена артезианская скважина  б/№, 1965 года, дебит 16 куб.м., качество воды удовлетворительное.

Основная часть водопроводных сетей 18,329км  проложены в 1973году, в связи с этим,  износ водопроводных сетей  Ванновского сельского поселения составляет в среднем 86 %.

25,5% водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс. На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что часть сетей в населенных пунктах Ванновского сельского поселения тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

На многих водозаборах Ванновского сельского поселения (где подача воды осуществляется непосредственно насосами 1 подъема)   необходимое давления и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается посредством водонапорных башен Рожновского.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы.

В Ванновском сельском поселении  низок  уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков. Потребители, использующие приборы учёта воды, составляет-16%, без приборов учета воды -84%.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф ООО «Ванновское ЖКХ» | за 1 куб.м., с НДС | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  |
| Тариф МУП «По благоустройству территории Ванновского СП Тбилисского района» |  |  |  |  | 10,00 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2010 г. №23/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2010 г. №23/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2010 г. №23/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2012г. №40/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 67% | 82% | 97% | 80% | 99% | 79% | 95% | 85% | 1 |
| Общая протяжённость сетей | км | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 57 | 66 | 73 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 203 | 249 | 295 | 332 | 409 | 436 | 526 | 590 | 749 |
| Потери при подъеме | тыс. м3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 202 | 249 | 295 | 331 | 408 | 435 | 525 | 589 | 749 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 78 | 94 | 109 | 118 | 132 | 131 | 128 | 119 | 94 |
| Уровень потерь | % | 39% | 38% | 37% | 36% | 32% | 30% | 24% | 20% | 13% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 124 | 155 | 185 | 214 | 276 | 304 | 398 | 470 | 655 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 122 | 145 | 169 | 182 | 222 | 239 | 286 | 342 | 474 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 3 | 9 | 16 | 31 | 55 | 65 | 112 | 128 | 180 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 16% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 100% | 100% | 100% |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В Ванновском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Ванновского сельского поселения на расчетный срок для поселка необходимо предусматривать строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водоотведения;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 1,085 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,37 | 0,50 | 0,89 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | 20,41% | 16,40% | 22,59% | 39,69% |
| Общая протяжённость сетей | км | - | - | - | - | - | 4,47 | 29,05 | 35,76 | 44,70 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 61 | 100 | 137 | 237 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 12 | 29 | 51 | 119 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 62 | 103 | 142 | 249 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 62 | 103 | 142 | 249 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Ванновского сельского поселения является Усть-Лабинский  РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Муниципального образования Ванновское СП осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10кВ «Геймановская»; ПС 35/10кВ «Ванновская»; ПС35/10кВ «Песчаная»; ПС35/10кВ «Северино».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС110/35/10кВ «Геймановская» | Т1-16,0 МВА | х.Весёлый. | 1987 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Ванновская» | Т1-2.5 МВА | с. Ванновское; с. Шереметьевское; х. Шевченко; Северокубанский; х. Новопеховский | 1963 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Песчаная» | Т1-2,5 МВА | х.Весёлый; х. Красный Зеленчук; | 1974 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Северино» | Т1-2,5 МВА | с. Ванновское | 1983 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения муниципального образования Ванновское сельское поселение приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Ванновское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 4 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. |  |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 23,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 5,958 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 51 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 29,458 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | - |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | - |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 80 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 66.15 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | - |
|  | в т.ч. |  | - |
| 16.1. | деревянные |  | - |
| 16.2. | железобетоннные |  | - |
| 16.3. | металлические |  | - |

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 0,4 кВ.

В Ванновском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 47 ТП, в которых установлено 47 трансформаторов.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов    5,958  МВА. Суммарная мощность понизительных трансформаторов - 18,712 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет 32 шт. Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 60- 90 %.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ванновского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Ванновского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

В настоящее время в Ванновском сельском поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Надежность электроснабжения в Ванновском сельском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Ванновском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Ванновском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Ванновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по Ванновскому СП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 / 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Ванновского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Ванновского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 5,96 | 6,32 | 7,13 | 7,69 | 8,00 | 8,20 | 9,38 | 11,15 | 11,40 |
| Общая протяжённость сетей | км | 70,96 | 72,96 | 73,96 | 75,96 | 76,96 | 78,96 | 84,96 | 90,96 | 92,96 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 21602 | 21676 | 21749 | 21819 | 21888 | 21954 | 26396 | 26920 | 26976 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 3780 | 3702 | 3622 | 3540 | 3457 | 3371 | 3457 | 2884 | 2757 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 17,50% | 17% | 17% | 16% | 16% | 15% | 13% | 11% | 10,22% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 17822 | 17974 | 18127 | 18279 | 18431 | 18583 | 22939 | 24036 | 24218 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 16973 | 17118 | 17263 | 17408 | 17553 | 17698 | 21847 | 22891 | 23065 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 12124 | 12227 | 12331 | 12435 | 12538 | 12642 | 15605 | 16351 | 16351 |
| прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 4850 | 4891 | 4932 | 4974 | 5015 | 5057 | 6242 | 6540 | 6715 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

В  настоящее время газифицированы природным газом село Ванновское, село Шереметьевское, х. Шевченко, х. Северокубанский, х. Красный Зеленчук.

Поселение снабжается газом от ГРС ст. Алексее-Тенгинской.

Давление газа на выходе из ГРС – Рпр=0,6 МПа,  Рфакт=0,3 МПа.

Существующая  потребность в газе по  Ванновскому СП составляет:

- 6894 м3/ч  или  11849,53 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Ванновском сельском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Ванновского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Ванновского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям, всего: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - транзит |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - до конечных потребителей, из них: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - коммун.-быт. предприятия непроизв. хар-ра |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - населению |  | тыс. м3 | 11470 | - | - | - | - | - | 12315 | 12315 | 13388 |  |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) |  | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На сегодняшний день услуги населению по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов оказывает ООО «ЭкоЮгТранс» на полигон г.Гулькевичи.

Таблица №2.6.1. Краткая характеристика предприятия ООО «ЭкоЮгТранс»

| №№п/п | Характеристика предприятия | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, га | 0,5 |
| 2 | Площадь производственных помещений, м2 | 976 |
| 3 | Численность сотрудников, чел. | 78 |
| 4 | Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов, чел. |  |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке, час/смен | 11 |

Сбор и удаление ТБО с территории населенных пунктов Ванновского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Ванновского сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - позвонковым методом по заявочной и договорной системе.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО. Большинство площадок не оборудованы для нормальной эксплуатации.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ванновского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Твердые бытовые отходы с территории Ванновского сельского поселения вывозятся на свалку г.Гулькевичи, площадь свалки -4,3 га. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно на несанкционированную свалку, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют. Данный объект подлежит ликвидации и рекультивации.

В настоящее время в с.Ванновское канализованы только некоторые объекты общественного назначения. Стоки с расходом 3 м3/сут. канализационной насосной станцией мощностью 7,5кВт. сбрасываются в лагуну. Коллектор выполнен из стальных труб диаметром 100 м.

В остальных населенных пунктах Ванновского сельского поселения согласно выданным справкам централизованная канализация отсутствует.

В жилых неканализованных районах жидкие бытовые отходы накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Организованное транспортирование ЖБО осуществляет специализированное предприятие ООО «ЭкоЮгТранс» по заявкам.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ванновского сельского поселения практически отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

- Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО (установленные для ООО «ЭкоЮгТранс»)

Таблица №2.6.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение (утилизация) ТБО |  |  |  |  |  |
| Тариф | руб/м3, с НДС | 208,42 / 245,94 | 321,00 | 321,00 / 408,00 | 408,00 / 489,00 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ ООО «ЭкоЮгТранс» от 22.10.10 №65; от 31.12.10 №263 | Приказ ООО «ЭкоЮгТранс» от 20.10.11 №214/а | Приказ ООО «ЭкоЮгТранс» от 20.10.11 №214/а; от 22.10.12 №223 | Приказ ООО «ЭкоЮгТранс» от 22.10.12 №223; от 01.11.13 №174 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 – 31.01.2011 / 01.02.2011 – 30.11.2011 г. | 01.12.2011 -31.12.2011 г. | 01.01.2012 - 30.11.2012 / 01.12.2012 – 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.11.2013 / 01.12.2013 - 31.12.2013 г. |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Ванновского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Ванновского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Ванновском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Ванновского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Ванновского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

При осуществлении теплоснабжения выполняются следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

МУП «По благоустройству территории Ванновского СП Тбилисского района», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Ванновского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

В структуре АПК ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, где занято 45,4 % работающего населения сельского поселения.

Производством сельскохозяйственной продукции в сельском поселении занимается  25  предприятий различных форм собственности.

Увеличение валового сбора и урожайности зерновых увеличился за счет  проведения работ по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, соблюдения технологических процессов.

В животноводстве также наблюдаются положительные тенденции роста. Во всех категориях хозяйств общий объем производства мяса и птицы в животноводстве по поселению составил 1,1 тыс. тонн, в том числе доля личных подсобных хозяйств 60,1 % (0,669 тыс. тонн), что больше уровня прошлого года на 10,0 тонн.

Производство молока во всех категориях хозяйств составило 13,305 тыс.т, в том числе ЛПХ – 2,205 тыс. т (16,57 % от общего объема).

Основным производителем сельскохозяйственной продукции является ЗАО имени Т.Г.Шевченко, расположенное на территории х. Шевченко. Данное предприятие  вошло в список трехсот наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий России. Территория предприятия составляет 9,1 тыс. га, из них, площадь сельскохозяйственных угодий - 8087 га, что составляет почти 92,8 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения Ванновского сельского поселения. Основным видом выпускаемой продукции является: зерно, подсолнечник, сахарная свекла, молоко, мясо.

В составе пищевой промышленности наибольший удельный вес стабильно занимают производство сахара,  производство растительных и животных масел, производство молочной продукции.

Основу экономического потенциала составляет сельское хозяйство, рынок потребительских услуг.

Перспективное развитие сельского хозяйства, как и в прежние годы, ориентировано на наращивание валового производства продукции растениеводства, с акцентом на сохранение естественного плодородия почв.

Для реализации главной стратегической задачи развития АПК необходимо проведение мероприятий по двум основным, направлениям:

- повышение производственного потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;

- совершенствование территориальной организации агропромышленного производства.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов. Совершенствование отрасли должно идти по пути эффективного использования имеющихся земельных, трудовых и материальных ресурсов.

Объемы производства сахарной свеклы в сельском поселении занимают первое место. Начиная с 1990 г. в отрасли происходило заметное сокращение посевных площадей и снижение продуктивности, что серьезно отразилось на эффективности производства. Валовой сбор свеклосырья существенно уменьшился.

Целесообразно усилить концентрацию производства сахарной свеклы в данной местности за счет расширения посевных площадей и увеличения урожайности, тем более что на территории Тбилисского района располагается Тбилисский сахарный завод. В условиях развития отрасли необходимо расширение и модернизация существующих мощностей сахарного завода, что положительно отразится на развитии экономики, как сельского поселения, так и района в целом.

Зерновое хозяйство также составляет основу агропромышленного комплекса сельского поселения.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности. Данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание).

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего.

Совершенствование кормовой базы животноводства должно идти по пути создания культурных, богарных и орошаемых пастбищ, что позволит обеспечить животных зеленым кормом в течение большей части года и снизить себестоимость производства. Основной упор следует сделать на высокоурожайные многолетние травы, культуры с существенным содержанием белка. Дополнительными источниками кормов будут служить отходы от переработки сельскохозяйственного сырья.

Также необходимо развитие мясо-молочного скотоводства, базирующегося на собственных ресурсах кормов. Полевое кормопроизводство на больших площадях позволит обеспечить животных необходимым количеством зеленых, сочных и грубых кормов.

Главная задача молочного комплекса – полное обеспечение населения цельномолочной продукцией и более глубокая переработка молока для производства масла животного, сыра, мороженного и молочных консервов.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

Кроме развития сельхозпредприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Ванновского сельского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Ванновском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Ванновского сельского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития Ванновского сельского поселения

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 -2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 5156 | 5157 | 5158 | 5240 | 5322 | 5404 | 5812 | 6220 | 6303 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 3094 | 3094 | 3095 | 3144 | 3193 | 3242 | 3324 | 3558 | 3341 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 1165 | 1165 | 1166 | 1184 | 1203 | 1221 | 1459 | 1561 | 1727 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 57,2 | 57,2 | 53,0 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 120,0 | 121,9 | 123,8 | 133,1 | 142,4 | 144,3 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 9,34 | 9,34 | 1,90 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Количественные значения перспективных показателей развития Ванновского сельского поселения рассчитаны в соответствии с генеральным планом и существующими показателями 2013 г.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Ванновского сельского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ванновское сельское поселение и  долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Тбилисский район» на 2011-2015г.г., принятой Постановлением администрации МО Тбилисский района от 24.03.2011 №303, позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов. Увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 16973 | 17118 | 17263 | 17408 | 17553 | 17698 | 21847 | 22891 | 23065 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 12124 | 12227 | 12331 | 12435 | 12538 | 12642 | 15605 | 16351 | 16351 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 4850 | 4891 | 4932 | 4974 | 5015 | 5057 | 6242 | 6540 | 6715 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к 2013 г.) | % | 100,00% | 100,85% | 101,71% | 102,56% | 103,42% | 104,27% | 128,71% | 134,87% | 135,89% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 2529 | 2513 | 2512 | 2499 | 2481 | 3488 | 3488 | 3488 | 4356 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 79 | 79 | 79 | 98 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 2473 | 2457 | 2456 | 2443 | 2425 | 3409 | 3409 | 3409 | 4258 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 129 | 112 | 112 | 99 | 81 | 125 | 125 | 125 | 144 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 3284 | 3284 | 3284 | 4114 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 3284 | 3284 | 3284 | 4114 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 99,34% | 99,32% | 98,78% | 98,04% | 137,85% | 137,85% | 137,85% | 172,17% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 124 | 155 | 185 | 214 | 276 | 304 | 398 | 470 | 655 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 122 | 145 | 169 | 182 | 222 | 239 | 286 | 342 | 474 |
| предприятия | тыс. м3 | 3 | 9 | 16 | 31 | 55 | 65 | 112 | 128 | 180 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 124,62 | 149,25 | 172,15 | 222,64 | 245,21 | 320,45 | 378,87 | 527,61 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 60,95 | 100,06 | 136,61 | 237,18 |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 12,19 | 28,59 | 51,23 | 118,59 |
| от предприятий | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 48,76 | 71,47 | 85,38 | 118,59 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 11469,60 | - | - | - | - | - | 12314,70 | 12314,70 | 13387,50 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | - | 8380,5 | 8473,6 | 8566,6 | 8659,7 | 8752,7 | 8845,8 | 9253,7 | 9661,5 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | .куб.м/ год | - | 7821,8 | 7876,4 | 7931,0 | 7985,6 | 8040,2 | 8092,0 | 8458,8 | 8824,2 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рост объемов отпуска тепловой энергии  (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов,  присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Ванновском сельском поселении представлена в таблице:

Критерии доступности для населения Ванновского СП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 -2023 гг | 2024-2028 гг | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 103,9 | 102,8 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 30442 | 33365 | 35716 | 37644 | 39639 | 41661 | 49876 | 57928 | 59434 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 2668 | 2990 | 3365 | 3665 | 3975 | 4282 | 5717 | 6704 | 7049 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с нормативным расходом | % | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 11,5 | 11,6 | 11,9 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2030 г. Показатель рассчитан в соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что среднестатистическая  Семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,7 - трудоспособное население, 0,6 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 –моложе трудоспособного.

В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения. Среднемесячная зарплата в Ванновском СП (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана, размещённого на сайте администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 -2023 гг | 2024-2028 гг | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес | 157 | 175 | 195 | 211 | 234 | 243 | 354 | 359 | 376 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб/мес | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 | 62 | 101 | 112 | 119 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб/мес | 649 | 720 | 803 | 868 | 934 | 1000 | 1294 | 1479 | 1547 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб/мес | 132 | 146 | 163 | 176 | 190 | 203 | 263 | 300 | 314 |
| платёж за отопление углём на 1 чел. | руб/мес | 616 | 684 | 762 | 824 | 887 | 950 | 1229 | 1404 | 1469 |
| платёж 1 человека за ТБО | руб/мес | 68 | 75 | 84 | 91 | 98 | 105 | 136 | 155 | 162 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 г. составили 157 руб. в месяц, к 2029 г.  платеж вырастает до  376 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Стоимость  отопления газовым котлом  для одного человека в 2013 г. в среднем  составляет 649 руб., к концу расчётного срока увеличение произойдёт на 898 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составит 132 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 314 руб.

Платёж за холодную воду в 2013 г. равен 34 руб., к 2029 г. стоимость платежа вырастет до 232 руб.

Платёж за вывоз ТБО в 2013 г. составил 53 руб., к концу исследуемого периода стоимость вырастет до 119 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Ванновского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| - Индикаторы | - Ед. изм. | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019-2023 | - 2024-2028 | - 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное электропотребление | - кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| - II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное теплопотребление услуги отопления | - Гкал/кв. м в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Удельное теплопотребление услуги ГВС | - Гкал /чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - III. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 2,013 | 2,380 | 2,738 | 2,890 | 3,194 | 3,346 | 3,650 | 4,258 | 5,779 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водоотведение | - м3/чел. | - | - | - | - | - | 3,346 | 6,201 | 4,258 | 5,779 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное газопотребление | - м3/чел. | - 201 | - | - | - | - | - | 203 | 203 | 203 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | - м3/чел. | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 |
|  | - в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ванновского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Ванновского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 6580,87 | 2614,62 | 6911,53 | 9696,49 | 9386,45 | 0,00 | 0,00 | 11668,97 | 46858,92 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5., - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 3953,65 | 2526,01 | 3953,65 | 5763,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16197,29 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4471,86 | 0,00 | 0,00 | 9399,13 | 13871,00 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 2627,22 | 88,61 | 2957,88 | 3932,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9606,22 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4914,58 | 0,00 | 0,00 | 2269,84 | 7184,42 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 1400,14 | 4746,76 | 14653,31 | 16704,80 | 81129,60 | 90289,40 | 90289,40 | 299213,41 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 1400,14 | 4746,76 | 8420,45 | 9599,34 | 46620,70 | 51884,33 | 51884,33 | 174556,05 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6232,86 | 7105,46 | 34508,90 | 38405,07 | 38405,07 | 124657,36 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22500,09 | 109275,42 | 121612,96 | 121612,96 | 375001,43 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22500,09 | 109275,42 | 121612,96 | 121612,96 | 375001,43 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 7611,17 | 7151,66 | 7611,17 | 7151,66 | 7611,17 | 35250,69 | 35411,88 | 8379,07 | 116178,48 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 5451,81 | 5451,81 | 5451,81 | 5451,81 | 5451,81 | 25647,18 | 26453,12 | 5624,13 | 84983,49 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 2159,36 | 1699,85 | 2159,36 | 1699,85 | 2159,36 | 9603,51 | 8958,76 | 2754,94 | 31194,99 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 2724,43 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,45 | 0,00 | 0,00 | 16346,64 | Обосновывающие материалы, том 5. - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 2724,43 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,44 | 2724,45 | 0,00 | 0,00 | 16346,64 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 130,62 | 121,98 | 121,98 | 87,08 | 93,78 | 2500,00 | 559,60 | 0,00 | 3615,04 | Обосновывающие материалы том 6. - Капиталловложения по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 40,2 | 43,6 | 43,6 | 26,8 | 33,5 | 0 | 559,60 | 0,00 | 747,30 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 90,42 | 78,38 | 78,38 | 60,28 | 60,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 367,74 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 17047,09 | 14012,84 | 22115,88 | 34312,98 | 59020,73 | 230880,16 | 247873,84 | 231950,41 | 857213,92 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 12032,68 | 9466,57 | 17110,10 | 23568,75 | 15051,15 | 72267,88 | 78337,45 | 57508,46 | 285343,04 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 5014,41 | 4546,27 | 5005,78 | 10744,23 | 43969,58 | 156112,28 | 169536,39 | 174441,95 | 569370,88 |  |
| Отраслевые объекты районного значения,обслуживающие Ванновское ГП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |

«Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Тбилисский район на период 2011-2015 годов»», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Тбилисский район от 24.03.2011г. № 303, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении.

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Выполнение мероприятий, предусмотренных ПКР на  2014г., обеспечат снижение затрат на выработку тепловой энергии на 247,52тыс.рублей, что снижает себестоимость 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013г.)  на  96,33руб./Гкал, при этом программой предусмотрено :

- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал на 2014г. – 9,05%  (от принятого в тарифе норматива - 27,4кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 16,06 руб/Гкал;

- снижение потерь в тепловых сетях на 8,62%, что снижает стоимость 1 Гкал на 44,85руб/Гкал;

- снижение удельного расхода топлива на 3,65%, что что снижает стоимость 1 Гкал на 35,42руб/Гкал;

Выполнение мероприятий, предусмотренных ПКР на  2032г., обеспечат снижение затрат на выработку тепловой энергии на 1665,42 тыс.рублей, что снижает себестоимость 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2030г.)  на  648,18 руб./Гкал, при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 37,65%, что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 110,66 руб/Гкал;

-снижение потерь в тепловых сетях на 35,86%, против нормативных, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 358,26руб.

- снижение удельного расхода топлива на 15,16%, что что снижает стоимость 1 Гкал на 179,26руб/Гкал;

Приведенные результаты рассматривались с учетом нормативных удельных расходов ресурсов и потерь в тепловых сетях, принятых в затратах для действующего тарифа 2013года (2-я система теплоснабжения).

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 2,6% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах в соответств. прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 557 | 301 | 211 |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 8,62% | 35,86% |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 115,25 | 920,51 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | руб/Гкал |  | 44,85 | 358,26 |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 173,1 | 166,78 | 156,44 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 91 | 460,57 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | Руб./Гкал |  | 35,42 | 179,26 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 27,4 | 24,9 | 17,07 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | тыс.руб |  | 41,27 | 284,33 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 16,06 | 110,66 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. | руб./Гкал |  | 96,33 | 648,18 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб |  | 247,52 | 1665,42 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 202 |  | 749 |
| объем потерь | тыс. м3 | 78 |  | 94 |
| Уровень потерь | % | 39% |  | 13% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 10,19 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 4671,83 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Полученно энергии от поставщиков |  | 21602 |  | 26976 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 3780 |  | 2757 |
| Уровень потерь | % | 17% |  | 10% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 0.58 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 6094.53 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 12431,78 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Ванновского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Ванновского сельского поселения, Советом депутатов Ванновского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

Глава Ванновского сельского поселения

Тбилисского района                                                                            Е.Г.Ильин