МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Раздел 1. Основная часть

2022 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	6

2.1.	Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района Тбилисский район объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения	6

2.1.1.	Расчетные показатели, устанавливаемые в области селитебной территории	6

2.1.2.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства			6

2.1.3.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения	8

2.1.4.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта	10

2.1.5.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области чрезвычайных ситуаций	11

2.1.6.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования	12

2.1.7.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области здравоохранения	14

2.1.8.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов культуры	16

2.1.9.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и спорта	17

2.1.10.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания	18

2.1.11.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение)	22

2.1.12.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения	23

2.1.13.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	25

2.1.14.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов благоустройства и озеленения	26

2.1.15.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения	27

2.1.16.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг	27

2.1.17.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов связи	28

2.1.18.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области формирования и содержания архивных фондов	28

Приложение 1	29

Приложение 2	31

Приложение 3	34

Приложение 4	35

Приложение 5	36

Приложение 6	39

Приложение 7	41

Приложение 8	42

Приложение 9	43

Приложение 10	44

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский район разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона Краснодарского края от 1 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодексКраснодарского края» с изменениями на 03.11.2021 года).

Разработка нормативов осуществлена в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации полномочий администрации Тбилисского района и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования Тбилисский район.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский районустанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч.3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации и Краснодарского края, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тбилисский район, независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Тбилисский райони расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения районане могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в нормативах градостроительного проектирования, утвержденных приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» (с изменениями на 14.12.2021 года).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения районаустановлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.Установлены единые нормативные показатели для всей территории муниципального образования Тбилисский район. Перечень показателей установлен согласно положениям ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.18 Градостроительного кодекса Краснодарского края и ст. 8 Устава муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района Тбилисский район объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

Расчетные показатели, устанавливаемые в области селитебной территории

Таблица 1

| Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Площадь территории для предварительного определения потребной селитебной территории сельского поселения | Дома усадебного типа с участками при доме (квартире) |  | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га | Не устанавливается | – |
|  | 2000 кв.м | 0,25-0,27 |  |  |  |
|  | 1500 кв.м | 0,21-0,23 |  |  |  |
|  | 1200 кв.м | 0,17-0,20 |  |  |  |
|  | 1000 кв.м | 0,15-0,17 |  |  |  |
|  | 800 кв.м | 0,13-0,15 |  |  |  |
|  | 600 кв.м | 0,11-0,13 |  |  |  |
|  | 400 кв.м | 0,08-0,11 |  |  |  |
|  | Секционными и блокированными домами без участков при квартире |  | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га |  |  |
|  | 2 этажа | 0,04 |  |  |  |
|  | 3 этажа | 0,03 |  |  |  |
|  | 4 этажа | 0,02 |  |  |  |
| Примечания. 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения. |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства

Таблица 2

| Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Уровень средней жилищной обеспеченности | Престижный (бизнес-класс) | 40 | Норма площади жилья в расчете на одного человека, м2 | Не устанавливается | – |
|  | Массовый (эконом класс) | 30 |  |  |  |
|  | Социальный (муниципальное жилище) | 20 |  |  |  |
|  | Специализированный | - |  |  |  |
|  | Престижный (бизнес-класс) | 15 | Доля в общем объеме жилищного строительства, % | Не устанавливается | – |
|  | Массовый (эконом класс) | 50 |  |  |  |
|  | Социальный (муниципальное жилище) | 30 |  |  |  |
|  | Специализированный | 5 |  |  |  |
| Примечания. 1. Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы. 2. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. |  |  |  |  |  |
| Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру | Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда (включая площадь застройки) | 0,1 | Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, га | Не устанавливается | – |
|  | Одно-, двухквартирные дома (включая площадь застройки) | 0,1 |  |  |  |
|  | Многоквартирные блокированные дома (включая площадь застройки) | 0,04 |  |  |  |
| Примечания. 1. В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», а также с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) в земельный участок за границами населенного пункта (полевой земельный участок). 2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1Градостроительного кодекса Российской Федерации. 3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Коэффициент плотности застройки | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 0,9 | Предельный коэффициентплотности жилой застройки, - | Не устанавливается | – |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,5 |  |  |  |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |  |  |  |
| Примечание При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории |  |  |  |  |  |
| Плотность населения | Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.) представлена в приложении 3 |  |  | Не устанавливается | – |
| Площадь площадок общего пользования различного функционального назначения | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2,5 | Площадь площадок общего пользования различного назначения, м2 на 100 м2 площади квартир | Не устанавливается | – |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,4 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой и спортом | 7,5 |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 20 | Минимальный размер площадки, м2 | Не устанавливается | – |
|  | Для отдыха взрослого населения | 5 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой и спортом | 40 |  |  |  |
| Примечания: 1) Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства; 2) Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства; 3) Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров; 4) При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок; 5) Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. |  |  |  |  |  |
| Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки | Коттеджный поселок |  | Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, % | Не устанавливается | – |
|  | Участки жилой застройки | Не более 75 |  |  |  |
|  | Участки общественной застройки | 3,0 - 8,0 |  |  |  |
|  | Территории зеленых насаждений | Не менее 3,0 |  |  |  |
|  | Улицы, проезды, стоянки | 14,0 - 16,0 |  |  |  |
|  | Комплекс коттеджной застройки |  |  |  |  |
|  | Участки жилой застройки | Не более 85 |  |  |  |
|  | Участки общественной застройки | 3,0 - 5,0 |  |  |  |
|  | Территории зеленых насаждений | Не менее 3,0 |  |  |  |
|  | Улицы, проезды, стоянки | 5,0 - 7,0 |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Плотность сети автодорог местного значения | Автомобильные дороги местного значения | 0,12 | Плотность автодорог местного значения, км2. км площади муниципального образования | Не устанавливается | – |
| Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 60 | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог, % | Не устанавливается | – |
| Параметры улиц и дорог | Параметры уличной сети приведены в Приложении 4 |  |  |  | 5 минут | Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента уличной сети, мин |
| Показатели объектов улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети (улицы, дороги, проезды общего пользования), в границах красных линий | 10 | Минимально допустимый уровень обеспеченности, км/1 км2 | Не устанавливается | – |
|  |  | Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий | 10 |  |  |  |
| Обеспеченность населения личным автотранспортом | Уровень автомобилизации | Легковые автомобили | 529 | Уровень автомобилизации населения легковым автотранспортом, кол-во автомобилей на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
| Примечание: Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации и дополнительно включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | Количество машино-мест для постоянного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки | Гаражи, стоянки | 90 | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | Устанавливается для сельских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования, мин |
| Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей | Гаражи (гаражи-стоянки) |  | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей,м2 на 1 машино-место | Устанавливается для сельских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 15 минут | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования, мин |
|  |  | одноэтажных | 30 |  |  |  |
|  |  | двухэтажных | 20 |  |  |  |
|  |  | трехэтажных | 14 |  |  |  |
|  |  | четырехэтажных | 12 |  |  |  |
|  |  | пятиэтажных | 10 |  |  |  |
|  |  | наземныхстоянок | 25 |  |  |  |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | Количество парковочных единиц личного транспорта | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянкам представлена в приложении 5 |  | Количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу | Устанавливается для сельских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, людности, но не более 5 минут | Время пешей доступности от объекта при движении по территориям общественного пользования, мин |
| Станции технического обслуживания | Обеспеченность станциями | Пост | 1 на 200 автомобилей | Уровень обеспеченности, пост, автомобилей | Не устанавливается | – |
|  | Размеры земельных участков для станций | На 10 постов | 1,0 | Размеры земельных участков для станций, га |  |  |
|  |  | На 15 постов | 1,5 |  |  |  |
|  |  | На 25 постов | 2,0 |  |  |  |
|  |  | На 40 постов | 3,5 |  |  |  |
| Автозаправочные станции | Обеспеченность автозаправочными станциями | Топливораздаточная колонка | 1 на 1200 автомобилей | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | Не устанавливается | – |
|  | Размеры земельных участков для станций | На 2 колонки | 0,1 | Размеры земельных участков для станций, га |  |  |
|  |  | На 5 колонок | 0,2 |  |  |  |
|  |  | На 7 колонок | 0,3 |  |  |  |
|  |  | На 9 колонок | 0,35 |  |  |  |
|  |  | На 11 колонок | 0,4 |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов пассажирского автомобильного транспорта

Таблица 4

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | Остановки общественного пассажирского транспорта | 400 - 600 | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, м | 500 | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |
| Примечание 1. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших городских округах и городских поселениях до 600 м, в малых и средних - до 800 м. 2. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. |  |  |  |  |  |  |
| Сеть общественного пассажирского транспорта | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | Пассажирский транспорт | 1,5-2,5 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/км2 | Не устанавливается | – |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области чрезвычайных ситуаций

Таблица 5

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) | Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо) | Пожарные депо, точки размещения пожарной авиации | Население населенного пункта, тыс. чел. |  | Количество депо, кол-во автомобилей на 1000 чел. чел. | 10 | Транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенного пункта, мин |
|  |  |  | До 5 | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 5 до 20 | 1; 6 |  |  |  |
|  |  |  | Св. 20 до 50 | 2; 12 |  |  |  |
| Объекты противопожарного водоснабжения | Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения | Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода | не менее 2 на населенный пункт |  | Количество объектов в МО или НП | Не устанавливается | – |
| Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями представлены в приложении 6 |  |  |  |  | Не устанавливается | – |
| Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами | Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения | Не менее 1 объекта на поселение численностью более 10 000 человек |  | Количество объектов на 10 тыс. чел. | Не устанавливается | – |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования

Таблица 6

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Дошкольные образовательные организации | Ясли, детский сад | 54,0 | Количество мест на 1 тыс. чел. | 500 | Радиусобслуживания, м |
| Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации начального образования | Начальные классы (школы, лицеи, гимназии, кадетские училища) | 130,2 | Количество мест на 1 тыс. чел. | 0,3 | Радиус пешеходнойдоступности, км |
|  |  |  |  | 15 | Время транспортнойдоступности (в однусторону), мин. |
| Общеобразовательные организации основного образования | Основные классы (школы, лицеи, гимназии, кадетские училища) | 130,2 | Количество мест на 1 тыс. чел. | 0,5 | Радиус пешеходнойдоступности, км |
|  |  |  |  | 30 | Время транспортнойдоступности (в однусторону), мин. |
| Примечания: 1. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. 2. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. 3. Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером отпроезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги. 4. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат израсчета 10% мест общей вместимости организации. |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат | Школа-интернат | по заданию на проектирование | Количество мест на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 учащегося |  |  |
|  | св. 200 до 300 | 70 |  |  |  |
|  | св.300 до 500 | 65 |  |  |  |
|  | св. 500 и более | 45 |  |  |  |
| Примечание: При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |  |  |  |  |  |
| Межшкольный учебный комбинат | Межшкольный учебный комбинат | 8% общего числа школьников | Количество мест на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  |  | Не менее 2 | Размер земельного участка, га |  |  |
|  |  | Не менее 3 (при устройстве автополигона или трактородрома) |  |  |  |
| Примечание: Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории. В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. |  |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | Дворец (Дом) творчества школьников, станция юных техников, станция юных натуралистов, станция юных туристов, детско-юношеская спортивная школа,детская школа искусств, музыкальная, художественная, хореографическая школа | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% | Количество мест на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
| Примечание: В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |
| Профессиональные образовательные организации | Профессиональные образовательные организации | По заданию на проектирование | Количество учащихся на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | При вместимости |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место (учащегося) |  |  |
|  | до 300 мест | 75 |  |  |  |
|  | св. 300 до 900 | 56-65 |  |  |  |
|  | св. 900 до 1600 | 30-40 |  |  |  |
| Примечание: Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 на 10%, св. 2000 "3000 "20" "3000 "30". Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации высшего образования | Высшие учебные заведения | По заданию на проектирование | Количество студентов на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | университеты, вузы технические | 4 - 7 | Размер земельного участка, га на 1 тыс. студентов |  |  |
|  | сельскохозяйственные | 5 - 7 |  |  |  |
|  | медицинские, фармацевтические | 3 - 5 |  |  |  |
|  | экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры | 2 - 4 |  |  |  |
|  | институты повышения квалификации и заочные вузы | - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5 |  |  |  |
|  | специализированная зона | по заданию на проектирование |  |  |  |
|  | спортивная зона | 1 - 2 |  |  |  |
|  | зона студенческих общежитий | 1,5 - 3 |  |  |  |
|  | Вузы физической культуры | по заданию на проектирование |  |  |  |
| Примечание: Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 тыс. студентов, га; Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в климатических подрайонах, IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территории земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области здравоохранения

Таблица 7

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания с вспомогательными сооружениями | Многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др. | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | Обеспеченность населения стационарами, коек на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | При мощности стационаров, коек: |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 койку |  |  |
|  | до 50 | 150 |  |  |  |
|  | св. 50 до 100 | 150-100 |  |  |  |
|  | св. 100 до 200 | 100 - 80 |  |  |  |
|  | св. 200 до 400 | 80 - 75 |  |  |  |
|  | св. 400 до 800 | 75 - 70 |  |  |  |
|  | св. 800 до 1000 | 70 - 60 |  |  |  |
|  | св. 1000 | 60 |  |  |  |
| Примечание: Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Обеспеченность населения поликлиниками, посещений в смену на 1 тыс. чел. | 1000 | Радиус обслуживания, м |
|  |  | На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 и на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га | Размер земельного участка, га на 100 посещений | 30 | Доступность в сельской местности (с использованием транспорта), мин. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 0,2 | Обеспеченность населения выдвижными пунктами скорой медицинской помощи, автомобиль на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | Обеспеченность населения фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами, объект на 1 тыс. чел. | 1500 | Радиус пешеходной доступности, м |
|  |  | 0,2 | Размер земельного участка, га | 30 | Доступность в сельской местности (с использованием транспорта), мин. |
| Примечание: Для малых населенных пунктов, поселков, хуторов и аулов с населением менее 2 тыс. жителей предусматривается 1 объект, для населенных пунктов с населением менее 200 жителей допускается предусматривать оборудованную площадку для развертывания мобильного медицинского комплекса. |  |  |  |  |  |
| Аптеки | Аптеки | по заданию на проектирование | Обеспеченность населения аптеками, объект на 1 тыс. чел. | 500 | Радиус пешеходной доступности, м |
|  |  |  |  | 800 | Радиус пешеходной доступности (при малоэтажной застройке), м |
|  | Аптеки групп: |  | Размер земельного участка, га | 30 | Доступность в сельской местности (с использованием транспорта), мин. |
|  | I - II | 0,3 га или встроенные |  |  |  |
|  | III - V | 0,25 |  |  |  |
|  | VI - VIII | 0,2 |  |  |  |
| Примечание: возможно встроенно-пристроенные. В сельских поселениях, как правило, при амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов культуры

Таблица 8

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | 50-60 |  | Обеспеченность помещениями для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 500 | Пешеходная доступность, м |
|  |  |  |  |  | 30 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Танцевальные залы | Танцевальные залы | 6 |  | Обеспеченность танцевальными залами, место на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
| Кинотеатры | Кинотеатры | 30 |  | Обеспеченность кинотеатрами, место на 1 тыс. чел. | 30 | Комбинированная доступность (общественный транспорт + пешеходная доступность) |
| Примечание: Кинотеатры предусматриваются в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | Залы аттракционов и игровых автоматов | 3 |  | Обеспеченность залами аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
| Клубы | Клубы для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  | Обеспеченность клубами, посетительское место на 1 тыс. чел. для | 30 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  | св. 0,2 до 1 | 500 - 300 |  |  |  |  |
|  | св. 1 до 2 | 300 - 230 |  |  |  |  |
|  | св. 2 до 5 | 230 - 190 |  |  |  |  |
|  | св. 5 до 10 | 190 - 140 |  |  |  |  |
| Примечание: Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |  |  |  |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки | Сельские массовые библиотеки для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  | Уровень обеспеченности населения сельскими массовыми библиотеками, тыс.ед.хранения/мест (читатель).на 1 тыс. чел. | 30 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  | Св. 1 до 2 тыс. чел. | 6-7,5 / 5-6 |  |  |  |  |
|  | Св. 2 до 5 тыс. чел. | 5-6 / 4-5 |  |  |  |  |
|  | Св. 5 до 10 тыс. чел. | 4,5-5 / 3-4 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал), сельский дом культуры; центр культурного развития, национально-культурный центр | св. 0,2 до 1 | 500 - 300 | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, мест на 1 тыс. чел. | 30 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  |  | св. 1 до 2 | 300 - 230 |  |  |  |
|  |  | св. 2 до 5 | 230 - 190 |  |  |  |
|  |  | св. 5 до 10 | 190 - 140 |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и спорта

Таблица 9

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Бассейны крытые и открытие общего пользования | Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | 25 | Обеспеченность населения плавательными бассейнами, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин. | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Примечание: Для малых поселений нормы расчета бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения. Территория | Хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | По заданию на проектирование | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, га территории на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  |  | 0,9 | Размер земельного участка, га |  |  |
| Примечание: Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |  |  |  |  |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 60 | Обеспеченность населения спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания,м2 территории объектов на 1 тыс. чел. | 30 | Пешеходная доступность, мин |
| Примечание: Для малых поселений нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | 80 | Уровень обеспеченности населения спортивными залами, м2 площади залов на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Примечание: Для малых поселений нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 80 | Обеспеченность населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 30 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 10

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Предприятия торговли | Магазины, торговые центры, торговые комплексы | 300, в том числе: продовольственных товаров – 100, непродовольственных товаров – 200, | Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли, кв. м на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: |  | Размер земельного участка, га |  |  |
|  | от 4 до 6 | 0,4 - 0,6 |  |  |  |
|  | от 6 до 10 | 0,6 - 0,8 |  |  |  |
|  | от 10 до 15 | 0,8 - 1,1 |  |  |  |
|  | от 15 до 20 | 1,1 - 1,3 |  |  |  |
|  | Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: |  |  |  |  |
|  | до 1 | 0,1 - 0,2 |  |  |  |
|  | от 1 до 3 | 0,2 - 0,4 |  |  |  |
|  | от 3 до 4 | 0,4 - 0,6 |  |  |  |
|  | от 5 до 6 | 0,6 - 1,0 |  |  |  |
|  | от 7 до 10 | 1,0 - 1,2 |  |  |  |
|  | Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади: |  |  |  |  |
|  | до 250 | 0,08 - га на 100 м2 торговой площади |  |  |  |
|  | св. 250 до 650 | 0,08 - 0,06 |  |  |  |
|  | св. 650 до 1500 | 0,06 - 0,04 |  |  |  |
|  | св. 1500 до 3500 | 0,04 - 0,02 |  |  |  |
|  | св. 3500 | 0,02 |  |  |  |
| Примечание: Нормативная обеспеченность населения площадью торговых объектов на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», в том числе стационарных по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в соответствии с Приложением № 1 указанного постановления; нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения соответствии с Приложением № 2 указанного постановления, в соответствии с приложением № 3. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 человек. При размещении крупных универсальных центров (рыночных комплексов в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение не более чем на 50 процентов микрорайонного обслуживания торговыми предприятиями. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, 5 - 10 кв. м на 1 тыс. чел. На промышленных предприятиях и других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета 1 кв. м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении у границ селитебной территории; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |  |  |  |  |  |
| Рынок, ярмарка | Рынок, ярмарка | по заданию на проектирование | Уровень обеспеченности населения рынками, ярмарками, кв. м торг. площади на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
| Примечание: Нормативная обеспеченность населения площадью торговых мест рынков на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов» в соответствии с Приложением № 4 указанного постановления. Ярмарки - на основании решения органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с видом ярмарки |  |  |  |  |  |
| Рыночные комплексы | Рыночные комплексы | 40 | Уровень обеспеченности населения рыночными комплексами, кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | На 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: |  | Размер земельного участка, кв. м |  |  |
|  | до 600 | 14 |  |  |  |
|  | св. 3000 | 7 |  |  |  |
| Примечание: Рынки - в соответствии с планом, предусматривающим организацию рынков на территории Краснодарского края, 1 торговое место принимается в размере 5 кв. м торговой площади |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений | 40 | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | При числе мест, га на 100 мест: |  | Размер земельного участка, га |  |  |
|  | до 50 | 0,2 - 0,25 |  |  |  |
|  | свыше 50 до 150 | 0,2 - 0,15 |  |  |  |
|  | свыше 150 | 0,1 |  |  |  |
| Примечание: Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Предприятия бытового обслуживания | 7 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 2000 | Радиус обслуживания, м |
|  | В том числе: непосредственного обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |  | Размер земельного участка, га |  |  |
|  | 10 - 50 | 0,1 - 0,2 |  |  |  |
|  | 50 - 150 | 0,05 - 0,08 |  |  |  |
|  | св. 150 | 0,03 - 0,04 |  |  |  |
| Примечание: Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5 - 10% в счет общей нормы. |  |  |  |  |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 3 | Уровень обеспеченности населения производственными предприятиями централизованного выполнения заказов, объект на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  |  | 0,52 - 1,2 | Размер земельного участка, га |  |  |
| Прачечные | Прачечные | 60 | Уровень обеспеченности населения прачечными, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | В том числе: прачечные самообслуживания | 20 | Уровень обеспеченности населения прачечными, кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
|  |  | 0,1 - 0,2 | Размер земельного участка, га на объект |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 40 | Уровень обеспеченности населения прачечными, кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
|  |  | 0,5 - 1,0 | Размер земельного участка, га на объект |  |  |
| Примечание: Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |  |  |  |  |  |
| Химчистки | Химчистки | 3,5 | Уровень обеспеченности населения химчистками, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  | В том числе: химчистки самообслуживания | 1,2 | Уровень обеспеченности населения химчистками, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
|  |  | 0,1 - 0,2 | Размер земельного участка, га на объект |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 2,3 | Уровень обеспеченности населения химчистками, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
|  |  | 0,5 - 1,0 | Размер земельного участка, га на объект |  |  |
| Бани | Бани | 7 | Уровень обеспеченности населения банями, место на 1 тыс. чел. | Не устанавливается | – |
|  |  | 0,2 - 0,4 | Размер земельного участка, га на объект |  |  |
| Примечание: В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области энергетики (электро- и газоснабжение)

Таблица 11

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты электроснабжения населения | Обеспеченность населения электрической энергией | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  | Укрупненные показатели электропотребления, кВт·ч/год 1 человека | Не устанавливается | – |
|  |  | - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |  |  |  |
|  |  | - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 |  |  |  |
| Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | ГНС производительностью: |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | Не устанавливается | – |
|  |  | 10 тыс. т/год | 6 |  |  |  |
|  |  | 20 тыс. т/год | 7 |  |  |  |
|  |  | 40 тыс. т/год | 8 |  |  |  |
| Примечание: Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м. |  |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 12

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты теплоснабжения | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч | На твердом топливе | На газомазутном топливе | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га | Не устанавливается | – |
|  |  | До 5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Свыше 5 до 10 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 10 до 50 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Свыше 50 до 100 | 3,0 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Свыше 100 до 200 | 3,7 | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Свыше 200 до 400 | 4,3 | 3,5 |  |  |  |
| Нормы тепловой энергии на отопление | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлена в приложении 7 |  |  | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3 x °C) | Не устанавливается | – |
|  | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлена в приложении 8 |  |  | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 x °C) | Не устанавливается | – |
| Объекты водоснабжения | Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение | Производительность станций чистки воды, тыс. куб. м/сут |  |  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | Не устанавливается | – |
|  |  | До 0,8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 0,8 до 12 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 12 до 32 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 32 до 80 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 80 до 125 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 125 до 250 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 250 до 400 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 400 до 800 | 24 |  |  |  |  |
| Нормы расхода воды потребителями | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях представлены в приложении 9 |  |  | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя | Не устанавливается | – |
|  | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения представлены в приложении 10 |  |  | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя | Не устанавливается | – |
| Примечания: 1) Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и другое). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 2) Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов. 3) Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техническими заданиями и указаниями по проектированию. 4) При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 процентов. 5) Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения | Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сут. |  |  | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Не устанавливается | – |
|  |  | До 0,7 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 0,7 до 17 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 17 до 40 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 40 до 130 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 130 до 175 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 175 до 280 | 18 |  |  |  |  |
| Примечание: Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 13

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности |  | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Нормы накопления коммунальных отходов | Количество коммунальных отходов, чел/год |  |  | Количество коммунальных отходов, чел/год | Расстояние от жилых домов до площадки сбора твердых бытовых отходов для сельских населенных пунктов - не более 300 м. Не более 5 контейнеров на площадке | Пешеходная доступность, мин |
|  | От жилых зданий оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 кг | 900 л |  |  |  |
|  | От прочих жилых зданий | 300 кг | 1100 л |  |  |  |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 кг | 1400 л |  |  |  |
|  | Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 кг | 8 л |  |  |  |
|  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 л |  |  |  |
| Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты сбора ТКО | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |  | Размер земельного участка на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Не устанавливается | - |
|  | до 100 | 0,05 |  |  |  |  |
|  | свыше 100 | 0,05 |  |  |  |  |
|  | Склады свежего компоста | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Полигоны | 0,02 - 0,05 |  |  |  |  |
|  | Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |  |  |  |  |
|  | Поля ассенизации | 2 - 4 |  |  |  |  |
|  | Сливные станции | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |  |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов благоустройства и озеленения

Таблица 14

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны | 16 | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), м2 на 1 человека | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин | Пешеходная доступность, мин |
| Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | Парки, лесопарки, городские леса | 70 | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, % от площади населенных пунктов | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
| Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | Парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства | 6 | Обеспеченность населения общественными пространствами, м2 на 1 человека | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин | Пешеходная доступность, мин |
| Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Площадки выгула для собак | 0,3 | Обеспеченность населения площадками выгула для собак, м2 на 1 чел. | Рекомендуется радиус обслуживания не более 1000 метров | Пешеходная доступность, мин |
| Объекты в границах озелененных территорий общего пользования жилых районов | Зеленые насаждения | Не менее 70 | Обеспеченность населения озелененными территориями, % | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин |
|  | Аллеи, пешеходные дорожки, велодорожки | Не более 10 |  |  |  |
|  | Площадки | Не более 12 |  |  |  |
|  | Сооружения | Не более 8 |  |  |  |
| Соотношение элементов территории сквера: в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | территории зеленых насаждений и водоемов | 70-80 | Элемент территории (% от общей площади) | Не установлена, рекомендуется не более 20 мин | Пешеходная доступность, мин |
|  | аллеи, дорожки, площадки, малые формы | 30-20 |  |  |  |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения

Таблица 15

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты массового отдыха | Обеспеченность населения объектами в местах массового отдыха | Пригородные рекреационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий | 500 | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, м2 на чел. | 90 | Доступность общественным транспортом, мин |
| Объекты организации отдыха и оздоровления детей | Обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей | Организации отдыха детей и их оздоровления | По заданию на проектирование | Уровень обеспеченности детей (3 - 18 лет) объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. чел. | Не установлена, рекомендуется не более 120 мин | Комбинированная доступность или транспортная личным транспортом, мин |
| Объекты развития и поддержки туризма | Обеспеченность объектами туристической инфраструктуры | Кемпинг; мотель; туристические гостиницы и комплексы; объекты информационно-справочного обслуживания туристов | По заданию на проектирование | Уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры, в том числе - местами размещения, количество мест на 1000 рекреантов | Не устанавливается | – |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области содержания мест захоронения, организация ритуальных услуг

Таблица 16

| Области нормирования | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Бюро похоронного обслуживания | Бюро похоронного обслуживания | 1 | Объект на поселение | Не устанавливается | – |
| Кладбища традиционного захоронения | Места на кладбищах, доступные к захоронению | 0,24 | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин | Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом, мин |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области объектов связи

Таблица 17

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты почтовой связи | Обеспеченность населения объектами почтовой связи | почтамт, отделение почтовой связи | 1 отделение на 6 тыс. чел | Уровень обеспеченности населения объектами почтовой связи, ед. | 500 | Радиус обслуживания, м |
| Объекты экстренной телефонной связи | Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; Общественные телефоны экстренной связи | 1 | Площадь покрытия территории населенных пунктов услугами экстренной телефонной связи, ед. на населенный пункт | Не установлена, рекомендуется не более 15 мин | Пешеходная доступность, мин |

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области формирования и содержания архивных фондов

Таблица 18

| Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель, единица измерения |
| Объекты архивных фондов | Обеспеченность населения объектами архивов | Муниципальный архив | 1 | Уровень обеспеченности населения объектами архивов, объект | Не установлена, рекомендуется не более 90 мин | Транспортная доступность, мин |

- Приложение 1

Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в местных нормативах градостроительного проектирования

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Перечень используемых сокращений

В МНГП муниципального образования Тбилисский район применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| др. | другие |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| МО | муниципальное образование |
| н.п. | населенный пункт |
| пп. | подпункт |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| ст. | статья |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| км | километр |
| км2. км | километров на квадратных километр |
| км2 | квадратный километр |
| м | метр |
| м2 | квадратный метр |
| м2/чел. | квадратных метров на человека |
| мин. | минуты |
| тыс. чел. | тысяча человек |
| чел. | человек |
| ед. | единиц |

- Приложение 2

Перечень законодательных актов, нормативно-правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения

Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ(ред. от 30.12.2021).

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Иные нормативные акты Российской Федерации

6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) «О методических рекомендациях».

7. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

8. Приказ МинспортаРоссии от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

10. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

12. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

13. Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 (ред. от 18.01.2018) «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

14. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 01.08.2018).

15. Письмо Минстроя России от 4 декабря 2017 г. № 53435-ОГ/08 «О применении положений СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий сооружений».

16. Письмо Минобрнауки России от 10 мая 2018 г. № ПЗ-719/09 «О направлении методических рекомендаций».

17. Протокол заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 г. № ИА-63 «Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации».

Нормативные акты Краснодарского края

18. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1540-КЗ (ред. от 03.11.2021) «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

19. Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 года № 78 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Нормативные акты муниципального образованияТбилисскийрайонКраснодарского края

20. Решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 18.05.2017 года № 245 «Устав муниципального образования Тбилисский район».

21. Решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 20.08.2010 года № 90 «Схема территориального планирования муниципального района Тбилисский район».

22.Решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 28.05.2020 года № 646 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Тбилисский район до 2030 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

23. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).

24. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр) (ред. от 24.12.2019).

25. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред. от 20.11.2019).

26. СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).

27. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр) (ред. от 30.12.2020)

28. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр)

29. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265) (ред. от 14.12.2018).

30. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр).

31. СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 310/пр).

32. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр).

33. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 23.12.2019).

34. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 23.12.2019).

35. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80).

36. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225).

37. СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС) (ред. от 20.10.2016).

Интернет-источники

38. Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru.

39. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

40. Официальный сайт Тбилисского района – https://www.adm-tbilisskaya.ru.

- Приложение 3

Плотность населения

| Тип дома | Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками (кв. м): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

- Приложение 4

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| Основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| Второстепенная(переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

- Приложение 5

Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками)

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги | 100 м2 общей площади | 1 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации | 60 м2 общей площади | 1 |
| Промышленные предприятия | 6 - 8 работающих в двух смежных сменах | 1 |
| Здания и комплексы многофункциональные |  | Принимать отдельно для каждого функционального объекта в составе МФЦ |
| Образовательные учреждения |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 объект | Не менее 7 |
|  | 100 детей | Не менее 5 для единовременной высадки |
| Общеобразовательные организации | 1 объект | Не менее 8 |
|  | 1000 обучающихся | Не менее 15 для единовременной высадки |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | м2 общей площади | 140 |
| Медицинские организации |  |  |
| Больницы |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Поликлиники |  | Принимать в соответствии с заданием на проектирование |
| Спортивные объекты |  |  |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 25 мест для зрителей | 1 +25 машино-мест на 100 работающих |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры) | 35 м2 общей площади до 1000 м2/50 м2 общей площади более 1000 м2 | 1 Но не менее 25 машино-мест мест на объект |
| Учреждения культуры |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки |  | По заданию на проектирование |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 6 единовременных посетителей | 1 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Торговые объекты |  |  |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) | 35 м2 общей площади | 1 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские | 40 м2 общей площади | 1 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (автосалоны, мебельные, бытовой техники и т.п.) от 500 м2 | 70 м2 общей площади | 1 |
| Рынки | 50 м2 общей площади | 1 |
| Объекты общественного питания |  |  |
| Рестораны и кафе, клубы | 5 посадочных мест | 1 |
| Объекты гостиничного размещения |  |  |
| Гостиницы до 1000 м2 общей площади | 150 м2 общей площади | 1 |
| Гостиницы свыше 1000 м2 общей площади | 250 м2 общей площади | 1 Но не менее 6 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | 30 м2 общей площади | 1 Но не менее 1 |
| Вокзалы |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы |  | По заданию на проектирование |
| Станции технического обслуживания, автомойки | 1 бокс | 1 |

Примечания:

1) Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2) Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

3) В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны размещаться с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

4) При расчете общей площади не учитывается площадь встроенно-пристроенных гаражей-стоянок и неотапливаемых помещений.

5) Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе открытые для сторонних посетителей предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий, но не более чем на 20%.

6) Допускаются стоянки для объектов социального назначения размещать на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.

7) Для гостиниц и мотелей следует предусматривать стоянки для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих.

8) Для встроенных в здание гостиниц учреждений обслуживания, доступных для использования населением, следует предусматривать дополнительные открытые стоянки для временного хранения автомобилей в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

9) При размещении параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метра, с целью организации прохода и островка безопасности.

- Приложение 6

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV C0, C1 | IV, V C2, C3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | C0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | C0, C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | C2, C3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | C0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | C1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | C0, C1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | C2, C3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Примечания.

1. Противопожарное расстояние между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого зданий, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек из соседних земельных участках принимать в соответствии с данной таблицей. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового или приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих должны быть не менее указанных в данной таблице, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по данной таблице.

5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

6. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.

7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

8. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

9. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

- Приложение 7

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3 x °C)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 - 1000 м2 значения должны определяться линейной интерполяцией.

- Приложение 8

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 x °C)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3 - 6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

- Приложение 9

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

| Жилые здания | Строительный климатический район |  |
| --- | --- | --- |
|  | III и IV |  |
|  | общий расход воды (стоков) л/сут. на 1 жителя | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 110 | 45 |
| То же, с газоснабжением | 135 | 55 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 170 | 70 |
| То же, с газовыми водонагревателями | 235 | 95 |
| С централизованным горячимводоснабжением и сидячими ваннами | 260 | 105 |
| То же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм | 285 | 115 |

Примечания:

1. Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду не допускается.

- Приложение 10

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  | Продолжительность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | в том числе горячей |  |
| 1. Общежития: |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | То же | 140 | 80 | 24 |
| 2. Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 24 |
| с душами во всех номерах | " | 230 | 140 | 24 |
| с ванными во всех номерах | " | 300 | 180 | 24 |
| 3. Больницы: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | " | 120 | 75 | 24 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | " | 200 | 90 | 24 |
| инфекционные | " | 240 | 110 | 24 |
| 4. Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |
| с общими душами | " | 130 | 65 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 24 |
| с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 100 | 24 |
| 5. Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 200 | 100 | 24 |
| 6. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 | 10 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 80 | 30 | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | " |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | " | 69 | 35 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | " | 138 | 46 | 24 |
| 7. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 22 | 9 | 8 |
| 8. Административные здания | 1 работающий | 18 | 7 | 8 |
| 9. Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| 10. Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 33 | 13 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 22 | 9 | 8 |
| 11. Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 11 | 5 | 10 |
|  | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| 12. Аптеки: |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | То же | 310 | 55 | 12 |
| 13. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 61 | 36 | 12 |
| 14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| для артистов | То же | 40 | 25 | 8 |
| 15. Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| для зрителей | " | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | " | 57 | 35 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | " | 115 | 69 | 11 |
| 16. Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| 17. Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | " | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | " | 540 | 360 | 3 |
| 18. Прачечные: |  |  |  |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | - |
| механизированные | То же | 75 | 25 | - |
| 19. Производственные цехи: |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 29 | 13 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч | То же | 45 | 24 | 6 |
| 20. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 550 | 297 | - |
| 21. Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м | 4 | - | - |
| футбольного поля | То же | 0,6 | - | - |
| остальных спортивных сооружений | " | 1,8 | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0,6 | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 4 - 8 | - | - |
| 22. Заливка поверхности катка | " | 0,5 | - | - |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и другое).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техническими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 процентов.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬГОНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования Тбилисский район

Юридический адрес: 352360, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, д.17.

| Заместитель главы муниципального образования, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре По доверенности | __________________ | Моренко А.В. |
| --- | --- | --- |