ПРОЕКТ
местные нормативы 

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТбилисскиЙ РАЙОН

Часть 1 

Основная часть. 

Правила и область

применения расчетных показателей


местные нормативы

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТбилисскиЙ РАЙОН

Часть 1 

Основная часть. 

Правила и область

применения расчетных показателей

ст. Тбилисская

2017 год

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Тбилисский район (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП муниципального образования Тбилисский район) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий; 

- органами государственной власти Краснодарского края при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район законодательства о градостроительной деятельности.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих МНГП муниципального образования Тбилисский район.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Тбилисский район объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (далее также – расчетные показатели) муниципального образования Тбилисский район.

Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения           (далее - ОМЗ) муниципального образования Тбилисский район относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также необходимых для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО  ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 

муниципального образования Тбилисский район

	ОМЗ муниципального

 района
	Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, 

единица измерения  
	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ муниципального района

	В области образования

	Дошкольные образовательные организации
	Уровень обеспеченности, 

место
	100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет или 48 мест на 1 тыс. человек общей численности населения



	
	Размер земельного участка,

 кв. м/место
	На 1 место при  вместимости организации:

	
	
	до 100 мест 
	40

	
	
	свыше 100 мест 
	35

	
	
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:
	

	
	
	для детей ясельного возраста 
	7,5

	Общеобразовательные

Организации (школы)

	Уровень обеспеченности, учащиеся


	100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет, 75 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием; или 140 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/учащийся


	На 1 учащегося при вместимости организации: 

	
	
	до 400 
	50

	
	
	от 400 до 500
	60

	
	
	от 500 до 600 
	50

	
	
	от 600 до 800 
	40

	
	
	от 800 до 1100 
	33

	
	
	от 1100 до 1500 
	21

	
	
	от 1500 до 2000 
	17

	
	
	- свыше 2000 
	16

	Организации дополнительного образования
	Уровень обеспеченности, место
	70% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет или 95 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	Размер земельного участка,  

кв. м/объект
	3000 

	В области физической культуры и массового спорта

	Помещения для физкультурных занятий и тренировок
	Уровень обеспеченности,

кв. м общей площади  
	80 на 1 тыс. человек



	
	Размер земельного участка, кв. м
	В составе жилого или общественного комплекса

	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень обеспеченности,

кв. м общей площади  
	240 на 1 тыс. человек 

	
	Размер земельного участка,

кв. м/объект
	3500 

	Плавательные бассейны
	Уровень обеспеченности,

кв. м зеркала воды
	30 на 1 тыс. человек



	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3500 

	Плоскостные сооружения
	Уровень обеспеченности,

кв. м общей площади  
	1950 на 1 тыс. человек 

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	9000

	В области здравоохранения

	Аптечные организации


	Уровень обеспеченности, объект
	1 на 6 тыс. человек постоянного населения

	
	Размер земельного участка, га


	I-II группы 


	0,3 га на объект или встроенные

	
	
	III-V группы 


	0,25 га на объект или встроенные

	
	
	VI-VIII группы 
	0,2 га или встроенные

	Молочные кухни
	Порция в сутки на 1 ребенка в возрасте до 1 года
	4

	
	Размер земельного участка, га


	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	Кв. м. общей площади на 1 ребенка в возрасте до 1 года
	0,3

	
	Размер земельного участка, га


	встроенные

	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями
	Коек на 10 тыс. жителей
	41,1

	
	Размер земельного участка
	При вместимости :

до 50 коек

     50-100

     100-200

     200-400

     400-800

     800-1000

Свыше 1000
	150 кв. м. на 1 койку

150-100

100-80

80-75

75-70

70-60

60

	Стационары для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями.
	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

	
	Размер земельного участка
	При вместимости:

до 50 коек

     50-100

     100-200

     200-400

     400-800

     800-1000

Свыше 1000  
	300 кв. м. на 1 койку

300-200

200-140

140-100

100-80

80-60

60

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара
	Уровень обеспеченности,

посещений на 10 тыс. жителей


	225,8

	
	Размер земельного участка
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты
	Количество врачей на 10 тыс. жителей
	25

	
	Размер земельного участка
	0,2 га на объект

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	Автомобилей на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15 мин. доступности
	1

	
	Размер земельного участка
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения в пределах зоны 30 мин. доступности
	1

	
	Размер земельного участка
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

	В области электро - , газоснабжения поселений

	Объекты электро - , газоснабжения
	Газоснабжение

	
	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения, %
	100

	
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м
	от 4,0

	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га
	при 10 тыс. т/год
	6,0

	
	
	при 20 тыс. т/год
	7,0

	
	
	при 40 тыс. т/год
	8,0

	
	Электроснабжение

	
	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, %
	100

	
	Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А
	не более 50

	
	
	Комплектные подстанции мощностью от 25 до 630 кВ·А 
	50-150 

	
	
	Распределительные пункты
	200-250

	
	
	Подстанции и переключательные пункты с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 750 кВ


	1500-255000

	В области автомобильных дорог местного значения

	Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района 
	Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек
	I этап 
	380

	
	
	II этап 
	532

	
	Уровень обеспеченности населения личным автотранспортом
	до 85% от уровня автомобилизации

	
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения 



	
	Расчетная скорость движения, км/ч


	Магистральные скоростного движения
	150

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	120

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	100

	
	
	Местного значения грузового движения
	70

	
	
	Местного значения парковые
	50

	
	Ширина полосы движения, м


	Магистральные скоростного движения
	3,75

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	3,75

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	3,75

	
	
	Местного значения грузового движения
	4,0

	
	
	Местного значения парковые
	3,0

	
	Число полос движения


	Магистральные скоростного движения
	4-8

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	4-6

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	2-4

	
	
	Местного значения грузового движения
	2

	
	
	Местного значения парковые
	2

	
	Наименьший радиус кривых в 

плане, м 
	Магистральные скоростного движения
	1000

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	600

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	400

	
	
	Местного значения грузового движения
	250

	
	
	Местного значения парковые
	125

	
	Наибольший продольный уклон, %
	Магистральные скоростного движения
	30

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	50

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	60

	
	
	Местного значения грузового движения
	70

	
	
	Местного значения парковые
	80

	
	Наибольшая ширина земляного полотна, м
	Магистральные скоростного движения
	65

	
	
	Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения
	50

	
	
	Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	40

	
	
	Местного значения грузового движения
	20

	
	
	Местного значения парковые
	15

	
	Примечания.

 1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

 2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.
 3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.
Согласно п. 3.5.168 РНГП Краснодарского края установлены минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.



	
	Минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса

	Автомагистраль (IА), скоростная 
автомобильная 
дорога (IБ) 
	Максимальное расстояние между 

объектами дорожного сервиса одного вида, км
	мотель (кемпинг)
	250

	Нескоростная
автомобильная
дорога (IВ)
	Максимальное расстояние между 

объектами дорожного сервиса одного вида, км
	пункт общественного питания
	100

	
	
	автозаправочная станция (включая моечный пункт, 
предприятие торговли)
	100

	
	
	станция технического обслуживания
	100

	
	
	площадка отдыха 
	50

	Нескоростная 
автомобильная 
дорога (II)
	Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км
	пункт общественного питания
	100

	Нескоростная 
автомобильная 
дорога (III)
	Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км
	автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли)
	100

	
	
	станция технического обслуживания
	100

	
	
	площадка отдыха
	50

	Нескоростная
автомобильная 
дорога (IV)
	Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км
	пункт общественного питания
	150

	
	
	автозаправочная станция (включая предприятие торговли)
	150

	
	
	станция технического обслуживания
	150

	
	
	площадка отдыха
	75

	Нескоростная 
автомобильная 
дорога (V)
	Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км
	автозаправочная станция (включая предприятие торговли) 
	300

	
	
	пункт общественного питания
	300

	В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

	Объекты транспортировки, обезвреживания и переработки бытовых отходов
	Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов,

га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год
	0,05



	
	
	предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год
	0,05

	
	
	склады свежего компоста
	0,04

	
	
	полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)  
	0,02-0,05

	
	
	поля компостирования
	0,5-1,0

	
	
	поля ассенизации
	2-4

	
	
	сливные станции
	0,2

	
	
	мусороперегрузочные станции
	0,04

	
	
	поля складирования и захоронения обезвреженных
осадков (по сухому веществу)
	0,3

	Скотомогильники (биотермические ямы)
	Размер земельного участка,  кв. м
	не менее 600 
	

	
	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м 
	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	
	
	до автомобильных, железных дорог 
	50-300 в зависимости от категории

	
	
	до скотопрогонов и пастбищ 
	200

	Установки термической утилизации биологических отходов
	Минимальные расстояния, м


	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	Объекты местного значения муниципального района в иных областях:

	В области культуры

	Учреждения культуры клубного типа
	Уровень обеспеченности, посетительских мест
	100 (80) на 1 тыс. человек



	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	6000 по ПЗиЗ ????

	Помещения для культурно – досуговой деятельности
	Уровень обеспеченности: 

- при численности жителей свыше 0,2 до 1 тыс. чел. -

- при численности жителей свыше 1 до 3 тыс. чел. -

- при численности жителей свыше 3 до 5 тыс. чел. -

- при численности жителей свыше 5 до 10 тыс. чел. -


	500 - 300 посетительских мест на 1 тыс. человек;

300 - 230 посетительских мест на 1 тыс. человек;

230 - 190 посетительских мест на 1 тыс. человек;

190 - 140 посетительских мест на 1 тыс. человек;

	
	Размер земельного участка 


	рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности 

	Центральная районная библиотека (межпоселенческая)
	Уровень обеспеченности, объект
	1

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000 по ПЗиЗ ????

	Детская библиотека
	Уровень обеспеченности, объект
	1

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000

	Юношеская библиотека
	Уровень обеспеченности, объект
	1

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000

	Музеи
	Уровень обеспеченности, объект
	3

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000

	Выставочные залы, галереи
	Уровень обеспеченности, объект
	1

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000

	Кинотеатры
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. жителей
	2

	
	Размер земельного участка, 

кв. м/объект
	3000

	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

	Пожарные депо
	Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей


	Для населенных пунктов с численностью населения:

	
	
	до 5 тыс. чел.
	1 пожарное депо на 2 автомобиля

	
	
	от 5 до 20 тыс. человек
	1 пожарное депо на 6 автомобилей

	
	
	от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек
	2 пожарных депо по 6 автомобилей

	
	Размер земельного участка, га


	тип II - пожарные депо на 6 автомобилей 
	1,2

	
	
	тип V – пожарные депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов)
	0,8

	
	
	тип V – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов)
	0,85

	В области архивного дела

	Муниципальные архивы
	Уровень обеспеченности, объект
	Не менее 1 на муниципальный район

	
	Размер земельного участка, кв. м/объект
	3000

	В области содержания межпоселенческих мест захоронения и оказания ритуальных услуг

	Кладбища смешанного и традиционного захоронения
	Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел.
	0,24

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается

	
	Минимальные расстояния, м
	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных 
комплексов
	при площади: 

10 га и менее – 100;
от 10 до 20 га – 300;

от  20 до 40 га – 500.

50

	Кладбища для погребения после кремации
	Размер земельного участка, 
га/1 тыс. чел.
	0,02

	
	Минимальные расстояния, м 
	До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и 
лечебно-профилактических медицинских организаций
	50

	Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения муниципального района и качество среды



	Объекты сельскохозяйственного назначения 

	Объекты сельскохозяйственного назначения
	Площадь территории сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, га


	Земельные участки, предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации)

	
	
	Размер земельного участка, га

	
	
	крестьянского (фермерского) хозяйства
	Не более 200 га

В случае использования земельных участков для выращивания кормовых культур предельный максимальный размер не ограничивается.

	
	
	животноводства
	от 0,1 до 0,2

	
	
	садоводства и дачного строительства
	от 0,04 до 0,1

	
	
	личное подсобное хозяйство (суммарная площадь приусадебного и полевого участков),
занимающихся виноградарством, садоводством, молочным животноводством и откормом крупного рогатого скота
	Максимальный размер 1,5 га

Максимальный размер 2,5 га

	
	
	коллективное огородничество
	от 0,06 до 0,15

	
	Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, %
	Предприятия:
	Минимальная плотность застройки, %

	
	
	однопролетные (ангарные) теплицы до 5 га
	42

	
	
	предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
	50

	
	
	фермерские (крестьянские) хозяйства

	
	
	по производству молока
	40

	
	
	по доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	
	
	по откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	
	
	овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений
	40

	
	
	козоводческие молочного и пухового направлений
	54

	
	
	птицеводческие яичного направления
	27

	
	
	птицеводческие мясного направления
	25


Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование объекта иного значения
	Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения
	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа

объектами иного значения

	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы)
	Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов
	300 на 1 тыс. человек, в т. ч.

	
	
	продовольственных товаров  
	100 на 1 тыс. человек

	
	
	непродовольственных товаров
	200 на 1 тыс. человек

	
	Размер земельного участка, га


	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: 

до 1 тыс. чел. – 0,1-0,2 га на объект;

от 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га на объект;

от 3 до 4 тыс. чел. – 0,4-0,6 га на объект;

от 5 до 6 тыс. чел. – 0,6-1,0 га на объект;

от 7 до 10 тыс. чел. – 1,0-1,2 га на объект.

Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), кв.м. 
торговой площади:

до 250 – 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади

от 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 кв. м. торговой площади;

от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв. м. торговой площади;

от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 кв. м. торговой площади;

свыше 3500 – 0,02 га на 100 кв. м. торговой площади.



	Предприятия общественного 
питания
	Уровень обеспеченности, место
	40 посадочных мест на 1 тыс. человек с учетом временного населения

	
	Размер земельного участка, га


	на 100 мест, при числе мест: 

	
	
	до 50 мест 
	0,2-0,25 га 

	
	
	свыше 50-150
	0,15-0,2 га 

	
	
	свыше 150 мест
	0,1 га на 100 мест

	Предприятия бытового 
обслуживания
	Уровень обеспеченности, рабочее место
	7 рабочих мест на 1 тыс. человек

	
	Размер земельного участка, га


	на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 

	
	
	10-50 
	0,1-0,2 га 

	
	
	50-150 
	0,05-0,08 га 

	
	
	свыше 150 
	0,03 -0,04га 

	
	
	в зоне малоэтажной жилой застройки 
	0,15 га на объект

	Антенно-мачтовое сооружение
	Размер земельного участка, га
	0,3 для башни высотой до 40 м.




Таблица 2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения 

	ОМЗ муниципального района
	Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения
	Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района

	В области образования

	Общеобразовательные

организации
	Уровень территориальной доступности для населения, м (минут)
	Пешеходная доступность:

	
	
	В сельских населенных пунктах

для начальных классов
	4000

2000

	
	
	Транспортная доступность (транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения):

	
	
	для учащихся 1 ступени обучения общеобразовательных организаций 
	не более 15 минут в одну сторону

	
	
	для учащихся 2-3 ступени обучения в сельских населенных пунктах
	не более 30 минут в одну сторону

	Организации дополнительного образования
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность:

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки
	500

	
	
	зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства 
	700

	В области здравоохранения

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	Уровень территориальной доступности для населения, мин.
	В пределах 14 мин. на специальном автомобиле

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений
	Уровень территориальной доступности для населения, мин.
	В пределах 30 мин. на специальном автомобиле

	В области физической культуры и массового спорта

	Помещения для физкультурных занятий и тренировок
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность:

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки
	500

	
	
	зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства
	700

	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность: 1500 м.

	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций



	Пожарные депо
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	3000

	В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы)


	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность:
	

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки
	500

	
	
	зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства
	500

	Предприятия бытового обслуживания
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность:
	

	
	
	зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки
	500

	
	
	зона малоэтажной жилой застройки
	800

	
	
	В сельских поселениях
	1200

	Аптечные организации
	Уровень территориальной доступности для населения, м
	Пешеходная доступность:
	

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки
	500

	
	
	зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства
	800


2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения Тбилисского района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке схемы территориального планирования (СТП), документации по планировке территории (ДТП).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский район, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП Краснодарского края).

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский район, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Тбилисский район, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Таблица 3. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории
	№

п/п
	Наименование расчетного показателя

ОМЗ муниципального района
	Единица измерения 
	СТП


	ДПТ

	1
	В области образования

	1.1
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями
	место
	+
	+

	1.2
	Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций
	кв. м/место
	
	+

	1.3
	Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями
	учащийся
	+
	+

	1.4
	Размер земельного участка общеобразовательных организаций
	кв.м/учащий
ся
	
	+

	1.5
	Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования
	место
	+
	+

	1.6
	Размер земельного участка организаций дополнительного образования
	кв. м/объект
	
	+

	2
	В области физической культуры и массового спорта

	2.1
	Уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок
	кв. м общей площади/ тыс. человек
	+
	+

	2.2
	Размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок
	кв. м.
	
	+

	2.3
	Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами
	кв. м общей площади/ тыс. чел.
	+
	+

	2.4
	Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов
	кв. м/тыс. человек
	
	+

	2.5
	Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями
	кв. м общей площади/ тыс. чел.
	+
	+

	2.6
	Размер земельного участка  плоскостных сооружений
	кв. м/тыс. человек
	
	+

	2.7
	Уровень обеспеченности плавательными бассейнами
	кв. м зеркала воды/ тыс. чел.
	+
	+

	2.8
	Размер земельного участка плавательных бассейнов
	кв. м/тыс. человек
	
	+

	3
	В области здравоохранения

	3.1
	Уровень обеспеченности аптечными организациями
	объект на 12 тыс. чел
	
	+

	3.2
	Размер земельного участка аптечных организаций
	га на объект
	
	+

	3.3
	Уровень обеспеченности молочными кухнями
	порций в сутки на 1 ребенка
	+
	+

	3.4
	Размер земельного участка для молочных кухонь
	га на 1 тыс. порций в сутки
	
	+

	3.5
	Уровень обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь
	кв. м. общей площади на 
1 ребенка
	
	+

	3.6
	Размер земельного участка для раздаточных пунктов
	объект
	
	+

	3.7
	Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек на 10 тыс. жителей
	+
	+

	3.8
	Размер земельного участка стационаров
	кв. м. на койку
	
	+

	3.9
	Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями.
	по заданию на проектирование
	+
	+

	3.10
	Размер земельного участка стационаров
	кв. м. на койку
	
	+

	3.11
	Уровень обеспеченности поликлиниками, амбулаториями, диспансерами без стационара
	посещений на 10 тыс. жителей
	+
	+

	3.12
	Размер земельного участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара
	га на 100 посещений
	
	+

	3.13
	Уровень обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами
	кол. врачей на 10 тыс. жителей
	+
	+

	3.14
	Размер земельного участка для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта
	га на объект
	
	+

	3.15
	Уровень обеспеченности станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи
	автомобилей на 10 тыс. чел.
	+
	+

	3.16
	Размер земельного участка для станций (подстанций) скорой медицинской помощи
	га на автомобиль
	
	+

	3.17
	Уровень обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи
	автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения
	+
	+

	3.18
	Размер земельного участка для выдвижных пунктов скорой медицинской помощи
	га на автомобиль
	
	+

	4.
	В области электро - , газоснабжения поселений

	4.1
	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения
	%
	+
	+

	4.2
	Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных  пунктов 

напряжением 
	кв. м
	
	+

	4.3
	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения 
	%
	+
	+

	4.4
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа
	кв. м
	
	+

	5
	В области автомобильных дорог местного значения

	5.1
	Уровень автомобилизации населения
	автомобилей/

тыс. человек
	+
	+

	5.2
	Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории 
	-
	+
	+

	5.3
	Уровень обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса
	расстояние между объектами
	+
	+

	6
	В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

	6.1
	Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов 
	га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	+
	+

	6.2
	Размер земельного участка скотомогильника (биотермической ямы)
	кв. м
	
	+

	6.3
	Минимальные расстояния от объектов утилизации биологических отходов до зданий и сооружений 
	м
	+
	+

	6.4
	Минимальные расстояния от установки термической утилизации биологических отходов
	м
	
	+

	
	Объекты местного значения муниципального района в иных областях.

	7
	В области культуры

	7.1
	Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности
	кв. м. площади пола на 1 тыс. чел.
	+
	+

	7.2
	Размер земельного участка для помещений для культурно-досуговой деятельности
	кв. м
	
	+

	7.3
	Учреждения культуры клубного типа
	пос. мест на тыс. чел.
	+
	+

	7.4
	Размер земельного участка для учреждения культуры клубного типа
	кв. м на объект
	
	+

	7.5
	Уровень обеспеченности выставочными залами, галереями
	объект/ муниципальный район
	+
	+

	7.6
	Размер земельного участка выставочных  залов, галерей
	кв. м/объект
	
	+

	7.7
	Уровень обеспеченности библиотеками, в том числе по типам:
	
	
	

	
	центральная районная библиотека (межпоселенческая)
	объект
	+
	+

	
	детская
	объект
	+
	+

	
	юношеская
	объект
	+
	+

	7.8
	Размер земельного участка библиотек
	кв. м/объект
	
	+

	7.9
	Уровень обеспеченности музеями, кинотеатрами
	объект
	+
	+

	7.10
	Размер земельного участка музея, кинотеатра
	кв. м/объект
	
	+

	8
	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

	8.1
	Уровень обеспеченности пожарными депо
	автомобилей
	+
	+

	8.2
	Размер земельного участка пожарных депо
	кв. м
	
	+

	9
	В области архивного дела

	9.1
	Уровень обеспеченности муниципальными архивами
	объект
	+
	+

	9.2
	Размер земельного участка муниципальных архивов
	кв. м/объект
	
	+

	10
	В области содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

	10.1
	Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения
	га /1 тыс. чел.
	+
	+

	10.2
	Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений
	м
	+
	+

	10.3
	Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации
	га/1 тыс. чел.
	+
	+

	10.4
	Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений
	м
	+
	+

	
	Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры  объектов местного значения муниципального района и качество среды

	11
	В области развития сельского хозяйства

	11.1
	Площадь территорий сельскохозяйственного использования и размеры земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения
	га
	
	+

	11.2
	Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения
	%
	
	+

	12
	В области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	12.1
	Уровень обеспеченности торговыми предприятиями
	Кв. м. торг. площади на 1 тыс. чел.
	+
	+

	12.2
	Размер земельного участка торгового предприятия
	га на 100 кв. м. 
	
	+

	12.3
	Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания
	пос. мест
	+
	+

	12.4
	Размер земельного участка предприятия общественного питания
	га на 100 пос. мест
	
	+

	12.5
	Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания
	раб. мест
	+
	+

	12.6
	Размер земельного участка предприятия бытового обслуживания
	га на 10 раб. мест
	
	+

	12.7
	Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения
	га
	
	+


Таблица 4. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории 

	№

п/п
	Наименование нормируемого показателя
	Единица измерения
	СТП


	ДПТ

	1.
	В области образования

	1.1
	Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций для населения
	м/минут
	+
	+

	1.2
	Уровень территориальной доступности  организаций дополнительного образования
	м
	+
	+

	2.
	В области здравоохранения

	2.1
	Уровень территориальной доступности станций (подстанции) скорой медицинской помощи
	минут
	
	+

	2.2
	Уровень территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи для сельских поселений
	минут
	
	+

	3.
	В области физической культуры и массового спорта

	3.1
	Уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок
	м
	
	+

	3.2
	Уровень территориальной доступности  физкультурно-спортивных залов
	м
	
	+

	4.
	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

	4.1
	Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения
	м
	+
	+

	5.
	В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	5.1
	Уровень территориальной доступности торгового предприятия для населения
	м
	
	+

	5.2
	Уровень территориальной доступности предприятия общественного питания для населения
	м
	
	+

	5.3
	Уровень территориальной доступности предприятия бытового обслуживания для населения
	м
	
	+

	5.4
	Уровень территориальной доступности аптечных организаций
	м
	
	+



